曲靖市生态环境局关于云南灸天下科技有限

公司年产5.3万件艾灸香薰棒生产项目

环境影响报告表的批复
曲环审〔2025〕3-4号

  云南灸天下科技有限公司：

你公司申请审批的《年产5.3万件艾灸香薰棒生产项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于曲靖市高新技术产业开发区城西片区，于2025年8月28日取得投资项目备案证，项目代码为2508-530303-04-05-883157。建设内容：租赁曲靖市金巧匠农业开发有限公司已建厂房进行内部装修改造，建设一条年产5.3万件艾灸香薰棒生产线并建设相应配套设施。项目总投资3500万元，其中环保投资34万元，占总投资的0.97%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，且符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》评价结论及审查意见的要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工期主要进行已建厂房空间隔断、室内装修、生产设备安装调试等工程，施工粉尘采取洒水降尘、物料覆盖等措施防治扬尘；施工人员生活污水依托曲靖市金巧匠农业开发有限公司现有化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入城西污水处理厂；施工垃圾分类收集后及时运至指定地点，不得随意丢弃；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响；施工期生活垃圾委托环卫部门清运，禁止乱堆乱放。
（二）严格落实水环境保护措施。规范建设雨污分流系统，初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于场地洒水降尘及绿化。锅炉排污水+软化处理废水经三级沉淀池采用“pH调整+絮凝+澄淸”处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值（氨氮、总磷、溶解性总固体参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）A级标准限值），通过金巧匠公司废水排放口（DW001）排入园区污水管网，最终进入城西污水处理厂；食堂餐厨废水经隔油池处理与员工生活污水一同进入化粪池处理后，排入园区污水管网。
（三）加强大气环境污染防治。项目原料堆场、成品堆场及生产区均设置于封闭式厂房内；锅炉使用天然气作燃料，采取低氮燃烧方式，锅炉燃烧废气中SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的标准限值后，通过13m高的排气筒（DA001）排放；制丝、粉碎、搅拌、制片、过筛、卷棒等工序会产生的粉尘设置6个集气罩收集后进入脉冲布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值要求后由15m高排气筒（DA002）排放；项目生产过程中产生的无组织废气通过采取通风换气等措施，减小异味对周围环境的影响。
（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取隔声、定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。筛分下脚料、布袋除尘器除尘灰集中收集后回用于项目生产；除尘器更换废布袋、废离子交换树脂更换后交由厂家回收处置；食堂泔水、隔油池废油脂经泔水收集桶收集后委托有资质单位收运处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运；禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。
（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、严格废气污染物总量控制。按照《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为SO2：0.0004t/a、NOx：0.05t/a，由市生态环境局沾益分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请曲靖市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2025年12月8日

（此件公开发布）


