| 项目名称 | 罗平县九龙光伏发电项目 | 建设地点 | 罗平县九龙街道 | 建设单位 | 华能珞电（罗平）新能源有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南江楚环保科技有限公司 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 罗平县九龙光伏发电项目场址位于罗平县九龙街道堵木村委会标草塘村附近的坡地上，项目总装机规模为交流侧100.16MW，直流侧119.54096MW，整个光伏场区经过4回35kV汇集线路汇集电能后接至本项目新建的220kV升压站。本项目拟在光伏场区西侧12#光伏子方阵周边建设220kV升压站1座，主变容量为1×180MVA。工程总投资：34715.3万元，其中环保投资323.36万元，占总投资的0.39%。 |  |  |  |  |  |
| 项目主要环境影响 |  |  |  |  |  |
| （一）施工期环境影响 1、大气污染物主要有扬尘、施工机械和车辆尾气。 2、废水主要是施工废水和施工人员生活污水和暴雨地表径流。 3、施工噪声主要来源于各类高噪声施工机械等。 4、固体废物为施工产生的建筑垃圾、弃土及人员生活垃圾。 5、项目建设期将对区域生态环境产生一定的影响。 （二）运营期环境影响 1、废气主要为食堂油烟废气。 2、废水主要包括太阳能电池板清洗废水、生活污水等。 3、运营期光伏发电组件设备基本没有机械传动或运动部件，光伏组件产生的噪声较小，噪声主要为升压站主变压器、箱式变压器等设备运行过程中产生的机械噪声。 4、项目产生的固废为一般固废和危险固废。一般固废包括废太阳能电池组件、废逆变器、废电气元件、废旧磷酸铁锂电池、生活垃圾、隔油池废油、餐厨垃圾、化粪池污泥、一体化生活污水处理站污泥；危险废物为变压器事故废油、废铅蓄电池、检修废油、含油抹布、手套。 5、电磁辐射。 |  |  |  |  |  |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |  |  |  |  |  |
| （一）施工期主要对策和措施 1 生态环境保护措施 1.1 生态环境避让措施 ①施工时应划定合理的施工范围，禁止超范围施工，注意避让生态保护红线及罗平多依河-鲁布革风景名胜区，在靠近生态保护红线及风景名胜区一侧设立围栏，建立严格的奖惩制度，并设立实时监控，禁止任何施工人员及施工机械跨越围栏到生态保护红线及风景名胜区区域活动。 ②优化临时施工场地布置，禁止在生态保护红线范围及风景名胜区内设置临时设施。 1.2 植被植物影响减缓措施 ①结合水土保持措施对道路等区域内破坏的植被进行植被恢复，加强管理保护好项目区内现有植被，严禁员工破坏周边植被及农作物等。 ②对太阳能电池板、场内道路、逆变器等场所周围空地进行人工绿化。绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活。 1.3 野生动物保护措施 （1）工程施工期间尤其要加强对施工人员的管理和教育，禁止非法狩猎和捕杀陆生脊椎动物，减少工程建设对动物的影响。 （2）保护栖息地。在保护野生动物的措施中，最有力的一条就是保护野生动物的栖息地，从某种意义上来说，保护好了栖息地，就等于保护好了野生动物，就要求认真保护好森林和环境，合理安排施工规划，减少对动物生境的破坏。因此，工程建设中应尽量避让长势较好的森林植被，严禁破坏占地区外的森林植被。 2 施工期水污染防治措施 （1）施工临时场地内食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入卫生厕所化粪池，施工人员粪尿污物经卫生厕所化粪池处理后，委托当地环卫部门定期清掏外运处理，施工结束后卫生厕所应予以拆除并无害化处理。 （2）施工废水采用沉淀池收集、澄清回用，产生的施工废水全部收集于废水沉淀池内，收集后回用于其他施工工序或者洒水降尘。 3 施工期废气污染防治措施 （1）升压站设不低于2.5m的施工围挡，在标草塘周边光伏矩阵施工场地施工，且距离低于200m时在光伏矩阵施工场地面向村庄一侧设置不低于2.5m的遮挡围挡，并加强施工场地洒水降尘，用土工布覆盖易产尘材料、土石方及时回填压实等措施。 （2）加强施工场地洒水降尘，用土工布覆盖易产尘材料、土石方及时回填压实等措施。施工过程中产生的临时裸露面、未及时回填的基坑及临时堆土区，采用土工布/防尘网全覆盖；在堆存期间采用密目网对表土临时堆场进行临时覆盖，定时进行洒水降尘，表土临时堆场中表土全部回用并结束堆土后对其及时进行植被恢复。 4 施工期噪声污染防治措施 （1）选用低噪声施工设备，对产生高噪声的施工设备采取有效的减振、隔声等防护措施。 （2）在升压站施工时应设置不低于2.5m的遮挡围挡，在村庄周边光伏矩阵施工场地施工，且施工区与居民点的距离低于200m时在光伏矩阵施工场地面向村庄一侧应设置不低于2.5m的遮挡围挡，围墙应用标准板材或砖砌筑。同时在采取合理规划施工时间及施工时序，夜间项目不施工；使用噪声更小的施工工艺，比如柔性钻代替刚性钻，并在靠近居民点100m范围内的光伏阵区或集电线路施工时采用人工开挖基础等措施来控制噪声影响。 5 施工期固体废弃物处置措施 （1）本项目土石方挖填平衡，无永久弃渣产生，项目不设置弃渣场；表土进行剥离及收集堆放于表土堆存场内，后用于绿化覆土。 （2）建筑垃圾在可再生利用部分回收后，不可回收利用的委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾经收集后运至九龙街道垃圾收集点处置。 （一）运营期主要对策和措施 1 生态环境保护措施 （1）项目运行期，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；应注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。 （2）结合水土保持措施对道路等区域内破坏的植被进行植被恢复，加强管理保护好项目区内现有植被，严禁员工破坏周边植被及农作物等。 （3）运营期建设单位须对电站工作人员加强管理，在项目区周边设置生态保护警示牌，告知工作人员生态保护红线区的位置及范围，尽量减少工作人员进入生态保护红线区内活动。严禁随意破坏植被、植物，禁止人为捕杀动物。 2 运营期水污染防治措施 （1）太阳能电池板的清洗废水直接顺着流在太阳能电池组件下面的林草植物上，作为林草植物灌溉补充水，不外排。 （2）食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池预处理，后统一进入一体化生活污水处理站进行处理，处理达标后排入生活污水收集池作为升压站场区非雨天绿化降尘用水回用，雨天储存，不外排。 3 运营期废气污染防治措施 （1）升压站内使用清洁能源，食堂油烟经处理效率不低于60%油烟净化器处理达标后，最终通过高于屋顶1.5m排气筒排放。 （2）化粪池、一体化生活污水处理站加盖密封，产生的污泥定期委托当地环保部门清掏外出处理。 4 运营期噪声污染防治措施 （1）本评价要求建设单位建设升压站厂界围墙，围墙高度不应低于2.3m。 （2）建设单位在设备选型上应尽量选择低噪设备。 （3）合理规划升压站平面布置，在噪声传播途径上，采取措施加以控制，尽可能将高噪声设备设置在密闭房间内，水泵夜间不运行。 5 运营期固废污染防治措施 （1）废旧光伏电池板由专业维护公司直接带走回收。 （2）废逆变器、废电子元件、废旧磷酸铁锂电池由专业的回收厂家收购处理。 （3）更换后的废MBR膜收集后由维护人员带走返回厂家回收。 （4）更换下来的废铅蓄电池、检修废油、含油废物经收集后，放置在危废暂存间暂存后，交有资质的单位处置。 （5）升压站内工作人员生活垃圾经收集后运至九龙街道垃圾收集点处置。 （6）本次环评要求集油坑+升压站总事故油池及危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计建设。 6电磁辐射防治措施 （1）按照《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的要求，变电站围墙外延伸3米所形成的区域为安全防护距离，应严格按照《云南省电力设施保护条例》的要求进行保护。 （2）合理设计并保证设备及配件加工精良。 （3）采用良好的屏蔽体对各种电气设备进行遮蔽，有效降低电磁环境影响。 |  |  |  |  |  |
| 公众参与情况 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  | 信息公开承诺书。 |  |  |  |
| 注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。 |  |  |  |  |  |