曲靖市生态环境局关于富源县云南富源西南

水泥有限公司替代燃料技改项目

环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕8-12号

云南富源西南水泥有限公司：

你公司申请审批的《云南富源西南水泥有限公司替代燃料技改项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于富源县产业园区胜境片区，地理坐标：东经104度11分43.955秒，北纬25度44分37.938秒。建设内容及规模为：项目依托公司现有1200平方米封闭式钢结构厂房作为替代燃料库，不新增用地，依托使用公司现有一条7000吨/年熟料水泥生产线，拟使用废旧纺织品和生物质燃料颗粒替代部分燃煤使用，对原分解炉技术改造，新增阶梯燃烧炉系统、替代燃料输运和给料系统，建设一套10万吨/年替代燃料处理能力的生产线及相关配套措施。项目建成后，全厂生产工艺、生产规模均不改变。项目总投资800万元，其中环保设施设备均依托现有，不新增环保投资。

- 根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。采取洒水降尘减少扬尘对周围环境的污染。施工人员生活污水依托厂区现有化粪池以及污水处理站处理达标后回用于绿化不外排。采取厂房和围墙隔声、加强设备维护保养、合理安排施工时间，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。废包装收集后外售资源回收单位；建筑垃圾运到政府部门指定地点堆存；生活垃圾收集后由环卫部门清运。

（二）严格落实水环境保护措施。项目工作人员依托现有员工进行生产，生活废水依托现有污水处理设施进行处理。

（三）认真落实分区防控措施。项目依托的危废暂存间、氨水储罐区域满足重点防渗要求；依托使用的替代燃料库满足一般防渗区管控要求；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗。

（四）落实大气污染防治措施。废气依托现有水泥窑煅烧工艺+覆膜滤料袋式收尘器+预分解系统自脱硝+SNCR（氨水）脱硝设施处理后通过129m高（内径为4.75m）排气筒达标排放。窑尾废气排放口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨有组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求；HCl、HF、Hg、Cd、As、Pb、二噁英类有组织排放浓度执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）；无组织颗粒物、氨执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求。

（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。废包装袋与废旧纺织品一起进入水泥窑进行处置；除尘器收集的粉尘，收集后均回用于生产，不外排。依托使用现有3间危废暂存间（每间20m2），废矿物油利用专用容器收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位定期清运处置，收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（六）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，基础减振、合理布局、定期检修等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，确保区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

（七）加强应急处置。制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局富源分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施。

三、经《报告表》分析及核算结果，全厂主要污染物排放总量初步核定为：氮氧化物851.76t/a，由市生态环境局富源分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前申请变更排污许可证。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局富源分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年7月10日

（此件公开发布）