| 项目名称 | 丹凤风电场扩建项目 | 建设地点 | 曲靖市师宗县 | 建设单位 | 师宗泰合风力发电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南国策环保科技有限公司 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 丹凤风电场扩建项目位于曲靖市师宗县，规划装机容量130MW，拟安装5.0MW风电机组6台和6.25MW风电机组16台，采用“一机一变”的接线方式，共22台箱变。新建1座110kV升压站，主变容量为130MWA。共设5回集电线路，电压等级采用35kV。本工程总投资57908.83万元，其中环保投资1625万元，占工程总投资的2.81%。 |  |  |  |  |  |
| 项目主要环境影响 |  |  |  |  |  |
| 1、施工期环境影响分析 （1）废气：主要包括施工作业扬尘、物料堆场和加工扬尘、运输扬尘及施工机械、运 输车辆尾气等。 （2）废水：施工废水及施工人员生活污水。 （3）噪声：要来自于场内道路修建，场地平整，风电机组和箱式变压站基础开挖，升 压站土建工程施工时的施工机械噪声。 （4）固废：项目在建设期产生弃渣、施工产生的表土及生活垃圾。 （5）生态：项目建设将对区域生态环境产生一定的影响。 2、运营期环境影响分析 （1）废气：运营期升压站产生食堂油烟。 （2）废水：主要为升压站食堂废水和办公生活污水。 （3）噪声：主要来自变压器、风机运行噪声。 （4）固废：项目产生的生活垃圾、废矿物油、废旧铅蓄电池等。 （5）生态：工程运营期对临时工程占地采取植被恢复措施后，对植被的影响将得到恢复。根据现场调查和查阅文献资料记载，项目距离目前已知的鸟类集中迁徙通道较远，工程不在云南省主要鸟类迁徙通道及夜间鸟类聚集地范围内，项目运行期对迁徙鸟类影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |  |  |  |  |  |
| 1、施工期污染防治措施 （1）废气：施工过程中加强管理，减少建筑材料露天堆放。施工期开挖的土石方，及时回填，剩余的弃渣及时运至指定渣场堆放。施工车辆进行定期检修，防止车辆行驶过程中洒落。运输粉状材料的车辆使用覆盖篷布。对机械、车辆加强维修保养，对施工现场和道路进行洒水降尘。 （2）废水：施工期节约用水，合理安排施工期，避免在雨天土石方施工，施工期设置临时沉淀池，施工废水经处理后回用于现场施工及洒水降尘，不外排。施工人员粪便污水通过旱厕收集。 （3）噪声：加强施工机械的维护保养。选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。施工车辆经过村庄采取减速慢行，严禁鸣笛。 （4）固废：施工过程尽可能减少弃渣。施工期废弃土石方优先用于场内平衡回填，多余的土石方运至弃渣场进行堆放。施工生活垃圾设垃圾桶，统一收集后运至附近村庄垃圾收集点处理。 （5）生态：不在生态保护红线、永久基本农田、菌子山自然保护区内设置施工营地、材料堆场等临时占地。禁止超计划占地。施工过程对表层土壤进行覆盖，施工结束后用于施工迹地的恢复。选取乡土植物树种为主，尽量减少对留鸟生境的破坏，做好施工人员及管理人员的教育，严禁在施工区及其猎捕和食用野生动物，按《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》和《建设项目使用林地审核审批管理规范》的相关要求向主管部门履行手续，落实公益林补偿和保护工作。 2、运营期污染防治措施 （1）废气：项目食堂油烟废气经抽油烟机处理后排放。 （2）废水：升压站设置1个隔油池，1个化粪池，一座一体化污水处理设备。食堂废水经隔油池隔油后，连同其它生活污水进入化粪池处理，处理后进入一体化污水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准回用于升压站内绿化。 （3）噪声：风机选用隔音防震型，减噪型变速齿轮箱，叶片用减速叶片。运营期加强对风机的维护，使其处于良好的运行状态。 （4）固废：升压站内主变压器设集油坑和事故油池，底部和四周设置防渗措施，风电场每个箱式变压器旁设计1个事故油池。废蓄电池委托有资质单位清运处置。生活垃圾统一收集后运至附近村庄垃圾收集点处理。升压站设危废暂存间。 （5）生态：风机基础和施工道路工程结束后，应采取绿化措施，尽快恢复植被。 （6）电磁：合理选用各种电气设备及金属配件，以减少高电位梯度点引起的放电。 |  |  |  |  |  |
| 公众参与情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）的规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。 （1）第一次公示：项目于2025年1月17日在师宗县人民政府网站进行了首次环境影响评价信息公示。 （2）征求意见稿公示：项目征求意见稿形成后，项目于2022年1月20日在师宗县人民政府网站进行了网络公示，同时在距离项目风机较近的村委员会进行了张贴公示，在云南信息报报纸进行2次报纸公示。 （3）报批前公示：项目取得曲靖市环境工程评估中心的技术评估意见后于2025年4月10日建设单位在师宗县人民政府网站对《丹凤风电场扩建项目环境影响报告表》（报批稿）全文和公众参与说明进行报批前的公示。 公示期间，均未收到相关反馈信息。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  | 同意全文本公开的承诺。 |  |  |  |
| 注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。 |  |  |  |  |  |