年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：云南瑞业新型建材有限公司

编制单位：曲靖市坤润环保科技有限公司

2026年7月

| 项目现状（2025.7.20） |  |
| --- | --- |
| 西侧 | 东侧 |
| 南侧 | 北侧 |
| 危废暂存间 | 应急事故池 |
| 生产废水排放口 | 生活污水排放口 |
| 3#厂房内部 |  |
| 3#厂房南侧外部 | 3#厂房北侧外部 |
| 工程师现场照片（2025.4.20） |  |

目  录

概  述	1

一、项目背景	1

二、环境影响评价的工作过程	2

三、分析判定相关情况	3

四、主要关注环境问题	26

五、环评主要结论	27

1、总则	1

1.1编制依据	1

1.1.1国家环境保护法律	1

1.1.2国家环境保护法规及部门规章	1

1.1.3产业政策与行业管理规定	2

1.1.4地方法规及规范性文件	2

1.1.4技术导则与规范	2

1.1.5 相关技术资料及其他文件	3

1.2评价目的和评价原则	4

1.2.1评价目的	4

1.2.2评价原则	4

1.3 环境影响因素识别与评价因子的筛选	5

1.3.1 环境影响因素识别	5

1.3.2评价因子筛选	5

1.4评价标准	6

1.4.1环境质量标准	6

1.4.2污染物排放标准	11

1.5 评价等级及评价范围	15

1.5.1大气环境	15

1.5.2地表水环境	19

1.5.3声环境	19

1.5.4地下水环境	20

1.5.5土壤环境	21

1.5.6生态环境	22

1.5.7风险评价	22

1.6评价时段及评价重点	23

1.6.1评价时段	23

1.6.2评价重点	23

1.7环境保护目标	23

1.8评价工作程序	27

2、现有项目概况	29

2.1现有项目基本情况	29

2.2现有项目环保手续办理情况	29

2.3现有项目建设内容	30

2.3.1现有项目工程组成	30

2.3.2现有项目生产规模及产品方案	32

2.3.3现有项目原辅料及能源消耗情况	32

2.3.4现有项目主要生产设备	32

2.3.5现有项目劳动定员及工作制度	33

2.4现有项目生产工艺流程	33

2.5现有项目主要污染源及污染物排放情况	41

2.6现有项目污染物排放量汇总	55

2.7环评批复执行情况	56

2.7 排污许可证执行情况	60

2.7.1排污许可证申领情况	60

2.7.2排污许可证执行情况	60

2.8 现有工程环境管理及应急体系建设情况	72

2.9防护距离执行情况	73

2.10现有项目存在环境问题	73

3、建设项目工程概况及工程分析	74

3.1工程概况	74

3.1.1建设项目基本情况	74

3.1.2项目建设内容	74

3.1.3主要公辅工程	78

3.1.4生产规模、产品方案和规格	79

3.1.5设备清单	80

3.1.6主要原辅材料	83

3.1.7总平面布置方案	86

3.1.8劳动定员与工作制度	87

3.1.9项目实施进度	87

3.2工程分析	87

3.2.1工艺流程及产污节点分析	87

3.2.2水平衡	100

3.2.3运营期污染源分析	108

3.2.4非正常工况污染因素分析	130

3.3污染源强核算汇总	131

3.4“三本账”核算	136

3.5碳排放分析	136

3.5.1 核算边界	137

3.5.2源项识别	137

3.5.3核算依据	137

3.5.4核算方法	137

3.5.5计算结果	139

3.5.6碳排放评价	139

3.6清洁生产	139

3.6.1原辅材料及能源消耗清洁性分析	140

3.6.2生产工艺与装备清洁性分析	140

3.6.3污染防治措施清洁性分析	141

3.6.4环境管理要求	141

3.6.5污染物产生指标	142

3.6.6资源、能源利用指标	142

3.6.7清洁生产水平评价	142

3.6.8结论	163

3.7“以新带老”措施	163

4、环境现状调查与评价	164

4.1自然环境概况	164

4.1.1地理位置与交通	164

4.1.2地形地貌	164

4.1.3气候	164

4.1.4河流水系	164

4.1.5土壤植被	165

4.1.6周边污染源调查	165

4.2环境质量现状调查与评价	168

4.2.1环境空气质量现状调查与评价	168

4.2.2地表水环境质量现状调查与评价	172

4.2.3地下水环境质量现状调查与评价	174

4.2.4声环境质量现状调查与评价	179

4.2.5 土壤环境质量现状调查与评价	180

4.2.6生态环境质量现状调查与评价	188

5、施工期环境影响分析	189

5.1施工期大气环境影响分析	189

5.2施工期地表水环境影响分析	190

5.3施工期声环境影响分析	190

5.4施工期固体废物影响分析	191

5.5施工期生态环境影响分析	191

6、运营期环境影响预测与评价	192

6.1运营期大气环境影响预测与评价	192

6.1.1多年气象数据统计	192

6.1.2废气正常排放影响预测	193

6.1.3大气防护距离的设置	202

6.1.4大气环境影响评价小结	202

6.2运营期地表水环境影响预测评价	205

6.3运营期声环境影响分析	218

6.4固体废物环境影响分析	225

6.5地下水环境影响分析	228

6.5.1区域水文地质	228

6.5.2评价区域水文地质条件调查与分析	231

6.5.3调查区内地下水污染源现状调查	241

6.5.4拟建项目污染源源强分析	242

6.5.5拟建项目对地下水环境的影响分析	242

6.6土壤环境影响分析	256

6.6.1建设项目土壤环境影响识别	256

6.6.2 建设项目区土壤理化性质调查	257

6.6.3建设项目土壤环境影响分析	259

6.6.4土壤环境保护措施与对策	262

6.6.5土壤环境影响评价结论	263

6.7生态环境影响分析	265

6.7.1 土地利用影响分析	265

6.7.2 地表植被以及农作物影响分析	265

6.7.3 生物多样性影响分析	265

6.7.4 动物影响分析	265

6.8环境风险与评价	266

6.8.1风险调查	266

6.8.2风险识别	266

6.8.3环境风险类型及危害分析	268

6.8.4风险防范措施	269

6.8.5结论	272

7、环境保护措施及其可行性论证	275

7.1施工期环境污染防治措施	275

7.1.1废气污染防治措施	275

7.1.2废水污染防治措施	275

7.1.3噪声污染防治措施	275

7.1.4固体废物处置措施	275

7.2营运期环境污染防治措施及措施可行性分析	275

7.2.1废气污染防治措施	275

7.2.2废水污染防治措施及措施可行性分析	277

7.2.3噪声控制措施	278

7.2.4固体废物处置措施	279

7.2.5地下水污染防治措施	280

7.2.6土壤防控措施	281

7.2.7环境风险措施	282

8、环境影响经济损益分析	284

8.1经济效益分析	284

8.2社会效益和环境效益分析	284

8.2.1社会效益	284

8.2.2环境效益	284

8.3项目环保投资分析	284

8.4小结	286

9、环境管理与监测计划	287

9.1环境管理	287

9.1.1环境管理机构	287

9.1.2环境管理机构职责	287

8.1.3环境管理人员职责	288

9.1.4环境管理制度	289

9.1.5运营期环境管理计划	289

9.2监测计划	290

9.2.1施工期监测计划	290

9.2.2运营期环境监测计划	290

9.3信息公开制度	292

9.4污染物排放清单及排污口设置	292

9.4.1污染物排放清单	292

9.4.2排污口规范化	298

9.5总量控制建议	299

9.6环保竣工验收内容	300

10、环境影响评价结论	304

10.1建设概况	304

10.2产业政策及相关规划相符性	304

10.2.1产业政策相符性	304

10.2.2相关规划相符性	304

10.2.3生态环境分区管控相符性	304

10.3环境质量现状	304

10.3.1环境空气质量现状	304

10.3.2 地表水质量现状	305

10.3.3声环境质量现状	305

10.3.4地下水环境质量现状	305

10.3.5土壤质量现状	305

10.4环境影响评价结论	305

10.4.1大气环境影响分析结论	305

10.4.2地表水环境影响分析结论	306

10.4.3 声环境影响分析结论	306

10.4.4固体废物环境影响分析结论	306

10.4.5风险环境影响分析结论	307

10.5公众参与	307

10.6总结论	307

# 概  述

## 一、项目背景

云南瑞业新型建材有限公司于2021年10月在曲靖市高新技术产业开发区白水片区投资建设“沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目”，主要建设内容为：新建1#厂房（模具车间、五金库）、2#厂房（1#挤压车间、2#挤压车间、1#时效车间、立式喷涂车间、木纹车间）、3#厂房（3#挤压车间、4#挤压车间、5#挤压车间、6#挤压车间、卧式喷涂车间、2#时效车间）、办公楼、食堂及其他环保和公辅工程，建成后项目年产5万吨铝合金新型材料。该项目于2022年2月11日取得“曲靖市生态环境局沾益分局关于云南瑞业新型建材有限公司年产5万吨铝合金新型材料项目环境影响报告表的批复”（曲沾环审〔2022〕6号）。项目于2023年11月14日完成全厂突发环境事件应急预案，并于2023年11月16日取得曲靖市生态环境局沾益分局的备案号：530328-2023-065-L；于2023年10月11日取得了公司排污许可证，证书编码为：91530328MA6P5BUJ4M001Q。于2022年4月开工建设，本次建设1#厂房、2#厂房内的主体工程及相关配套工程，于2023年10月完成年产1.5万t/a铝型材的生产线建设，并投入试运行。

2024年5月云南瑞业新型建材有限公司组织专家形成验收组对“沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目”进行建设项目环境保护竣工验收。验收组同意通过现场验收，并形成验收意见。验收内容如下：设计生产能力年产5万吨铝合金新型材料，项目现阶段已完成年产1.5万吨铝合金新型材料生产线的建设，本次验收包括已建设内容及配套废气、废水、噪声及固废处理设施等。建设单位承诺完成年产1.5万吨铝合金新型材料生产线的建设项目竣工环保验收后，不再建设剩余产能。

为响应沾益区铝合金材料产业升级改造政策，建设单位沿用已建成3#厂房，投资建设“年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目”（以下简称“本项目”）。本项目于2024年12月19日取得云南省固定资产投资项目备案证（项目代码为：2412-530303-04-01-464042），备案证建设内容为：新建年产3万吨高精铝合金阳极氧化、染色、喷砂、烤漆、冲压、CNC中心、压铸、包装等一体化生产线，产品包括吸尘器、警用器具、医疗器材、电子元件、行李箱、摩托及汽车配件等。利用二期厂房（现有3#厂房）新建氧化(染色)车间、喷砂车间、烤漆车间、CNC加工中心、压铸车间、组装车间、仓库、办公楼、员工宿舍及相关基础配套设施等。经调整实际建设内容为：新建年产3万吨高精铝合金阳极氧化、染色、喷砂、烤漆、冲压、CNC中心、包装等一体化生产线，产品包括吸尘器配件（吸尘器管等）、警用器具（警棍部件等）、医疗器材（升降床连杆等）、电子元件（散热器/散热片）、行李箱（拉杆等）、摩托及汽车配件（轮毂）等。利用现有3#厂房新建氧化(染色)车间、烤漆车间、CNC加工中心（含喷砂）、组装车间、仓库，办公楼、员工宿舍依托一期已建设施。

年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目利用沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目已建厂房进行设备安装建设，除雨水排放由云南瑞业新型建材有限公司统一规划收集排放外，年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目与沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目生产工艺无依托关系，废气、生产废水治理设施无依托，固废暂存及处置设施无依托。办公生活设施依托，生活污水的收集及排放依托。企业污染治理设施不共用，不依托。

## 二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价。

根据项目备案证，本项目拟新建一条年产3万吨的高精铝合金一体化生产线，包括阳极氧化和烤漆等工艺。依据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 年版）》“说明：6.化学镀、阳极氧化生产工艺按照本名录中电镀工艺相关规定执行”，结合三十、金属制品业”—“金属表面处理及热处理加工”中“有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”条款要求，本项目应编制环境影响报告书。

本项目环境影响评价的主要工作过程如下：

2025年4月17日，我单位接受云南瑞业新型建材有限公司正式委托，立即组织环评工作人员进行了现场踏勘，并收集资料。

2025年4月21日，建设单位在“曲靖珠江网”网站上进行“年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目”环境影响评价第一次网络公示，公示截止至征求意见稿公示完毕。

2025年5月10日，我单位在收集和核实有关资料，认真研究项目相关情况的基础上，编制完成环境影响报告书征求意见稿，建设单位于2025年5月14日，在“曲靖珠江网”网站上进行“年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目”环境影响评价第二次网络公示，公示日期为10个工作日。此外，建设单位分别于2025年5月23日、2025年5月27日在“云南信息报”对本项目环境影响报告书征求意见稿信息进行了两次报纸公示。

在征求意见稿公示期间，建设单位在白水镇白水社区居民委员会公告栏进行粘贴公示，主动联系了项目所在的居民委员会工作人员，全面征求政府机关及公众对本项目建设的意见及建议，最终，项目所在的团体单位及公民向建设单位提交了11份《建设项目环境影响评价公众意见表》，其中周边团体单位提交了2份。经统计公众意见表，项目所在的团体单位及个人均同意本项目的建设，最终建设单位编制了《年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目环境影响评价公众参与说明》。

2026年3月27日，曲靖市环境工程评估中心组织专家对《年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目环境影响报告书（送审稿）》进行评审，并形成了会议纪要。建设单位委托中佰科技(云南)有限公司于2026年3月29日至3月31日对项目区地表水、硫酸雾质量现状进行补充监测，委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司于2026年5月7日至11日对项目区硫酸雾质量现状进行补充监测。我公司（曲靖市坤润环保科技有限公司）严格按照专家组意见进行了修改，形成《年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目环境影响报告书》（报批稿），提交建设单位上报。

## 三、分析判定相关情况

1、产业政策符合性分析

本项目为高精铝合金一体化项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中禁止类、限制类、鼓励类，为允许类项目。

本项目已取得曲靖市沾益区发展和改革局出具的投资备案证（项目代码：2412-530303-04-01-464042），项目建设符合产业政策。综上项目建设符合产业政策。

2、与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》相符性分析

本项目名称为年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目，产品包括吸尘器配件（吸尘器管等）、警用器具（警棍部件等）、医疗器材（升降床连杆等）、电子元件（散热器/散热片）、行李箱（拉杆等）、摩托及汽车配件等。项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，于2026年4月14日取得曲靖高新技术产业园区管理委员会入园通知书（曲高新入〔2026〕2号）。根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》，白水片区规划定位为：以金属新材料为主，发展有色金属冶炼及精深加工、汽车摩托及机械制造、煤化工配套及资源循环利用、能源生产供应及装备配套等产业。对照白水片区产业布局规划，项目位于白水片区的能源生产供应及装备配套区。

白水片区能源装备及专用材料配套区布局规划为：位于园区东部，主要发展能源生产供应、能源装备及专用材料配套产业，延伸发展有色金属下游先进制造业。项目为高精铝合金一体化项目，产品包括吸尘器配件（吸尘器管等）、警用器具（警棍部件等）、医疗器材（升降床连杆等）、电子元件（散热器/散热片）、行李箱（拉杆等）、摩托及汽车配件等。生产工艺主要为来料（铝合金毛坯件）经CNC加工、阳极氧化、烤漆等工艺处理后包装外售，属于铝合金机械加工制造业。对应白水片区能源装备及专用材料配套区布局规划的延伸发展有色金属下游先进制造业。故项目符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》。

图1  项目与所处园区位置图

3、与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》符合性分析

曲靖高新技术产业开发区管理委员会于2025年2月8日取得曲靖市生态环境局关于〈曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书〉审查意见。项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》符合性分析如下：项目符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》。

对照《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》第五章资源与环境承载状态评估：根据《云南省曲靖市生态环境分区管控动态更新技术报告》水资源和土地资源相关指标对比分析，规划实施后，曲靖高新技术产业开发区规划各片区在新鲜用水总量、土地资源占用方面占比较小，与本园区所在区域规定的用水、用地指标相符，在严格按照规划及规划环评提出的各项措施下，水资源和土地资源能够承载园区的发展。

根据分析规划实施后大气污染物排放量，规划至末期，大气污染物排放量最大。通过规划末期污染物排放量和规划区大气环境容量计算结果对比分析，规划实施后的污染物排放量小于区域的环境计算容量，并且根据预测，在规划实施近、远期，污染物排放区域预测的最大落地浓度达标，区域环境可接受。规划工业园区应严格落实规划实施后污染物总量控制指标建议。规划实施过程中，不得突破园区新增总量控制指标。无环境容量时，可采取园区内污染物等量替代措施，促进项目落地。根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》大气污染物新增总量控制SO2623.14t/a,NOx1081.64t/a、TVOC87.61t/a，项目排放的污染物总量为SO20.02t/a,NOx0.183t/a、TVOC0.91603t/a，远小于规划环评提出的新增总量。项目废水排污工业园区污水处理厂，经规划环评分析及本项目调查，白水片区工业园区污水处理厂处理后尾水不外排，全部回用于工业园区。

对照《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》第六章规划方案综合论证和优化调整建议，未对项目所在的白水片区提出产业结构及规划布局提出调整建议。

综上所述，项目符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》，《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》。

4、与《<曲靖高新技术产业开发区总体规划 2023-2035 年）环境影响报告书〉审查意见（2023—2035年）》符合性分析

曲靖高新技术产业开发区管理委员会于2025年2月8日取得曲靖市生态环境局关于〈曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书〉审查意见。项目与《<曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书>审查意见》符合性分析如下：

表1  与规划环评审查意见符合性对照表

| 序号 | 审查意见 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 按照《云南省开发区主导产业指引》(云发改地区〔2022〕1395号）《曲靖市国土空间总体规划（2020-2035）》要求，将《曲靖高新技术产业开发区总体规划(2021-2035年)》中麒麟工业园区、马龙工业园区从曲靖高新技术产业开发区范围调出，调整后曲靖高新技术产业开发区由花山片区、城西片区和白水片区构成：根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划(2023—2035年)》(以下简称《规划》)，高新区重点发展化工、金属新材料、先进制造业，规划用地面积20.51平方公里，其中花山片区13.88平方公里城西片区1.71平方公里、白水片区4.92平方公里：花山片区重点发展新型煤化工、精细化工、硅基新材料、新能源电池材料、绿色建材及节能环保等产业，城西片区重点发展新能源电池及硅产品组装、光伏配套、生物医药、食品轻工及现代服务等产业，白水片区重点发展有色金属冶炼及精深加工、汽车摩托及机械制造煤化工配套及资源循环利用、能源生产供应及装备配套等产业。到2035年，工业总产值达1447亿元。规划期限为2023年—2035年。 | 本项目为高精铝合金一体化生产项目，位于曲靖高新技术产业开发区白水片区。 | 符合 |
| 二 | 高新区依托所在区域资源优势和历史产业基础发展而成，产业门类多，涉及化工、有色金属冶炼等“两高”行业，产业高质量发展和生态环境高水平保护面临挑战和制约，主要包括：高新区地处南盘江上游河段(其中花山片区位于珠江源头)规划发展产业类别废水排放量大、废水种类与污染因子成分复杂，水环境稳定达标压力大；高新区规划发展的产业类别具有废气高排放、污染因子多且排放量大的特点，花山片区距离珠江源自然保护区仅1公里，对规划产业废气污染控制水平有较高要求，环境空气质量改善与保护压力突出；高新区发展有色金属冶炼、化工等产业，规划范围内分布有岩溶水，土壤和地下水污染风险隐患大；纳污水体水环境容量不足，环保基础设施建设滞后；高新区内分布有村庄及集镇，存在布局性环境风险。《规划》实施过程中应重点关注、解决好以上问题，根据《报告书》和审查意见进一步优化《规划》方案，强化各项环境保护对策措施与建议的落实有效预防或减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响。 | 本项目不涉及“两高”行业，根据大气、地下水、土壤环境影响预测与分析，本项目环境影响可接受。 | 符合 |
| 三 | (一)坚持生态优先、绿色发展。贯彻绿色低碳高质量发展理念，加强与区域国土空间规划、生态环境分区管控要求的衔接，进一步优化功能布局、产业结构和实施时序，提升煤、硅、锂产业链绿色低碳发展水平，发挥曲靖高新技术产业开发区对化工园区产业发展的支撑和服务功能，推进煤硅锂产业固体废物和园区废水在曲靖高新技术产业开发区内实施综合利用，提高固体废物、废水综合利用率。产业开发应符合国家产业政策和相关规划，按照《中共中央、国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施云南省“十四五”制造业高质量发展规划》等文件要求推进《规划》实施，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。 | 项目符合规划，建成后按照规划环评及项目环评要求落实相关措施。 | 符合 |
|  | (二)优化空间布局，加强空间管控。进一步优化高新区空间布局，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动，协调好生产、生活、生态等“三生”空间关系。高新区涉及化工、冶炼等多个产业，周边居民较多，应优化工业用地布局，严格控制区域用地规模。大气环境高排放重点管控区内应优化产业布局，严格论证煤化工、有色金属冶炼等高污染项目建设的环境可行性，落实产能置换要求。花山片区靠近花山水库和珠江源自然保护区，工业用地与人口密集区间应设置绿化隔离带，留出必要防护距离；落实《规划》提出搬迁方案，防范和化解布局性环境风险。新建化工项目应符合《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》等相关规定和产业布局规划，按规定需要进入化工园区发展的化工项目应在已认定的化工园区内布局。现有高耗能项目应按照《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》确定的工作方向和目标，有序推进节能降碳改造升级，推进焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造；按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》(云政办发〔2022〕17号)相关要求，依法依规做好能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品等落后产能的关停退出工作。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | - 严守环境质量底线，强化生态环境分区管控。根据生态环境分区管控、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行重金属污染防控要求和高新区大气污染物排放总量控制目标，合理确定产业规模、布局、建设时序。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，“两高”行业能效指标达到标杆水平，物耗、水耗及大气污染物排放水平等应达到国内先进水平，严格主要污染物区域削减替代，从源头控制污染物的产生。采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝、酸性废气、异味等特征污染物减排和新污染物管控工作。焦化企业应达到超低排放要求。 高度重视高新区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”，“两高”项目后期雨水排放应满足《地表水环境质量标准》(GB3838)II类水标准要求。加快污水处理、中水回用等基础设施建设，制定高新区中水回用方案并加快实施。水资源重复利用率达到91%以上，做好入驻企业废水纳管管理，严格污水处理设施入河水质管控，确保南盘江水质稳定达标。白水片区不新设废水排污口，生产废水、生活污水、初期雨水经收集处理后全部回用不外排。严格水文地质、工程地质勘察，调查明确高新区内岩溶发育情况，按照《地下水管理条例》规定完善高新区地下水分区管控，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措 施，确保区域地下水安全。 将土壤污染防治工作纳入高新区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气－土壤－地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响， 确保满足土壤环境管控要求。 危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存(处置)场的选址、建设必 须按照相关要求严格落实污染防治措施。 按照国家关于做好碳达峰碳中和工作的政策要求，编制高新区碳排放与污染排放融合清单，积极开展高新区减污降碳协同管控，建立健全高新区碳排放总量与碳排放强度双控机制，推广高新区能源梯级利用等节能低碳技术。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动高新区绿色低碳发展。待碳达峰规划、行业达峰规划发布后，高新区碳排放管理相关要求从其规定执行。 | 本项目不涉及两高行业；本项目废水设置独立的排放口排放进入工业园区专管（已由工业园区铺设至项目区外，接管即可排入），污废水进入工业园区污水处理厂处理，不设入河排污口；根据地下水和土壤环境影响分析，本项目对环境的影响可接受，项目产生固体废物全部合理处置。 | 符合 |
|  | (四)严格环境准入，加强污染源头防控。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，系统开展高新区环境综合治理，妥善解决高新区突出环境问题。加强“两高”行业生态环境源头防控引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区的绿色低碳化水平。项目招引应严格执行环境管控分区和环境准入要求，要以高新区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。 | 项目不属于两高企业，项目清洁生产达到国内先进水平。 | 符合 |
|  | (五)严控环境风险，保障环境安全。建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强高新区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜强化高新区危险化学品储运的环境风险管理，健全高新区事故废水三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入高新区外水体，保障区域环境安全。 | 本项目将配套建设应急设施，编制应急预案，并与园区应急预案相衔接，以保障区域环境安全。 | 符合 |
|  | (六)完善监测网络，强化环境质量管控。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况：环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设，按规定设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。 | 建设单位按排污许可及自行监测方案要求开展自行监测。 | 符合 |
|  | (七)健全环保基础设施，强化污染集中治理。推进高新区环保基础设施建设，统筹花山片区与花山化工园区环保基础设施共建共享，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”“清污分流”，做好废水及污染雨水收集处理、强化中水回用。督促高新区企业加强废气、废水、噪声固废等环保设施建设和运行管理。 | 本项目位于白水片区，污水进入白水片区污水处理厂，污水排放实行“雨污分流”“清污分流”。项目规范化建设废气、废水、噪声及固废污染治理设施。 | 符合 |
|  | (八)依法披露环境信息，畅通公众参与平台。依法披露高新区、企业环境信息，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好高新区建设与居民搬迁安置工作，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 | 本项目已开展公众参与调查，网络公示及报纸公示均未收到相关建议。后期企业将按照相关要求披露企业环境信息。 | 符合 |
|  | (九)《规划》在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应重新编制环境影响报告书。《规划》实施过程中，高新区应按要求适时开展环境影响跟踪评价工作，编制跟踪评价报告，并将评价结论报告相关生态环境主管部门。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 四 | 拟入高新区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响、环境风险可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，关注废气排放对花山水库及珠江源自然保护区影响、白水片区水环境风险防控，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。 | 本项目正在按照要求开展环境影响评价工作。环评报告已开展气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响、环境风险可接受论证、污废水不外排及纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容。 | 符合 |

综上所述，项目符合规划环评审查意见的要求。

5、与“生态环境分区管控”相符性分析

（1）根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果，云南瑞业新型建材有限公司年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目选址位于曲靖市高新区重点管控单元，具体见图2。

图2    项目分区管控单元查询结果

（2）根据曲靖市生态环境局于2024年7月15日发布的《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号），本次评价将对照曲靖市生态环境分区管控动态更新实施方案进行分析。具体分析内容详见表2。

表2  项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新实施方案（2023年）》符合性分析

| 《曲靖市生态环境分区管控动态更新实施方案（2023年）》要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控领域 | 管控要求 |  |  |
| 一、总体要求 |  |  |  |
| 空间布局约束 | 1.严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。 2.严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。 3.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。 4.支持现有各类产业园区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。 5.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。 7.集中式饮用水水源地严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，水源地内城镇开发边界范围已开发区域强化环境基础设施建设与运行维护。 8.各县（市、区）产业园区重点管控单元、曲靖经济开发区重点管控单元、曲靖高新技术产业开发区重点管控单元、宣威市经济技术开发区重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见。 | 项目满足《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。项目不属于过剩产能项目。项目区不属于生态脆弱或环境敏感地区，项目不属于高污染、高环境风险项目。项目不涉及集中式饮用水水源。项目符合曲靖高新技术产业开发区规划、规划环评及其审查意见。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.推进以能源、化工、冶金、建材、造纸、农副食品加工、工业涂装和包装印刷等行业为重点的清洁生产审核工作，具体行业包括但不限于煤矿、火力发电，甲醇、焦化、氮肥、磷肥、氯碱、电石、制药、农药、黄磷、铬盐生产，钢铁、铁合金铅锌铝冶炼及再生，水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青防水材料，纸浆造纸，酿造、味精、柠檬酸、酶制剂、酵母，新能源电池(正负极材料），多晶硅、单晶硅、有机硅，工业涂装和包装印刷等行业。 2.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，加快推动减污降碳协同创新试点，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。 3.加大重点流域水污染防治，确保水质如期达标。南盘江龚家坝、北盘江旧营桥等断面汇水区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。到2025年，牛栏江、南盘江、北盘江流域内所有城镇区域内实现生活污水处理设施全覆盖、生活污水全处理。 4.牛栏江等流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告》及其中期评估报告有关要求，禁止在牛栏江水源保护区核心区新建、改建、扩建排污口。牛栏江流域上游保护区内已设置排污口的生产企业，排放水污染物应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 5.严格保护集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。 6.全面开展城市（县城）排水管网排查整治，消除城市建成区管网空白区、污水直排口，解决雨污混流、管网破损漏损、错接混接等问题。加大城市生活污水提标改造及扩容工作力度，麒麟区、沾益区、曲靖经开区新、改、扩建城市生活污水集中处理设施及工业园区污水集中处理设施污染物排放标准严格执行《地表水环境质量标准》IV类标准（其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000个/L）。陆良县、宣威市根据水生态环境质量变化趋势适时推进执行《地表水环境质量标准》IV类标准(（其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000个/L)）。其他县（市、区）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准。 7.加快推进污泥无害化处理处置工程建设，鼓励采用资源化利用方式处理处置污泥，经处理后的污泥达到《农用污泥污染物控制标准》（GB4282—2018）要求的用于还田利用。 8.加快生活垃圾处理设施建设，推进实施生活垃圾焚烧发电，全面提升城镇生活垃圾分类收转运能力和厨余垃圾处理能力。 9.到2025年，中心城区、县城中心城市建成区基本实现污水全收集、全处理，建制镇污水收集处理能力明显提升，中心城市、县城平均污泥无害化处理率达到90%以上，力争实现全市生活垃圾焚烧处理实现全覆盖，餐厨垃圾实现零填埋无害化处理。 10.到2025年，全市农村生活污水治理率达到40%以上，城乡生活垃圾焚烧处理比重达90%以上，全市农村卫生户厕覆盖率达到70%以上，农膜回收率达到90%以上，秸秆综合利用率稳定在90%以上，畜禽粪污综合利用率达到95%以上；基本实现化肥农药施用量减少3%以上。 11.严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。会泽县新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“减量替代”原则，替代比例不低于1.2:1；其他县(市、区)遵循“等量替代”原则。 12.到2025年，曲靖市重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降6%。 13.到2025年，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等重点工程减排量分别达到7984吨、496吨、3611吨、1181吨。 | 本项目属于高精铝合金一体化项目，经过清洁生产分析，本项目清洁生产水平属于国 内先进。本项目属于高精铝合金一体化项目，根据碳排放分析章节，项目采取了有效的节能降耗措施，降低了碳排放量。 本项目废水排入工业园区污水处理厂处理，不设入河排污口。项目位于南盘江流域，不涉及牛栏江，不涉及集中 式饮用水源地。 本项目不涉及重金属总量。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.以南盘江、北盘江、牛栏江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。 2.开展麒沾马区域大气污染联防联控，逐步推行区域统一规划，统一监测，实行协同的环境准入、落后产能淘汰、机动车环境管理政策和考核评估制度。 3.建立和完善与临界州（市）跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，提升应急联防联控水平。 4.强化大气污染分区分时分类差异化精细化协同管控，加强监测预警应急能力建设，及时采取差异化管控措施。 5.逐步建成全市土壤环境质量监测网络，推进各县（市、区）土壤环境质量监测点位全覆盖；有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 6.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 7.严格管控类农用地，重金属超标区域严禁种植食用农产品；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估符合建设用地、农用地土壤环境质量相关要求后，方可用于居住或农业用地。 | 本项目要求建设单位环评批复后尽快完成环境应急预案的修编及后期应急演练。 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1.坚持以水而定、量水而行，统筹生活、生产和生态用水，科学合理配置水资源，保障河湖基本生态用水。确定河流生态需水量，确保河流生态系统功能。通过电站引水闸的调节，使最低下泄流量不小于河道所需的最小生态径流，以维持下游生物的最小生态需水，以维持坝下游最小生态需水。 2.加强南盘江、北盘江、牛栏江等生态流量保障工程建设，合理安排闸坝下泄水量和泄洪时段，维护河湖基本生态用水需求，重点保障、生态敏感区生态流量。 3.加快建设麒麟区、沾益区、马龙区水系连通工程，形成独木水库—水城水库—潇湘水库—潇湘江等6条生态流量通道，生态流量月保障程度达到90%以上，加强牛栏江流域水资源配置和调度管理，保障公锁、土格樟、黄梨树、黑山河流控制断面和苏斗河水库、金乐水库、长海子水库3个水库控制断面生态基流，确保生态流量泄放，确保德泽水库下泄流量在丰水期和枯水期分别达到16立方米/秒和5.4立方米/秒。 4.建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格实施取水许可和水资源有偿使用制度，强化用水全过程管理，深入抓好工业、城镇、农业等方面用水量控制，严格规范取水许可审批管理。 5.大力推进各县（市、区）农业、工业、城镇节水，扩大曲靖市县域节水型社会比例。强化农业节水，优化农业种植结构，加大农业节水力度，加快实施规模化高效节水灌溉行动。推广和普及田间节水技术，开辟抗旱水源，科学调度抗旱用水。 6.到2025年，曲靖市用水总量控制在18.68亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量比2020年分别不低于20%和16%，农田灌溉水有效利用系数不低于0.545。 7.坚持最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 8.矿产能源发展区应在符合国家产业政策的前提下，依法依规办理用地手续，在符合矿产资源总体规划的前提下合理开采，促进土地集约节约利用，保护区域生态环境，避免造成地质灾害。 9.到2025年，全市规模化以上工业单位增加值能耗下降16%，万元工业增加值用水量下降16%，重点耗能行业能效达到标杆水平的比例超过30%。 10.加强南盘江、牛栏江等岸线保护，强化九龙河（麒麟段、罗平段、陆良段、富源段）、牛栏江（会泽段、沾益段、宣威段）、清水江（罗平段、师宗段），宣威市窑上海子、北盘江、可渡河、拖长江、西泽河、以那河，马龙区马龙河，师宗县甸溪河、篆长河，富源县、小黄泥河，会泽县以礼河、硝厂河、小江等河湖岸线保护与管控。 11.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 本项目用水量小，用水由工业园区统一供给，不设取水口。 | 符合 |

| 《曲靖市生态环境分区管控动态更新实施方案（2023年）》要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控领域 | 管控要求 |  |  |
| 一、曲靖市高新区重点管控单元 |  |  |  |
| 空间布局约束 | 1.园区现有企业在符合行业发展规划、产业布局和产业政策等要求的前提下开展节能降耗、治污减排、提升生产工艺技术装备水平等方面的技术改造，进一步降低污染物排放。2.花山片区、白水片区现有煤化工、钢铁、建材、有色金属冶炼等“两高”产业严格执行国家有关产能削减或替代方案，其中属于落后低端、低效产能的应依法依规有序退出。3.白水片区不新增煤化工企业，现有煤化工企业不得进行改扩建（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。4.白水片区化工园区认证通过前，不允许再引入新的化工企业。现有化工企业技术的升级改造、污染物超低排放改造，改扩建应满足国家及地方其他法律法规关于化工企业改扩建管理要求。5.花山片区控制用地规模，不可以向北推进；在靠近水库和珠江源自然保护区一侧应规划必要的防护林带，留出相应防护距离。 | 本项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，对照《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年环境影响报告书》及其审查意见（曲环函【2025】1号），白水片区以金属新材料为主，发展有色金属精深加工、能源及装备配套、煤化工及资源循环利用产业。本项目为高精铝合金一体化项目，属于能源及装备配套产业项目，因此本项目符合高新技术产业开发区白水片区产业定位要求。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶（洼地、落水洞）环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。 2.花山片区、白水片区应慎重引入新化工企业，新的化工企业及其他可能对地下水造成污染的企业入驻园区时应对区域地下水作详细勘察，现有化工企业改扩建时必须进行地下水详细勘察，充分论证，在岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。3.花山片区现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造。4.白水片区不新设废水排污口，生产废水、生活污水、初期雨水经收集处理后全部回用。5.积极申报省级绿色低碳示范产业园区试点建设。 | 本项目初期雨水经建设单位现有初期雨水排放口（DW003）排放口排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理；生产废水收集后经工业园区专管排入园区污水处理厂处理；生活污水经建设单位现有生活污水排放口（DW002）排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.制定并完善园区综合环境应急预案，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查、应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。 2.加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护，企业应配套事故应急池，并规范处置事故废水。 3.重点化工、冶金类项目入驻园区应充分考虑对岩溶地下水的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘查，合理避让地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治及监控，按照相关规范要求采取针对性防渗措施。 | 本环评要求建设单位在取得环评批复后开展应急预案修编工作；本项目将危废暂存间、废水收集池、硝酸储存室、硫酸储存室、磷酸储存室、阳极氧化槽划分为重点防渗区；一般固废暂存间划分为一般防渗区；其他区域划分为简单防渗区。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求开展防渗。 | 符合 |

综上所述，项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）相符。

6、与法律法规的符合性分析

（1）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

2022年1月长江经济带发展领导小组办公室印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性对比分析详见下表。

表3 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 长江经济带发展负面清单指南（试行）相关内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线通过通道布局规划》的过长江通道项目。 | 项目为高精铝合金一体化项目，不属于码头项目和过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于禁止建设的区域 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，不涉及饮用水源保护区 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规划的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，为珠江流域，不涉及长江流域河湖，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊。 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，为珠江流域，不涉及长江流域河湖。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，为珠江流域，不涉及长江流域河湖，项目不涉及捕捞。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，为珠江流域，不涉及长江流域河湖。 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区，属于合规园区 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目为高精铝合金一体化项目，不属于石化、现代煤化工项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 项目为高精铝合金一体化项目，不属于明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中相关要求。

（2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性见下表。

表4项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 指南内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年一2035年）》，《景洪港总体规划（2019--2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。 | 本项目属于高精铝合金一体化项目，不属于码头项目。位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，用地范围不涉及航道及码头。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，用地不涉及自然保护区。 | 符合 |
| 3 | 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的投资建设项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，用地不涉及风景名胜区。 | 符合 |
| 4 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，项目用地不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，本项目用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，不涉及占用金沙江干流、九大高原 湖泊保护区、保留区。 | 符合 |
| 7 | 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。 | 项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，为珠江流域，不涉及长江流域河湖、九大高原湖泊。 | 符合 |
| 8 | 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。 | 项目选址位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，不在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域内，属于高精铝合金一体化项目，不涉及捕捞。 | 符合 |
| 9 | 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目选址位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，为高精铝合金一体化项目。为珠江流域，不涉及长江流域河湖。 | 符合 |
| 10 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。 | 项目所在的曲靖市高新技术产业开发区已被纳入全省合规园区名单中。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。 | 本项目属于高精铝合金一体化项目，不属于石化、现代煤化工等项目。同时不属于危险化学品生产企业。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 | 本项目属于高精铝合金一体化项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中允许类项目，本项目符合国家产业政策。本项目不属于“两高”项目。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相关要求。

7、与相关规划的符合性分析

项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区，经分析项目符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》、《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》及《<曲靖高新技术产业开发区总体规划 2023-2035 年）环境影响报告书〉审查意见》。项目与相关规划符合性引用《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》结论如下：《规划》能够与《云南省生态功能区划》相协调、《规划》与《云南省主体功能区规划》相符、规划与《云南省工业绿色发展“十四五”规划》协调、规划符合《曲靖市生态环境保护“十四五”规划（征求意见稿）》要求、规划与《曲靖市城市集中式饮用水源地保护规划》相符、规划与《曲靖市国土空间规划（2020-2035）》相协调。

综上所述，项目与以上规划相符。

8、与污染防治相关文件的符合性分析

（1）与《地下水管理条例》符合性分析

国务院于2021年10月21日发布了《中华人民共和国国务院令》（第748号），颁布了《地下水管理条例》，现对其进行符合性分析。

表5  与《地下水管理条例》的符合性

| 《地下水管理条例》要求 | 本项目基本情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；（四）法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 项目污废水经收集后经管网排放进入工业园区污水管网，由工业园区污水处理厂处理，不存在《地下水管理条例》禁止的行为。 | 符合 |
| 第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。 | 项目主体功成不涉及地下工程，环评提出分区防渗，并设置地下水跟踪监测井进行监测。 | 符合 |
| 第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 项目不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内 | 符合 |

综上所述，本项目符合《地下水管理条例》中相关的要求。

（2）与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析

国务院2023年12月8日发布了《空气质量持续改善行动计划》，项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析如下。

表6  与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析一览表

| 《空气质量持续改善行动计划》要求 | 本项目基本情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 | 项目符合产业政策、符合生态环境分区管控要求、与规划环评相符。本项目将认真落实规划、规划环评及本项目环评要求。严格落实节能审查、产能置换、重点污染物总量控制等要求。 | 符合 |
| （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。 | 项目喷涂使用的油性漆和稀释剂为低VOCs原料；纸箱印刷为低（无）VOCs水性漆。 | 符合 |
| （九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。 | 项目使用的能源主要为天然气和电能。 | 符合 |
| （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 | 项目使用的涉及含VOCs的辅料为油漆、稀释剂和水性漆。均由正规厂家生产密封包装后采购入厂，由小桶包装，25kg或20kg，使用前密封，开封后一次性注入机械密封罐内。 | 符合 |

综上所述，项目与《空气质量持续改善行动计划》相符。

（3）与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）符合性分析

云南省人民政府于2024年4月23日发布了《云南省空气质量持续改善行动实施方案》，项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析如下。

表7  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析一览表

| 《云南省空气质量持续改善行动实施方案》要求 | 本项目基本情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。 | 项目符合产业政策、符合生态环境分区管控要求、与规划环评相符。本项目将认真落实规划、规划环评及本项目环评要求。严格落实节能审查、产能置换、重点污染物总量控制等要求。项目运输主要通过电动车进行运输。 | 符合 |
| （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。 | 项目喷涂使用的油性漆和稀释剂为低VOCs原料；纸箱印刷为低（无）VOCs水性漆。 | 符合 |
| （六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。 | 项目使用的能源主要为天然气和电能。 | 符合 |

综上所述，项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相符。

（4）与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性

《云南省固体废物污染环境防治条例》已于2023年3月1日起施行，与产生固体废弃物的单位有关要求分析如下：

表8  与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性

| 《云南省固体废物污染环境防治条例》要求 | 本项目基本情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十四条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。 鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 | 项目建成后将按要求建立固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。进入全国固体废物和化学品管理信息系统登记固废产生及处置情况。按照相关要求建立视频监控。固废分类收集，生活垃圾不混入固体废物中收集。 | 符合 |
| 第二十五条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 | 建设单位制定固体废物转移记录制度，签订委托清运处置协议时核实受托方的主体资格和技术能力，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 | 符合 |
| 第二十六条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 | 项目建成后根据行业规范开展清洁生产审核，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。建设单位规范化建设危废暂存间，一般工业固体废物暂存间。固体废物分类存放。固体废物贮存设施按规范设置标识标牌。 | 符合 |
| 第二十七条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 | 建设单位将在投产前申领排污许可证。并执行排污许可管理制度的相关规定。 | 符合 |

综上所述，项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。

（5）环境选址合理性判定

本项目不在云南省划定的生态保护红线范围内；本项目不涉及基本农田、公益林，不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物保护单位。

项目建成后通过采取报告书及设计提出的各项污染防治措施以后，废气污染物可达标排放，经预测分析，大气评价范围内的关心点预测浓度均满足相关的环境质量要求，评价范围内的环境质量预测结果可以满足相关标准，各类废水能够达标排放，噪声在采取基础减振、厂房隔声等措施后能实现达标排放，叠加项目厂界和敏感目标所处区域的噪声背景值后，噪声预测值满足该敏感目标对应的声环境质量标准要求，因此项目选址合理可行。

## 四、主要关注环境问题

项目拟新建年产3万吨的高精铝合金生产项目，包括表面处理（阳极氧化、喷涂）等工艺。本次评价主要关注运营期环境问题，具体如下：

①大气环境：针对本项目的工程特点和污染特征，重点关注项目颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾、非甲烷总烃、VOCS等污染因子对大气环境的影响；

②水环境：重点关注项目综合废水依托沾益工业园区白水片区污水处理厂的可行性；

③地下水：重点关注项目实施后污废水发生渗漏对地下水环境的影响分析；

④声环境：重点关注项目实施后噪声设备对区域声环境的影响及厂界达标性分析；

⑤固体废物：重点关注各类固体废物的收集、暂存、处置措施的合理性及可靠性；

⑥土壤环境：重点关注废气大气沉降进入土壤后对土壤造成的不利影响；

⑦环境风险：项目运营期使用的硫酸、硝酸、磷酸、天然气等风险物质可能产生的环境风险，以及采取的风险防范措施的可行性。

## 五、环评主要结论

年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目属于《产业结构调整指导目录 2024年本》中的允许类项目。项目运营过程中主要污染物为废气、废水、固废及噪声。本次环评对项目可能产生的环境影响提出了污染防治措施和建议，在采取环评提出的各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施的基础上，项目可实现污染物达标排放。污染物排放不会使区域环境功能发生改变，项目的建设符合规划。综上所述，本评价认为在按“三同时”要求，严格落实各项污染控制措施和对策条件下，从环境保护角度来说，年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目的建设从环境保护的角度是可行的。

# 1、总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日施行）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日起施行；

### 1.1.2国家环境保护法规及部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部令第16号）2021年1月1日起实施；

（2）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（3）生态环境部文件《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

（4）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；

（5）《地下水管理条例》；

（6）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月）；

（7）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；

（8）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（9）《全面实行排污许可制实施方案》（环环评〔2024〕79号）；

（10）《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）；

（11）生态环境部办公厅关于印发《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》的通知（环办气候〔2026〕1号）；

（12）《生态环境部办公厅关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）；

（13）《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》；

（14）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），2019年06月26日；

（15）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号），2013年5月24日实施；

（16）《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号），2025年5月29日。

### 1.1.3产业政策与行业管理规定

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日施行）；

（2）《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》。

### 1.1.4地方性法规及规范性文件

（1）《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日起施行）；

（2）《云南省地下水管理办法》（云南省人民政府令第226号）；

（3）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012－2030年）》；

（4）《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）；

### 1.1.4技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

- （10）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

- （11）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）；

- （12）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（13）《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》生态环境部公告2021年第82号；

- （14）《电镀行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国环境保护部2015年第25号）；

- （15）《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》（HJ/T293-2006）；

（16）《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）；

（19）《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）；

（20）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；

（21）《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023）；

（22）《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）；

（23）《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》；

（24）《排污单位自行监测技术指南 电镀工业(HJ985-2018)》；

（25）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ820-2017）》；

（26）《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）；

（27）《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）；

（28）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）；

（29）《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023）；

（30）《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运

输设备制造业》（HJ 1124—2020）。

### 1.1.5 相关技术资料及其他文件

（1）投资项目备案证；

（2）《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035）》《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035）年环境影响报告书》及审查意见；

（3）《年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目可行性研究报告》，2024年12月，中合一工程设计有限公司；

（4）《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》2021年12月，云南垠拓勘察设计有限公司；

（5）《年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目环境质量现状监测报告》，2025年5月，报告编号：ZBYBG20250328006。

（6）曲靖高新技术产业园区管理委员会入园通知书（曲高新入〔2026〕2号）。

## 1.2评价目的和评价原则

### 1.2.1评价目的

通过开展环境影响评价，查清建设项目所在区域的环境现状及环境特征。分析该项目的工程特点和污染特征，结合当地环境功能区划要求，评价项目建设对当地环境可能造成的不良影响，确定影响程度和范围，从而制定避免污染、减少污染的防治对策，为项目实现合理布局、最佳设计以及环保行政部门的管理提供科学依据，具体的目的及要求如下：

（1）通过调查和监测，了解评价区内的环境质量现状。通过项目工程分析，掌握项目的污染源排放情况及其特征，计算项目污染物的产生、治理削减和排放的变化情况和本项目可能对周围环境产生影响的程度和范围；

（2）根据工程分析和环境影响预测评价结果，论证本项目的工艺方案和所采取的环保措施的可行性，提出进一步控制污染，减缓和消除不利影响的对策措施，提出污染物“总量控制”的目标；

（3）根据国家产业政策等规划条件，分析本项目选址的合理性；

（4）通过环境影响评价，为建设单位的生产运营和环境保护管理提供可靠依据，为环保部门对本项目的环境管理和审批提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

为全面贯彻落实国家及地方有关环境保护法律法规及政策，突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。评价中贯彻以下原则：

（1）依法评价：符合国家及云南省法律法规要求；

（2）科学评价：科学分析项目建设对环境质量的影响；

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用相关的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3 环境影响因素识别与评价因子的筛选

### 1.3.1 环境影响因素识别

根据项目特点及所在地环境特征，项目的环境影响因素识别见表1.3-1。

表1.3-1  主要环境影响识别表

| 环境要素 |  | 项目建设 | 废气 | 废水 |  | 噪声 | 固废 | 环境风险 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运营期 |  | 施工期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| 自然条件 | 地质、地貌 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 气候 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 环境空气 | — | — |  | / | / | / | / |
|  | 地表水文 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 地表水质 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 地下水文 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 地下水质 | / | / |  | / | / | — | — |
|  | 声环境 | — | / |  | / | — | / | / |
|  | 土壤 | / | / |  | / | / | — | / |
|  | 植被 | / | / |  | / | / | / | / |
| 自然资源 | 水资源 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 森林资源 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 土地资源 | / | / |  | / | / | / | / |

注：“—”表有影响。

项目对环境影响性质分析见表1.3-2。

表1.3-2  项目环境影响性质分析一览表

| 环境因素 影响性质 | 短期影响 | 长期影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 | 直接影响 | 间接影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - | √ | - | √ | √ | - |
| 地表水环境 | - | √ | √ | - | - | √ |
| 声环境 | - | √ | √ | - | √ | - |
| 生态环境 | - | √ | - | √ | - | √ |
| 土壤环境 | - | √ | - | √ | - | √ |
| 地下水环境 | - | √ | √ | - | - | √ |

### 1.3.2评价因子筛选

根据项目污染物排放特征、污染因子的影响程度和环境现状功能要求，经分析筛选确定的评价因子见表1.3-3。

表1.3-3  评价因子筛选结果

| 评价要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、CO、TSP、非甲烷总烃、 TVOC、硫酸雾 |
|  | 影响评价 | 颗粒物、NMHC、SO2、NOx、硫酸雾 |
| 地表水 | 现状评价 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、挥发酚、氟化物、硫酸盐、硫化物、氯化物、氰化物、六价铬、铬、铝、铁、铜、锌、铅、砷、镉、镍、汞 |
|  | 影响评价 | - |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、锑、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。 |
|  | 影响评价 | 石油类、氨氮、氟化物 |
| 噪声 | 现状评价 | LeqdB（A） |
|  | 影响评价 | LeqdB（A） |
| 固废 | 评价内容 | 生活垃圾、废矿物油、阳极氧化槽渣、废油漆桶、漆渣、废活性炭、碱洗塔固废、废切削液、废化学品包装桶、铝合金边角料、铝削、不合格铝合金件、废纸板、废塑料、布袋除尘灰、喷砂固废（废尼龙砂及粉尘）、废离子交换树脂、化抛槽液、废水收集池污泥 |
| 土壤 | 现状评价 | pH、铜、铅、镍、镉、六价铬、汞、砷、总氟、氯离子含量、石油烃、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯，1,1,1,2四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯乙烷、1,4二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并【a】蒽、䓛、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、苯并【a】芘、茚并【1,2,3-cd】芘、二苯并【a,h】蒽 |
|  | 影响评价 | 硫酸雾（pH） |
| 生态环境 | 现状评价 | 地表植被、动植物分布等。 |
|  | 影响评价 | 工程运营对农作物的影响。 |
| 环境风险 | 评价内容 | 磷酸、硫酸、硝酸、废矿物油 |
| 辐射 | 评价内容 | / |

## 1.4评价标准

### 1.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目所处区域环境空气质量属于二类功能区，本项目于2025年开展现状监测，于2026年3月1日前完成的现状监测，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中相关限值，并对比《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段二级浓度限值。具体见表1.4-1所示。

2031年1月1日起，项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）基本项目浓度限值二级浓度限值。

硫酸雾、TVOC执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值作为评价标准；非甲烷总烃环境质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编著、中国环境科学出版社1997年10月1日出版）中一次浓度限值2mg/m3。评价标准见表1.4-2。

表1.4-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |

表1.4-2  环境空气质量标准

| 执行标准 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 过渡阶段浓度限值 | 浓度限值 |  |
| 环境空气污染物基本项目 | SO2 | 年平均 日平均 1小时均值 | 60 150 500 | 20 50 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值 |
|  | NO2 | 年平均 日平均 1小时均值 | 40 80 200 | 30 50 200 |  |
|  | CO | 日平均 1小时均值 | 4mg/m3 10mg/m3 | 4mg/m3 10mg/m3 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 1小时均值 | 160 200 | 160 200 |  |
|  | PM10 | 日最大8小时平均 1小时均值 | 60 120 | 50 100 |  |
|  | PM2.5 | 年平均 日平均 | 30 60 | 25 50 |  |
| 环境空气污染物其他项目 | TSP | 年平均 | 200 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 | 300 |  |
|  | 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 | 40 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值 |
|  |  | 24小时平均 | 100 | 70 |  |
|  |  | 1小时平均 | 250 | 250 |  |
|  | 硫酸 | 1小时平均 | 300 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录 D |
|  |  | 日平均 | 100 | / |  |
|  | TVOC | 8小时平均 | 600 | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2mg/m3 | / | 《大气污染物综合排放标准详解》推荐值 |

（2）地表水环境质量标准

项目所在区域最近的地表水体为项目北面300m的鸡上河，鸡上河为块泽河支流，块泽河为南盘江支流。根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》，鸡上河（沾益段）执行Ⅱ类水质标准。标准值见表1.4-3。

表1.4-3  地表水环境质量标准（摘录）  单位:mg/L（pH 无量纲）

| 指标名称 | Ⅱ类水域标准 | 指标名称 | Ⅱ类水域标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 砷 | ≤0.05mg/L |
| BOD5 | ≤3mg/L | 铅 | ≤0.01mg/L |
| COD | ≤15mg/L | 铜 | ≤1.0mg/L |
| 氨氮（NH3-N） | ≤0.5mg/L | 锌 | ≤1.0mg/L |
| 总磷（以P计） | ≤0.1mg/L | 镉 | ≤0.005mg/L |
| 石油类 | ≤0.05mg/L | 铬（六价） | ≤0.05mg/L |
| 硫化物 | ≤0.1mg/L | 汞 | ≤0.00005mg/L |
| 氟化物 | ≤1.0mg/L | 氰化物 | ≤0.05mg/L |

（3）地下水环境质量标准

根据《<曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）>环境影响报告书》，本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，见表1.4-4。

表1.4-4  地下水水质评价标准单位：mg/L

| 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 项目 | 铜 | 锌 | 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量（CODMn计，以O2计） | 氨氮 | 总大肠菌群 |
| III类 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤3.0 |
| 项目 | 菌落总数 | 亚硝酸盐 （以N计） | 硝酸盐 | 氰化物 | 氟化物 | 汞 | 砷 |
| III类 | ≤100 | ≤0.02 | ≤20 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 铍 | 锑 | 钴 | 镍 |
| III类 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.02 |

（4）声环境质量标准

项目位于工业园区内，运营期声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。标准值见表1.4-5。

表1.4-5  声环境噪声标准值单位：dB(A)

| 标准号 | 标准名称 | 评价因子 | 昼间 | 夜间 | 声环境功能类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3096-2008 | 声环境质量标准 | 等效声级LAeq | 65 | 55 | 3类 |
|  |  |  | 60 | 50 | 2类 |

（5）土壤环境质量标准

项目厂址位于曲靖高新技术产业开发区沾益工业园区白水片区内，项目占地范围内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1筛选值中第二类用地标准。项目占地范围外周边农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中农用地土壤风险筛选值。

具体标准值见表1.4-6、1.4-7。

表1.4-6  建设用地土壤污染风险管控标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

表1.4-7  农用地土壤污染风险筛选值（mg/kg）

| 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 35 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 1.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期

施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

表1.4-7  大气污染物浓度排放标准

| 标准名称及编号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

②运营期

本项目外购铝合金毛坯件，经表面处理（阳极氧化、喷涂）制成铝合金成品，其燃料均为天然气，其生产工艺涉及表面处理（阳极氧化和烤漆）、烤漆、吸塑、纸箱印刷，根据工序识别污染物及执行标准等内容如下：

本项目成型加工工序产生的颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），烤漆工序产生的颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），吸塑工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求；

阳极氧化硫酸雾、氮氧化物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5及表6相关标准要求；

纸箱印刷工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1相关标准要求；燃气蒸汽锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2相关标准要求。

表1.4-8  有组织大气污染物排放标准（单位：mg/m3）

| 工序/装置 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 监控位置 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC加工 | 颗粒物 | 120 | 5.9 | 20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 17 | 20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 烤漆 | 非甲烷总烃 | 120 | 17 | 20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 颗粒物 | 120 | 5.9 |  |  |
| 吸塑 | 非甲烷总烃 | 120 | 17 | 20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 阳极氧化 | 硫酸雾 | 30 | / | 20米高排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  | 氮氧化物 | 200 | / |  |  |
|  | 基准排气量 | 18.6m3/m2 | / |  |  |
| 纸箱印刷 | 非甲烷总烃 | 70 | / | 20米高排气筒 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） |
| 燃气锅炉 | 颗粒物 | 20 | / | 20米高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | S02 | 50 | / |  |  |
|  | NOx | 200 | / |  |  |
|  | 林格曼黑度 | ≤1（级） | / |  |  |

本项目无组织排放的颗粒物、硫酸雾、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级标准。

表1.4-9  无组织大气污染物排放标准（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 无组织排放浓度限值 | 监控位置 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | 厂界 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 2 | 硫酸雾 | 1.2 | 厂界 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 厂界 |  |
| 4 | 氮氧化物 | 0.12 | 厂界 |  |
| 5 | 臭气浓度（无量纲） | 20 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准 |

（2）水污染物排放标准

项目废水经处理后排入工业园区污水处理厂处理。废水主要为电镀废水，不含铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞。依据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关要求：企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。建设项目拟向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，由建设单位和城镇污水处理厂按前款的规定执行。项目生产废水排放执行《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》排放水质要求，无协议浓度指标执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。详见表1.4-11。

项目办公生活区依托一期已建办公生活设施，生活污水依托一期生活污水收集设施，排放标准执行一期（年产5万吨铝合金新型材料）项目排放标准，即《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》排放水质要求，无接管标准的指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。

表1.4-11    运营期生产废水污染物排放标准限值情况表

| 污染物项目 | 单位 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | —— | 2~11 | 《曲靖高新区白水片区污水处理厂污水处理费收取协议》 |
| 悬浮物 | mg/L | 500 |  |
| 化学需氧量 | mg/L | 800 |  |
| BOD5 | mg/L | 500 |  |
| 氨氮 | mg/L | 50 |  |
| 总氮 | mg/L | 100 |  |
| 总磷 | mg/L | 20 |  |
| 氟化物 | mg/L | 200 |  |
| 铝 | mg/L | 400 |  |
| 总铬 | mg/L | 1.0 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008） |
| 单位产品(镀件镀层)基准排水量 | L/m2 | 200 |  |
| 石油类 | mg/L | 3.0 |  |
| 总铜 | mg/L | 0.5 |  |
| 总锌 | mg/L | 1.5 |  |
| 总铁 | mg/L | 3.0 |  |

表1.4-12    运营期生活污水污染物排放标准限值情况一览表

| 污染物项目 | 单位 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | mg/L | 100 | 企业生活污水总排放口 | 《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》 |
| pH值 | —— | 6~9 |  |  |
| 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | 180 |  |  |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | 300 |  |  |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 30 |  |  |
| 总氮（以N计） | mg/L | 45 |  |  |
| 总磷（以P计） | mg/L | 4 |  |  |
| 动植物油 | mg/L | 100 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
| 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | 20 |  |  |

（3）噪声排放标准

①施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025），标准值见表1.4-12。

表1.4-12  项目施工期噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 单位 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声等效A声级 | dB(A) | 70 | 55 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025） |

②运营期

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。标准值见表1.4-13。

表1.4-13  项目运营期噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 单位 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效A声级 | dB(A) | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

（4）固体废物执行标准

一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）的相关标准；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的相关标准。

（5）其他标准

厂内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

## 1.5 评价等级及评价范围

### 1.5.1大气环境

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），结合本建设项目的工程特点和项目所在地区的环境特征，确定本次评价的等级：

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。根据污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

其中，大气评价工作等级判定依据如表1.5-1所示。

表1.5-1    大气评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1% ≤Pmax〈10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

采用AERSCREEN估算模型等级判定如下：

①估算模式参数

项目评价因子和评价标准见下表所示。

表1.5-2    评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 二类限区 | 一小时 | 2000.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2026) |
| 硫酸 | 二类限区 | 一小时 | 300.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2026)过渡期 |
| NOx | 二类限区 | 一小时 | 250.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2026)过渡期 |

环评采用AERSCREEN估算模型计算评价等级。项目估算模式参数见表1.5-3、1.5-4、1.5-5。

表1.5-3    估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 33.2 |
| 最低环境温度 |  | -9.2 |
| 土地利用类型 |  | 针叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.5-4    项目点源废气源强参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NOx | NMHC | SO2 | 硫酸 | TSP |
| DA009CNC加工废气 | 104.048328 | 25.666722 | 2026.00 | 20.00 | 0.50 | 25.00 | 4.68 | - | 0.0060 | - | - | - |
| DA0010焊接废气 | 104.048245 | 25.666561 | 2026.00 | 20.00 | 0.50 | 25.00 | 3.77 | - | 0.0000 | - | - | 0.0001 |
| DA011打磨喷砂废气 | 104.048334 | 25.666587 | 2026.00 | 20.00 | 0.50 | 25.00 | 1.35 | - | 0.0000 | - | - | 0.0125 |
| DA012阳极氧化酸雾 | 104.047658 | 25.66581 | 2030.00 | 20.00 | 1.00 | 25.00 | 30.08 | 0.0094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0840 | 0.0000 |
| DA013烤漆烘干 | 104.047572 | 25.665843 | 2030.00 | 20.00 | 0.80 | 25.00 | 2.65 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 |
| DA014吸塑废气 | 104.04768 | 25.666413 | 2027.00 | 20.00 | 0.50 | 25.00 | 25.48 | 0.0000 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DA15印刷废气 | 104.047815 | 25.666623 | 2027.00 | 20.00 | 0.50 | 25.00 | 14.15 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DA016锅炉废气 | 104.048195 | 25.665981 | 2030.00 | 20.00 | 0.15 | 80.00 | 4.71 | 0.0440 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0030 |

表1.5-5    主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | NOx | NMHC | SO2 | 硫酸 | TSP |
| 矩形面源 | 104.047322 | 25.665951 | 2025.00 | 210.00 | 80.00 | 12.00 | 0.0075 | 0.7362 | 0.0000 | 0.0925 | 0.0825 |

②计算结果

通过网站访问环安科技模型在线计算平台，采用AERSCREEN估算模型对项目排放的废气最大落地浓度及占标率进行计算，具体见表1.5-6。

表1.5-6    废气污染物预测最大落地浓度、占标率及D10%一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA014吸塑废气 | NMHC | 2000.0 | 198.3900 | 9.9195 | / |
| DA0010焊接废气 | TSP | 900.0 | 0.0213 | 0.0024 | / |
| DA013烤漆烘干 | NMHC | 2000.0 | 61.8500 | 3.0925 | / |
| DA013烤漆烘干 | TSP | 900.0 | 4.7934 | 0.5326 | / |
| DA009CNC加工废气 | NMHC | 2000.0 | 2.2773 | 0.1139 | / |
| DA012阳极氧化酸雾 | 硫酸 | 300.0 | 29.7590 | 9.9197 | / |
| DA012阳极氧化酸雾 | NOx | 250.0 | 3.3302 | 1.3321 | / |
| DA016锅炉废气 | TSP | 900.0 | 1.4356 | 0.1595 | / |
| DA016锅炉废气 | NOx | 250.0 | 21.0555 | 8.4222 | / |
| DA016锅炉废气 | SO2 | 500.0 | 2.8712 | 0.5742 | / |
| DA011打磨喷砂废气 | TSP | 900.0 | 5.8887 | 0.6543 | / |
| DA15印刷废气 | NMHC | 2000.0 | 0.0342 | 0.0017 | / |
| 矩形面源 | NMHC | 2000.0 | 195.3000 | 9.7650 | / |
| 矩形面源 | TSP | 900.0 | 21.8857 | 2.4317 | / |
| 矩形面源 | 硫酸 | 300.0 | 24.5385 | 8.1795 | / |
| 矩形面源 | NOx | 250.0 | 1.9896 | 0.7958 | / |

本项目Pmax最大值出现为DA012阳极氧化酸雾排放的硫酸Pmax值为9.9197%，Cmax为29.759μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

以项目场址为中心，自厂界外延边长为5km的矩形区域。

### 1.5.2地表水环境

（1）评价等级

本项目产生的生产废水经收集后分别排入工业园区酸性专管及碱性专管，最终进入工业园区污水处理厂处理。为间接排放。对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定表，本项目地表水评价等级按三级B评价。

（2）评价范围

本项目地表水环境影响评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）其评价范围应符合以下要求：a)应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b)涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

本项目如发生废水泄漏等环境风险，风险范围仅局限在厂区或者污水收集处理管网及污水处理厂。本项目重点分析依托污水处理设施环境可行性。

### 1.5.3声环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价工作等级划分详见表1.5-7。

表1.5-7  声环境评价工作等级判定表

| 项目类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用标准 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区 |
| 建设项目建成后敏感目标噪声级增加值 | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）） | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A） | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）） |
| 受影响人口 | 受影响人口数量显著增加 | 受噪声影响人口数量增加较多 | 且受影响人口数量变化不大 |

本项目位于沾益工业园区白水片区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域，项目运行时，周边声环境敏感目标的噪声增加量在3dB（A）以内，根据《环境影响评价技术导则》要求，声环境影响评价按三级评价。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境评价范围为厂界外延200m区域。

### 1.5.4地下水环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别见表1.5-8。

表1.5-8  地下水环境影响评价分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 53、金属制品加工制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | 其他 | Ⅲ | Ⅳ |

对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表1地下水环境敏感程度分级表，及表2评价工作等级表，具体划分情况见表1.5-9、1.5-10。

表1.5-9  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.5-10  地下水评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | I类项目 | Ⅱ类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为金属制品加工项目，表面处理涉及阳极氧化和烤漆工艺，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定本项目属于Ⅲ类建设项目。

本项目位于沾益工业园区白水片区，根据现场勘察结果可知，项目位于富源响水河水库径流区，曲靖市人民政府文件《关于同意撤销富源县响水河水库饮用水水源保护区的批复》“曲政复【2022】79号”明确：同意撤销富源县响水河水库饮用水水源保护区。响水河水库已经调出“集中式供水水源地名录”，不再属于“饮用水水源保护区”，响水河水库已不再向富源县城供水。但响水河水库饮用功能未调出，依然具有饮用功能。环评从严将其归为“未划定准保护区的集中式饮用水水源”，地下水环境敏感程度为较敏感。

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中的评价工作等级划分依据（表1.5-9），可判定本项目地下水评价工作等级为三级。

（2）评价范围

在区域水文地质资料和现场调查的基础之上，根据区域水文地质条件、项目区地形分水岭、地层界线、断层、河流、地下水流向等确定地下水环境的调查评价范围，上游以P1l梁山组泥岩为隔水边界侧游以断层为定流量边界下游以导水断层为排泄边界划定评价范围面积约2.8km2。

### 1.5.5土壤环境

（1）评价等级

本项目为工业类，属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业--设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造--金属制品表面处理及热处理加工的”项目，土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类建设项目。

占地规模：本项目总占地面积为12537.54m2，小于5hm2，占地规模为小型。

敏感程度：根据现场调查，项目东南侧200m内存在耕地，敏感程度为敏感。

土壤影响评价工作等级划分见下表。

表1.5-12  土壤污染影响评价工作等级划分表

| 敏感程度 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价等级为一级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ965-2018），建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文条件等确定。

本项目土壤评价等级为一级，项目主要为污染影响型，土壤污染的主要途径为垂直入渗及大气沉降。结合项目周边气象条件、地形地貌等条件，确定本项目土壤环境影响评价范围为项目占地范围及厂界外1000m范围。

### 1.5.6生态环境

（1）评价等级

项目位于工业园区内，总占地面积约0.012537km2，远小于2km2，土地类型属于建设用地，厂区地面已硬化，且厂区内主要植物为杂草，无需要保护的特殊动植物种类，不属于重要、特殊生态敏感区，生态环境一般区域，项目位于工业园区内。因此，本项目生态环境评价可不设等级，对生态环境影响作简单分析。

- （2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）“6.2.1生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。”根据项目用地范围及周边生态环境现状及评价需要，确定本次生态环境影响评价范围为自厂界外延200m。

### 1.5.7风险评价

（1）评价等级

本项目危险物质影响环境的途径主要为大气环境、地表水环境和地下水环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，本项目涉及的风险物质及临界量如下：

表1.5-13     风险物质识别一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 储罐区储量qn/t | 生产线在线量qn/t | 临界量Qn/t | 该种物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 7664-93-9 | 0.1 | 0.88 | 10 | 0.098 |
| 2 | 磷酸 | 7664-38-2 | 0.5 | 6.85 | 10 | 0.735 |
| 3 | 硝酸 | 7697-37-2 | 0.1 | 0.34 | 7.5 | 0.059 |
| 4 | 废矿物油 | / | 0.3 | / | 2500 | 0.00012 |
| 5 | 天然气 | 68476-85-7 | 管道天然气，项目区不储存 | 0.0066 | 50 | 0.00013 |
| 注：天然气从主管引入项目的天然气管道按500m计，直径150mm计，密度取0.75kg/Nm³ |  |  |  |  | / |  |
| 合计（Σq/Q） |  |  |  |  |  | 0.89225 |

注：生产设施储量主要考虑化学抛光池，氧化槽浓硫酸进入池体后（1m3水170公斤硫酸）为稀硫酸，不纳入风险源计算。

由以上计算可知，项目Q值小于1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。可开展简单分析，不设评价等级。

（2）评价范围

评价范围为厂界外延3000m。

## 1.6评价时段及评价重点

### 1.6.1评价时段

根据项目的特点，结合项目不同实施阶段的环境影响特点，本次环境影响评价时段为项目建设期和生产运营期，项目建设期主要为设备安装调试，建设内容简单，建设期短，本次评价主要对生产运营期重点评价。

### 1.6.2评价重点

该项目环境影响评价涉及大气环境、地表水环境、声环境、固体废物处置、地下水环境和环境风险等项目评价。根据项目所在地环境特征结合本项目特点，确定本评价以工程分析、大气环境影响评价及污染防治对策措施为评价重点，对地表水环境影响评价、声环境影响评价、固体废物环境影响评价、土壤环境影响评价、地下水环境影响评价、风险评价和总量控制等作一般性的分析与评价，并兼顾公众参与等专题的调查与分析。

## 1.7环境保护目标

项目环境保护目标如表1.7-1所示，环境风险保护目标见表1.7-2所示。

表1.7-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 相对坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E/° | N/° |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 白水镇小塘小学 | 104°3′0.17412″ | 25°40′8.98816″ | 学生 | 约500人 | 环境空气二类区/《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 | 东北 | 320 |
|  | 项目北侧散户 | 104°2′54.67023″ | 25°40′7.17284″ | 居民 | 约4人 |  | 北 | 210 |
|  | 小塘社区居民委员会 | 104°3′7.41609″ | 25°39′54.54286″ | 居民 | 约35人 |  | 东南 | 360 |
|  | 项目东侧散户 | 104°2′58.22362″ | 25°40′2.19037″ | 居民 | 约4人 |  | 东 | 90 |
|  | 项目东北侧散户 | 104°2′56.13794″ | 25°40′3.96707″ | 居民 | 约5人 |  | 东北 | 120 |
|  | 小街子村 | 104°3′3.86270″ | 25°40′4.27606″ | 居民 | 约360人 |  | 东 | 180 |
|  | 小塘村 | 104°3′3.93995″ | 25°40′23.51072″ | 居民 | 约700人 |  | 东北 | 730 |
|  | 横山 | 104°3′38.08340″ | 25°39′24.03005″ | 居民 | 约200人 |  | 东南 | 1680 |
|  | 绿荫塘 | 104°4′20.26060″ | 25°39′22.33060″ | 居民 | 约500人 |  | 东南 | 2680 |
|  | 张家小山 | 104°3′53.37842″ | 25°38′47.26018″ | 居民 | 约200人 |  | 东南 | 2780 |
|  | 独树海子 | 104°1′58.43397″ | 25°38′38.60845″ | 居民 | 约600人 |  | 西南 | 2880 |
|  | 清凉村 | 104°1′23.05456″ | 25°39′22.94858″ | 居民 | 约400人 |  | 西南 | 2680 |
| 声环境 | 项目东侧散户 | 104°2′58.22362″ | 25°40′2.19037″ | 居民 | 约4人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 东 | 90 |
|  | 项目东北侧散户 | 104°2′56.13794″ | 25°40′3.96707″ | 居民 | 约5人 |  | 东北 | 120 |
|  | 小街子村 | 104°3′3.86270″ | 25°40′4.27606″ | 居民 | 约360人 |  | 东 | 180 |
| 地表水 | 鸡上河 | 小河（自西向东流，最终汇入响水河水库） |  |  | 水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类的要求 | 东北 | 300 |
| 地下水 | 项目所在区潜水含水层 | 水质 |  |  | 水质 | 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准的要求 | / | 地下水评级范围内 |

表1.7-2 环境风险主要环境敏感特性一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界外延3km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 经纬度 |  | 方位 | 与风险源距离（m） | 与厂界距离（m） | 属性 | 人口规模（人数） |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 白水镇小学 | 104°3′0.17412″ | 25°40′8.98816″ | 东北 | 400 | 320 | 教育 | 约500人 |
|  | 2 | 项目北侧散户 | 104°2′54.67023″ | 25°40′7.17284″ | 北 | 230 | 210 | 居住 | 约4人 |
|  | 3 | 小塘社区居民委员会 | 104°3′7.41609″ | 25°39′54.54286″ | 东南 | 380 | 360 | 居住 | 约35人 |
|  | 4 | 项目东侧散户 | 104°2′58.22362″ | 25°40′2.19037″ | 东 | 130 | 90 | 居住 | 约4人 |
|  | 5 | 项目东北侧散户 | 104°2′56.13794″ | 25°40′3.96707″ | 东北 | 150 | 120 | 居住 | 约5人 |
|  | 6 | 小街子村 | 104°3′3.86270″ | 25°40′4.27606″ | 东 | 200 | 180 | 居住 | 约360人 |
|  | 7 | 小塘村 | 104°3′3.93995″ | 25°40′23.51072″ | 东北 | 750 | 730 | 居住 | 约700人 |
|  | 8 | 横山 | 104°3′38.08340″ | 25°39′24.03005″ | 东南 | 1700 | 1680 | 居住 | 约200人 |
|  | 9 | 绿荫塘 | 104°4′20.26060″ | 25°39′22.33060″ | 东南 | 2700 | 2680 | 居住 | 约500人 |
|  | 10 | 张家小山 | 104°3′53.37842″ | 25°38′47.26018″ | 东南 | 2800 | 2780 | 居住 | 约200人 |
|  | 11 | 独树海子 | 104°1′58.43397″ | 25°38′38.60845″ | 西南 | 2900 | 2880 | 居住 | 约600人 |
|  | 12 | 清凉村 | 104°1′23.05456″ | 25°39′22.94858″ | 西南 | 2700 | 2680 | 居住 | 约400人 |

## 1.8评价工作程序

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）有关规定，本次环评工作分为三个阶段，具体工作过程如下：

第一阶段：按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）要求，受企业委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型为报告书。根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，开展项目初步工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，收集项目所在地的地理环境特点及气象、水文、水文地质条件、土壤类型等基本环境要素数据，同时对项目所在地周边的环境敏感目标和污染源的分布情况进行调查分析，确定评价范围内的环境保护目标、环评工作等级、评价范围和执行标准，并制定项目的初步工作方案。

第二阶段：对项目区域环境质量现状（大气环境、水环境、声环境、区域地下水环境）进行监测，并开展详细的工程分析，根据项目所在地环境特征资料（包括自然环境、社会环境、区域污染源情况），完成环境现状调查与评价章节。完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价等

环境要素的预测评价和环境风险分析。

第三阶段：根据工程分析，提出环境保护措施（废气、废水、噪声和固废等污染处理措施），进行技术论证，给出污染物排放控制要求。根据建设项目环境影响情况，提出运营期的环境管理及监测计划要求，完成环境管理与环境监测章节撰写，并给出建设项目环境影响评价结论。根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次评价的技术工作程序详见图1.8-1。

图1.8-1  环境影响评价工作程序图

# 2、现有项目概况

## 2.1现有项目基本情况

项目名称：沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目

建设单位：云南瑞业新型建材有限公司

建设地点：曲靖市高新技术产业开发区白水片区

建设性质：新建

项目建设内容及规模：新建1#厂房（模具车间、五金库）、2#厂房（1#挤压车间、2#挤压车间、1#时效车间、立式喷涂车间、木纹车间）、3#厂房（3#挤压车间、4#挤压车间、5#挤压车间、6#挤压车间、卧式喷涂车间、2#时效车间）、办公楼、食堂及其他环保和公辅工程，建成后项目年产5万吨铝合金表面处理产品。目前1#厂房、2#厂房内的主体工程及相关配套工程已建设完成，产能为年产1.5万t/a铝型材，剩余产能不再建设。3#厂房仅建成主体工程未布设设备，将用于建设其他项目。

## 2.2现有项目环保手续办理情况

云南瑞业新型建材有限公司成立于2019年10月，主要从事有色金属压延加工，金属材料制造等。公司在2021年10月9日在曲靖市高新技术产业开发区白水片区投资新建“沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目”（备案号：2110-530303-04-01-611578），主要建设内容为“新建挤压车间，喷涂车间，深加工车间、综合楼及其他配套设施；新建年产5万吨铝合金新型材料挤压生产线10条，喷涂生产线2条”，此项目于2022年2月11日取得“曲靖市生态环境局沾益分局关于云南瑞业新型建材有限公司年产5万吨铝合金新型材料项目环境影响报告表的批复》（曲沾环审〔2022〕6号）。

项目于2022年4月开工建设，1#厂房、2#厂房内的主体工程及相关配套工程已建设完成，于2023年10月完成，并投入试运行，产能为年产1.5万t/a铝型材，3#厂房建设完成，但未安装设备。

项目于2023年11月14日完成全厂突发环境事件应急预案，并于2023年11月16日取得曲靖市生态环境局沾益分局的备案号：530328-2023-065-L。

于2023年10月11日取得了排污许可证，证书编码为：91530328MA6P5BUJ4M001Q。

2024年6月，已建工程即“沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目（已建成1.5万t/a产能）”通过竣工环境保护验收。

项目建成至今未发生过环境保护投诉事件。

## 2.3现有项目建设内容

### 2.3.1现有项目工程组成

现有项目工程组成如下表所示。

表2.3-1  现有项目工程内容一览表

| 类别 | 名称 |  | 建设工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 2#厂房 | 1#挤压车间 | 占地1207m2，2台铝棒加热炉、2台挤压机。 | 建成已验收。 |
|  |  | 2#挤压车间 | 占地1565m2，2台铝棒加热炉、2台挤压机。 |  |
|  |  | 时效车间 | 占地1565m2，1台时效炉。 |  |
|  |  | 立式喷涂车间 | 占地1207m2，1条立式喷塑线，设置2台喷涂机。 |  |
|  |  | 木纹车间 | 占地1250m2，1台木纹炉。 |  |
|  | 3#厂房 |  | 空置 | 闲置 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 占地600m2，5F建筑，钢筋混凝土结构，布设有行政销售办公室、展厅、信息中心、会议室等。 | 建成已验收 |
|  | 食堂 |  | 占地300m2，2F建筑，钢筋混凝土结构。 |  |
| 公用工程 | 给水 |  | 厂区生产、生活及消防给水均来自园区供水管网。 | 建成已验收 |
|  | 排水 |  | 厂区实行雨污分流制排水：生产废水经1根专管排至园区污水处理厂；初期雨水经1根专管排至园区污水处理厂；生活污水排入园区污水收集管网。 |  |
|  | 天然气 |  | 用气量为90万m3/a，由园区管道天然气供应。 |  |
|  | 液氨罐区 |  | 用液氨量为4.8t/a，由供应商送至厂区，厂区最大储存量为800kg。厂区设置液氨罐区，罐区设置有截流、喷淋等防范环境风险措施。 |  |
| 储运工程 | 1#厂房 | 模具车间 | 占地300m2，用于储存各类模具，1台模具氮化炉，2个800L的液氨储罐，1台煲模压铝机。 | 建成已验收 |
|  |  | 五金库 | 占地500m2，用于储存项目生产机修工具及零配件。 |  |
|  | 2#厂房 | 成品库 | 占地682m2，用于储存铝材成品。 |  |
|  | 原辅料储存 |  | 铝型材及原辅料存储按使用需求，就近储存于生产车间内。 |  |
|  | 运输 | 厂外运输 | 厂外运输主要为金属材料、生产辅料的运入、产品及不合格品的运出。厂外运输由第三方物流公司负责。 |  |
|  |  | 厂内生产 | 厂内运输主要是利用手推车及叉车运输。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 1#、2#加热炉燃烧废气G1 | 2台加热炉共用1根排气筒，燃烧废气经15m高DA001排气筒排放 | 建成已验收 |
|  |  | 3#、4#加热炉燃烧废气G2 | 2台加热炉共用1根排气筒，燃烧废气经15m高DA002排气筒排放 |  |
|  |  | 时效炉燃烧废气G3 | 时效炉燃烧废气经15m高DA003排气筒排放 |  |
|  |  | 煲模废气G4 | 煲模废气经水喷淋塔处理后经15m高DA004排气筒排放 |  |
|  |  | 氮化炉废气G5 | 模具氮化炉废气经氨气燃烧装置高温分解为氮气及氢气后直接排放。 | 建成已验收 |
|  |  | 立式喷涂前处理废气G6 | 立式喷涂前处理废气经水喷淋塔处理后经15m高DA005排气筒排放。 |  |
|  |  | 烘干炉燃烧废气G7 | 立式喷涂烘干、固化及木纹废气经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭装置处理，后通过15m高DA007排气筒外排。 |  |
|  |  | 固化炉废气G10 |  |  |
|  |  | 木纹炉废气G11 |  |  |
|  |  | 1#工位立式喷涂废气G8 | 喷涂工位设置旋风+滤芯除尘回收系统，经15m高DA006排气筒排放 |  |
|  |  | 2#工位立式喷涂废气G9 | 喷涂工位设置旋风+滤芯除尘回收系统，经15m高DA008排气筒排放 |  |
|  | 废水 | 生产废水 | 生产废水经排污管收集至200m3生产废水收集池，调节pH后经DW001排放口通过专管排至园区污水处理厂处理。 | 建成已验收 |
|  |  | 生活污水 | 食堂废水经2m3隔油池处理后与其他生活污水经25m3化粪池处理后通过DW002排放口排入园区污水收集管网。 |  |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水经200m3初期雨水沉淀池沉淀后经DW003排放口通过专管排至园区污水处理厂处理。 |  |
|  | 噪声 |  | 优先选用低噪声设备、室内安装、基础减振等措施。 | 建成已验收。 |
|  | 固体废物 | 一般固废 | 不合格品S1废铝材暂存至2#厂房200m2废品仓库，废铝材定期外售给铝棒生产企业用作原料；S5回收塑粉暂存于喷涂车间，定期由厂家回收利用综合利用 | 建成已验收 |
| 地下水及土壤污染防治 | 重点防渗区 |  | 1喷涂车间地面1m厚黏土层压实，地面混凝土硬化，并采用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜敷设；生产废水收集池地面及墙裙粘土压实，敷设防渗土工膜并采用抗渗混凝土硬化；危废暂存间地面粘土层压实，地面采用混凝土浇筑，1m高墙裙涂覆2mm厚环氧树脂地坪漆，上述区域渗透系数≤10-10cm/s。 | 建成已验收 |
|  | 一般防渗区 |  | 2#厂房（挤压车间、喷涂车间、时效车间、木纹车间、成品库、废品仓库、成品仓库）以及1#厂房（煲模区、氮化区）均采取粘土压实，使用混凝土硬化；隔油池、化粪池采用粘土压实、敷设防渗土工膜、浇筑混凝土进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s。 | 建成已验收 |
|  | 简单防渗区 |  | 硬化处理 | 建成已验收 |
| 环境 风险 防范 | 执行分区防渗制度；厂区建构筑物按防火要求进行建设，并配套消防设施；在厂区西侧建有290m3应急事故池，事故废水可自流进入。项目于2023年11月14日完成全厂突发环境事件应急预案，并于2023年11月16日取得曲靖市生态环境局沾益分局的备案号：530328-2023-065-L。 |  |  |  |

### 2.3.2现有项目生产规模及产品方案

现有项目外购铝棒，采用挤压—喷涂—木纹工艺，年产0.25万吨铝型材喷涂成品和1.25万吨铝型材喷涂+木纹成品，项目产品方案及生产规模见表2.3-2。

表2.3-2  现有项目产品方案一览表

| 序号 | 车间 | 产品名称 | 产能规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤压车间 | 半成品铝型材 | 1.5万t/a | 进入喷涂工艺 |
| 2 | 立式喷涂车间 | 喷涂成品型材 | 1.5万t/a | 1.25万t进入木纹工艺，0.25万t直接外售。 |
| 3 | 木纹车间 | 喷涂+木纹成品型材 | 1.25万t/a | 外售 |

### 2.3.3现有项目原辅料及能源消耗情况

现有项目原辅材料消耗如下表所示。

表2.3-3  现有项目原辅材料消耗一览表

| 类别 | 序号 | 材料名称 | 年消耗量（t/a） | 天消耗量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 1 | 铝棒 | 15096 | 50.32 |
|  | 2 | 片碱 | 27.6 | 0.084 |
|  | 3 | 碱性除油剂 | 49.5 | 0.150 |
|  | 4 | 无铬钝化剂 | 7.8 | 0.024 |
|  | 5 | 聚酯粉末 | 495 | 1.500 |
|  | 6 | 木纹纸 | 36000m | 109.091m |
|  | 7 | 模具 | 1800套 | 5.455套 |
|  | 8 | 保护膜 | 99 | 0.300 |
|  | 9 | 包装纸 | 49.5 | 0.150 |
|  | 10 | 液压油 | 6 | 0.018 |
|  | 11 | 液氨 | 3.6 | 0.011 |
| 能源 | 1 | 电 | 135万kW.h | 0.41万kW.h |
|  | 2 | 天然气 | 90万m3 | 0.3万m3 |

### 2.3.4现有项目主要生产设备

表2.3-4  现有项目主要设备一览表

| 工序 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压 | 1 | 铝棒加热炉 | Φ150棒\Φ120棒\Φ100棒\Φ90棒 | 4 |
|  | 2 | 挤压机 | 1800T\1450T\1000T\800T\700T | 4 |
|  | 3 | 模具加热炉 | 1800T\1450T\1000T\800T\700T | 4 |
|  | 4 | 牵引机 | 轨道式\简易链条式 | 4 |
|  | 5 | 冷床（含矫直机、锯切机） | 全自动 | 4 |
|  | 6 | 冷机 | / | 4 |
|  | 7 | 时效炉 | 9筐双开门 | 1 |
|  | 8 | 单臂行车 | 2.8T | 8 |
|  | 9 | 模具氮化炉 | 65kW | 1 |
|  | 10 | 压铝机 | 5.5kW\30T | 1 |
|  | 11 | 废铝打包机 | 200T | 1 |
|  | 12 | 液氨罐 | 800L | 2 |
| 喷涂 | 1 | 悬挂环链 输送系统 | XF400 | 1 |
|  | 2 | 上料输送装置 | / | 1 |
|  | 3 | 前处理系统 | / | 1 |
|  | 4 | 喷涂工位 | / | 2 |
|  | 5 | 粉末回收 系统 | / | 2 |
|  | 6 | 烘干炉 | / | 1 |
|  | 7 | 固化炉 | / | 1 |
|  | 8 | 下料输送装置 | / | 1 |
|  | 9 | 悬挂环链输送系统 | XF400 | 1 |
|  | 10 | 上料输送装置 | / | 1 |

### 2.3.5现有项目劳动定员及工作制度

项目现有劳动定员86人，每天12小时，两班倒，年生产300天。

## 2.4现有项目生产工艺流程

现有项目工艺主要为“挤压—喷涂—木纹”工艺，具体工艺流程及产污环节如下。

（1）挤压工艺流程及产污环节图

现有项目挤压工序主要由加热、挤压、矫直、锯切、时效等工序。具体工艺流程及产污环节见图2-4-1。

图2.4-1  挤压工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

A.铝棒加热炉加热

以天然气为燃料，在加热炉内将铝棒预热，升温至400~500℃，初始升温时间2－3h，并保温3h以上，最长不超过8h。为后续加工做好准备。此环节产生1#、2#加热炉燃烧废气G1；3#、4#加热炉燃烧废气G2；机械噪声N。

B.模具处理（煲模、氮化）

煲模：项目使用的模具为钢材结构，由专门模具生产厂家提供，本项目产品规格多样，更换模具实现产品多样化，模具使用后少量铝材会冷却在模具内，为保证模具的下次正常使用，需进行煲模处理，将残留在模具内的铝去除。将挤压用过的模具放置在兑有片碱的溶液内（碱含量15%）加热，在液碱的作用下，经压铝机使残留铝材从模具内脱落，以达到清洗模具的目的。此环节产生煲模废水W1、煲模废气G4、不合格品S1及机械噪声N。

模具氮化：新模具及使用一段时间后的模具，需进行氮化处理，以增加其耐磨性能、耐高温性能，本项目使用氨气作为氮化原料，模具进入氮化炉内，采用喷嘴将氨气通入氮化炉，炉内温度保持650℃以上，氨气分离为氮气及氢气，氮气与钢材模具表面反应，形成氮化层。此环节产生氮化炉废气G5及机械噪声N。

C.挤压

将加热后的铝棒和模具送入挤压机内，通过挤压机挤压出所需要的型材。此环节产生不合格品S1、废矿物油S2、机械噪声N。

D.矫直

型材在冷床上要冷却到50℃以下才能进行拉直。根据生产要求，矫直后的型材公称尺寸≤6m时，允许偏差为+10mm，＞6m时，应由供需双方协商确定；以倍尺交货的型材公差长度为+20mm；切头尾各长300mm左右，如还有不合格的部位应继续切去，直至符合要求，端头部位切斜度应＜3°。此环节产生不合格品S1及机械噪声N。

E.锯切

矫直后的型材按照客户需求锯切成规格尺寸。此环节产生不合格品S1及机械噪声N。

- F.人工时效

- 将半成品铝材送入时效炉内加热，使用天然气为燃料，目的在于减少铝合金材料的应力集中、合金重组，减少铝合金材料的变形，达到所需强度。时效炉升温到185℃为宜，2小时内升到工艺要求规定，保温时间为3~8小时。此环节产生时效炉燃烧废气G3及机械噪声N。

（2）喷涂工艺流程及产污环节图

项目在2#厂房立式喷涂车间内布置立式喷涂线，该立式喷涂线为1条喷塑生产线，所用铝型材来自挤压车间，其生产工艺流程为“排（上架）→水洗→除油脱脂→三级水洗→无铬钝化→烘干→喷塑→固化→下料→检验”。具体工艺流程及产污环节见下图。

图2.4-2  喷涂车间工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

A.上排水洗

来自挤压车间的铝型材半成品，经人工上排（上架），悬挂环链输送系统将铝材输送至前处理区，高压喷头喷水将铝材表面进行冲洗。此环节产生机械噪声N及铝材清洗废水W2。

B.除油脱脂+三级水洗

项目利用碱性除油剂兑水制成脱脂液，对铝型材半成品表面进行清洗，以去除油渍，时间1-2min，脱脂液循环使用，根据损耗情况，定期添加除油剂及水。脱脂后的铝型材挂起后采用自来水进行二道水洗，以去除铝型材表面的脱脂液，洗净时间1-2min。后采用纯水进行第三次清洗。此环节产生除油剂废桶S3、除油清洗废水W3、纯水机排水W6及机械噪声N。

C.无铬钝化+纯水洗

经过清洗的铝型材，在钝化槽内使用无铬钝化剂进行钝化处理，在工件表面形成均匀致密的膜层，适用于喷涂底层。本项目使用的钝化剂为无铬皮膜剂（氟锆酸盐），为无色透明弱酸性液体，不使用含重金属的钝化材料，钝化槽槽液无需更换，无废液排放。主要污染物为定期检修产生的废槽渣和极少量废气氟化氢。

H2ZrF6+2H2O=ZrO2+6HF

2Al+6HF=2AlF3+3H2

通过反应方程式B所表示的腐蚀反应，HF被消耗，使方程式A平衡向右移动形成ZrO2附着于所处理的铝材表面，ZrO2即为表面处理膜的主要组成物质。

经钝化后的铝型材挂起后采用纯水清洗。此环节产生立式喷涂前处理废气G6、钝化剂废桶S4及钝化清洗废水W4。

D.烘干

清洗后的铝材进入间接加热烘干炉，对铝型材表面水分进行干燥，便于喷涂工序塑粉均匀附着。烘干炉采用天然气为燃料，此环节产生烘干炉燃烧废气G7及机械噪声N。

E.喷塑

采用喷枪将粉末涂料喷涂于铝型材表面，在静电作用下，喷涂粉末会均匀地吸附于铝型材表面，并形成一层厚度约50~60μm的粉膜；在封闭的喷粉室内，通过抽风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉末吸入旋风+布袋自动回收系统。此环节产生1#工位立式喷涂废气G8、2#工位立式喷涂废气G9、回收塑粉S5及机械噪声N。

F.固化

喷涂后的铝型材置于间接加热固化炉内进行固化、流平，采用对流热风循环方式对铝型材进行烘干处理，固化炉温度在200℃左右，固化时间在30分钟左右，让粉层流平成为均匀的膜层，即为成品。固化炉采用天然气为燃料，通过温度控制系统控制温度。此环节产生固化废气G10、机械噪声N。

废气治理产生废气喷淋废水W5、机械噪声N及废活性炭S6。

G.下料+检验

将固化烘干后的铝型材吊出，快速冷却至50℃以下，通过自动化系统往下放置，逐支卸下。要注意轻拿轻放，以免碰伤、划伤。经检验合格后，包装入库。此环节产生机械噪声N、不合格品S1。

（3）木纹工艺流程及产污环节图

项目木纹车间主要对部分喷涂型材进行木纹转印加工。具体工艺流程见下图。

图2.4-3  木纹工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

A.贴纸

按型材的长度多5cm，截面的周长多1-2cm进行裁纸，然后使用真空将贴纸压覆在铝材上，不能有皱纹、破裂等现象。此环节产生机械噪声N。

B.烘烤（木纹炉）

将贴纸铝材送入木纹炉，木纹炉使用天然气作为燃料，温度控制在

165-200℃，在工件烘烤过程中，注意观察温度的变化情况，使炉温保持稳定。定期检测炉温，了解炉温的变化情况，以便设置最佳炉温，从而更好地进行工件的烘烤处理。此环节产生木纹炉燃烧废气G11、机械噪声N。

C.撕木纹纸+检验

把烘烤后型材表面的木纹纸撕掉，经检验合格后包装入库。此环节产生机械噪声N、废木纹纸S7、不合格品S1。

现有项目产污节点及采取的措施见表2.4-1、图2.4-4至2.4-6。

表2.4-1  现有项目污染物产生环节及措施一览表

| 排放口编号 | 污染源名称 | 污染物名称 | 项目实际采取治理措施 | 高度m | 内径m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 2台铝棒加热炉天然气燃烧废气排放口（G1） | 颗粒物 | 燃烧管道天然气 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 | 燃烧管道天然气 |  |  |
|  |  | NOx | 燃烧管道天然气 |  |  |
| DA002 | 2台铝棒加热炉天然气燃烧废气排放口（G1） | 颗粒物 | 燃烧管道天然气 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 | 燃烧管道天然气 |  |  |
|  |  | NOx | 燃烧管道天然气 |  |  |
| DA003 | 1台时效炉天然气燃烧废气排放口 | 颗粒物 | 燃烧管道天然气 | 15 | 0.2 |
|  |  | SO2 | 燃烧管道天然气 |  |  |
|  |  | NOx | 燃烧管道天然气 |  |  |
| DA004 | 煲模废气（G4）排放口 | 颗粒物 | 水喷淋塔 | 15 | 0.4 |
| DA005 | 立式喷涂前处理废气排放口（G5） | 氟化物 | 水喷淋塔 | 15 | 0.4 |
| DA006 | 立式喷涂1号喷涂工位废气排放口（G6） | 颗粒物 | 旋风+脉冲布袋除尘器 | 15 | 0.8 |
| DA007 | 立式喷涂烘干、固化，木纹废气排放口（G1、G7） | 颗粒物 | 燃管道天然气+水喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭装置 | 15 | 0.8 |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| DA008 | 立式喷涂2号喷涂工位废气排放口（G6） | 颗粒物 | 旋风+脉冲布袋除尘器 | 15 | 0.8 |

项目酸碱废气主要采用水喷淋塔进行处理，水喷淋塔废气治理系统由云南倬亿工程有限公司设计安装，废气治理示意图见下图所示。

图2.4-4  酸碱废气治理工作示意图

项目有机废气采用水喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭装置串联处理，该废气治理系统由云南倬亿工程有限公司设计安装，废气治理示意图见下图所示。

图2.4-5  有机废气治理工作示意图

喷涂环节颗粒物采用旋风除尘器及脉冲布袋除尘器串联处理，该废气治理系统由云南倬亿工程有限公司设计安装，废气治理示意图见下图所示。

图2.4-6  喷涂粉尘治理工作示意图

## 2.5现有项目主要污染源及污染物排放情况

云南瑞业新型建材有限公司沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目于2023年10月27日开展竣工验收监测。2024年按照云南瑞业新型建材有限公司排污许可证要求开展自行监测，废气自行监测频率除DA005前处理废气排放口为1次/半年外，其余废气排放筒监测频率均为1次/年。废水监测频次为1次/季度。本次环评论证原有项目达标情况引用2024年至2025年自行监测报告进行论证分析。

（1）废气防治措施及达标情况

- 1）1#、2#加热炉燃烧废气（G1）（DA001）

1#、2#加热炉使用管道天然气作为热源，2台加热炉共用1根15m高的排气筒DA001，燃烧废气通过排气筒高空排放。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-1  1#、2#加热炉燃烧废气排放口（DA001）自行监测结果

| 检测点位：1#、2#加热炉燃烧废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量(m³/h) |  | 排放浓度(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 |
| 第一次 | 1292 | 804 | 22.3 | 84.8 | <3 | 3 |  | 42 | 161 |
| 第二次 | 1254 | 782 | 21.5 | 85.5 | <3 | 7 |  | 33 | 134 |
| 第三次 | 1201 | 749 | 25.4 | 96.6 | <3 | 3 |  | 39 | 151 |
| 平均值 | 1249 | 778 | 23.1 | 89.0 | <3 | 4 |  | 38 | 149 |
| 排放速率(kg/h) |  |  | 0.018 |  | 1.17×10-3 |  |  | 0.030 |  |
| 烟气黑度(级) |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-2  FQ1加热炉燃烧废气排放口（DA001）自行监测结果

| 检测点位：FQ1加热炉燃烧废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2025年3月20日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量(m³/h) |  | 排放浓度(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 |
| 第一次 | 1122 | 724 | 24 | 80.8 | <3 | 3 |  | 27 | 92 |
| 第二次 | 901 | 582 | 21.7 | 70.3 | <3 | 7 |  | 32 | 104 |
| 第三次 | 952 | 615 | 24.2 | 80.0 | <3 | 3 |  | 29 | 96 |
| 平均值 | 992 | 640 | 23.3 | 77.0 | <3 | 3 |  | 29 | 97 |
| 排放速率(kg/h) |  |  | 0.015 |  | 9.6×10-4 |  |  | 0.019 |  |
| 烟气黑度(级) |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |

- 根据加热炉燃烧废气排放口（DA001）监测结果，颗粒物及SO2能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，NOx能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

- 2）3#、4#加热炉燃烧废气（G2）（DA002）

3#、4#加热炉使用管道天然气作为热源，2台加热炉共用1根15m高的排气筒DA002，燃烧废气通过排气筒高空排放。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-3  3#、4#加热炉燃烧废气排放口（DA002）例行监测结果

| 检测点位：3#、4#加热炉燃烧废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量(m³/h) |  | 排放浓度(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 |
| 第一次 | 1244 | 772 | 21.7 | 80.8 | <3 | <3 |  | 26 | 97 |
| 第二次 | 1252 | 775 | 23.1 | 82.5 | <3 | <3 |  | 28 | 100 |
| 第三次 | 1242 | 767 | 21.8 | 76.3 | <3 | 3 |  | 21 | 76 |
| 平均值 | 1246 | 771 | 22.2 | 79.9 | <3 | <3 |  | 25 | 91 |
| 排放速率(kg/h) |  |  | 0.017 |  | 1.16×10-³ |  |  | 0.019 |  |
| 烟气黑度(级) |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-3  FQ2加热炉燃烧废气排放口（DA002）例行监测结果

| 检测点位：FQ2加热炉燃烧废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2025年3月20日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量(m³/h) |  | 排放浓度(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 |
| 第一次 | 1364 | 872 | 22.3 | 73.8 | <3 | 3 |  | 35 | 116 |
| 第二次 | 1383 | 883 | 24.3 | 81.9 | <3 | 3 |  | 29 | 98 |
| 第三次 | 1368 | 877 | 23 | 77.3 | <3 | 3 |  | 33 | 113 |
| 平均值 | 1372 | 877 | 23.2 | 77.7 | <3 | 3 |  | 32 | 109 |
| 排放速率(kg/h) |  |  | 0.02 |  | 1.32×10-³ |  |  | 0.028 |  |
| 烟气黑度(级) |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |

- 根据加热炉燃烧废气排放口（DA002）自行监测结果，颗粒物及SO2能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，NOx能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

- 3）时效炉燃烧废气（G3）（DA003）

时效炉使用管道天然气作为热源，燃烧废气通过1根15m高的排气筒DA003高空排放。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-3  时效炉燃烧废气排放口（DA003）例行监测结果

| 检测点位：时效炉燃烧废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 排放浓度（mg/m³） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 |
| 第一次 | 790 | 477 | 22.3 | 73.6 | <3 | <3 |  | 7 | 25 |
| 第二次 | 794 | 481 | 23.5 | 77.6 | <3 | 3 |  | 10 | 35 |
| 第三次 | 785 | 476 | 21.0 | 69.3 | <3 | <3 |  | 13 | 45 |
| 平均值 | 790 | 478 | 22.3 | 73.5 | <3 | <3 |  | 10 | 35 |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.011 |  | 7.17×10-4 |  |  | 0.005 |  |
| 烟气黑度（级） |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-3  时效炉燃烧废气排放口（DA003）例行监测结果

| 检测点位：时效炉燃烧废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2025年3月20日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量(m³/h) |  | 排放浓度（mg/m³） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 |
| 第一次 | 795 | 495 | 29.8 | 106 | <3 | 3 |  | 12 | 43 |
| 第二次 | 802 | 498 | 31 | 106 | <3 | 3 |  | 9 | 31 |
| 第三次 | 818 | 507 | 34.3 | 113 | <3 | 3 |  | 10 | 35 |
| 平均值 | 805 | 500 | 31.7 | 108 | <3 | 3 |  | 10 | 36 |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.016 |  | 7.5×10-4 |  |  | 0.005 |  |
| 烟气黑度（级） |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |

- 根据时效炉燃烧废气排放口（DA003）例行监测结果，颗粒物及SO2能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，NOx能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

- 4）煲模废气（G4）（DA004）

煲模废气经1套水喷淋塔处理，后通过15m高排气筒排放（DA004）。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-4  煲模废气排放口（DA004）例行监测结果

| 检测点位：煲模废气排放口 |  |  |  | 除尘设施：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  | 排气筒高度：15米 |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 颗粒物（mg/m³） |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测浓度 |  |
| 第一次 | 6291 | 4322 | 23.5 |  |
| 第二次 | 6260 | 4286 | 25.3 |  |
| 第三次 | 6126 | 4186 | 23.6 |  |
| 平均值 | 6226 | 4265 | 24.1 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.103 |  |

表2.5-4  煲模废气排放口（DA004）例行监测结果

| 检测点位：煲模废气排放口 |  |  |  | 除尘设施：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2025年3月20日 |  |  |  | 排气筒高度：15米 |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 颗粒物（mg/m³） |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测浓度 |  |
| 第一次 | 5724 | 3998 | 26.6 |  |
| 第二次 | 5775 | 4038 | 27.9 |  |
| 第三次 | 5607 | 3930 | 28.1 |  |
| 平均值 | 5702 | 3989 | 27.5 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.11 |  |

根据煲模废气排放口（DA004）例行监测结果，煲模废气颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

5）立式喷涂前处理废气（G6）DA005

立式喷涂车间前处理废气经1套水喷淋塔处理，后通过15m高排气筒（DA005）排放。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-4  立式喷涂前处理废气排放口（DA005）例行监测结果

| 检测点位：立式喷涂前处理废气排放口 |  |  |  | 除尘设施：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  | 排气筒高度：15米 |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 氟化物(mg/m³) |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测浓度 |  |
| 第一次 | 5227 | 3646 | 1.23 |  |
| 第二次 | 5302 | 3697 | 1.06 |  |
| 第三次 | 5356 | 3736 | 1.17 |  |
| 平均值 | 5295 | 3693 | 1.15 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 4.25×10-3 |  |

表2.5-5  立式喷涂前处理废气排放口（DA005）例行监测结果

| 检测点位：立式喷涂前处理废气排放口 |  |  |  | 采样日期：2025-3-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料：/ |  |  |  | 排气筒高度：15m |
| 样品编号 | 烟（尾）气流量（m³/h） |  | 排放浓度（mg/m³） |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 |  |
| 第一次 | 5053 | 3592 | 1.42 |  |
| 第二次 | 4956 | 3528 | 1.52 |  |
| 第三次 | 5052 | 3583 | 1.46 |  |
| 平均值 | 5020 | 3568 | 1.47 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.00524 |  |

根据立式喷涂车间前处理排放口（DA005）监测结果，前处理废气氟化物能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准要求。

6）1#立式喷涂废气（G8）（DA006）

1#工位立式喷涂废气由1套旋风除尘+脉冲布袋除尘器处理，经1根15m高的排气筒（DA006）外排。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-6  1#立式喷涂废气排放口（DA006）例行监测结果

| 检测点位：1#立式喷涂废气排放口 |  |  |  | 除尘设施：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  | 排气筒高度：15米 |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 颗粒物（mg/m³） |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测浓度 |  |
| 第一次 | 22671 | 15465 | 67.7 |  |
| 第二次 | 22580 | 15393 | 61.4 |  |
| 第三次 | 22647 | 15392 | 63.9 |  |
| 平均值 | 22633 | 15417 | 64.3 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.992 |  |

表2.5-6  立式喷涂废气排放口自行监测结果

| 检测点位：1#立式喷涂废气排放口 |  |  |  | 除尘设施：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2025年3月20日 |  |  |  | 排气筒高度：15米 |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 颗粒物（mg/m³） |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测浓度 |  |
| 第一次 | 20786 | 14771 | 66.2 |  |
| 第二次 | 20811 | 14795 | 71.5 |  |
| 第三次 | 20777 | 14757 | 66.8 |  |
| 平均值 | 20791 | 14774 | 68.2 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 1.01 |  |

根据立式喷涂废气排放口监测结果，立式喷涂废气颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

7）烘干炉燃烧废气G7、固化炉废气G10、木纹炉废气G11

立式喷涂烘干固化及木纹废气集中引至1套水喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，后通过15m高排气筒排放（DA007）。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-7 立式烘干固化、木纹废气排放口（DA007）例行监测结果

| 检测点位：立式烘干固化、木纹废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 排放浓度（mg/m³） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  | 非甲烷总烃 |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 | 实测值 |
| 第一次 | 9885 | 6286 | <20 | 114 | <3 | 11 |  | 9 | 107 | 5.98 |
| 第二次 | 9564 | 6066 | <20 | 97.3 | <3 | 21 |  | 6 | 67 | 6.81 |
| 第三次 | 9818 | 6209 | <20 | 108 | <3 | <3 |  | 7 | 89 | 6.22 |
| 平均值 | 9756 | 6187 | <20 | 107 | <3 | 11 |  | 7 | 88 | 6.34 |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.62 |  | 9.28×10-3 |  |  | 0.043 |  | 0.039 |
| 烟气黑度（级） |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5-7 立式烘干固化、木纹废气排放口例行监测结果

| 检测点位：立式烘干固化、木纹废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 除尘设施：/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2025年3月20日 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度：15米 |  |  |  |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 排放浓度（mg/m³） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  | 非甲烷总烃 |
|  | 工况 | 标况 | 实测值 | 排放值 | 实测值 | 排放值 |  | 实测值 | 排放值 | 实测值 |
| 第一次 | 9783 | 6357 | <20 | 78.4 | <3 | 9 |  | 6 | 56 | 2.49 |
| 第二次 | 10096 | 6571 | <20 | 72.6 | <3 | 10 |  | 7 | 78 | 2.44 |
| 第三次 | 11051 | 7181 | <20 | 64.8 | <3 | 10 |  | 6 | 67 | 2.34 |
| 平均值 | 10310 | 6703 | <20 | 71.9 | <3 | 10 |  | 6 | 67 | 2.42 |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.067 |  | 0.010 |  |  | 0.040 |  | 0.016 |
| 烟气黑度（级） |  |  | <1 |  |  |  |  |  |  |  |

根据立式烘干固化、木纹废气排放口监测结果，立式烘干固化、木纹废气颗粒物及SO2能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求；NOx及非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

8）2#立式喷涂废气（G9）（DA008）

2#立式喷涂废气由1套旋风除尘+脉冲布袋除尘器处理，经1根15m高的排气筒（DA008）外排。污染物排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-8  2#立式喷涂废气排放口自行监测结果

| 检测点位：2#立式喷涂废气排放口 |  |  |  | 除尘设施：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024年2月28日 |  |  |  | 排气筒高度：15米 |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 颗粒物（mg/m³） |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测浓度 |  |
| 第一次 | 28274 | 19435 | 60.4 |  |
| 第二次 | 28241 | 19447 | 64.4 |  |
| 第三次 | 28371 | 19546 | 62.1 |  |
| 平均值 | 28295 | 19476 | 62.3 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 1.21 |  |

表2.5-8  2#立式喷涂废气排放口自行监测结果

| 检测点位：2#立式喷涂废气排放口 |  |  |  | 除尘设施：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2025年3月20日 |  |  |  | 排气筒高度：15米 |
| 样品编号 | 烟气流量（m³/h） |  | 颗粒物（mg/m³） |  |
|  | 工况 | 标况 | 实测浓度 |  |
| 第一次 | 23433 | 16622 | 68.7 |  |
| 第二次 | 23533 | 16670 | 53.5 |  |
| 第三次 | 23649 | 16776 | 59.7 |  |
| 平均值 | 23538 | 16689 | 60.6 |  |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 1.01 |  |

- 根据2#立式喷涂废气排放口监测结果，2#立式喷涂废气颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

9）无组织废气监测结果及评价

（1）厂界无组织废气

厂界无组织废气排放情况引用排污许可自行监测报告数据进行分析，检测结果如下：

表2.5-9  厂界无组织废气例行监测结果

| 采样地点 | 污染物 | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-10-16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| H Q 1：厂界上风向 | 氨 | ≤0.01 | <0.01 | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 |
|  | 氟化物 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | <10 |  | <10 |  | <10 |  | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.08 | <0.07 | 0.07 | <0.07 | 0.0028 |  | 0.0031 |  | 0.0027 |  | 0.0029 |
|  | 氮氧化物 | 0.028 | 0.021 | 0.026 | 0.025 | 0.030 |  | 0.027 |  | 0.023 |  | 0.027 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | <10 | <10 | / | 0.34 |  | 0.32 |  | 0.35 |  | 0.34 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.270 | 0.257 | 0.278 | 0.268 | 0.186 |  | 0.208 |  | 0.199 |  | 0.198 |
| H Q 2：厂界下风向 | 氨 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.03 |
|  | 氟化物 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0033 | 12 |  | 11 |  | 11 |  | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.63 | 0.54 | 0.67 | 0.61 | 0.0037 |  | 0.0042 |  | 0.0041 |  | 0.0040 |
|  | 氮氧化物 | 0.036 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.038 |  | 0.037 |  | 0.032 |  | 0.036 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 11 | 12 | 11 | / | 0.77 |  | 0.69 |  | 0.75 |  | 0.74 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.329 | 0.342 | 0.319 | 0.330 | 0.263 |  | 0.281 |  | 0.275 |  | 0.273 |
| H Q 3：厂界下风向 | 氨 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | <0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |
|  | 氟化物 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0035 | 0.0038 | 10 |  | 11 |  | 13 |  | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.0039 |  | 0.0035 |  | 0.0036 |  | 0.0037 |
|  | 氮氧化物 | 0.035 | 0.038 | 0.030 | 0.034 | 0.040 |  | 0.034 |  | 0.031 |  | 0.035 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 13 | 15 | 12 | / | 0.76 |  | 0.64 |  | 0.75 |  | 0.72 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.373 | 0.350 | 0.330 | 0.351 | 0.287 |  | 0.273 |  | 0.260 |  | 0.273 |
| H Q 4：厂界下风向 | 氨 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 氟化物 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0033 | 11 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.62 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.0040 | 0.0034 |  | 0.0038 |  | 0.0037 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.029 | 0.031 | 0.026 | 0.029 | 0.035 | 0.039 |  | 0.030 |  | 0.035 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 12 | 13 | 11 | / | 0.76 | 0.83 |  | 0.78 |  | 0.79 |  |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.343 | 0.312 | 0.357 | 0.337 | 0.283 | 0.275 |  | 0.288 |  | 0.282 |  |
| H Q 5工业炉窑周边 | 总悬浮颗粒物 | 0.415 | 0.424 | 0.434 | 0.424 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5-10  厂界无组织废气例行监测结果

| 采样地点 | 污染物 | 2025/1/3 |  |  |  | 2025/8/27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| H Q 1：厂界上风向 | 氨 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 氟化物 | / | / | / | / | 0.0025 | 0.0029 | 0.003 | 0.0028 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.4133 | 0.32 | 0.52 | 0.45 | 0.43 |
|  | 氮氧化物 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.0227 | 0.029 | 0.03 | 0.027 | 0.0287 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | / | / | / | <10 | <10 | <10 | / |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.083 | 0.076 | 0.094 | 0.084 | 0.234 | 0.229 | 0.237 | 0.2333 |
| H Q 2：厂界下风向 | 氨 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.0567 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 |
|  | 氟化物 | / | / | / | / | 0.0032 | 0.0035 | 0.0031 | 0.0033 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.91 | 0.87 | 1 | 0.9267 |
|  | 氮氧化物 | 0.035 | 0.033 | 0.036 | 0.0347 | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 0.0327 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | / | / | / | <10 | <10 | <10 | / |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.204 | 0.22 | 0.215 | 0.213 | 0.279 | 0.276 | 0.292 | 0.2823 |
| H Q 3：厂界下风向 | 氨 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | <0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
|  | 氟化物 | / | / | / | / | 0.0034 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0036 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.76 | 0.8 | 0.76 | 0.7733 | 0.88 | 1.04 | 1.05 | 0.99 |
|  | 氮氧化物 | 0.039 | 0.037 | 0.04 | 0.0387 | 0.03 | 0.028 | 0.033 | 0.0303 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | / | / | / | <10 | 11 | 12 | / |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.236 | 0.255 | 0.247 | 0.246 | 0.27 | 0.274 | 0.257 | 0.2670 |
| H Q 4：厂界下风向 | 氨 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 氟化物 | / | / | / | / | 0.0031 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0031 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8 | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.02 |
|  | 氮氧化物 | 0.029 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.03 | 0.036 | 0.033 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | / | / | / | <10 | <10 | <10 | / |
|  | 总悬浮颗粒物 | 0.149 | 0.158 | 0.166 | 0.1577 | 0.28 | 0.285 | 0.27 | 0.278 |
| H Q 5工业炉窑周边 | 总悬浮颗粒物 | 0.389 | 0.377 | 0.396 | 0.3873 |  |  |  |  |

根据自行监测结果，项目厂界颗粒物、NOx、氟化物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放限值要求；项目厂界氨、臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级标准。

（2）废水防治措施及达标情况

项目废水为生产废水、生活污水、初期雨水。

生产废水：生产废水由200m3生产废水收集池收集后通过DW001废水排放口经1.8km专管排至园区污水处理厂处理。

生活污水：生活污水经1个容积为2m3的隔油池，1个容积为25m3的化粪池收集处理后通过DW002废水排放口排入工业园区生活污水管道，由工业园区污水处理厂处理。

初期雨水：厂区前15min初期雨水由200m3的初期雨水沉淀池沉淀处理后通过DW003废水排放口经专管排至园区污水处理厂处理。

现有项目用排水情况见下表，项目水平衡示意图详见下图：

表2.5-10  现有项目实际用排水调查情况表

| 序号 | 用水类别 | 用水量 |  | 用水来源 | 排水 系数 | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d | t/a |  |  | t/d | t/a |
| 1 | 煲模用排水 | 0.44 | 132 | 自来水 | 0.8 | 0.35 | 116.16 |
| 2 | 铝材清洗用排水 | 4.55 | 1501.5 | 自来水 | 0.8 | 3.64 | 1201.20 |
| 3 | 除油清洗用排水 | 13.65 | 4504.5 | 自来水 +自产纯水 | 0.8 | 10.92 | 3603.60 |
| 4 | 钝化清洗用排水 | 4.55 | 1501.5 | 自产纯水 | 0.8 | 3.64 | 1201.20 |
| 5 | 废气喷淋用排水 | 1.73 | 570.24 | 自产纯水 | 0.9 | 1.56 | 513.22 |
| 6 | 除油剂兑（补）水 | 2 | 660 | 自产纯水 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 钝化剂兑（补）水 | 2 | 660 | 自产纯水 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 纯水制取用排水 | 16.48 | 5436.93 | 自来水 | 0.1 | 1.65 | 543.69 |
| 小计 |  | 30.57 | 10086.63 | / | / | 21.76 | 7180.80 |
| 9 | 生活用水 | 6.88 | 2270.4 | 自来水 | 0.8 | 5.50 | 1816.32 |
| 10 | 绿化用水 | 15.13 | 1210.42 | 自来水 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 22.01 | 3480.82 |  |  | 5.504 | 1816.32 |
| 合计 |  | 52.58 | 13567.45 | / | / | 27.26 | 8997.12 |

表2.5-1  现有项目用排水情况（t/d）

- 1）生产废水

- 项目生产废水排放情况引用排污许可自行监测数据进行分析，监测结果如下：

表2.5-11  生产废水例行监测结果（平均值）

| 地点/时间/编号 项目 | FS1：生产废水排放口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-02-28 | 2024-06-13 | 2024-08-22 | 2024-10-16 |
| p H值（无量纲） | 7.02~7.16 | 10.11~10.73 | 8.18~8.26 | 9.67~9.72 |
| 悬浮物 | 4L | 4L | 17 | 25 |
| 化学需氧量 | 44 | 76 | 6 | 274 |
| 五日生化需氧量 | 14.6 | 23.9 | 2.0 | 83.6 |
| 氨氮 | 0.558 | 0.302 | 0.213 | 0.602 |
| 总氮 | 6.54 | 6.13 | 2.91 | 5.87 |
| 总磷 | 0.81 | 0.21 | 0.01L | 0.09 |
| 石油类 | 0.06L | 0.65 | 0.06L | 0.31 |
| 氟化物 | 8.85 | 4.47 | 0.14 | 0.38 |
| 溶解性总固体 | 465 | 1418 | 58 | 1210 |
| #铝 | 232 | 363 | 0.52 | 282 |
| 备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |

表2.5-11  生产废水自行监测结果（平均值）

| 地点/时间/编号 项目 | FS1：生产废水排放口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-03-20 | 2025-06-05 | 2025-08-27 | 2025-12-11 |
| pH值（无量纲） | 10.56~10.73 | 10.24~10.5 | 2.32~2.41 | 10.37~10.45 |
| 悬浮物 | 35 | 6 | 27 | 8 |
| 化学需氧量 | 80 | 163 | 115 | 66 |
| 五日生化需氧量 | 24.7 | 52.7 | 34.6 | 21.4 |
| 氨氮 | 0.415 | 2.66 | 3.96 | 4.35 |
| 总氮 | 4.77 | 5.59 | 7.33 | 7.25 |
| 总磷 | 0.05 | 0.04 | 0.88 | 0.09 |
| 石油类 | 0.06 | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
| 氟化物 | 0.3 | 0.85 | 15.8 | 12.6 |
| 溶解性总固体 | 1133 | 1157 | 1308 | 1186 |
| #铝 | 340 | 334 | 357 | 129 |
| 备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |

根据自行监测结果，现有项目生产废水各类污染物排放浓度均能满足建设单位与园区污水处理厂签订的协议标准，即《沾益工业园区白水片区污水处理厂污水收费协议-附件一：约定指标》。

2）生活污水

现有项目设置一个2m3隔油池及1个25m3化粪池，食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后达标排入园区污水管网。排污许可自行监测方案无生活污水的监测计划，故生活污水排放情况引用竣工验收监测数据，具体如下：

表2.5-12  生活污水排放口污染物验收监测情况   单位：mg/L

| 监测点 | DW002/生活污水排放口 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2023-10-27 |  |  |  | 2023-10-28 |  |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 悬浮物 | 81 | 80 | 84 | 81 | 87 | 89 | 86 | 91 | ≤100 |
| 五日生化需氧量 | 51.4 | 60.8 | 59.4 | 60.4 | 58 | 59.9 | 60.4 | 59.2 | ≤180 |
| 化学需氧量 | 74 | 110 | 128 | 137 | 119 | 119 | 74 | 119 | ≤300 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | ≤20 |
| 动植物油 | 4.47 | 4.03 | 5.53 | 5.4 | 5.16 | 5.16 | 4.71 | 5.01 | ≤100 |
| 氨氮 | 1.61 | 1.63 | 1.62 | 1.32 | 1.72 | 1.3 | 1.52 | 1.29 | ≤30 |
| 总氮 | 7.45 | 6.81 | 5.25 | 5.06 | 3.63 | 8.29 | 6.21 | 7.1 | ≤45 |
| 总磷（以P 计） | 1.15 | 0.45 | 0.9 | 0.88 | 0.6 | 0.36 | 0.31 | 0.64 | ≤4 |

根据验收监测结果，项目DW002生活污水排放口化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮及pH均能满足《沾益工业园区白水片区污水处理厂污水收费协议－附件一：约定指标》（2023.3.23）要求，即化学需氧量≤300mg/L、五日生化需氧量≤180mg/L、悬浮物≤100mg/L、氨氮≤30mg/L、总磷≤4mg/L、总氮≤45mg/L、pH 6~9（无量纲）；阴离子表面活性剂能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996），即阴离子表面活性剂≤20mg/L；动植物油能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，即动植物油≤100mg/L。

- （3）噪声防治措施及达标情况

现有项目噪声排放情况引用排污许可自行监测结果，具体情况如下表所示。

表2.5-13  厂界噪声自行监测结果

| 检测点位 检测日期/时段 |  | N1厂界东侧 | N2厂界南侧 | N3厂界西侧 | N4厂界北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-02-28 | 昼间 | 55.8 | 55.4 | 54.4 | 56.2 |
|  | 夜间 | 44.1 | 45.3 | 43.3 | 45.3 |
| 2024-06-13 | 昼间 | 55.2 | 55.8 | 54.2 | 56.4 |
|  | 夜间 | 44.7 | 45.2 | 43.1 | 45.4 |
| 2024-08-22 | 昼间 | 55.4 | 56.1 | 54.4 | 56.7 |
|  | 夜间 | 44.9 | 45.4 | 43.4 | 44.9 |
| 2024-10-16 | 昼间 | 57.8 | 57.3 | 58.3 | 56.2 |
|  | 夜间 | 45.9 | 45.5 | 46.3 | 45.8 |

表2.5-14  厂界噪声自行监测结果

| 检测点位 检测日期/时段 |  | N1厂界东侧 | N2厂界南侧 | N3厂界西侧 | N4厂界北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 昼间 | 59.1 | 58.9 | 59.9 | 58.4 |
|  | 夜间 | 49.4 | 50.1 | 48.8 | 50.0 |
| 2025-06-05 | 昼间 | 56.5 | 53.6 | 56.2 | 56.4 |
|  | 夜间 | 47.5 | 45.3 | 45.1 | 56.3 |
| 2025-08-27 | 昼间 | 58.8 | 59.4 | 58.4 | 59.5 |
|  | 夜间 | 48.9 | 49.9 | 49.3 | 49.7 |
| 2025-12-11 | 昼间 | 52.8 | 57.6 | 59.4 | 56.5 |
|  | 夜间 | 47.5 | 46.9 | 47.1 | 46.7 |

根据自行监测结果，现有项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

- （4）固体废物防治措施

项目产生的废铝材产生后即可整理打包，暂存于一般工业固废仓库，定期外售作为铝棒生产厂原料；废包装材料收集后外售废品收购站；纯水机废树脂由厂界更换后带走处置；喷塑车间回收的塑粉收集后由厂商回收。

除油剂废桶、钝化剂废桶、润滑油包装桶均集中收集放置在危废暂存间，定期由厂家回收用作原用途；废活性炭、转印废料分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托曲靖同磊再生资源回收有限公司清运处置。

生活垃圾统一收集后由园区环卫部门清运处置。

项目运营期产生的固废处置率100%。

## 2.6现有项目污染物排放量汇总

项目现有有组织废气排气筒8根，各排放口污染物排放量根据现有工程2025年度（最近一年）自行监测数据排放情况进行核算，项目废水不设入河排污口，废水排污工业园区污水处理厂，经工业园区污水处理厂处理后回用于工业园区企业，不外排。本次环评仅核算项目排入工业园区污水管网的排放量（园区污水处理厂出水全部回用，不外排）。现有工程废气污染物排放情况汇总如下：

表2.6-1  现有工程有组织废气排放情况一览表（取2025年度计算）

| 排放口 | 实际运行时间h/a | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 3600 | 颗粒物 | 0.018 | 0.06480 |
|  |  | SO2 | 0.00117 | 0.00421 |
|  |  | NOx | 0.03 | 0.10800 |
| DA002 | 3600 | 颗粒物 | 0.017 | 0.06120 |
|  |  | SO2 | 0.00116 | 0.00418 |
|  |  | NOx | 0.019 | 0.06840 |
| DA003 | 3600 | 颗粒物 | 0.011 | 0.03960 |
|  |  | SO2 | 0.000717 | 0.00258 |
|  |  | NOx | 0.005 | 0.01800 |
| DA004 | 3600 | 颗粒物 | 0.103 | 0.37080 |
| DA005 | 3600 | 氟化物 | 0.00425 | 0.01530 |
| DA006 | 3600 | 颗粒物 | 0.992 | 3.57120 |
| DA007 | 3600 | 颗粒物 | 0.62 | 2.23200 |
|  |  | SO2 | 0.00928 | 0.03341 |
|  |  | NOx | 0.043 | 0.15480 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.039 | 0.14040 |
| DA008 | 3600 | 颗粒物 | 1.21 | 4.35600 |
| 合计 |  | 颗粒物 |  | 10.69560 |
|  |  | SO2 |  | 0.04438 |
|  |  | NOx |  | 0.34920 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.14040 |
|  |  | 氟化物 |  | 0.01530 |

表2.6-2  现有工程废水排放情况一览表

| 排放口 | 排放量（t/d） | 排放总时长（d） | 污染物 | 检测浓度（平均值）mg/L | 年排放量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS1/生产废水排放口 | 67.1 | 300 | 悬浮物 | 19 | 0.3825 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 106 | 2.1338 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 33.35 | 0.6713 |
|  |  |  | 氨氮 | 2.85 | 0.0574 |
|  |  |  | 总氮 | 6.24 | 0.1256 |
|  |  |  | 总磷 | 0.27 | 0.0054 |
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | 0.0012 |
|  |  |  | 氟化物 | 7.39 | 0.1488 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 1196 | 24.0755 |
|  |  |  | #铝 | 290 | 5.8377 |
| DW002/生活污水排放口 | 19.2 | 300 | 悬浮物 | 84.88 | 0.4889 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 58.69 | 0.3381 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 110 | 0.6336 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.92 | 0.0053 |
|  |  |  | 动植物油 | 4.93 | 0.0284 |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 | 0.0086 |
|  |  |  | 总氮 | 6.23 | 0.0359 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 0.66 | 0.0038 |
| 合计 |  |  | 悬浮物 | / | 0.8714 |
|  |  |  | 化学需氧量 | / | 2.7674 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | / | 1.0094 |
|  |  |  | 氨氮 | / | 0.0660 |
|  |  |  | 总氮 | / | 0.1615 |
|  |  |  | 总磷 | / | 0.0092 |
|  |  |  | 石油类 | / | 0.0012 |
|  |  |  | 氟化物 | / | 0.1488 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | / | 24.0755 |
|  |  |  | #铝 | / | 5.8377 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | / | 0.0053 |
|  |  |  | 动植物油 | / | 0.0284 |

## 2.7环评批复执行情况

项目于2022年2月11日取得《曲靖市生态环境局沾益分局关于云南瑞业新型建材有限公司年产5万吨铝合金新型材料项目环境影响报告表的批复》（曲沾环审〔2022〕6号），环评批复执行情况如下。

表2.7-1  环评批复执行情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目位于沾益工业园区白水片区，于2021年10月8日取得投资项目备案证，项目代码：2110-530303-04-01-611578。项目新建挤压车间，时效车间、喷涂车间、木纹车间、材料库、综合楼及其他配套设施。项目投资金额为10000万元，环保投资296.8万元。 | 项目位于沾益工业园区白水片区，于2021年10月8日取得投资项目备案证，项目代码：2110-530303-04-01-611578。项目新建挤压车间，时效车间、喷涂车间、木纹车间、材料库、综合楼及其他配套设施。项目实际投资金额为6000万元，实际环保投资182.8万元；实际环保投资占总投资的3.05%。 | 实际总投资减少4000万元，因现建设年产1.5万t铝型材生产线，建设投资减少。项目实际环保投资较环评阶段减少114万元，因主体工程未建设，其配套的环保设施投入减少，对应环评要求的各产污环节治理措施均已落实到位，符合批复要求。 |
| 2 | （二）严格落实水环境保护措施。项目产生的煲模废水、铝材清洗废水、除油清洗废水、钝化清洗废水、废气喷淋废水及纯水机排水收集后进入厂区废水收集池，通过专管排入园区污水处理厂处理；按要求设置应急事故池，确保事故废水不外排；生活废水经隔油池、化粪池预处理后与厂区初期雨水、一并排入工业园区生活污水管道，由工业园区污水处理厂处理。 | 项目产生的煲模废水、铝材清洗废水、除油清洗废水、钝化清洗废水、废气喷淋废水及纯水机排水收集后进入厂区废水收集池，项目已建设容积为200m3收集池1个，生产废水通过1.8km长专管排入园区污水处理厂处理；设置容积为290m3的事故应急池，确保项目厂区废水不外排；项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入工业园区生活污水管道，由工业园区污水处理厂处理。项目已建设容积为2m3的隔油池1个，容积为25m3的化粪池1个；项目初期雨水经初期雨水沉淀池收集，通过专管排入园区污水处理厂处理，项目已修建容积为200m3的初期雨水收集池。 | 项目生产废水收集池、事故应急池、初期雨水收集池容积均增加，确保了废水不外排。此外初期雨水设置了专管排至污水处理厂，不排入生活污水管道，强化了分质分类处理。均符合批复要求。 |
| 3 | （三）加强大气污染防治。2#、3#车间加热炉、时效炉产生的燃烧废气经管道收集后通过15m高的排气筒（DA001、DA006）排放；煲模废气及立式喷涂钝化废气经顶部集气罩引至水喷淋塔处理后通过15m高的排气筒（DA002）外排；卧式喷涂钝化废气经侧面集气罩引至水喷淋塔处理后通过15m高的排气筒（DA007）外排；立式、卧式喷涂烘干废气经收集后通过15m高的排气筒（DA003、DA008）外排；立式、卧式喷塑废气经旋风+滤芯除尘器装置处理后通过15m高的排气筒（DA004、DA009）外排；立式、卧式固化废气经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭处理后通过15m高的排气筒（DA005、DA0010）外排；卧式底漆喷涂废气及卧式面漆喷涂废气收集后经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭装置处理后通过15m高的排气筒（DA011、DA012）外排；木纹炉废气收集后经一套干式过滤+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒（DA013）外排。生产过程中加强车间通风，确保厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。加强污防设施设备的维护，确保各项有组织废气达标排放。 | 2#厂房共建设4台加热炉，每2台加热炉燃烧废气共用1根排气筒，1台时效炉燃烧废气单独设置1根排气筒，此环节排气筒由批复的1根变动为3根。实际编号DA001~DA003。煲模废气、立式喷涂前处理废气分别采用1套集气罩+水喷淋塔+15m高排气筒处理排放，此环节排气筒由批复的1根变动为2根。实际编号DA004、DA005。立式喷涂烘干和固化合并建设，共用1个箱体，燃烧天然气，烘干环节减少1根排气筒。建设2个立式喷涂工位，产生的喷涂废气经旋风+脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒。此环节排气筒由批复的1根变为2根。实际编号DA006、DA008。立式喷涂烘干、固化共用1套箱体，废气与木纹炉废气经水喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒，共用1根排气筒。实际编号DA007。根据验收监测，各有组织废气排放口均满足达标排放要求；项目各生产设施均布置在封闭厂房内，厂界各无组织废气排放均满足达标排放要求。 | 批复要求建设13个有组织排气筒，其中3#厂房涉及7个，均未建设，后续主体工程及配套环保工程建设后另行开展验收。现阶段项目实际建设将批复提出的6个排气筒，因生产设施布局发生变动，变更为8个，以上排气筒均不属于主要排气筒，且批复所列的废气产生节点以及要求的废气收集治理设施均已按要求建设，废气治理设施未减少或弱化。符合批复要求。 |
| 4 | （四）选用低噪声设备，对产噪较大设备采取基础减振，加强维护、定期检修等措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准要求。 | 项目选用了低噪声设备，所有设备均安装在封闭厂房内，设备安装固定基础，运行过程中加强设备维护，定期检修等措施。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准要求。 | 符合批复要求 |
| 5 | （五）严格执行固体废弃物分类收集、贮存及处置措施。项目产生的铝质边角余料、废包装材料收集后统一外售；纯水机废树脂、除油剂废桶、钝化剂废桶、润滑油包装桶、废水性漆及包装桶及喷塑车间回收的塑粉分类收集后由厂商回收；废活性炭、转印废料分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理；生活垃圾统一收集后集中处置，禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。 | 项目产生的废铝材产生后即可整理打包，暂存于一般工业固废仓库，定期外售作为铝棒生产厂原料；废包装材料收集后外售废品收购站；纯水机废树脂由厂界更换后带走处置；除油剂废桶、钝化剂废桶、润滑油包装桶均集中收集放置在危废暂存间，定期由厂家回收用作原用途；喷塑车间回收的塑粉收集后由厂商回收；废活性炭、转印废料分类收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交园区环卫部门处置，根据验收调查，运营期无生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。 | 现有项目不产生废水性漆及包装桶。 |
| 6 | （六）严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，严防突发环境事件发生。 | 厂区建构筑物已按防火要求进行建设，并配套消防设施；已按要求建设容积为290m3的应急事故池，位于厂区西南面最低处，满足事故废水自流进入。项目于2023年11月14日完成全厂突发环境事件应急预案，并于2023年11月16日取得曲靖市生态环境局沾益分局的备案号：530328-2023-065-L。 | 符合批复要求 |
| 7 | （七）建立健全环保管理制度，落实环保管理人员。 | 成立了安全环保部门，按要求落实了厂区环境保护管理制度，并上墙；落实厂区环保管理专职或兼职岗位，完善厂区污染治理设施标识标牌。 | 符合批复要求 |
| 8 | 四、根据环保相关法律法规，项目建成后及时组织建设项目竣工环境保护自主验收，项目验收合格后验收材料报我分局备案。 | 项目已完成主体工程及配套工程建设，已完成竣工环境保护验收。 | 符合批复要求 |
| 8 | 五、严格按照《排污许可管理办法（试行）》《排污许可管理条例》的相关规定，在实际排污之前申请办理排污许可证。 | 项目取得本次技改环评及批复后，已按《排污许可管理办法（试行）》《排污许可管理条例》的相关规定，项目于2023年10月11日取得了公司排污许可证，证书编码为：91530328MA6P5BUJ4M001Q。 | 符合批复要求 |

## 2.7 排污许可证执行情况

### 2.7.1排污许可证申领情况

云南瑞业新型建材有限公司于2023年10月11日取得曲靖市生态环境局颁发的《排污许可证》，编号为：91530328MA6P5BUJ4M001Q，排污许可证所列污染物排放装置为挤压生产线、立式喷涂生产线及木纹生产线。

### 2.7.2排污许可证执行情况

持证情况：云南瑞业新型建材有限公司于2023年10月11日取得曲靖市生态环境局颁发的《排污许可证》，编号为：91530328MA6P5BUJ4M001Q，有效期2023-10-11至2028-10-10，简化管理，许可生产规模2万吨/年，许可废气排放8个，许可生产废水排放口1个（DW001），初期雨水排放口1个（DW002），后期雨水排放口1个（DW003）。许可排放限值见下表。

表2.7-1    废气污染物排污许可浓度限值

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值（kg/h） |  |  |  |
| DA001 | 加热炉燃烧废气排放口1 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 200mg/Nm3 | / | 200mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA001 | 加热炉燃烧废气排放口1 | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / | /级 | /级 |  |
| DA001 | 加热炉燃烧废气排放口1 | 氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 240mg/Nm3 | 0.77 | 240mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA001 | 加热炉燃烧废气排放口1 | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850mg/Nm3 | / | 850mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA002 | 加热炉燃烧废气排放口2 | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850mg/Nm3 | / | 850mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA002 | 加热炉燃烧废气排放口2 | 氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 240mg/Nm3 | 0.77 | 240mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA002 | 加热炉燃烧废气排放口2 | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / | /级 | /级 |  |
| DA002 | 加热炉燃烧废气排放口2 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 200mg/Nm3 | / | 200mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA003 | 时效炉燃烧废气排放口 | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850mg/Nm3 | / | 850mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA003 | 时效炉燃烧废气排放口 | 氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 240mg/Nm3 | 0.77 | 240mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA003 | 时效炉燃烧废气排放口 | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / | 1级 | /级 |  |
| DA003 | 时效炉燃烧废气排放口 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 200mg/Nm3 | / | 200mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA004 | 煲模废气排放口 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 120mg/Nm3 | 3.5 | 120mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA005 | 前处理废气排放口 | 氟化物 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 7mg/Nm3 | / | 9mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA006 | 立式喷涂废气排放口1 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 120mg/Nm3 | 3.5 | 120mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA007 | 立式烘干固化、木纹废气排放口 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 3.5 | 120mg/Nm3 | / mg/Nm3 | 环评要求执行大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| DA007 | 立式烘干固化、木纹废气排放口 | 氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 240mg/Nm3 | 0.77 | 240mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA007 | 立式烘干固化、木纹废气排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 120mg/Nm3 | 10 | 120mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |
| DA007 | 立式烘干固化、木纹废气排放口 | 二氧化硫 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 550mg/Nm3 | 2.6 | 550mg/Nm3 | /mg/Nm3 | 环评要求执行大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| DA007 | 立式烘干固化、木纹废气排放口 | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / | /级 | /级 |  |
| DA008 | 立式喷涂废气排放口2 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 120mg/Nm3 | 3.5 | 120mg/Nm3 | /mg/Nm3 |  |

表2.7-2    废水污染物排污许可浓度限值

| 放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价审批意见要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |
| DW001 | 生产废水排放口 | 石油类 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 3.0mg/L | /mg/L | 15mg/L | /mg/L | 环评要求执行《污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015》 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 氟化物（以F-计） | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 10mg/L | 40mg/L | 20mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 溶解性总固体 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 1500mg/L | /mg/L | 15mg/L | /mg/L | 环评要求执行《污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015》 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 悬浮物 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 50mg/L | 100mg/L | 400mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 流量 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | /mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| DW001 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 80mg/L | 500mg/L | 500mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 总磷（以P计） | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 1.0mg/L | 7mg/L | 9mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | pH值 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 6-9mg/L | 2-11mg/L | 2-11mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 15mg/L | 10mg/L | 9mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 总氮（以N计） | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 20mg/L | 30mg/L | 25mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 总铝 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 3.0mg/L | 400mg/L | 400mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW001 | 生产废水排放口 | 五日生化需氧量 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | /mg/L | 90mg/L | 300mg/L | /mg/L | 执行协议排放限值 |
| DW002 | 初期雨水排放口 | pH值 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 6-9mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| DW002 | 初期雨水排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 500mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| DW002 | 初期雨水排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 400mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L |  |

生产运行：沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目于2023年10月完成年产1.5万t/a铝型材的生产线建设，并投入试运行。2024年、2025年实际产能1.5万吨/年，年均运行时间3600小时。原辅材料消耗稳定，无重大变动。

治污设施运行：废气采用清洁能源天然气，废气主要污染治理设施如下。

表2.7-3    废气污染物治理设施一览表

| 污设施编号 | 产污设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |  |
| MF0042 | 煮模器 | 煲模废气 | 颗粒物 | TA001 | 其他废气收集处理系统 | 水喷淋塔洗涤 | 是 | DA004 |
| MF0035 | 钝化槽 | 钝化槽 | 氟化物 | TA002 | 水喷淋塔 | 水喷淋塔洗涤 | 是 | DA005 |
| MF0040 | 固化箱（炉） | 烘干、固化及木纹炉废气 | 非甲烷总烃 | TA005 | 二级活性炭吸附装置 | 二级活性炭吸附装置 | 是 | DA007 |
| MF0037 | 烘干箱（炉） | 烘干、固化及木纹废气 | 非甲烷总烃 | TA005 | 二级活性炭吸附 | 二级活性炭吸附 | 是 | DA007 |
| MF0038 | 喷涂工位1 | 立式喷涂 | 颗粒物 | TA003 | 除尘设施 | 旋风除尘+布袋除尘 | 是 | DA006 |
| MF0039 | 喷涂工位2 | 立式喷涂 | 颗粒物 | TA004 | 除尘设施 | 旋风除尘+布袋除尘 | 是 | DA008 |
| MF0041 | 木纹炉 | 烘干、固化及木纹炉废气 | 非甲烷总烃 | TA005 | 二级活性炭吸附装置 | 二级活性炭吸附装置 | 是 | DA007 |

废气污染治理设施运行情况如下。

表2.7-4    废气污染物治理设施一览表

| 行业类别 | 废水类别 | 污染物种类 | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |  |  |  |  |
| 金属表面处理及热处理加工 | 碱性废水 | 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,溶解性总固体,五日生化需氧量,氟化物（以F-计）,总铝,石油类,悬浮物,流量 | TW001 | 容积为150m3的沉淀中和池 | 沉淀 中和 | 是 | 工业废水集中处理厂 | 间接排放 | DW001 | 是 |
| 铝压延加工 | 生活污水 | 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油 | TW002 | 容积为2m3的隔油池1个，容积为25m3的化粪池1个 | 隔油池、沉淀池 | 是 | 工业废水集中处理厂 | 无 |  |  |
| 铝压延加工 | 初期雨水 | 化学需氧量,pH值,悬浮物 | TW003 | 容积为85m3的初期雨水收集池 | 一级处理-沉淀 | 是 | 工业废水集中处理厂 | 间接排放 | DW002 | 是 |

项目固废合规处置，台账完整。

自行监测：按许可证要求开展监测，近2年废水、废气各项污染物达标排放。

台账与执行报告：建立完整环境管理台账，按时提交季报/年报，数据可追溯。

合规结论：整体合规。

## 2.8 现有工程环境管理及应急体系建设情况

项目于2023年11月14日完成全厂突发环境事件应急预案，并于2023年11月16日取得曲靖市生态环境局沾益分局的备案号：530328-2023-065-L。

云南瑞业新型建材有限公司设有专门的安全环保部，配有3名专职环保管理人员，各装置设有兼职环保员，全面负责公司的环保管理工作。实行企业总经理领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以企业领导为核心，安全环保部门为基础的全员责任制的环境管理体系。公司管理完善，设备先进，设置有专门的环境管理团队，负责厂区的环境管理，及时做好监测工作并数据入库，分工明确。环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，建立完善的企业管理体系和各种规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

公司主要环境管理规章有：

《建设项目“三同时”管理制度》、《环境管理台账、资料管理制度》、《生态环境保护责任制》、《安全环保职业健康消防绩效考核管理办法》、《环境信息依法披露管理制度》、《环境、职业健康安全检查及隐患排查治理管理制度》、《污染物排放管理制度》、《固体废物污染防治管理制度》、《危险废物管理制度》、《突发环境事件应急救援预案及事故应急救援预案》等。

云南瑞业新型建材有限公司在2024年6月，2025年6月，组织在厂职工开展安全及环保突发事故应急演练。

## 2.9防护距离执行情况

根据现有工程环评批复、验收要求，现有工程无大气防护距离和卫生防护距离要求。

## 2.10现有项目存在环境问题

根据现场实际调查及对现有资料的分析，现有项目存在下述环保问题：

- 未建设危废暂存间，未建立一般工业固废清运处置台账。

未建立一般工业固体废物清运处置台账。

云南瑞业新型建材有限公司于2023年10月11日取得曲靖市生态环境局颁发的《排污许可证》，编号为：91530328MA6P5BUJ4M001Q，有效期2023-10-11至2028-10-10，简化管理，许可生产规模2万吨/年。实际验收生产能力1.5万吨/年，排污许可生产能力与实际生产能力不符。

# 3、建设项目工程概况及工程分析

## 3.1工程概况

### 3.1.1建设项目基本情况

项目名称：年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目

建设地点：曲靖市高新技术产业开发区白水片区小塘社区旁。厂址中心坐标：东经104°2′53.086″，北纬25°39′59.309″。

建设单位：云南瑞业新型建材有限公司

建设性质：新建

建设内容及规模：新建年产3万吨高精铝合金阳极氧化、烤漆、包装等一体化生产线，产品包括吸尘器配件（吸尘器管等）、警用器具（警棍部件等）、医疗器材（升降床连杆等）、电子元件（散热器/散热片）、行李箱（拉杆等）、摩托及汽车配件（轮毂）等。利用现有3#厂房新建氧化（染色）车间、烤漆车间、CNC加工中心（含喷砂）、组装车间、仓库，办公楼、员工宿舍依托一期已建设施。

总投资：10000万元，环保投资估算总计为227.6万元，占项目总投资的2.276%。

### 3.1.2项目建设内容

表3.1-1  项目建设内容情况一览表

| 工程 | 内容 | 建设内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 高精铝合金产品厂房（原3#厂房） | 由现有3#厂房改造而来，占地12537.54m2，为单层钢框架结构，内部分区布设阳极氧化车间、烤漆车间、成型车间（CNC中心）、托盘生产车间、纸箱车间（含组装）。 |  |  | 厂房依托，生产线及设备新建 |
|  |  | 阳极氧化车间 | 占地2700m2，布设于高精铝合金产品车间东南部，车间内并排布设手动及自动阳极氧化生产线，其他区域划分为上挂区、挂具区、消耗品库房等功能区域，两线间留有通道以及上下件口。 |  |  |
|  |  | 烤漆车间 | 占地1400m2，内部划分为预处理区、喷漆房（整体密闭）、烘干道。 |  |  |
|  |  | 成型车间（CNC中心） | 占地2700m2，布设于高精铝合金产品车间中部，分区布设冲压区（100m2）、CNC加工区（100m2）、喷砂区（100m2）、焊接打磨区（100m2），主要用于将少部分铝型材加工为特定形状，以满足产品多样化需求。 |  |  |
|  |  | 托盘生产车间 | 占地350m2，内部放置塑料成型设备，为本项目铝合金产品提供防护内托。 |  |  |
|  |  | 纸箱车间 | 占地500m2，内部放置水墨印刷、分纸机和钉箱机等设备，为本项目铝合金产品提供包装纸箱，并在该区域包装产品。 |  |  |
| 公用工程 | 给水 | 厂区生产、生活及消防给水均来自园区供水管网。 |  |  | 依托 |
|  | 排水 | 厂区实行雨污分流制排水 | 初期雨水经现有初期雨水收集系统收集后由现有排放口（DW003）排入白水片区污水处理厂处理。 |  | 依托 |
|  |  |  | 设置酸碱废水收集池（分别收集），酸性废水（含中性废水）经酸性收集池收集后由工业园区酸性专管（DW004）引入工业园区污水处理厂处理；碱性废水经碱性收集池收集暂存后由工业园区碱性专管（DW005）引入工业园区污水处理厂处理； |  | 新建 |
|  |  |  | 生活污水依托现有污水收集处理设施，经现有生活污水排放口（DW002）排入白水片区污水处理厂处理。 |  | 依托 |
|  | 供电 | 项目用电量为250万kW·h/a，由园区供电网络供应。 |  |  | 依托 |
|  | 供气 | 项目天然气用量为10万m3/a，由园区管道天然气供应。项目区不设储罐。 |  |  | 依托 |
|  | 供热 | 1t/h燃气蒸汽锅炉。 |  |  | 新建 |
| 辅助工程 |  | 办公楼 | 占地600m2，5F建筑，钢筋混凝土结构，布设有行政销售办公室、展厅、信息中心、会议室等。 |  | 依托 |
|  |  | 食堂 | 占地300m2，2F建筑，钢筋混凝土结构。 |  | 依托 |
| 储运工程 |  | 产品仓库位于高精铝合金产品厂房内部，占地1500m2，用于存放高精铝合金产品；硫酸储存室位于高精铝合金产品厂房中部，占地10m2，为砖混结构，设置围堰，硫酸储量0.1t，由50kg桶储存，每次储存2桶，使用完后申购。硝酸储存间位于厂区东北角，面积10m2，为砖混结构，建设为防爆仓库，由专用铝桶盛装，每桶50kg，2桶，共0.1t。磷酸储存间位于硫酸储存室南部紧邻，占地10m2，为砖混结构，设置围堰，磷酸储量0.1t，由50kg桶储存，每次储存2桶，使用完后申购。 |  |  | 新建 |
| 环保工程 | 噪声防治 |  | 对产噪设备采用基础减振、厂房隔声、罩壳隔声等措施。 |  | 新建 |
|  | 废气处理 |  | CNC切削废气：CNC切削废气采用集气罩收集后经20米高排气筒排放（DA009）。 焊接烟尘：焊接工序产生的颗粒物由集气罩收集至移动式焊烟机净化器（布袋除尘器）收集处理后经20米高排气筒排放（DA010）。 喷砂打磨粉尘：喷砂设备密闭，喷砂产生的颗粒物由集气罩收集至布袋除尘器处理，打磨工艺设置集气罩，粉尘经收集后进入布袋除尘器（与喷砂共用）处理后由20米高排气筒排放（DA011）。 阳极氧化硫酸雾：化学抛光槽和氧化槽加盖密闭，硫酸雾收集后汇集到一座二级碱液喷淋塔处理后经高20m排气筒达标排放（DA012）。 烤漆喷漆及烘干道有机废气：喷漆房和烘干道密闭，喷漆废气收集后利用后置风机的引力由风管输送到布袋除尘器（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜），经过预处理后的有机废气再进入二级活性炭箱吸附去除挥发性有机物（非甲烷总烃），最后通过高20m排气筒达标排放（DA013）。 托盘生产废气：托盘成型废气由半包围集气罩（软帘）负压收集，通过二级活性炭吸附处理后经20m高排气筒排放（DA014）。 纸箱印刷废气：印刷机密闭，印刷废气经收集后通过20m高排气筒达标排放（DA015）。 燃气蒸汽炉废气：燃烧废气通过风机由20m高排气筒排放（DA016）。 |  | 新建 |
|  | 废水处理 |  | 初期雨水 | 项目利用已建厂房安装设备进行建设，已建厂房已经建设完成雨污分流系统，设置有容积200m3的初期雨水收集池，本项目不再计算初期雨水，本项目初期雨水依托一期已建设施及排放口。 | 依托 |
|  |  |  | 生产废水 | 酸碱废水分别收集进入场内收集池（酸碱收集池分开设置，不混合），酸性废水经收集后由新设置的酸性排放口DW004排入工业园区酸性专管后进入工业园区污水处理厂处理；碱性废水经收集后由新设置的碱性排放口DW005排入工业园区酸性专管后进入工业园区污水处理厂处理。 | 新建 |
|  |  |  | 生活污水 | 项目办公生活区依托一期，生活污水由建设单位现有隔油池（2m3）+化粪池（25m3）收集处理后经现有生活污水排放口（DW002）排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理。 | 依托 |
|  | 固废处置 |  | 危废暂存间 | 新建50m2危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置；危废暂存间的防渗参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计。 | 新建 |
|  |  |  | 一般固废暂存间 | 新建50m2一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置。一般固废暂存间的防渗参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计。 | 新建 |
|  |  |  | 垃圾收集桶 | 建设单位在厂区内新增一定量的垃圾桶。 | 新建 |
|  | 地下水及土壤污染防治措施 |  | 分区防渗 | 危废暂存间、阳极氧化车间、事故水池、废水收集池、磷酸暂存室、硫酸暂存室和硝酸暂存室划分为重点防渗区；烤漆车间、一般固废暂存间划分为一般防渗区；其他区域划分为简单防渗区。 对于重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用一般硬化。 | 新建 |
|  |  |  | 跟踪监测井 | 项目区上下游各设置1个跟踪监测井。 |  |
|  | 风险防范措施 |  | 应急事故池，容积100m3，布置于高精铝合金产品车间东南角外侧。 |  | 新建 |

### 3.1.3主要公辅工程

（1）给排水

项目水源来自园区管网，主要为生活用水和生产用水，项目新鲜水总用水量约为27075.76m3/a，其中：生活用水360m3/a；生产用水26715.76m3/a。

- （2）供电工程

厂区内已建10kV配电站，向厂区内10kV高压用电设备供电，由配电站引出的10kV高压电力线，采用铜芯交联聚乙烯电力电缆，变电所至车间的低压电力线采用铜芯聚氯乙烯电力电缆;控制电缆采用铜芯塑料控制电缆。厂区内的电力电缆采用放射式配电，电缆敷设采用桥架或穿管明敷。

- （3）供热系统

项目阳极氧化产线配套一台1t/h的燃气蒸汽锅炉为阳极氧化车间提供热源；使用天然气作为热源。烤漆工序配套一台电烘干道进行烘干，热源为电能。

- （4）依托工程及其可行性

1）3#厂房

项目利用原有项目“沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目”建设的3#厂房进行建设，3#厂房建设情况为完成大棚搭建，完成地面硬化（混凝土硬化地面，厚度20cm），根据《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）中的工程地质勘探结果可知，项目场区在勘探钻孔揭露深度范围内出露的地层自上而下依次为第四系人工堆积填土层（Qml）素填土、第四系残坡积地层（Qel）粘土和石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩。第四系人工堆积填土层（Qml）素填土(Qml)，灰黄色、土黄色，松散状，稍湿，主要成分为黏性土及角砾、碎石组成，回填年限大约半年。主要由平整场地时挖高填低形成，颗粒级配差，未压密夯实，密实度和均匀性较差，堆填时间约两年，钻孔揭露层厚度0.60～15.10米，平均层厚3.29米，分布连续。第四系残积层（Qel）红黏土（Qel）土黄色、灰黄色，褐红色，稍湿，可塑状，韧性中等，干强度中等，摇震无反应，稍有光泽，液性指数Il=0.40,压缩系数a1-2=0.35MPa-1，压缩模量Es=6.45Mpa，层厚度（0.90～8.90）m，平均厚度3.18m，层顶埋深（0.60～10.50）m，分布不连续。

根据调查结果可知，人工回填土层平均层厚3.29米，分布连续。根据环境质量现状监测（土壤理化性质），项目区土壤层渗透系数为2.42~5.61mm/min（0.004~0.009cm/s），在建盖厂房时对基础土层进行压实后浇筑混凝土。但满足不了一般防渗及重点防渗区的要求。后期项目在建设过程中，应根据分区防渗的要求，采用人工合成材料进行铺设，达到分区防渗的要求。

2）生活污水依托处理可行性

目前，沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目（现有项目）劳动定员86人，生活污水产生量约6.88m3/d，化粪池富余处理能力70m3/d。本次新建工程劳动定员40人，新增生活污水产生量约0.96m3/d，现有化粪池能够满足新增生活污水处理需求。

此外，根据建设单位竣工环境保护验收监测数据，现有生活污水经化粪池处理后完全能够满足《沾益工业园区白水片区污水处理厂污水收费协议》中的污染物排放浓度要求。

因此，从处理能力和处理工艺来说，本次新增生活污水依托建设单位现有生活污水处理设施处理是可行的。

- 3）初期雨水收集处理依托可行性

本项目在建设单位现有厂区内建设，利用已建厂房进行安装设备进行生产，不新增占地，不新增初期雨水量，建设单位现有初期雨水收集池容积为200m3，已完成验收，初期雨水经收集后经初期雨水排放口（DW003）排入白水片区雨水管网。

此外，根据建设单位自行监测数据，现有初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后完全能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的污染物排放浓度要求。

因此，本项目初期雨水依托建设单位初期雨水处理设施处理是可行的。

### 3.1.4生产规模、产品方案和规格

项目相关产品方案详见下表3.1-2。

表3.1-2  项目产品及产量一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 （万PCS/a） | 单套重量 | 总计 (t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热器（散热片或散热扇） | 400 | 约0.5kg/件 | 30000 | / |
| 2 | 行李箱拉杆 | 60 | 约2kg/件 |  | / |
| 3 | 吸尘器套管 | 1200 | 约1.5kg/件 |  | / |
| 4 | 警用器具（警棍） | 50 | 约2kg/件 |  | / |
| 5 | 医疗器具（托盘或支架） | 60 | 约8kg/件 |  | / |
| 6 | 汽车摩托车配件（轮毂） | 20 | 约15kg/件 |  | / |
| 7 | 吸塑托盘 | 1790 | 约100g/套 | 1790 | 包装材料，包装铝合金产品后随铝合金产品外售 |
| 8 | 纸箱 | 1790 | 约150g/套 | 2685 |  |

表3.1-3  项目产品表面处理比例及加工量一览表

| 处理工段 | 铝合金件质量（t） | 铝合金密度（kg/m3） | 铝合金件材料厚度(mm) | 工件面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化 | 29000 | 2700 | 1-2 | 10740740.74~21481481.48 |
| 烤漆 | 1000 | 2700 | 1-2 | 370370.37~740740.74 |
| 合计 | 30000 | / | / | 11111111.11~22222222.22 |

### 3.1.5设备清单

表3.1-4  项目主要设备一览表

| 车间 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC加工区 | CNC加工中心 | 台 | 10 | YS-540 |  |
|  | 打磨机 | 台 | 8 |  |  |
|  | 焊机 | 台 | 8 |  |  |
| 阳极氧化车间 | 阳极氧化电源 | 台 | 5 | KGYS-500A/18V | / |
|  | 行车 | 架 | 4 | / | / |
|  | 烘干炉 | 台 | 2 | / | / |
|  | 冷冻机 | 台 | 3 | ID-30HP | 制冷剂氨，填充30kg |
|  | 冷却水塔 | 个 | 4 | 30t | / |
|  | 纯水机 | 台 | 1 | / | / |
|  | 纯水桶 | 个 | 4 | 10t | / |
|  | 卧式燃气锅炉 | 台 | 1 | DZS1.0-0.8-Y/Q | 蒸发量1t/h |
| 烤漆车间 | 喷枪 | 只 | 3 | / | / |
|  | 输送机架 | 台 | 1 | / | / |
|  | 驱动装置 | 台 | 1 | / | / |
|  | 电加热烘干道 | 套 | 1 |  |  |
| 纸箱车间 | 双色印刷四联模切机 | 台 | 1 | 6kW | / |
|  | 薄刀分纸机 | 台 | 1 | 2.2KW | / |
|  | 双伺服钉箱机 | 台 | 1 | 2kW | / |
|  | 普通钉箱机 | 台 | 1 | 0.75kW | / |
|  | 打包机 | 台 | 1 | 0.55kW | / |
|  | 剖沟机 | 台 | 3 | 1.75×2.2×1.96m | / |
|  | 自动铆接机 | 台 | 3 | 1.95×1.3×1.8m | / |
| 吸塑车间 | 吸塑机 | 台 | 1 | / | / |
|  | 裁切机 | 台 | 2 | 2.2×1.4×1.5m | / |
|  | 冲孔机 | 台 | 1 | / | / |
| 组装车间 | 组装流水线 | 条 | 3 | 10×1×2m非标 | / |

表3.1-5  阳极氧化自动线槽体参数一览表

| 车间 | 名称 | 槽体规格（mm） |  |  | 有效容积 （m3） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |
| 1 | 除油槽 | 4000 | 1050 | 1000 | 4.2 | 1 |
| 2 | 1#脱脂后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 3 | 2#脱脂后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 4 | 1#碱洗槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 5 | 2#碱洗槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 6 | 1#碱洗后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 7 | 2#碱洗后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 8 | 3#碱洗后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 9 | 化学抛光槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 10 | 1#化学拋光后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 11 | 2#化学拋光后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 12 | 1#中和槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 13 | 2#中和槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 14 | 1#中和后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 15 | 2#中和后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 16 | 1#氧化槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 17 | 2#氧化槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 18 | 3#氧化槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 19 | 4#氧化槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 20 | 5#氧化槽 | 4000 | 1200 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 21 | 1#氧化后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 22 | 2#氧化后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 23 | 3#氧化后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 24 | 4#氧化后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 25 | 1#染色槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 26 | 2#染色槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 27 | 3#染色槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 28 | 4#染色槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 29 | 1#染色后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 30 | 2#染色后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 31 | 3#染色后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 32 | 4#染色后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 33 | 1#封孔槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 34 | 1#封孔后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 35 | 2#封孔槽 | 4000 | 1050 | 1000 | 4.2 | 1 |
| 36 | 2#封孔后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 37 | 3#封孔槽 | 4000 | 1050 | 1000 | 4.2 | 1 |
| 38 | 3#封孔后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 39 | 4#封孔槽 | 4000 | 1050 | 1000 | 4.2 | 1 |
| 40 | 4#封孔后水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 41 | 5#封孔槽 | 4000 | 1050 | 1000 | 4.2 | 1 |
| 42 | 5#封孔后1#水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 43 | 5#封孔后2#水洗槽 | 4000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 |
| 44 | 5#封孔后3#水洗槽 | 4000 | 1050 | 1000 | 4.2 | 1 |
| 45 | 1#烘干槽 | 4000 | 1500 | 1000 | / | 1 |
| 46 | 2#烘干槽 | 4000 | 1500 | 1000 | / | 1 |

表3.1-6  阳极氧化手动线槽体参数一览表

| 序号 | 工段 | 槽体规格（mm） |  |  | 有效容积 （m3） | 数量 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |
| 1 | 除油槽 | 800 | 850 | 1000 | 0.68 | 1 |
| 2 | 除油后1#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 3 | 除油后2#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 4 | 碱洗槽 | 800 | 2000 | 1000 | 1.6 | 1 |
| 5 | 碱洗后1#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 6 | 碱洗后2#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 7 | 碱洗后3#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 8 | 化学抛光槽 | 800 | 2000 | 1000 | 1.6 | 1 |
| 9 | 化学抛光后1#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 10 | 化学拋光后2#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 11 | 1#中和槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 12 | 2#中和槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 13 | 中和后1#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 14 | 中和后2#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 15 | 氧化槽 | 800 | 6000 | 1000 | 4.8 | 1 |
| 16 | 氧化后1#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 17 | 氧化后2#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 18 | 氧化后3#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 19 | 氧化后4#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 20 | 1#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 21 | 2#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 22 | 3#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 23 | 4#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 24 | 5#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 25 | 6#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 26 | 7#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 27 | 8#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 28 | 9#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 29 | 10#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 30 | 11#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 31 | 12#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 32 | 13#染色槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 33 | 染色后1#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 34 | 染色后2#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 35 | 染色后3#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 36 | 染色后4#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 37 | 染色后5#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 38 | 染色后6#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 39 | 1#封孔槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 40 | 1#封孔后水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 41 | 2#封孔槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 42 | 2#封孔后水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 43 | 3#封孔槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 44 | 3#封孔后水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 45 | 4#封孔槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 46 | 4#封孔后水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 47 | 5#封孔槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 48 | 5#封孔后水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 49 | 6#封孔槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 50 | 6#封孔后1#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 51 | 6#封孔后2#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |
| 52 | 6#封孔后3#水洗槽 | 800 | 800 | 1000 | 0.64 | 1 |

### 3.1.6主要原辅材料

表3.1-7 项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 产线/工段 |  |  | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 最大存储量 | 来源 | 包装方式 | 成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高精铝合金精深加工 |  |  | 铝合金半成品（毛坯） | t | 30000 | 100 | 外购 | 纸箱或无外包装 | 铝合金 |
| 其他材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CNC加工中心 | CNC |  | 切屑液 | t | 5 | 1 | 外购 | 桶装，每桶50k，加盖密闭，暂存于厂房内 | 昆仑KRC-201，每桶50kg |
| 2 |  | 焊接 |  | 焊材 | t | 10 | 2 |  | 捆扎袋装，每袋50kg |  |
| 3 |  | 喷砂 |  | 尼龙砂 | t | 3.5 | 0.6 |  | 袋装，每袋25kg |  |
| 4 | 阳极氧化 | 除油 |  | 洗洁精 | t | 0.1 | 0.01 |  | 瓶装，每瓶0.5kg |  |
| 5 |  | 碱洗 |  | 硝酸钠 | t | 0.5 | 0.1 |  | 袋装 |  |
| 6 |  |  |  | 片碱 | t | 2 | 0.5 |  | 袋装 |  |
| 7 |  |  |  | 葡萄糖酸钠 | t | 0.05 | 0.005 |  | 桶装 |  |
| 8 |  | 化学抛光 |  | 磷酸 | t | 5 | 0.1 |  | 桶装，50kg/桶 | 85%浓磷酸 |
| 9 |  |  |  | 硫酸 | t | 6 | 0.1 |  | 桶装50kg/桶 | 98%浓硫酸 |
| 10 |  |  |  | 硝酸 | t | 1.0 | 0.1 |  | 桶装50kg/桶 | 98%浓硝酸 |
| 11 |  |  |  | 氢氟酸 | t | 0.1 | 0.1 |  | 桶装 |  |
| 12 |  | 中和 |  | 硝酸 | t | 0.5 | / |  | 桶装50kg/桶 |  |
| 13 |  | 氧化 |  | 硫酸 | t | 10 | / |  | 罐装50kg/桶 |  |
| 14 |  | 染色 |  | 着色剂 | t | 0.1 | 0.05 |  | 桶装 | 10%的硫酸亚铁，20%硫酸亚锡，70%酒石酸 |
| 15 |  | 封孔 |  | 无镍封孔剂 | t | 0.01 | 0.01 |  | 桶装 | 钼酸钠1～5%、柠檬酸钠1～5%、偏钒酸钠1～5%、苯骈三氮唑1～5%、纯水余量 |
| 16 | 烤漆 | 喷涂 |  | PU双组份涂料 | t | 2 | 0.1 |  | 桶装，25kg/桶 | 轻基树脂60%、溶剂20%、颜料15%、助剂5% |
| 17 |  |  |  | 稀释剂 | t | 0.2 | 0.05 |  | 桶装，25kg/桶 | 乙酯40%、丁酯50%、异丁醇10% |
| 18 | 吸塑 |  |  | PET卷材 | t | 1500 | 10 | 外购 | 箱装 | PET |
| 19 |  |  |  | PP卷材 | t | 300 | 10 |  |  | PP |
| 20 | 纸箱印刷 |  |  | 水性油墨 | t | 0.5 | 0.1 | 外购 | 桶装，25kg/桶 | 颜料15～30%、水性丙烯酸树脂30～50%、水20～40%、其他助剂1～2% |
| 21 |  |  |  | 瓦楞纸板 | t | 200 | 1 |  | / | 瓦楞纸 |
| 22 | 生产 |  | 电 |  | kWh/a | 500万 | / | 工业园区管网供给 |  |  |
| 23 | 阳极氧化 |  | 天然气 |  | m3/a | 10万 | / |  |  |  |

项目采用50kg/桶的铁桶密封储存切削液，喷漆PU涂料、稀释剂、印刷水性油墨及稀释剂均采用25kg/桶塑料桶密封储存，其真实蒸汽压远小于5.2kPa。

以上物料由厂家密封包装后运入项目区，暂存于厂房内（仓库）。

表3.1-8  原辅料理化性质及危险特性

| 品名 | 98%硫酸（H2SO4） |  |  | CAS号 | 7664-93-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 沸点 | 300℃ | 相对密度 | 1.83g/cm3 | 闪点 | / | 爆炸性 | / |
|  | 易燃性 | / | 蒸汽密度 | 3.4g/L |  |  |  |  |
|  | 外观气味 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性LD50:2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）（）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 氢氧化钠 |  |  | CAS号 | 1310-73-2 |  |  |  |
| 理化性质 | 沸点 | 318.4℃ | 相对密度 | 2.13g/cm3 | 闪点 | 176-178℃ | 爆炸性 | / |
|  | 易燃性 | 不燃 | 蒸汽密度 | / |  |  |  |  |
|  | 外观气味 | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。禁忌物：强酸易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 接触限值：中国MAC：0.5mg/m3；前苏联MAC：0.5mg/m3；美国TVL-TWAOSHA2mg/m3；美国TLV-STELACGIH2mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 磷酸 |  |  | CAS号 | 7664-38-2 |  |  |  |
| 理化性质 | 沸点 | 42℃ | 相对密度 | 1.874g/cm3 | 闪点 | / | 爆炸性 | / |
|  | 易燃性 |  | 蒸汽密度 | 3.4g/L |  |  |  |  |
|  | 外观气味 | 透明无色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 可与水以任意比互溶。 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 与碱发生放热中和反应。与氰化物反应能释放出剧毒的氰化氢气体。能与硝基甲烷形成爆炸性混合物。与硫化物、硫醇、异氰酸酯、腈、氮化物等其他强还原剂发生剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：1.7mL/100g |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 硝酸钠 |  |  | CAS号 | 7631－99－4 |  |  |  |
| 理化性质 | 沸点 | ℃ | 相对密度 | g/cm3 | 闪点 |  | 爆炸性 |  |
|  | 易燃性 |  | 蒸汽密度 | 3.4g/L |  |  |  |  |
|  | 外观气味 | 无色透明液体或结晶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、甲醇、乙醚、乙醇和苯，不溶于二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 与碱发生放热中和反应。能与强氧化剂和强还原剂反应，放出热量。能腐蚀活泼金属。与硝酸的反应若缺乏有效取热措施，会导致爆炸。与硝酸的混合物受热后能燃烧。与三氯化磷制取乙酰氯的反应具有爆炸性。与2-氨基乙醇、氯磺酸、乙二胺反应放热，会导致受限空间的温度和压力增加。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：3310mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 硝酸 |  |  | CAS号 | 7697-37-2 |  |  |  |
| 理化性质 | 沸点 | -42℃ | 相对密度 | 1.5g/cm3 | 闪点 | 125℃ | 爆炸性 |  |
|  | 易燃性 | / | 蒸汽密度 | / |  |  |  |  |
|  | 外观气味 | 纯品为无色透明有刺激性的液体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 强氧化剂。与还原剂、碱或可燃物发生剧烈反应，放出大量的热量。接触油品、烃、醇胺、丙酮、氨、硼烷、双氰、松节油等物质会发生剧烈反应，甚至导致燃烧和爆炸。与糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等可燃物接触，会引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。硝酸与乙酸酐1:1的混合物可以作为炸药。磷化氢接触浓硝酸会剧烈分解，并伴有燃烧。发烟硝酸滴入盛有磷化氢的容器中会发生爆炸。硝酸和三氯化磷反应，会发生爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | LC50：0.0004mgL 4hr |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.7总平面布置方案

本项目拟将现有空置厂房装修改造为高精铝合金产品厂房（成型加工车间、阳极氧化车间、烤漆车间、吸塑车间、纸箱车间），并配以相应的仓储工程、辅助工程和环保工程。

根据建设单位提供资料，本项目平面布置如下：阳极氧化车间布设于高精铝合金产品厂房东南，围绕生产线划分阳极氧化产品上挂区、挂具区和品检区等功能分区，在各相邻功能区相互协调、物流输送便捷合理的同时将阳极氧化产线与其他车间分隔开来；纸箱车间布设于高精铝合金产品厂房西北，其内部划分为成品区和原料区以便提高生产效率；阳极氧化车间和纸箱车间中间划分为吸塑车间，与纸箱车间连接紧密，便于本项目包装外售；燃气炉蒸汽锅炉紧邻阳极氧化车间外侧布置，提高供热效率的同时又远离生产区域，以保障生产人员安全；成型加工车间布设于高精铝合金产品厂房中段，与氧化车间相隔较近的同时车间内部细分车间按工艺流程顺次布设，力求物流便携以提高加工效率。

综上，厂区总平面布置综合考虑厂区内部紧凑、合理，各相邻功能区要相互协调，并且力求各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理，各车间功能分区明确、设计路线清晰均有通道相连接，整体布局合理。项目总体平面布置见附图。

### 3.1.8劳动定员与工作制度

项目年度生产日为300d，其余为停产检修设备时间。实行每天1班，每班8小时工作制。年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目劳动定员为40人，其中生产人员35人，管理及后勤人员5人，员工统一由公司招聘，均不在项目区住宿，用餐依托建设单位现有食堂。

### 3.1.9项目实施进度

本项目施工期为10个月，项目预计于2026年5月开始建设，2027年3月建设完成。

## 3.2工程分析

### 3.2.1工艺流程及产污节点分析

本项目主要对外购的铝型材毛坯件进行来料加工，配套生产吸塑内托及纸箱为表面处理（阳极氧化、喷涂）后的铝合金产品提供包装。

- （1）铝型材成型加工工艺流程

1）冲压：铝型材毛坯件需用冲压机进行冲压和折弯，以进一步成型。

2）CNC加工：冲压后的产品需根据产品设计使用数控CNC加工中心对工件进行精密加工，如铣削、钻孔，加工时添加切削液与水1:1混合循环使用，起到润滑、冷却的作用。

3）焊接打磨：部分产品需根据产品设计采用氩弧焊焊接成特定形状，焊接后的铝料带有毛刺和焊疤，需采用人工打磨去除，提高工件的清洁度和光整度。

- 4）喷砂：采用喷砂工艺达到粗糙纹理或特定效果，喷砂表面处理用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（尼龙砂）高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表或形状发生变化由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。

- 6）质检：对成型加工的产品开展人工检验，合格后即为成品进入表面处理工艺进一步处理，检验过程中产生的不合格成品作废铝料处理。

工艺流程如下：

图3.2-1  成型加工工艺流程示意图

- （2）阳极氧化工艺流程

阳极氧化工序设有自动线和手工线，两线并排布设，中间留有操作通道，两头留有上料口及下料口。

①除油及水洗：外购进入的铝合金毛坯件进入表面阳极氧化处理。将铝合金毛坯件浸入除油槽（锅炉蒸汽控制温度至25度），除油工序主要是对铝合金制品进行除脂、脱脂，除去自然氧化膜及其型材的毛刺等缺陷，提高纯化质量。除油槽液的主要成分为千分之五稀硫酸（浓硫酸直接按比例加入水中）、洗洁精（1吨水2两）和自来水。为维持除油效果，除油槽需根据损耗定期添加浓硫酸、洗洁精和水。

除油槽有效容积4m3，设计该槽不换水，长时间除油后油污漂浮到表面，人工将表面油污清理掉，清理后的油污用专用桶装后进入危废暂存间暂存。环评计算按一年换一次槽液进行计算。

除油（脱脂）后经过逆流水洗（常温）后进入下道工序（自动线、手工线均为二级逆流溢流清洗），目的是将除油过程中残留的溶液清洗干净，避免对后续工序产生影响，确保清洗后的工件表面洁净。水洗工序采用自来水清洗，1#水洗槽1个星期换一次水，2#水洗槽的水在1#水洗槽换水排空后进入1#水洗槽，不外排。

- ②碱洗及水洗：铝合金制品件表面氧化膜厚度不均匀，其厚度约为1~3nm，为除去铝合金制品件表面氧化膜，需将其浸入碱洗槽进行碱蚀处理（碱蚀温度为1#碱洗槽40℃到70℃，2#碱洗槽40℃到50℃，由蒸汽锅炉供热控制温度），碱洗槽液主要成分为氢氧化钠（1#碱洗槽1吨水50公斤，2#碱洗槽1吨水8公斤）、葡萄糖酸钠（1#碱洗槽1吨水5到6公斤，2#碱洗槽不添加），利用碱洗槽中的氢氧化钠溶液将铝合金制品件表面的氧化膜均匀的腐蚀，它能使铝材均匀的减薄，能使铝合金制品件表面产生均匀散射的浸蚀表面（即亚光表面），其化学反应如下：

2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2（偏铝酸钠）+3H2↑

Al2O3+2NaOH=2NaAlO2（偏铝酸钠）+H2O

2NaAlO2（偏铝酸钠）+4H2O=2Al(OH)3↓+2NaOH

铝合金制品件表面的氧化膜（氧化铝）和铝与氢氧化钠反应生成可溶于水的偏铝酸钠，偏铝酸钠和氢氧化钠反应生成不溶于水的氢氧化铝沉淀。

同时槽液中加入碱蚀剂（葡萄糖酸钠C6H11NaO7），延长碱洗槽液的使用期，葡萄糖酸钠等络合剂能有效地络合铝离子，使它以络合物的形式存在槽液中，从而抑制偏铝酸钠水解反应的进行，减少铝合金制品件的损失，同时使其不结垢，形成分散的氢氧化铝沉淀。为维持碱洗槽的碱蚀效果，需定期对碱洗槽液进行检测并投加氢氧化钠、自来水。1#碱洗槽1天换一次水，2#碱洗槽液在1#碱洗槽排空后引入1#碱洗槽，槽液不外排。

铝合金制品件经过碱蚀工序后应尽快转移到逆流水洗工序，清洗工件表面残留的碱洗槽液，避免转移迟缓会引起碱烧伤等缺陷。水洗工序采用逆流水洗（常温）（自动线、手工线均为三级逆流溢流清洗），水洗槽物料为自来水，设有1#、2#、3#水洗槽，1#水洗槽1个星期换一次水，2#水洗槽液在1#水洗槽排空后进入1#水洗槽不外排，3#水洗槽液在2#水洗槽排空后进入2#水洗槽不外排。

- ③化学拋光及水洗：将铝合金制品件浸入化抛槽，槽液温度为80℃到120℃，由锅炉蒸汽加热控制温度，浸入时间约2~3min，使铝合金制品件表面光亮、光滑，利于阳极氧化。化抛液主要是浓硝酸、磷酸和浓硫酸，化抛槽槽液成分比例分别为硫酸：10%，磷酸：84%，硝酸：5%，1%氢氟酸。对于生产过程中损耗的槽液通过定期添加药品保证化抛液的正常工艺，化学抛光槽槽液无需更换。环评设计一年更换一次，更换后作为危废处置。

铝表面氧化膜(Al2O3)和铝基体(AI)与氢氟酸中的氟离子反应如下：

Al203+12HF→2AlF3+3H20

AI203+12HF→2AIF3+3H20

2Al+6HF→2AIF3+3H2↑

12Al+6HF→2AIF3+3H2↑

生成的氟化铝(AlF3)会进一步与过量的氟离子(F-)结合，形成非常稳定的水溶性络离子；

AIF3+3F-→[AIF6]3-(六氟合铝酸根离子)

这是废水中氟化物的主要存在形式，而不是简单的AlF3沉淀。

经抛光后，采用常温自来水逆流水洗（常温）（自动线、手工线均为二级逆流溢流清洗），以清洗掉铝件表面附着的酸液，其对水洗槽水质要求不高，可重复使用，但随着使用次数的增加，其水洗水中硝酸、磷酸和硫酸等浓度增加，影响清洗效果。根据建设单位设计，1#水洗槽1天换一次水，2#水洗槽液在1#水洗槽换水排空后进入1#水洗槽，不外排。

- ④中和及水洗：在化学拋光过程中，铝合金件中所含的少量金属化合物，依然残留在铝合金件表面上，形成一层灰黑色的疏松的灰状物的表面层。本工序将铝合金件浸入中和槽内，在常温下利用中和槽液（1#槽为自来水、1吨水配10公斤硝酸、1吨水加1两柠檬酸，2#槽为自来水、1吨水配3公斤硝酸）除去残留在铝合金件表面的少量金属化合物颗粒形成的表面层（灰），使铝合金件表面获得清洁光亮的表面。根据建设单位设计，中和槽液不换水，只添加。环评设计氧化槽一年更换一次，更换后作为危废处置。

中和后采用逆流水洗（常温）（自动线、手工线均为二级逆流溢流清洗），以清洗掉铝合金件表面附着的槽液，水洗为自来水，常温，1#水洗槽2个星期换一次水，2#水洗槽液在1#水洗槽换水排空后进入1#水洗槽，不外排。

- ⑤氧化及水洗：中和后的工件进入阳极氧化槽，氧化剂为硫酸（1吨水加100到170公斤硫酸），在特定条件（通过制冷机维持温度20℃到24℃）和外加电流作用下进行电解（游离酸浓度160～190g/L，温度20～23℃，Al3+浓度＜15g/L，电流密度100～180A/m2），在铝合金制品件表面生成一层氧化膜（无色透明膜）。铝合金制品件作为阳极连接到外电源正极，在电解氧化过程中，带负电的阴离子迁移到阳极表面失去电子放电，金属铝失去电子成为三价铝离子。

铝阳极：2Al+3H2O→Al2O3+6H++6e-（成膜过程）

阴极：6H2O+6e-→3H2↑+6OH-（析出氢气）

电解液循环利用，对于生产过程中损耗通过定期补充，每年更换一次槽液。氧化后进行逆流水洗（常温），以清洗掉表面附着的氧化液（自动线、手工线均为四级逆流溢流清洗），1#水洗槽1个星期换一次水，2#水洗槽液在1#水洗槽换水排空后进入1#水洗槽，不外排。3#水洗槽液在2#水洗槽换水排空后进入2#水洗槽，不外排。4#水洗槽液在3#水洗槽换水排空后进入3#水洗槽，不外排。

- ⑥染色及水洗：阳极氧化后的铝合金制品件部分根据客户需求进行着色，部分直接进行封孔（本色封孔，直接到5#封孔槽），氧化后工件经水洗后进入着色槽，槽内着色剂（1t水配1kg着色剂）被吸附在氧化膜的孔隙表面并向孔内扩散堆积。本项目采用常温电解着色，电解着色膜的耐候性、耐光性和使用寿命比染色膜好得多，其能耗与着色成本又远低于整体着色膜。项目着色槽内槽液主要成分为着色剂、水，着色剂成分为10%硫酸亚锡、10%硫酸亚铁、70%酒石酸。为维持着色槽着色效果，并根据损耗定期添加水剂染料。项目着色槽液循环使用，无需更换。

着色后工件采用常温自来水清洗，每个染色槽对应1个水洗槽，水洗一道进入下一工序。水洗槽的水为中性，3天换一次水。

⑦封孔及水洗：为了提高铝合金件质量，将铝合金件进入封孔槽内，将工件氧化膜层的微细孔隙予以密封，使工件表面均匀无孔，操作温度为85℃到90℃，由锅炉蒸汽供热，时间控制在30min内，项目染色主要为黑、灰、蓝、棕色，染色后不同颜色的工件进入配套的不同颜色的封孔槽，封孔槽pH控制在6，封孔槽液为1t水配1.5kg封孔剂，根据建设单位设计，封孔槽液不换。环评设计每年更换一次。

封孔后采用自来水清洗，1#到4#封孔槽每个对应1个水洗槽，1天换1次水；5#封孔槽设置3个水洗槽，1#水洗槽1天换一次水，2#水洗槽液在1#水洗槽换水排空后进入1#水洗槽，不外排。3#水洗槽液在2#水洗槽换水排空后进入2#水洗槽，不外排。

⑧烘干固化：烘干热源为锅炉蒸汽，间接烘干温度为110℃。烘干后蒸汽冷凝水循环回锅炉继续利用。

- 图3.2-2  阳极氧化自动线及手工线工艺流程示意图（至氧化段）

- 图3.2-3  阳极氧化自动线及手工线工艺流程示意图（氧化段至烘干）

- （3）喷漆工艺流程

①喷漆：项目喷漆在密闭的喷漆房内进行。涂料与稀释剂购买成品，每桶25kg，购买时厂家密封包装，在场内暂存，使用时在喷漆房打开按比例调配后注入喷漆设备，一次性喷涂完成（不分底漆面漆）。

②烘干

喷涂后的铝合金件进入烘干道，由电加热烘干后经自然冷却作为成品，进入后续包装环节。

图3.2-4  烤漆表面处理工艺流程及产污节点示意图

- （4）托盘生产工艺

1）裁切：原料是PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）和PP（聚丙烯），在机器上设置尺寸，将原材料PET或PP卷材放置在上料口，进料后机器按照设置好的尺寸自动裁切。

2）加热软化：裁切好的原料通过节能环保成型机电加热升温（PET最高温度不超过300℃，PP最高温度不超过220℃），使塑料片材软化，此过程会产生挥发性有机物。

软化后带有模板的冲压头冲压软化的原料，压出托盘形状。同时由水进入到模型内进行间接冷却，冷却水进入循环冷却机冷却后继续利用。冷却后的托盘直接脱模后即为该环节的成品，进入包装环节。

图3.2-5   托盘生产工艺流程示意图

- （5）纸箱制作工艺

- 1）模切压纹：原料为一定尺寸的瓦楞纸板，在横切机上设置尺寸，瓦楞纸板上料进入横切机后横切成可折叠纸箱形状的纸板。

2）水印：水性油墨被放置在油墨槽中，墨辊在油墨槽中转动，将油墨带出并传递给印版机。由于印版的图文部分是凸起的，会吸附油墨，而空白部分不吸附油墨从而实现油墨在印版上的选择性转移。当卡纸或瓦楞纸等通过印版和压印辊之间时在压力的作用下，印版上图文部分的油墨被转移到承印物上，形成与印版图文一致的印刷图案。

3）订箱：使用订箱机，将带有铁钉的钉线穿过纸箱的接合部位，通过机械压力使铁钉弯曲并固定，从而将纸箱的各个边连接在一起。

4）装箱：完成表面处理的铝合金件装入托盘后装入纸箱。

5）封箱：用胶带封口即为成品。

图3.2-6  纸箱生产工艺流程示意图

- （5）锅炉系统工艺流程

- 1）纯水制备：采用三级过滤+离子交换技术制备纯水。第一级过滤采用石英砂介质过滤器，主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20μm以上对人体有害的物质。第二级过滤采用活性炭过滤器，目的是去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氨值及农药污染和其他对人体有害的物质污染物。第三级过滤采用石英砂及优质树脂对水进行软化，主要是降低水的硬度，去除水中的钙镁离子（水垢）。本项目采用强酸性阳离子树脂进行后端水的纯化，原理为当含有离子杂质的水流经树脂层时，水中的离子（如Ca²⁺,Mg²⁺）与树脂活性基团上的反离子（如 Na⁺ 或 H⁺）发生交换。树脂吸附水中的杂质离子，同时将自身携带的无害离子释放到水中。这个过程持续进行，直到树脂上的可交换离子被耗尽（即“饱和”或“失效”）。该系统纯水制备率约为90%。

- 2）锅炉蒸汽利用：纯水进入锅炉，锅炉为1t/h卧式燃气蒸汽锅炉，额定蒸汽温度175℃，锅炉将蒸汽加热后供给阳极氧化提温及烘干用。蒸汽到用汽点后释放热量冷凝成水，回到锅炉继续利用。

图3.2-7  锅炉系统工艺流程示意图

由工艺流程简述及工艺流程图分析，项目污染产生节点如下。

表3.2-1  项目产污工序一览表

| 种类 | 产生节点 | 主要污染因子 | 处理方式及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CNC加工 | 废切屑液 | 收集后为危险废物，废物种类为HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液非特定行业900-006-09使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 |
|  | 除油后1#水洗槽 | 弱酸性废水（1周换1次，4m3/次） | 进入厂内收集池后由专管（酸性）引入工业园区污水处理厂处理 |
|  | 1#碱洗槽 | 碱性废水（1天换1次，4.8m3/次） | 进入厂内收集池后由专管（碱性）引入工业园区污水处理厂处理 |
|  | 碱洗后1#水洗槽 | 碱性废水（1周更换1次，4m3/次） | 进入厂内收集池后由专管（碱性）引入工业园区污水处理厂处理 |
|  | 化学拋光后1#水洗槽 | 酸性废水（1天换1次，4m3/次） | 进入厂内收集池后由专管（酸性）引入工业园区污水处理厂处理 |
|  | 中和后1#水洗槽 | 酸性废水（1周换1次，4m3/次） | 进入厂内收集池后由专管（酸性）引入工业园区污水处理厂处理。 |
|  | 氧化后1#水洗槽 | 酸性废水（2周换1次，4m3/次） | 进入厂内收集池后由专管（酸性）引入工业园区污水处理厂处理。 |
|  | 染色后水洗槽 | 中性废水（3天换1次，4m3/次，共4个槽） | 中性废水进入厂内收集池后由专管引入工业园区污水处理厂处理。 |
|  | 封孔后水洗 | 中性废水（1天换1次，4m3/次，共5个槽） | 中性废水进入厂内收集池后由专管引入工业园区污水处理厂处理。 |
|  | 碱洗塔排水（碱液） | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、pH | 进入厂内收集池后由专管（碱性）引入工业园区污水处理厂处理 |
|  | 软水制备浓水 | PH、CODcr、SS、BOD5 | 进入厂内收集池后由专管（酸性）引入工业园区污水处理厂处理 |
|  | 锅炉排水 | PH（碱性）、SS | 进入厂内收集池后由专管（碱性）引入工业园区污水处理厂处理 |
|  | 生活污水 | CODcr、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 由建设单位现有隔油池（2m3）+化粪池（25m3）收集处理，经建设单位现有生活污水排放口（DW002）排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理。 |
|  | 初期雨水 | SS、COD | 依托原有初期雨水收集池（200m3）收集，经建设单位现有初期雨水排放口（DW003）排放口排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理。 |
| 废气 | CNC加工 | VOCS（非甲烷总烃） | 切削废气采用集气罩收集后经20m高排气筒排放 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器（布袋除尘），经20m高排气筒达标排放。 |
|  | 喷砂 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理，经20m高排气筒达标排放。 |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 集气罩收集后进入布袋除尘器处理后由20米高排气筒排放； |
|  | 阳极氧化化学拋光、氧化 | 硫酸雾、氮氧化物 | 处理槽上方加盖密封，通过风机将化学抛光槽及氧化槽酸雾引入洗涤塔处理后由20米高排气筒排放。 |
|  | 烤漆喷漆、烘干废气 | VOCS（非甲烷总烃） | 废气通过风机引入布袋除尘器+活性炭吸附装置进行处理（喷漆房和烘干烟道配套共用1套），最后通过高20m排气筒达标排放。 |
|  | 纸箱印刷 | VOCS（非甲烷总烃） | 印刷机密闭，印刷废气经集气罩收集后通过20m高排气筒达标排放。 |
|  | 托盘成型 | VOCS（非甲烷总烃） | 废气由集气罩收集，通过活性炭吸附处理后经20m高排气筒排放。 |
|  | 燃气蒸汽炉燃烧 | 氮氧化物 | 燃烧烟气由配套风机收集经20米高排气筒达标排放。 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、设置减震垫、厂房隔声 |
| 固废 | 质检 | 不合格铝合金产品 | 暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售处理 |
|  | 纸箱制作 | 废纸板 |  |
|  | 托盘生产 | 废塑料 |  |
|  | 废气处理 | 布袋灰尘 | 暂存于厂内一般固废暂存间，收集后综合利用 |
|  | 焊接 | 废焊材及焊渣 |  |
|  | 水处理 | 废阳离子交换树脂 | 委托有资质单位处置。 |
|  | 维修保养 | 废矿物油 | 收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位处理 |
|  | 表面处理 | 阳极氧化槽渣 |  |
|  | 表面处理 | 化抛槽液 |  |
|  | 烤漆 | 废油漆桶、漆渣 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |
|  | CNC加工 | 废切削液 |  |
|  | CNC加工 | CNC加工金属废屑 |  |
|  | 产品生产 | 废化学品包装桶 |  |
|  | 废气处理 | 碱渣 |  |

### 3.2.2水平衡

1）成型工艺用水

成型工段用水主要为切屑液调配用水，项目设置10台CNC复合机床（含铣、车、钻等功能），每台机床每天（8小时）消耗切屑液50L，切屑液为乳化油（油基液），含水约10%，则该工段用水量为50L/d，15m3/a。以上用水随切屑液消耗部分挥发，大部分作为废切屑液收集后作为危废处置。

2）阳极氧化用水

自动线阳极氧化各池体用水及排水情况见表3.2-2所示。

表3.2-2     阳极氧化自动线用水及排水环节一览表

| 名称 | 有效容积 （m3） | 数量 | 更换频次 | 用水量（m3/a） | 排水量（m3/a） | 日最大排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除油槽 | 4.2 | 1 | 1次/年 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 1#除油后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 0 | 172 | 4 |
| 2#除油后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 172 | 0 | 0 |
| 1#碱洗槽 | 4.8 | 1 | 1次/1天 | 0 | 1440 | 4.8 |
| 2#碱洗槽 | 4.8 | 1 | 1次/1天 | 1440 | 0 | 0 |
| 1#碱洗后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 0 | 172 | 4 |
| 2#碱洗后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 0 | 0 | 0 |
| 3#碱洗后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 172 | 0 | 0 |
| 化学抛光槽 | 4.8 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
| 1#化学拋光后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/1天 | 0 | 1200 | 4 |
| 2#化学拋光后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/1天 | 1200 | 0 | 0 |
| 1#中和槽 | 4 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 2#中和槽 | 4 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 1#中和后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/2周 | 0 | 88 | 4 |
| 2#中和后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/2周 | 88 | 0 | 0 |
| 1#氧化槽 | 4.8 | 1 | 1次/年 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 2#氧化槽 | 4.8 | 1 | 1次/年 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 3#氧化槽 | 4.8 | 1 | 1次/年 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 4#氧化槽 | 4.8 | 1 | 1次/年 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 5#氧化槽 | 4.8 | 1 | 1次/年 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 1#氧化后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 0 | 172 | 4 |
| 2#氧化后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 0 | 0 | 0 |
| 3#氧化后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 0 | 0 | 0 |
| 4#氧化后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/周 | 172 | 0 | 0 |
| 1#染色槽 | 4 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 2#染色槽 | 4 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 3#染色槽 | 4 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 4#染色槽 | 4 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 1#染色后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/3天 | 400 | 400 | 4 |
| 2#染色后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/3天 | 400 | 400 | 4 |
| 3#染色后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/3天 | 400 | 400 | 4 |
| 4#染色后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/3天 | 400 | 400 | 4 |
| 1#封孔槽 | 4 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 1#封孔后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/天 | 1200 | 1200 | 4 |
| 2#封孔槽 | 4.2 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 2#封孔后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/天 | 1200 | 1200 | 4 |
| 3#封孔槽 | 4.2 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 3#封孔后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/天 | 1200 | 1200 | 4 |
| 4#封孔槽 | 4.2 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 4#封孔后水洗槽 | 4 | 1 | 1次/天 | 1200 | 1200 | 4 |
| 5#封孔槽 | 4.2 | 1 | 1次/年 | 4 | 4 | 4 |
| 5#封孔后水洗槽1 | 4 | 1 | 1次/天 | 0 | 1200 | 4 |
| 5#封孔后水洗槽2 | 4 | 1 | 1次/天 | 0 | 0 | 0 |
| 5#封孔后水洗槽3 | 4.2 | 1 | 1次/天 | 1200 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 10916.2 | 10916.2 | 133 |

注：阳极氧化除油、1#中和槽、2#中和槽、1#氧化槽、2#氧化槽、3#氧化槽、4#氧化槽、5#氧化槽、1#染色槽、2#染色槽、3#染色槽、4#染色槽、1#封孔槽、2#封孔槽、3#封孔槽、4#封孔槽、5#封孔槽设计不换水，投入生产前要加水调配，环评按照1年更换1次计算用水量（氧化槽配比为18%的硫酸，但是平时有水损耗需要添加部分水分，故本次计算不扣除槽内硫酸占用的容积）。

表3.2-3     阳极氧化手动线用水及排水环节一览表

| 工段 | 有效容积 （m3） | 数量 （个） | 更换频次 | 用水量（m3/a） | 排水量（m3/a） | 日最大排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除油槽 | 0.68 | 1 | 1次/年 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 除油后1#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 0 | 27.52 | 0.64 |
| 除油后2#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 27.52 | 0 | 0 |
| 碱洗槽 | 1.6 | 1 | 1次/1天 | 4800 | 4800 | 1.6 |
| 碱洗后1#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 0 | 27.52 | 0.64 |
| 碱洗后2#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 0 | 0 | 0 |
| 碱洗后3#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 27.52 | 0 | 0 |
| 化学抛光槽 | 1.6 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
| 化抛后1#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/1天 | 0 | 192 | 0.64 |
| 化抛后2#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/1天 | 192 | 0 | 0 |
| 1#中和槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 2#中和槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 中和后1#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/2周 | 0 | 14.08 | 0.64 |
| 中和后2#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/2周 | 14.08 | 0 | 0 |
| 氧化槽 | 4.8 | 1 | 1次/年 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 氧化后1#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 0 | 27.52 | 0.64 |
| 氧化后2#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 0 | 0 | 0 |
| 氧化后3#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 0 | 0 | 0 |
| 氧化后4#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 27.52 | 0 | 0 |
| 1#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 2#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 3#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 4#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 5#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 6#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 7#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 8#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 9#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 10#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 11#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 12#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 13#染色槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 染色后1#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/3天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 染色后2#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/3天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 染色后3#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/3天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 染色后4#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/3天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 染色后5#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/3天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 染色后6#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/3天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 1#封孔槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 1#封孔后水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 2#封孔槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 2#封孔后水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 3#封孔槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 3#封孔后水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 4#封孔槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 4#封孔后水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 5#封孔槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 5#封孔后水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/天 | 64 | 64 | 0.64 |
| 6#封孔槽 | 0.64 | 1 | 1次/年 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 6#封孔后1#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/天 | 0 | 192 | 0.64 |
| 6#封孔后2#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 0 | 0 | 0 |
| 6#封孔后3#水洗槽 | 0.64 | 1 | 1次/周 | 192 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 6003.56 | 6003.56 | 31.4 |

- 3）烤漆工序用排水

烤漆工序铝合金件来自于阳极氧化的化抛处理工艺之后，到烤漆工序后直接喷漆后进入烘干道烘干。喷漆工序为油性漆加稀释剂调配，不用水。烘干用电烘干，不用水。

- 4）托盘生产工序

- 托盘生产工序用水环节为托盘成型时的循环冷却水。循环冷却水由工业冷水

- 机进行制冷，工业冷水机循环水量为100L，采用闭环式循环冷却，冷却水从机器出来后进入冷水机，工业冷水机通过风扇制冷（原理与空调接近）。水量损耗很小，取20%计，则每天耗水量为20L/d。水源为水处理工段产生的纯水。无废水排放。

- 5）纸箱印刷生产工序

- 纸箱印刷工序用水性漆，调漆用专用稀释剂，不用水。纸箱印刷工序无用水

- 环节。

- 6）燃气蒸汽锅炉用水

本项目新建1台1t/h燃气热水锅炉供热，锅炉工作时间为8小时/天，2400h/a。

蒸汽锅炉设置4个冷却塔对供热后循环回来的蒸汽进行冷却，蒸汽冷却后排空量按10%计，则排空损耗水量0.8m3/d，240m3/a。锅炉在运行过程中需要排水（强排水），排水率占总水量的10%，则排污量为0.8m3/d，240m3/a。则锅炉消耗水量为1.6m3/d，480m3/a。补水由软水生产工段提供。

软水生产工艺出水率为90%，则该工序进水量为1.78m3/d，534m3/a。排水量为0.18m3/d，54m3/a。

蒸汽锅炉设置4个冷却塔对供热后循环回来的蒸汽进行冷却，冷却塔水量为10m3/个，水量损耗按照15%计，则冷却塔需要补充水量为6m3/d，1800m3/a。水源为自来水。

- 7）碱液喷淋塔用排水

碱液喷淋塔设计处理从阳极氧化化学抛光槽及氧化槽的酸雾，设计废气处理量为80000m3/h，喷淋塔循环水量为240m3/h（液气比3L/m3），经废气带走损失量按2%计，则该部分损失量为4.8m3/h（38.4m3/d，11520m3/a），用水为自来水。

- 8）生活用水

- 根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），员工食堂用水量按20L/人·d计，不在厂区住宿的员工生活用水量按10L/人·d计。项目员工40人，均在项目区内用餐，均不在厂区住宿，则项目员工生活用水量为1.2m3/d，360m3/a。产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。办公生活设施依托建设单位现有办公生活设施，生活污水进入建设单位现有收集设施后排入园区污水处理厂。

项目水量平衡图如下：

图3.2-8   项目日最大排水水量平衡图（t/d）

图3.2-9   项目年最大排水水量平衡图（t/a）

### 3.2.3运营期污染源分析

（1）废气

1）切削废气

CNC加工中心对铝型材铣削、钻孔时，需添加切削液与水1:1混合做润滑与降温用，而切削液挥发会产生机加工切削废气（以非甲烷总烃计）。根据建设单位提供的资料，本项目年消耗切削液原液（昆仑KRC-201）约5t/a，年加工时长约2400h。

切削废气产生量根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）——“33-37，431-434机械行业系数手册”中机械加工切削液废气（以非甲烷总烃计）产生系数取值为5.64kg/t-原料，项目每台CNC加工设备配套设置一个集气罩（集气罩覆盖整个操作区，除固定集气罩覆盖区域，操作台出入口设置软帘，集气罩后端设置风机，在工作区形成负压通风，每个操作平台需要收集废气的区域约1.0平方米，总的需要收集的区域为10m2，设置风量为8000m3/h的风机），根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目采取的设施对应包围型集气罩（含软帘），收集率取50%，废气收集后统一由20米高排气筒排放。

有组织切削废气产生及排放情况如下表所示。

表3.2-4  项目切屑废气产生和排放污染源强一览表

| 产污工艺 | 污染物 | 产污系数 | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 处理措施 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切削 | 废气 | 3175256m3/吨-原料 | 15876280m3/a | / | / | 集气罩收集（集气效率50%），20米高排气筒（DA009） | 19200000m3/a | / | / |
|  | 挥发性有机物 | 5.64kg/吨-原料 | 0.0282 | 0.012 | 1.78 |  | 0.0141 | 0.006 | 0.73 |

无组织排放的挥发性有机物（非甲烷总烃）为0.0141t/a，0.006kg/h。

2）焊接烟尘

项目焊丝年使用量为10t/a，焊接烟尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”中焊接工序颗粒物的产污系数取值（9.19千克/吨-原料），焊丝用量10t/a，则焊接工序颗粒物的产生量为0.0919t/a。在焊接操作面设置集气罩，通过引风机（风机风量10000m3/h）形成负压通风收集颗粒物，收集率取30%，焊接烟尘由移动式烟尘净化器（布袋除尘）收集处理后经20米高排气筒排放，除尘效率参考上述手册中袋式除尘器对颗粒物的去除效率取值95%，经计算，焊接工序废气排放如下表所示。

表3.2-5  项目焊接废气产生和排放污染源强一览表

| 产污工艺 | 污染物 | 产污系数 | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 处理措施 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接 | 废气 | 2130193m3/吨-原料 | 21301930m3/a | / | / | 集气罩收集（30%）+移动式烟尘净化（布袋除尘）（95%）+20米高排气筒（DA010） | 24000000m3/a. | / | / |
|  | 颗粒物 | 9.19kg/吨-原料 | 0.0919 | 0.04 | 4.31 |  | 0.0014 | 0.00006 | 0.06 |

- 无组织排放量为0.0643t/a，0.0268kg/h。

3）打磨、喷砂粉尘

- 根据建设单位提供的资料，需打磨、喷砂的铝型材年处理量为300吨。

根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）——“33-37，431-434机械行业系数手册”，干式预处理件中铝合金（含板材、构件等）打磨、喷砂的废气污染物（颗粒物）产污系数为2.19kg/t-原料，尼龙砂使用量3.5t/a，打磨、喷砂工序设置在封闭空间内进行，为负压通风（风机风量为1200m3/h），粉尘收集效率取90%，采用布袋除尘技术除尘效率为95%，则本项目铝合金表面打磨、喷砂处理产生的颗粒物量如下表所示。

表3.2-6  本项目打磨、喷砂废气产生和排放污染源强一览表

| 产污工艺 | 污染物 | 产污系数 | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 处理措施 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨、喷砂 | 废气 | 8500m3/吨-原料 | 2550000m3/a | / | / | 封闭空间负压（收尘率取90%）布袋 除尘器（95%）+20米高排气筒（DA011） | 2880000m3/a | / | / |
|  | 颗粒物 | 2.19kg/吨-原料 | 0.665 | 0.28 | 260.78 |  | 0.0299 | 0.0125 | 10.38 |

- 无组织排放量为0.0665t/a，0.0277kg/h。

- 4）阳极氧化酸雾

- 在阳极氧化化学拋光工序加入1%的氢氟酸，因抛光液的主要成分是磷酸（沸点：213°C）和硫酸（沸点：337°C），它们构成了高沸点的溶剂体系。氢氟酸本身是低沸点酸（沸点：19.5°C，但40%水溶液的沸点约为112°C），但当其被混入大量高沸点酸中后，其挥发性被极大抑制。它更倾向于留在液相中参与反应，而不是逸出。故化学拋光废气不考虑氟化物。

生产过程中化学拋光及阳极氧化工序的硫酸、硝酸使用过程中会产生一定量的酸雾，主要成分为硫酸雾和硝酸雾。硫酸雾产生主要在化抛及阳极氧化工序；硝酸雾主要产生于化抛工序（由于国家目前尚未发布硝酸雾检测标准，国内外亦没有硝酸雾的排放标准资料，因而以NOx表征）。

项目硫酸雾、氮氧化物废气产生量采用《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）中产污系数法计算：

D=Gs×A×t×10−6

式中：

D—核算时段内污染物产生量，t；

Gs—单位镀槽液面面积单位时间大气污染物产生量，25.2g/（m2·h），数值来源于附录B；

A—镀槽液面面积，m2；

t—核算时段内污染物产生时间，h，2400h。

其中Gs（产污系数）根据《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）附录B.1取值：

表3.2-12  单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数（摘录）

| 污染物名称 | 产生量 （g/m2·h） | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 25.2 | 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等 |
|  | 0 | 室温下硫酸溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 |
| 氮氧化物 | 800~3000 | 铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学拋光，随温度高低（常温、<45℃、≤60℃）及硝酸含量高低（硝酸质量百分浓度141-211g/L、423-564g/L、>700g/L）分取上、中、下限 |
|  | 7500 | 适用于97%浓硝酸，在无水条件下退镍、退铜和退挂具 |
|  | 10.8 | 在质量百分浓度10%~15%硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 |
|  | 可忽略 | 在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等 |

本项目化学拋光工序槽液温度为80℃到120℃，化抛槽槽液成分比例分别为硫酸：10%，磷酸：84%，硝酸：5%。氧化工序氧化剂为硫酸（1吨水加100到170公斤硫酸），通过制冷机维持温度20℃到24℃；则化学拋光工序及氧化工序硫酸雾产污系数取25.2g/m2·h，氮氧化物取10.8g/m2·h（化抛槽硝酸约85g/L，质量百分浓度5%，温度80℃到120℃）。

经计算，本项目酸雾产生量见下表：

表3.2-13  阳极氧化生产线酸雾产生情况一览表（2400h/a）

| 工艺/槽体 |  | 槽体个数 | 槽体（m） |  | 运行温度 | Gs（g/（m2·h）) | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 |  |  |  |  |
| 自动线 | 化抛 | 1 | 4 | 1.2 | 80~120 | 25.2 | 0.12 | 0.288 |
|  | 氧化 | 5 | 4 | 1.2 | 20~24 | 25.2 | 0.61 | 1.464 |
| 手动线 | 化抛 | 1 | 1.0 | 2.0 | 80~120 | 25.2 | 0.05 | 0.12 |
|  | 氧化 | 1 | 1.0 | 6 | 20~24 | 25.2 | 0.15 | 0.36 |
| 合计 |  | / | / | / | / | / | 0.93 | 2.232 |

表3.2-14  阳极氧化生产线化抛工序氮氧化物产生情况一览表（2400h/a）

| 工艺/槽体 |  | 槽体个数 | 槽体（m） |  | 运行温度 | Gs（g/（m2·h）） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 |  |  |  |  |
| 自动线 | 化抛 | 1 | 4 | 1.2 | 80~120 | 10.8 | 0.05 | 0.12 |
| 手动线 | 化抛 | 1 | 1.0 | 2.0 | 80~120 | 10.8 | 0.02 | 0.048 |
| 合计 |  | / | / | / | / | / | 0.07 | 0.168 |

化学抛光槽及氧化槽设置槽盖（槽盖连接处设置耐腐蚀塑胶密封条，如全氟醚橡胶、聚四氟乙烯等）密封，当工件到达氧化槽上方时、氧化槽盖自动打开，当工件放入氧化槽后氧化槽槽盖自动关闭。槽盖封闭后通电进行氧化，在通电氧化过程中才产生酸雾。工件氧化完成后断电，槽盖自动打开，工件通过行车吊出进入下一工序。通过在氧化槽四侧设置负压吸气口，氧化槽槽液上方的废气经负压收集后进入废气处理系统，氧化槽及化学抛光槽最宽处为1.2米，最长4米，采取四侧大功率负压通风措施，风机在生产期间连续工作（含开盖时间）,且实际产生硫酸雾时（氧化槽通电时才产生）氧化槽密闭，硫酸雾产生后完全封闭在氧化槽内，氧化槽内为负压，通过风机引入后端处理，向外逸散很少，风机风量85000m3/h，204000000m3/a，收集效率取90%，对酸雾及氮氧化物进行收集后引入二级喷淋塔进行碱液喷淋处理（10%的碳酸钠和氢氧化钠溶液中和硫酸、硝酸雾废气）后由20米高排气筒排放。项目酸雾及氮氧化物产排情况如表3.2-15所示。

表3.2-15  本项目有组织酸性废气有组织产生和排放污染源强一览表

| 污染物 | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 处理措施 | 去除率 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 2.01 | 0.84 | 9.85 | 二级碱液喷淋(10%的碳酸钠和氢氧化钠溶液中和硫酸、硝酸雾废气）+20米高排气筒排放（DA012） | 90% | 0.201 | 0.084 | 0.99 |
| 氮氧化物 | 0.15 | 0.06 | 0.74 |  | 85% | 0.0225 | 0.0094 | 0.11 |

注：根据《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ 984-2018）计算。

集气罩未收集的酸雾、氮氧化物呈无组织方式排放。无组织排放量为硫酸雾0.222t/a（年排放2400h，不通电不产生酸雾），氮氧化物0.018t/a（年排放2400h，不生产时不加热，不加热不产生）。

阳极养护处理工件面积为11111111.11~22222222.22m2，废气量为85000m3/

h，204000000m3/a。排气量为9.18~18.36m3/m2，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）基准排气量18.6m3/m2（镀件镀层）的要求。

- 5）烤漆喷漆废气

项目烤漆工艺为一次性喷涂后通过电烘干道烘干，一次性喷涂采用的是广州和辉新材料有限公司的PU双组份涂料及稀释剂，根据SDS，PU双组份涂料的主要溶剂是矿物油精，而不含苯系物，稀释剂中不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯等典型的苯系物。烘干采用电加热烘干。故烤漆烘干产生的废气污染物主要为VOCS（以非甲烷总烃计算）。

根据建设单位提供的所用油漆、稀释剂（开油水）的检测报告，VOCS的含量为278g/L。PU双组份涂料与稀释剂的配比为10:1；年用涂料约2000L，稀释剂200L。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。喷涂过程在密闭空间内进行，烘干在烘干道内进行，喷涂房、烘干道内通过风机形成负压，废气通过负压抽风抽走。根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目采取的设施对应密闭空间负压，收集率取90%。

烤漆工段的喷涂及烘干废气核算参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）进行计算，具体如下：

①挥发性有机物

油漆及稀释剂中含挥发性有机物，通过喷涂、烘干等工序排放，各工序挥发性有机物产生量按以下公式计算。

D物料=G×W/100

D喷涂=D物料×K喷涂/100×+D清洗溶剂×（1-λ回收/100）

D烘干=D物料×K烘干/100

式中：D物料—核算时段内某物料带入挥发性有机物量，t；

G—核算时段内含挥发性有机物某物料消耗量，2.2t；

W——核算时段内某物料中挥发性有机物含量，%；

D喷涂—核算时段内喷涂工序挥发性有机物产生量，t；

D物料—核算时段内喷漆工序使用物料带入挥发性有机物量，kg；

D清洗溶剂—核算时段内清洗溶剂中挥发性有机物总含量，t；

K喷涂—喷涂工序挥发性有机物产生量占比，%，本项目为空气喷涂烘干，取75%；

λ回收—废清洗溶剂回收率，%;

D烘干——核算时段内烘干工序挥发性有机物产生量，t；

K烘干—烘干工序挥发性有机物产生量占比，%，本项目为空气喷涂烘干，取10%。

由以上公式计算的挥发性有机物产生量如表3.2-16所示，根据建设单位设计，喷漆废气收集后利用后置风机的引力由风管输送到布袋除尘器（聚四氟乙烯（PTFE））覆膜，经布袋除尘器（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜去除颗粒物后有机废气再进入二级活性炭箱吸附去除挥发性有机物（非甲烷总烃），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（生态环境部公告2021年第24号）33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册，二级活性炭吸附装置对挥发性有机物去除率取18%，在喷漆房设置一套风量为3000m3/h的风机，在烘干道设置一套风量为1800m3/h的风机收集废气。废气经处理后由20米高排气筒排放。根据以上参数核算，本工段废气产生情况如表3.2-16所示。

表3.2-16  烤漆烘干、喷涂过程挥发性有机物产生情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生系数 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷漆 | 废气 | 3000m3/h | 7200000m3/a |
|  | 挥发性有机物 | 75% | 0.4587 |
| 烤漆烘干 | 废气 | 1800m3/h | 4320000m3/a |
|  | 挥发性有机物 | 10% | 0.06116 |
| 合计 | 废气 | 4800m3/h | 11520000m3/a |
|  | 挥发性有机物 | / | 0.51986 |

项目采取的收集设施收集效率为90%，本工段废气产排情况如3.2-17所示。

表3.2-17  烤漆烘干、喷涂过程挥发性有机物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 污染物防治措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 执行标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆烤漆烘干 | 废气 | 11520000m3/a | / | 布袋除尘（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜）+活性炭吸附（去除率18%）+20米高排气筒排放(DA013） | 11520000m3/a | / | / | / |
|  | 挥发性有机物 | 0.4679 | 40.62 |  | 0.3837 | 0.16 | 33.31 | 120 |

无组织排放量为0.05196t/a，0.02kg/h。

②颗粒物

油漆涂料（稀释剂不纳入计算）中的固体分，部分附着工件表面，部分形成颗粒物(漆雾)外排，其产生量采用下式计算。

D=G×W/100×（1-λ/100）

式中：D—核算时段内油漆涂料中颗粒物(漆雾)产生量，t；

G—核算时段内油漆涂料中用物料消耗量，t，本次环评取密度为1.0kg/L，则用量为2t；

W—核算时段内油漆涂料中固体分含量，%，采用设计值；环评取常规值60%；

λ—对应喷涂工艺固体分附着率，%，不同喷涂工艺物料固体分附着率采用设计值，无设计值时参考附录E确定。取45%。

根据建设单位设计，喷漆废气收集后（收集率90%）利用后置风机的引力由风管输送到布袋除尘器（聚四氟乙烯（PTFE））覆膜，经布袋除尘器（聚四氟乙烯（PTFE））覆膜去除颗粒物后有机废气再进入二级活性炭箱吸附去除挥发性有机物（非甲烷总烃），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（生态环境部公告2021年第24号）33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册，袋式除尘器对颗粒物去除率为95%，根据以上参数计算，项目烤漆工段喷涂工序颗粒物产生量如下表所示。

表3.2-17  烤漆烘干、喷涂过程有组织颗粒物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 污染物防治措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 执行标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆 | 废气 | 11520000m3/a | / | 布袋除尘（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜+活性炭吸附（去除率95%）+20米高排气筒排放（DA013） | 11520000m3/a | / | / | / |
|  | 颗粒物 | 0.594 | 51.56 |  | 0.0297 | 0.0124 | 2.58 | 120 |

无组织排放量为0.066t/a，0.028kg/h。

- 6）托盘生产废气

项目托盘生产原料是PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）和PP（聚丙烯），裁切好的原料通过节能环保成型机电加热升温（PET最高温度不超过300℃，PP最高温度不超过220℃），使塑料片材软化，产量为1790吨/a。此过程会产生挥发性有机物。

托盘生产工序产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中292塑料制品行业系数手册2926塑料包装箱及容器制造行业系数表，托盘生产工艺挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数按1.9千克/吨-产品计，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。项目设计在吸塑机顶部设置固定式集气罩，周围用软帘封闭，集气罩外设置风机引风在集气罩内形成负压，吸塑产生的废气经收集后进入二级活性炭吸附装置处理。根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目采取的设施对应包围型集气罩，收集率取50%，收集面积（约3m2），设计设置风量为18000m3/h的风机收集挥发性有机物。挥发性有机物收集后进入二级活性炭吸附装置处理后由20米高排气筒排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中292塑料制品行业系数手册2926塑料包装箱及容器制造行业系数表活性炭吸附去除率为21%。

污染物产排情况如下表所示。

表3.2-18  吸塑废气污染物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生系数 | 产生量（t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 污染物防治措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸塑 | 废气 | 18000m3/h | 43200000 | / | 集气罩（50%）+二级活性炭吸附（去除率21%）+20米高排气筒排放（DA014） | 43200000 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 1.9千克/吨-产品 | 3.42 | 79.17 |  | 1.35 | 0.56 | 31.25 |

- 无组织排放的挥发性有机物（非甲烷总烃）为1.71t/a，0.71kg/h。

- 7）纸箱印刷废气

本项目纸箱采用水性油墨进行印刷，印刷过程中产生印刷废气污染物挥发性有机物，本项目水性油墨年用量为0.5t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ1066-2019）采用物料衡算法核算挥发性有机物排放量，计算公式如下：

E排放=U×V

式中：

E排放—排放核算时段内全厂的VOCs实际排放量，t；

U—核算时段内排污单位第i种溶剂型油墨、稀释剂、胶粘剂、涂料的用量，t；实际使用量为0.5t/a。

V—核算时段内第i种溶剂型油墨、稀释剂、胶粘剂、涂料中的VOCs含量，%；根据检测报告，取值为0.14%；

项目原料储存由厂家进行封闭包装成20kg/桶后进入项目区储存，为密封暂存，机器内的原料用完后撬开桶盖灌入机器，然后对桶盖进行密封。机器漆箱盖密封。废气产生环节主要为印刷时墨未干时产生。主要在印刷机区。提出在机器上方设置集气罩（集气罩后端设置负压风机，在工作区形成负压通风，负压风机风量10000m3/h），根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目采取的设施对应符合标准要求的外部集气罩，收集率取30%，收集废气后经20米高排气筒排放。印刷工序挥发性有机物产生情况如下表所示。

表3.2-19  印刷工序挥发性有机物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生系数 | 产生量（t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 污染物防治措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 执行标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷 | 废气 | 10000m3/h | 24000000 | / | 集气罩收集（收集率30%） +20米高排气筒排放（DA015） | 24000000 | / |  | / |
|  | 挥发性有机物 | 0.14% | 0.0007 | 0.029 |  | 0.00021 | 0.00009 | 0.009 | 120 |

无组织排放量为0.00049t/a，0.0002kg/h。

- 8）燃气蒸汽锅炉废气

为阳极氧化自动线和手动线提供热源的燃气蒸汽锅炉的燃烧废气经1根20m高的排气筒排放。根据建设单位提供的资料，燃气蒸汽锅炉天然气年用量为10万m3/a，平均每天工作时间12h（项目正常生产时间为8h每天，正常生产前锅炉需提前供热对除油、碱洗、化抛工艺进行加热到生产工况后才可进行生产），年工作300天。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《4430锅炉产排污量核算系数手册》可知，天然气燃烧废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，燃气锅炉天然气燃烧废气产污系数详见下表：

表3.2-20  天然气燃烧污染物排放量计算

| 产品名称 | 原料名称 | 规模 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其他 | 天然气 | 所有规模 | 工业废气量 | 千克/万立方米-原料 | 107753 | 1077530m3/a | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《4430锅炉产排污量核算系数手册》-燃气锅炉 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 15.87 | 0.16 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 0.02S | 0.02 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1.1 | 0.01 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》 |
| 产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。本项目燃料为天然气，天然气中硫化氢含量为0.8530mg/m3。根据《天然气》（GB17820-2018）二类天然气质量要求，总硫浓度小于100mg/m3，取总硫浓度100mg/m3计算污染物产生及排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2-21  燃气锅炉天然气燃烧废气排放情况

| 产生源 | 污染物名称 | 废气量 | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |
| 燃气锅炉 | 氮氧化物 | 1077530m3/a | 20m排气筒排放（DA016） | 146.94 | 0.16 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 18.56 | 0.02 |
|  | 颗粒物 |  |  | 10.05 | 0.01 |
|  | 林格曼黑度 |  |  | 1 | / |

（2）废水

- 1）生产废水

- 根据“3.2.2水平衡章节”，项目营运期废水产生环节主要为成型工艺、阳极氧化和纯水制备，废水种类主要为酸性废水、碱性废水、中性废水，因工业园区布设有酸性废水专管、碱性废水专管，项目中性废水并入酸性废水专管排放。项目废水产生量及产生环节如表2.2-22所示。

- 表2.2-22    项目废水产生情况一览表

| - 废水性质 | - 产生节点 |  | - 产生量（t/a） | - 处理工艺 | - 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 酸性废水 | - 阳极氧化 | - 除油槽 | - 4.88 | - 进入酸性废水收集池暂存后进入工业园区酸性废水专管引入工业园区污水处理厂处理 | - 10775.24 |
|  |  | - 除油后1#水洗槽 | - 199.52 |  |  |
|  |  | - 化学拋光后水洗槽 | - 1392 |  |  |
|  |  | - 中和槽 | - 9.28 |  |  |
|  |  | - 和后水洗槽 | - 102.08 |  |  |
|  |  | - 氧化槽 | - 28.8 |  |  |
|  |  | - 氧化后水洗槽 | - 199.52 |  |  |
|  | - 锅炉 | - 软水制备 | - 54 |  |  |
| - 中性废水 | - 阳极氧化 | - 染色槽 | - 24.32 |  |  |
|  |  | - 染色后水洗槽 | - 1584 |  |  |
|  |  | - 封孔槽 | - 24.84 |  |  |
|  |  | - 封孔后水洗槽 | - 7152 |  |  |
| - 碱性废水 | - 阳极氧化 | - 碱洗槽 | - 1920 | - 进入碱性废水收集池暂存后进入工业园区碱性废水专管引入工业园区污水处理厂处理 | - 2119.52 |
|  |  | - 碱洗后水洗槽 | - 199.52 |  |  |

- 由项目原辅料消耗情况可知，项目使用的染料，封孔剂等均不含铅、汞、铬、镉等成分，项目使用的染料不含银、镍，封孔剂为无镍封孔剂，不含银，故废水中污染物不含以上成分，化抛槽液一年更换一次，收集后作为危废处置，化抛废液中涉及的铝合金带入的金属不进入废水。废水污染物主要为pH值（无量纲）、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、氟化物、石油类、铝（铝合金带入）、铜（铝合金带入）、铁（铝合金带入）。

酸性废水、碱性废水污染物源强参考《云南爱家铝业有限公司排污许可证自行监测（2025年第一、二季度）》中酸性废水及碱性废水排放口各污染物浓度。云南爱家铝业有限公司与本项目均位于沾益工业园区白水片区，云南爱家铝业有限公司主要建设有挤压车间、氧化电泳车间、喷涂车间、转印车间，氧化电泳及喷涂车间工艺与本项目类似，氧化电泳车间阳极氧化工艺为：铝合金半成品（毛坯件）搬运人工上架挂至阳极氧化/电泳生产线输送链上，依次进行脱脂（除油）、水洗、三合一槽、水洗、碱蚀、水洗、中和、水洗等预处理工序；预处理后依次进行阳极氧化、水洗、着色、水洗、封孔、水洗、风干、下料。其主要工段主要使用试剂与本项目类似，具体为：除油（硫酸、除油剂、水）、氧化（硫酸）、染色（着色剂）、封孔（无镍封孔剂）、钝化（无铬钝化剂）；水洗方式与本项目一致为逆流溢流水洗；原料为铝合金型材，本项目为铝合金件，主要成分相同。生产废水类别与本项目一致，包括酸性废水、碱性废水。故本项目综合废水污染物浓度参考《云南爱家铝业有限公司排污许可证自行监测（2025年第一、二季度）》中酸性废水及碱性废水排放口各污染物浓度取值可行。

根据《云南爱家铝业有限公司排污许可证自行监测（2025年第一、二季度）》，酸性废水及碱性废水污染物排放量见下表。

表3.2-23    废水污染物排放汇总表

| 废水类别 | 污染物 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 处理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 标准值（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸性废水（10775.24m3/a） | pH值（无量纲） | 3.4~3.5 | / | 酸性废水收集池收集 | 3.4~3.5 | / | 2~11 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 9~18 | 0.19 |  | 9~18 | 0.19 | 500 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.9~8.3 | 0.09 |  | 2.9~8.3 | 0.09 | 500 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 12~37 | 0.4 |  | 12~37 | 0.4 | 800 | 达标 |
|  | 总氮 | 2.2~8.43 | 0.09 |  | 2.2~8.43 | 0.09 | 100 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.847~2.53 | 0.03 |  | 0.847~2.53 | 0.03 | 50 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.08~0.51 | 0.01 |  | 0.08~0.51 | 0.01 | 20 | 达标 |
|  | 氟化物 | 5.46~35.3 | 0.38 |  | 5.46~35.3 | 0.38 | 200 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.12~0.53 | 0.01 |  | 0.12~0.53 | 0.01 | 3.0 | 达标 |
|  | 铜 | 0.04 | 0.0004 |  | 0.04 | 0.0004 | 0.5 | 达标 |
|  | 锌 | 0.037~0.039 | 0.0004 |  | 0.037~0.039 | 0.0004 | 1.5 | 达标 |
|  | 铁 | 0.28~0.29 | 0.0031 |  | 0.28~0.29 | 0.0031 | 3.0 | 达标 |
|  | 铝 | 55.2~372 | 4.01 |  | 55.2~372 | 4.01 | 400 | 达标 |
| 碱性废水（2359.52m3/a） | pH值（无量纲） | 10.4~10.8 | / | 碱性废水收集池收集 | 10.4~10.8 | / | 2~11 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 23~89 | 0.21 |  | 23~89 | 0.21 | 500 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.2~10.6 | 0.03 |  | 2.2~10.6 | 0.03 | 500 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 9~47 | 0.11 |  | 9~47 | 0.11 | 800 | 达标 |
|  | 总氮 | 3.65~13.9 | 0.03 |  | 3.65~13.9 | 0.03 | 100 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.2~3.83 | 0.01 |  | 1.2~3.83 | 0.01 | 50 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.08~1.05 | 0.003 |  | 0.08~1.05 | 0.003 | 20 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.17~1.23 | 0.003 |  | 0.17~1.23 | 0.003 | 200 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.11~0.17 | 0.0004 |  | 0.11~0.17 | 0.0004 | 3.0 | 达标 |
|  | 铜 | 0.04 | 0.00009 |  | 0.04 | 0.00009 | 0.5 | 达标 |
|  | 锌 | 0.026~0.027 | 0.00006 |  | 0.026~0.027 | 0.00006 | 1.5 | 达标 |
|  | 铁 | 0.16~0.19 | 0.0005 |  | 0.16~0.19 | 0.0005 | 3.0 | 达标 |
|  | 铝 | 30.4~252 | 0.6 |  | 30.4~252 | 0.6 | 400 | 达标 |

- 注：产生量按照最大浓度计算。铝的排放浓度按工业园区污水处理厂设计进行水浓度考核。

- 由上表可知，项目污染物排放浓度均满足《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》、《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）限值要求。

- 阳极氧化产线单位产品基准排水量：参照《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），本项目单位产品基准排水量应小于200L/m2（镀件镀层）。根据产品方案，本项目阳极氧化材料面积10740740.74~21481481.48m2。根据水平衡，项目阳极氧化废水年排放量12840.76m3。经计算，单位产品基准排水量0.6~1.2

- L/m2，满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）单位产品基准排水量小于200L/m2的要求。

- 2）生活污水

- 本项目生活污水量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水中污染物主要为悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油，办公生活设施依托一期已建设施，现有项目设置一个2m3隔油池及1个25m3化粪池，食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后达标排入园区污水管网。生活污水排放情况如下表所示。

表3.2-24    废水污染物排放汇总表

| 废水类别 | 污染物 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 处理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 标准值（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（288m3/a） | 悬浮物 | 80~91 | 0.026 | 2m3隔油池+25m3粪池 | 80~91 | 0.026 | 400 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 51.4~60.8 | 0.02 |  | 51.4~60.8 | 0.02 | 300 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 74~137 | 0.04 |  | 74~137 | 0.04 | 500 | 达标 |
|  | 总氮 | 3.63~8.29 | 0.0024 |  | 3.63~8.29 | 0.0024 | / | / |
|  | 氨氮 | 1.29~1.72 | 0.0005 |  | 1.29~1.72 | 0.0005 | / | / |
|  | 总磷 | 0.31~1.15 | 0.0003 |  | 0.31~1.15 | 0.0003 | 0.3 | 达标 |
|  | 动植物油 | 5~6 | 0.0017 |  | 4.03~5.53 | 0.0016 | 100 | 达标 |

注：产生量按照最大浓度计算。

各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-88）表四三级排放标准中相关规定。

- 3）初期雨水

根据“3.2.2水平衡章节”，本项目在建设单位现有厂区内建设，利用已建厂房安装设备进行生产，不新增占地，不新增初期雨水量，初期雨水依托厂区现有初期雨水收集池（200m3）收集后通过初期雨水专管（DW003）排至园区污水处理厂处理。

- （3）噪声

运营期间产生的噪声主要为各生产车间设备运转的机械噪声，噪声源强参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）、《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）取值，源强见下表3.2-25。

表3.2-25    项目噪声源强一览表单位：dB(A)

| 序号 | 声源名称 | 等效声级dB（A） | 运行时段 | 噪声衰减措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模切机 | 75~80 | 昼 | 墙体隔声（10dB(A)）、距离衰减 | 纸箱车间 |
| 2 | 钉箱机 | 70~75 | 昼 |  |  |
| 3 | 吸塑机 | 75~80 | 昼 |  | 吸塑车间 |
| 4 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  | CNC车间 |
| 5 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  |  |
| 6 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  |  |
| 7 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  |  |
| 8 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  |  |
| 9 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  |  |
| 10 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  |  |
| 11 | 焊接机 | 75~80 | 昼 |  |  |
| 12 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 13 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 14 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 15 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 16 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 17 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 18 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 19 | 打磨机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 20 | 1#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 21 | 2#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 22 | 1#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 23 | 2#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 24 | 1#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 25 | 2#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 26 | 1#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 27 | 2#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 28 | 1#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 29 | 2#CNC加工中心 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 30 | 燃气锅炉风机 | 75~90 | 昼 | 墙体隔声（10dB(A)）、距离衰减 | 氧化车间 |
| 31 | 制冷机组 | 80~85 | 昼 |  |  |
| 32 | 冷却塔 | 75~85 | 昼 | 距离衰减 |  |
| 33 | 冷却塔 | 75~85 | 昼 |  |  |
| 34 | 冷却塔 | 75~85 | 昼 |  |  |
| 35 | 冷却塔 | 75~85 | 昼 |  |  |
| 36 | 碱洗塔风机 | 75~90 | 昼 |  |  |
| 37 | 喷涂风机 | 75~90 | 昼 | 墙体隔声（10dB(A)）、距离衰减 | 喷涂车间 |
| 38 | 喷涂风机 | 75~90 | 昼 |  |  |

- （4）固体废物

根据项目生产工艺流程和物料平衡分析可知，本项目运营期固废的来源及种类主要有：①生活垃圾；②一般工业固废；③危险废物。具体如下：

1）生活垃圾

项目劳动定员40人，生活垃圾产生量按照0.5kg/d/人计算，经计算产生生活垃圾0.02t/d（6t/a），车间内部放置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾收集后由工业园区环卫部门清运处置。

2）一般工业固体废物

①CNC生产工段废物

CNC生产工段废物主要为边角料、不合格产品及包装废物，根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）——“33-37，431-434机械行业系数手册”，金属结构体及其部件一般工业废物（废边角 料、废包装物）等产生系数6.17kg/t·产品，CNC生产工段产品产量为300t/a，则固废产生量为1.85t/a。以上固废分类收集暂存于一般工业固体废物暂存间，最终外售废品收购站。

②印刷废物

项目纸箱生产中模切等工序以及检验工序会产生废纸板，根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）——23印刷和记录媒介复制行业系数手册一般工业固废产生系数为0.40-113.89kg/t·产品，本项目取1.0kg/t·产品，项目印刷纸箱约80万个，约200t/a，则印刷废物（废纸板）产生量为0.2t/a，暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售。

③吸塑托盘生产废物

本项目PET、PP等原辅材料拆封以及产品包装时会产生一定废包装材料，主要为塑料编织袋，项目吸塑生产中剪裁、冲压成型等工序会产生废塑料，根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）——292塑料制品行业系数手册，一般工业固废产生系数为2.5kg/t·产品，吸塑托盘产品产量为1790t/a，在该工艺环节固废产生量为4.48t/a。以上固体废物分类收集后暂存于厂内一般固废暂存间，外售废品回收站。

④布袋除尘灰

本项目焊接、打磨、喷砂等工序产生的粉尘经布袋除尘器处理，布袋除尘器需定期清灰，根据废气污染物产排情况分析，经收集处理的除尘灰量约为0.694t/a（其中焊接0.0698t/a，打磨、喷砂0.6242t/a），暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售废品收购站。

⑤喷砂固废

喷砂固废主要为更换下来的喷料（尼龙砂），年消耗尼龙砂3.5t，喷砂废料产生量为2.843t/a。尼龙砂收集后在一般固废暂存间暂存外售回收企业再生利用。

⑥废离子交换树脂

本项目纯水制备机组采用石英砂过滤+活性炭过滤+离子交换树脂的方式制备纯水，定期更换产生废离子交换树脂，废离子交换树脂产生量约为200kg/a，为一般工业废物，收集后由专用容积收集后暂存于一般工业废物暂存间，委托由资质单位处置。

3）危险废物

①废矿物油

运营期需对生产设备进行定期检修，检修过程中需要使用润滑油，会产生废润滑油及废油桶，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，其废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.1t/a，经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位清运处理。

②阳极氧化槽渣

本项目阳极氧化线槽体定期过滤捞渣会产生一定量的槽渣，对照《国家危险废物名录》（2025年版），槽渣属于危险废物，其废物类别为HW17表面处理

废物，金属表面处理及热处理加工，废物代码为336-064-17。金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛

工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学拋光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）。

根据建设单位提供资料，槽渣产生量约为5t/a，经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位清运。

③化抛槽液

阳极氧化化抛槽液一年更换一次，一次6.8m3/次，约10t。即10t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），槽渣属于危险废物，其废物类别为HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工，废物代码为336-064-17。金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学拋光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）。产生的化抛槽液委托有资质单位清运处置。

③废油漆桶、漆渣

本项目烤漆工序油漆使用产生废油漆桶、漆渣，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废油漆桶、漆渣属于危险废物，HW12染料、涂料废物非特定行业900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣，以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣。废油漆桶、漆渣产生量约为50kg/a，经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位清运。

④废活性炭

项目有机废气活性炭吸附装置需定期更换活性炭，避免因活性炭饱和而影响废气处理效率，此外纯水机组定期更换过滤材料也产生废活性炭，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，其废物类别为HW49，非特定行业，废物代码为900-039-49。烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类危险废物），按每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.15kg计，项目吸附的挥发性有机物的量为0.4442t/a（其中喷漆烤漆烘干0.0842t/a，吸塑0.36t/a），则废活性炭产生量为2.96t/a，废活性炭经收集后存放于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位清运。

⑤碱洗塔固废

项目通过碱液喷淋去除化抛和氧化工段产生的酸雾，酸雾与碱反应生产硫酸钠、亚硫酸钠，以上物质在循环水池内形成渣。清理水池渣的时候渣会因浸泡在碱液里形成碱渣，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW35废碱非特定行业900-399-35生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣。根据计算，碱渣（沉淀物）产生量为24.6t/a（去除5.412t/a的硫酸雾，9.99t/a的氮氧化物）。碱渣用专用容器收集后暂存于危废暂存间（分区暂存），委托有资质单位处置。

⑥废切削液

本项目CNC加工工序中使用切削液进行冷却保护，切削液循环使用，但需定期清理，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液属于危险废物，其废物类别为HW09/水、烃/水混合物或者乳化液，非特定行业废物代码为900-006-09使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液。根据建设单位提供资料，废切削液产生量约为10t/a，经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位清运。

⑦废化学品包装桶

本项目部分化学品原材料采用桶装，原材料使用后产生该类空桶，对照《国家危险废物名录》（2025年版），以上包装材料为危险废物，废物种类为HW34废酸非特定行业900-307-34使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液。根据业主提供的资料，每年产生废化学桶约300个，按平均3.5kg/个计，则产生量约为1.05t/a，收集后存放于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位清运。

本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物分类与代码判定结果见表2.2-26，本项目产生危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置。危险废物产生及处置情况下表2.2-27。

表3.2-26  一般固体废物分类与代码分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 类别 | 类别代码 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC生产工段边角料、不合格产品 | CNC加工、检验 | 固态 | 废弃资源、废有色金属 | 320-001-10 | 1.85 |
| 2 | 废纸板 | 纸箱制作、废包装 | 固态 | 废弃资源、废纸 | 220-001-04 | 0.2 |
| 3 | 废塑料 | 吸塑 | 固态 | 废弃资源、废塑料制品 | 292-001-06 | 4.48 |
| 4 | 布袋除尘灰 | 焊接、打磨除尘 | 固态 | 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物工业粉尘 | 900-999-66 | 0.694 |
| 5 | 喷砂固废（废尼龙砂及粉尘） | 喷砂 | 固态 | 废弃资源、废塑料制品 | 900-999-06 | 2.843 |
| 6 | 废离子交换树脂 | 纯水制备 | 固态 | 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物其他废物 | 900-999-99 | 0.2 |

表3.2-27  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别及代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废矿物油 | HW08，900-249-08 | 0.1 | 维修保养 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 不定期 | T，I | 经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位处理。 |
| 2 | 阳极氧化槽渣 | HW17，336-064-17 | 5 | 表面处理 | 固态 | 铝、染色剂、封孔剂 | 染色剂、酸等 | 不定期 | T/C |  |
| 3 | 化抛槽液 | HW17，336-064-17 | 10 | 表面处理 | 固态 | 酸 | 酸 | 不定期 | T/C |  |
| 3 | 废油漆桶、漆渣 | HW12，900-252-12 | 0.05 | 烤漆 | 固态 | 油漆、有机溶剂 | 有机溶剂 | 每天 | T，I |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49，900-039-49 | 2.96 | 废气处理 | 固态 | 挥发性有机物、活性炭 | 挥发性有机物、活性炭 | 不定期 | T |  |
| 5 | 碱洗塔固废 | HW35，900-399-35 | 24.6 | 废气处理 | 固态 | 硫酸钠、碱液 | 碱液 | 不定期 | C，T |  |
| 6 | 废切削液 | HW09，900-006-09 | 10 | CNC加工 | 液态 | 铝、切削液 | 切削液 | 每天 | T |  |
| 7 | 废化学品包装桶 | HW34，900-307-34 | 1.05 | 表面处理 | 固态 | 硫酸、硝酸、磷酸 | 硫酸、硝酸、磷酸 | 不定期 | C，T |  |

### 3.2.4非正常工况污染因素分析

（1）废气非正常排放

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）非正常排放指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

本项目排放的废气污染物主要为原辅料带入挥发产生，无化学工艺反应产生的废气污染物，项目不涉及工业炉窑的启动或停车。设有1t/h的燃气蒸汽锅炉，燃料为天然气，未配套治理设施。故本次环评不考虑生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放。废气非正常排放主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次环评设定以下非正常排放条件：布袋除尘滤袋破损(1室)；活性炭饱和未更换；设备开停机(旁路)。非正常排放情况如下表所示。

表3.2-28     废气非正常排放情况一览表

| 污染工序 | 污染物名称 | 污染治理设施 | 非正常情况描述及持续时间 | 非正常工况下治理设施去除率 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接 | 焊接烟尘 | 移动式烟尘净化器（布袋除尘95%） | 布袋除尘滤袋破损(1室)，持续1h | 90% | 0.0012 |
|  |  |  | 设备开停机，持续0.5h | 0% | 0.012 |
| 打磨 | 颗粒物 | 布袋除尘器（95%） | 布袋除尘滤袋破损(1室)，持续1h | 90% | 0.0252 |
|  |  |  | 设备开停机，持续0.5h | 0% | 0.252 |
| 阳极氧化 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋塔（90%） | 喷淋塔碱液配比、气液比未达设计水平，持续1h | 85% | 0.126 |
|  |  |  | 设备开停机，持续0.5h | 0% | 0.84 |
|  | 氮氧化物 | 二级碱液喷淋塔（85%） | 喷淋塔碱液配比、气液比未达设计水平，持续1h | 80% | 0.012 |
|  |  |  | 设备开停机，持续0.5h | 0% | 0.06 |
| 喷漆烘干 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附（去除率18%） | 活性炭饱和未更换，7天 | 10% | 0.2 |
|  |  |  | 设备开停机，持续0.5h | 0% | 0.22 |
|  | 漆雾（颗粒物） | 布袋除尘（去除率95%） | 布袋除尘滤袋破损(1室)，持续1h | 90% | 0.02475 |
|  |  |  | 设备开停机，持续0.5h | 0% | 0.2475 |
| 吸塑 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附（去除率21%） | 填料未采用符合规范的填料或长时间未更换，1h | 10% | 0.64 |
|  |  |  | 设备开停机，持续0.5h | 0% | 0.71 |

（2）废水非正常排放

项目生产废水经酸性收集池及碱性收集池分别收集后，由工业园区铺设的专管引入工业园区污水处理厂处理，不设入河排污口。项目设置的废水收集池容积为100m3（4个池体，每个池体25m3），可完全收纳项目废水并满足一天的暂存量。不考虑废水的非正常排放。

## 3.3污染源强核算汇总

项目污染物产生及排放情况见表3.3-1所示。

表3.3-1    污染物排放汇总表

| 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前 |  |  | 处理后 |  |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 产生速率 kg/h | 产生浓度 mg/m3 | 排放量 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 |  |
|  |  |  |  | t/a |  |  | t/a |  | mg/m3 |  |
| 大气污染物 | 成型加工车间 | 切削废气 | 废气量 | 15876280m3/a |  |  | 19200000m3/a |  |  | 集气罩收集（50%），20米高排气筒 |
|  |  |  | 有组织挥发性有机物（非甲烷总烃） | 0.0282 | 0.012 | 1.78 | 0.0141 | 0.006 | 0.73 |  |
|  |  |  | 无组织挥发性有机物（非甲烷总烃） | 0.0141 | 0.006 | / | 0.0141 | 0.006 | / |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 废气量 | 21301930m3/a |  |  | 24000000m3/a |  |  | 集气罩收集（30%）+移动式烟尘净化（布袋除尘）（95%）+20米高排气筒 |
|  |  |  | 有组织颗粒物 | 0.0919 | 0.04 | 4.31 | 0.0014 | 0.00006 | 0.06 |  |
|  |  |  | 无组织颗粒物 | 0.0184 | 0.008 | / | 0.0184 | 0.008 | / |  |
|  |  | 打磨喷砂废气 | 废气量 | 2550000m3/a |  |  | 2880000m3/a |  |  | 布袋除尘器+20米高排气筒 |
|  |  |  | 有组织颗粒物 | 0.665 | 0.28 | 260.78 | 0.0299 | 0.0125 | 10.38 |  |
|  |  |  | 无组织颗粒物 | 0.0665 | 0.0277 | / | 0.0665 | 0.0277 | / |  |
|  | 阳极氧化车间 | 阳极氧化废气 | 废气量 | 204000000m3/a |  |  | 204000000m3/a |  |  | 二级碱液喷淋(10%的碳酸钠和氢氧化钠溶液中和硫酸、硝酸雾废气）+20米高排气筒 |
|  |  |  | 有组织硫酸雾 | 2.01 | 0.84 | 9.85 | 0.201 | 0.084 | 0.99 |  |
|  |  |  | 无组织硫酸雾 | 0.222 | 0.0925 | / | 0.222 | 0.0925 | / |  |
|  |  |  | 有组织氮氧化物 | 0.15 | 0.06 | 0.74 | 0.0225 | 0.0094 | 0.11 |  |
|  |  |  | 无组织氮氧化物 | 0.018 | 0.0075 | / | 0.018 | 0.0075 | / |  |
|  | 烤漆车间 | 烤漆废气 | 废气量 | 11520000m3/a |  |  | 11520000m3/a |  |  | 布袋除尘（去除率95%）+活性炭吸附（去除率18%）+20米高排气筒排放 |
|  |  |  | 有组织挥发性有机物（非甲烷总烃） | 0.4679 | / | 40.62 | 0.3837 | 0.16 | 33.31 |  |
|  |  |  | 无组织挥发性有机物（非甲烷总烃） | 0.05196 | 0.02 | / | 0.05196 | 0.02 | / |  |
|  |  |  | 有组织颗粒物 | 0.594 | 0.2475 | 51.56 | 0.0297 | 0.0124 | 2.58 |  |
|  |  |  | 无组织颗粒物 | 0.066 | 0.028 | / | 0.066 | 0.028 | / |  |
|  | 吸塑车间 | 吸塑废气 | 废气量 | 43200000m3/a |  |  | 43200000m3/a |  |  | 集气罩（50%）+二级活性炭吸附（去除率21%）+20米高排气筒排放 |
|  |  |  | 有组织挥发性有机物（非甲烷总烃） | 1.71 | 0.71 | 39.58 | 1.35 | 0.56 | 31.25 |  |
|  |  |  | 无组织挥发性有机物（非甲烷总烃） | 1.71 | 0.71 | / | 1.71 | 0.71 | / |  |
|  | 印刷车间 | 纸箱印刷废气 | 废气量 | 24000000m3/a |  |  | 24000000m3/a |  |  | 集气罩收集（收集率30%）+20米高排气筒排放 |
|  |  |  | 有组织挥发性有机物 | 0.0007 | 0.0003 | 0.029 | 0.00021 | 0.00009 | 0.009 |  |
|  |  |  | 无组织挥发性有机物 | 0.00049 | 0.0002 | / | 0.00049 | 0.0002 | / |  |
|  | 燃气锅炉 | 燃气锅炉 | 废气量 | 1077530m3/a |  |  | 1077530m3/a |  |  | 20m排气筒排放 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.16 | 0.044 | 146.94 | 0.16 | 0.044 | 146.94 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.02 | 0.006 | 18.56 | 0.02 | 0.006 | 18.56 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.01 | 0.003 | 10.05 | 0.01 | 0.003 | 10.05 |  |
|  | 合计 |  | 有组织氮氧化物 | 0.31 | / | / | 0.1825 | / | / | / |
|  |  |  | 无组织氮氧化物 | 0.018 | / | / | 0.018 | / | / | / |
|  |  |  | 有组织二氧化硫 | 0.02 | / | / | 0.02 | / | / | / |
|  |  |  | 有组织颗粒物 | 1.269 | / | / | 0.071 | / | / | / |
|  |  |  | 无组织颗粒物 | 0.1509 | / | / | 0.1509 | / | / | / |
|  |  |  | 有组织挥发性有机物 | 2.2151 | / | / | 1.74801 | / | / | / |
|  |  |  | 无组织挥发性有机物 | 1.77655 | / | / | 1.77655 | / | / | / |
|  |  |  | 有组织硫酸雾 | 2.01 | / | / | 0.201 | / | / | / |
|  |  |  | 无组织硫酸雾 | 0.222 | / | / | 0.222 | / | / | / |
| 水污染物 | 酸性废水 | 阳极氧化 | 除油槽废水 | 4.88 | / | / | 10775.24 | / | / | 进入酸性废水收集池暂存后进入工业园区酸性废水专管引入工业园区污水处理厂处理 |
|  |  |  | 除油后1#水洗槽废水 | 199.52 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 化抛后水洗槽废水 | 1392 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 中和槽废水 | 9.28 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 中和后水洗槽废水 | 102.08 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 氧化槽废水 | 28.8 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 氧化后水洗槽废水 | 199.52 | / | / |  | / | / |  |
|  |  | 锅炉 | 软水制备废水 | 54 | / | / |  | / | / |  |
|  | 中性废水 | 阳极氧化 | 染色槽废水 | 24.32 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 染色后水洗槽废水 | 1584 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 封孔槽废水 | 24.84 | / | / |  | / | / |  |
|  |  |  | 封孔后水洗槽废水 | 7152 | / | / |  | / | / |  |
|  | 碱性废水 | 阳极氧化 | 碱洗槽废水 | 1920 | / | / | 2119.52 | / | / | 进入碱性废水收集池后进入工业园区碱性废水专管引入工业园区污水处理厂处理 |
|  |  |  | 碱洗后水洗槽废水 | 199.52 | / | / |  | / | / |  |
|  | 生活污水 |  |  | 288 | / | / | 288 | / | / | 食堂废水经隔油池处理与其他生活污水一起经化粪池处理后达标排入园区污水管网 |
| 固体废物 | CNC加工、检验 |  | CNC生产工段边角料、不合格产品 | 1.85 |  |  | 0 |  |  | 暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售废品收购站。 |
|  | 纸箱制作、废包装 |  | 废纸板 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 吸塑 |  | 废塑料 | 4.48 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 焊接、打磨除尘 |  | 布袋除尘灰 | 0.7069 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 喷砂 |  | 喷砂固废 | 3.4672 |  |  | 0 |  |  | 收集后在一般固废暂存间暂存外售回收企业再生利用。 |
|  | 纯水制备 |  | 废离子交换树脂 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 收集后委托由资质单位处置。 |
|  | 维修保养 |  | 废矿物油 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位处理。 |
|  | 表面处理 |  | 阳极氧化槽渣 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 烤漆 |  | 废油漆桶、漆渣 | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 2.96 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 废气处理 |  | 碱洗塔固废 | 24.6 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | CNC加工 |  | 废切削液 | 10 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 表面处理 |  | 废化学品包装桶 | 1.05 |  |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 机械 |  | 设备噪声 | 75~90 |  |  | 厂界噪声 |  |  | 墙体隔声（10dB(A)）、距离衰减 |
|  | 设备 |  |  |  |  |  | 达标排放 |  |  |  |

## 3.4“三本账”核算

本项目利用现有3#厂房进行建设，废水不设入河排污口，废水排入工业园区污水处理厂。建设前后污染物排放变化如下表。

表3.4-1    建设前后污染物排放量对比表

| 污染物种类 | 沾益区年产5万吨铝合金新型材料项目排放量（t/a） | 年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目排放量（t/a） | 以新带老消减量（t/a） | 云南瑞业新型建材有限公司排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织氮氧化物 | 0.34920 | 0.1825 | 0 | 0.5317 | +0.1825 |
| 无组织氮氧化物 | / | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
| 有组织二氧化硫 | 0.04438 | 0.02 | 0 | 0.06438 | +0.02 |
| 有组织颗粒物 | 10.69560 | 0.071 | 0 | 10.7666 | +0.071 |
| 无组织颗粒物 | / | 0.1509 | 0 | 0.1509 | +0.1509 |
| 有组织挥发性有机物 | 0.14040 | 1.74801 | 0 | 1.88841 | +1.74801 |
| 无组织挥发性有机物 | / | 1.77655 | 0 | 1.77655 | +1.77655 |
| 有组织硫酸雾 | / | 0.201 | 0 | 0.201 | +0.201 |
| 无组织硫酸雾 | / | 0.222 | 0 | 0.222 | +0.222 |

## 3.5碳排放分析

2021年10月24日国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号），要求能源绿色低碳转型，推进煤炭消费替代和转型升级。工业领域碳达峰行动，优化产业结构，大力发展战略新兴产业。推进产业园区循环化发展，组织企业实施清洁生产改造，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环利用。

2021年10月29日国家发展改革委等部门印发了《“十四五”全国清洁生产推行方案》（发改环资〔2021〕1524号），提出到2025年，清洁生产推行制度体系基本建立，工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。

2021年11月15日工业和信息化部印发了《“十四五”工业绿色发展规划》，提出到2025年，我国工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。主要目标包括：碳排放强度持续下降、污染物排放强度显著下降、能源效率稳步提升、资源利用水平明显提高、绿色制造体系日趋完善。

由相关文件可知，加快能源消费低碳化转型、提升清洁能源消费比重、提高能源利用效率是“十四五”的发展目标，本项目属于新建项目，涉及能源消耗和碳排放，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其中的“N7724危险废物治理”行业，不属于碳排放的重点行业，但为响应“十四五”发展目标，本环评设置了项目碳排放和清洁生产评价专章，参考《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》的通知（环办气候〔2026〕1号）及《生态环境部、国家统计局关于发布2021年电力二氧化碳排放因子的公告》进行碳排放影响评价，核算项目能耗，最终实现项目节能降碳。

### 3.5.1 核算边界

本项目为新建项目，核算范围为本项目所有生产场所和生产设施产生的温室气体排放，设施包括直接生产系统工艺装置和辅助生产系统，其中辅助生产系统包括厂区内的供电、供水、制冷、仓库（原料库）等。

### 3.5.2源项识别

项目涉及碳排放的环节主要来自化石燃料燃烧和企业净购入电力隐含的CO2排放。本项目碳排放源项识别见下表。

表3.5-1项目碳排放源项识别表

| 产生途径 | 本项目识别 | 本项目具体产生途径 |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO2排放（固定源及移动源） | √ | 消耗天然气10万方 |
| 碳酸盐使用过程CO2排放 | × | 无 |
| 废水厌氧处理CH4排放 | × | 无 |
| CH4回收与销毁量 | × | 无 |
| CO2回收利用量 | × | 无 |
| 净购入电力产生的排放 | √ | 500万kW·h |
| 净购入热力产生的排放 | × | 无 |

### 3.5.3核算依据

项目主要按照生态环境部办公厅关于印发《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》的通知（环办气候〔2026〕1号）及《生态环境部、国家统计局关于发布2021年电力二氧化碳排放因子的公告》进行核算。

### 3.5.4核算方法

（1）天然气燃烧排放CO2计算

根据《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》，固定源化石燃料燃烧温室气体排放采用分部门、分燃料品种、分设备的燃料消费量等活动水平数据，结合相应的排放因子等参数，通过逐层累加综合计算得到温室气体的排放量。计算公式如下：

Egas,fuel：化石燃料燃烧的CO2、CH4和N2O的排放量，t；

AD：燃料消费量，以热量单位计，TJ；

EF：排放因子，t/TJ；

Gas,i,j,k分别表示不同的气体类别、燃料类型、部门类别和技术类型。

应用详细技术为基础的部门法计算化石燃料CO2排放量所需的CO2排放因子可以通过各燃料品种的单位热值含碳量以及主要燃烧设备的碳氧化率确定：

式中：EFco2,i,j,k：分燃料类型i、部门类别j和技术类型的k的CO2排放因子，t/TJ；

CCi,j,k：单位热值含碳量，tC/TJ；本项目为天然气，取15.3tC/TJ；

OFi,j,k：碳氧化率，%；本项目取99%；

44/12：C到CO2的换算系数。

（2）企业净购入电力和热力隐含的CO2排放

企业净购入的电力隐含的CO2排放以及净购入的热力隐含的CO2排放分别按下列公式和计算：

式中：

ECO2净电—为企业净购入的电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2；

ECO2净热—为企业净购入的热力隐含的CO2排放，单位为吨CO2；

AD电力—为企业净购入的电力消费量，单位为MWh；

AD热力为企业净购入的热力消费量，单位为GJ；

EF电力—为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh；

EF热力—为热力供应的CO2排放因子，单位为吨CO/GJ。

### 3.5.5计算结果

根据以上计算工程及参数，计算得出项目CO2排放量及其变化情况见下表。

表 3.3-2 项目建设后碳排放核算表

| 产生途径 | 物料名称 | 用量 | 排放因子 | CO2排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气燃烧 | 天然气 | 10万Nm3 | 单位热值含碳量，15.3tC/TJ | 4631.41 |
| 净购入电 力产生的排放 | 外购生产电力消费 （万kwh） | 500万kWh | 0.2113kgCO2/kWh | 1056.5 |
| 企业排放量合计 |  |  |  | 5687.91 |
| 注：电力排放因子采用《生态环境部关于发布2021年电力二氧化碳排放因子的公告》（公 告2024年第12号）西南方区域电网电量边际排放因子的加权平均值0.2113kgCO2/kWh。天然气低位发热值33.3561MJ/m3。 |  |  |  |  |

根据核算，项目建设后CO2年排放量为5687.91t/a。

### 3.5.6碳排放评价

项目建设后产品产值为10000万元，产出产品30000t。则单位产品温室气体排放量、单位产值温室气体排放量等计算结果见下表。

表3.3-3  项目建设后碳排放指标评价表

| 指标名称 | 本项目指标 |
| --- | --- |
| 单位产品温室气体排放量（tCO2/t产品） | 0.17 |
| 单位产值温室气体排放量（tCO2/万元产值） | 0.515 |

根据分析，项目不属于《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》附录1中的重点行业，不在试点区域，但由于项目生产过程涉及CO2排放。

因此，报告参考《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行了碳排放核算，地方及行业尚未制定相关碳排放相关标准，因此本报告主要对项目建成后的碳排放及相关指标进行核算，便于企业后续进行清洁生产审核和碳排放管理。

## 3.6清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的生产工艺与设备、改进管理、综合利用等措施，从源头上消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消减人类健康和环境的危害。

清洁生产将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率、减轻人类及环境的风险。它是环境污染防治发展过程的产物，已成为实现人类社会、经济、环境可持续发展的关键因素和必由之路。

本项目主要生产工序包括CNC加工中心、阳极氧化、烤漆、吸塑及印刷等工序。检索当前公布的清洁生产评价标准体系，CNC加工中心、烤漆参照《涂

装行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部公告2016年第21号）（该体系适用于相关行业的有序涂装生产的）对项目涂装工序的清洁生产水平进行评价，阳极氧化参照《电镀行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第25号）进行评价。

### 3.6.1原辅材料及能源消耗清洁性分析

原材料是清洁生产首先要考虑的问题，只有从源头上加强控制和管理，减少有毒有害原料的种类和使用量，清洁生产技术在整个产品的生产周期的改进和控制作用才能起到事半功倍的效果。

项目采用水、电、天然气等清洁能源，天然气燃烧产生的污染物颗粒、SO2、NOx等可直接通过排气筒排放。

项目主要原辅料为浓硫酸、片碱、封孔剂、着色剂等。项目生产废水经收集后排入工业园区污水处理厂处理，不设入河排污口。

### 3.6.2生产工艺与装备清洁性分析

（1）先进的技术工艺

阳极氧化线采用较为先进的阳极氧化工艺，阳极氧化线设置在相对密闭空间内，采取有效的废气收集措施，废气收集处理后有组织排放，减少了对环境的危害。同时水洗工序采用逆流水洗工艺，节约了生产用水量。

项目使用的生产设备均选用国内外较为先进的工艺设备，效率高，能耗少，自动

化程度水平较高，生产设备及生产监控设施的关键的温度、压力、物料指标数据等均采用自动监控手段。在过程控制上减少人工操作中间环节，项目主要生产岗位均采用自动控制，进料自动计量、温度控制、压力控制，流量控制采用自动控制、温度控制自动联锁装置的温度显示仪，主要设备的温度、压力等参数，采用集中显示。

（2）设备无跑冒滴漏现象，有可靠的防范措施；厂房对散水有系统的收集措施。各氧化线最后一道工序后均设沥干、烘干，因此厂房内对散水进行了非常有效的收集，有利于节约资源并减少对环境的污染。

（3）项目设备选型本着节能的原则，设计上采用节能、高效、先进的设备，对国家明令禁止的耗能设备绝不选用。

综上，项目的生产符合清洁生产要求。

### 3.6.3污染防治措施清洁性分析

项目废气包括天然气燃烧废气、喷砂废气、氧化酸性废气、烤漆有机废气等，经相应污染防治设施处理后，均能达标排放。

项目废水由生活污水、生产废水组成。项目生产废水经收集后排入工业园区专设酸管、碱管。生活污水排污工业园区污水管网。不设入河排污口。

噪声治理首先是尽量选用低噪声设备，针对这类室内外高噪声设备，分别采取不同降噪措施：室内设备通过选用低噪声设备、基础减振、封闭厂房隔声措施；室外设备通过选用低噪声设备，根据设备产生噪声情况分别采取基础减振、设置隔声间，并优化布局、远离厂界，可确保各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，对周边声环境影响较小。

项目产生的危险废物于危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行安全处置，一般工业固废收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售或综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。项目产生的固废均得到合理妥善处置。

项目厂区内土壤、地下水污染防治措施坚持“源头控制”。氧化区、危废暂存间、应急事故池等作为重点防渗单元，一般固废暂存间等作为一般防渗单元，做好防渗漏措施，其它生产及公共区域做好地面硬化；厂区内用水来源于工业园区自来水管网，由市政给水管网直接供给，不取用地下水。

### 3.6.4环境管理要求

项目建设符合国家和地方相关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准等要求。项目实施完成后，建设单位应考虑进一步实施清洁生产的途径：

（1）生产过程中对环境因素进行控制，制定严格的操作规程，建立相关管理程序及清洁生产审核制度。

（2）设立专门环境管理机构和专职管理人员，健全并完善环境管理制度并纳入日常管理；定期对操作人员进行培训，降低人为因素引发环境问题。

（3）对原辅料规定严格的检验、计量控制措施，对主要设备有具体的管理措施对生产工艺用水、电进行管理，并制定定量考核制度。

（4）记录环保设施运行数据并建立环保档案。对危险废物按照GB18597相关规定，进行危险废物暂存管理，定期交由持有危险废物经营许可证的单位进行安全处置。

（5）开展厂区综合环境常态化整治，做到管道、设备无跑目滴漏，排水系统实行雨污分流。厂区道路需硬化处理，厂内垃圾箱做到日产日清。

### 3.6.5污染物产生指标

项目各废气采取有效收集处理，能达标排放。项目生产废水进入工业园区专管；生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废暂存厂区一般固废暂存间，定期外售或综合利用，危险废物经收集后暂存厂区内危废暂存间定期委托有资质单位处置。

### 3.6.6资源、能源利用指标

本项目以铝合金件为原料，利用天然气、电等能源进行生产。水由工业园区自来水管供给。不涉及取水及其他资源获取。

### 3.6.7清洁生产水平评价

（1）涂装行业（CNC中心、烤漆）

参照《涂装行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部公告2016年第21号）（该体系适用于相关行业的有序涂装生产的）对项目涂装工序的清洁生产水平进行评价，具体指标体系及评价如下。

表3.6-1  CNC中心、烤漆前处理清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标 权重 | I级基准值 | II级基准值 | III级基准值 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺 及设备要 求 | 0.50 | 涂装 前处 理 | 抛丸 | - | 0.18 | 有粉尘处理设备、粉尘处理效率 ≥99%；设备噪声≤90 dB(A) | 有粉尘处理设备、粉尘处理 效率≥97%；设备噪声 ≤92dB(A) | 有粉尘处理设备，粉尘处理效 率≥95%；设备噪声≤93 dB(A) | 无该工艺 | / |
| 2 |  |  |  | 喷砂（丸） |  | 0.18 | 应满足以下条件之一：①湿式喷砂； ②干式喷砂（丸），有粉尘处理设 备，粉尘处理效率≥99% | 干式喷砂（丸），有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥98% | 干式喷砂（丸），有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥97% | 干式喷砂（丸），有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥98% | II级 |
| 3 |  |  |  |  |  | 0.09 | 设备噪声≤85dB(A) | 设备噪声≤87dB(A) | 设备噪声≤90 dB(A) | 设备噪声≤87dB(A) | II级 |
| 4 |  |  |  | 打磨 | - | 0.14 | 应满足以下条件之一：①湿式打磨； ②干式打磨，有粉尘处理设备， 粉尘处理效率≥99% | 干式打磨，有粉尘处理 设备，粉尘处理效率≥98% | 干式打磨，有粉尘处理设 备，粉尘处理效率≥97% | 干式打磨，有粉尘处理 设备，粉尘处理效率≥98% | II级 |
|  |  |  |  |  |  | 0.05 | 设备噪声≤85 dB(A) | 设备噪声≤87dB(A) | 设备噪声≤90 dB(A) | 设备噪声≤87dB(A) | II级 |
| 5 |  |  |  | 擦拭清洁 | - | 0.18 | 使用不含苯系物、低 VOCs的清洁剂 | 使用低苯系物含量、低 VOCs 的清洁剂 |  | 无该工艺 | / |
| 6 |  |  |  | 清理 | - | 0.18 | 清理工序有除尘装置 |  |  | 无该工艺 | / |
| 7 | 资源和能 源消耗指 标 | 0.15 | 单位面积综合耗能* |  | kgce/ m2 | 1.00 | ≤0.27 | ≤0.33 | 0.38 | ≤0.33 | II级 |
|  |  |  | 单位重量综合耗能* |  | kgce/ kg |  | ≤0.06 | ≤0.08 | 0.09 | ≤0.08 | II级 |
| 8 | 污染物产生指标 | 0.35 | 单位面积 VOCs产生量* |  | g/m2 | 0.65 | ≤20 | ≤25 | 35 | ≤20 | I级 |
|  |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤20 | ≤25 | 40 | ≤20 | I级 |
| 注1：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照实际处理面积进行计算。 注 2：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注 3：单位面积 VOCs 产生量是指处理设施处理进口前的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3.6-2    喷漆（涂覆）评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 二级指标权重 | I级基准值 | II级基准值 | III级基准值 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆 自泳漆 喷漆（涂覆） |  |  | - | 0.12 | 应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料 | 节水 b、技术应用 |  | 无该工艺 | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 节能技术应用 c ；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 | 节能技术应用 c ；喷漆设置漆雾处理 |  | 无该工艺 | / |
| 3 |  |  |  | 烘干 |  |  | -- | 0.04 | 节能技术应用 c ；加热装置多级调节 j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节 j，使用清洁能源 | 无该工艺 | / |
| 4 |  |  | 中涂、面漆 | 漆雾处理 |  |  | - - | 0.09 | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85% | II级 |
| 5 |  |  |  | 喷漆（涂覆） （包括流平） |  |  |  | 0.15 | 应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 | 节水 b、节能 c 技术应用 |  | 免中涂工艺 | I级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 废溶剂收集、处理 e |  |  | 废溶剂收集、处理 | III级 |
| 6 |  |  |  | 烘干室 |  |  |  | 0.04 | 节能技术应用 c ；加热装置多级调节 j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节 j，使用清洁能源 | 加热装置多级调节 j，使用清洁能源 | II级 |
| 7 |  |  | 废气处理设施 | 喷漆废气 |  |  | - - | 0.11 | 溶剂工艺段有 VOCs 处理设施，处理效率≥85%；有 VOCs 处理设备运行监控装置 |  | 溶剂型喷漆有 VOCs 处理设施，处理效率≥75%；有 VOCs处理设备运行监控装置 | 有 VOCs处理设备运行监控装置 | III级 |
| 8 |  |  |  | 涂层烘干废气 |  |  |  | 0.11 | 有 VOCs处理设施，处理效率 ≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有 VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有 VOCs 处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设备运行监控装置 | III级 |
| 9 |  |  | 原辅材料 | 底漆 |  |  | -- | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤35% | VOCs≤45% | 无该工艺 | / |
| 10 |  |  |  | 中涂 |  |  | -- | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤40% | VOCs≤55% | 无该工艺 | / |
| 11 |  |  |  | 面漆 |  |  | - | 0.05 | VOCs≤50% | VOCs≤60% | VOCs≤70% | VOCs≤50% | I级 |
| 12 |  |  |  | 喷枪 清洗液 |  | 水性漆 | - - | 0.02 | VOCs 含量≤5% | VOCs 含量≤20% | VOCs 含量≤30% | 无该工艺 | / |
| 13 | 资源和能源消耗指标 | 0.1 | 单位面积取水量* |  |  |  | l/m2 | 0.3 | ≤2.5 | ≤3.2 | 5 | 0 | I级 |
|  |  |  | 单位面积综合耗能* |  |  |  | kgce/m2 | 0.7 | ≤1.26 | ≤1.32 | 1.43 | ≤1.26 | I级 |
|  |  |  | 单位重量综合耗能* |  |  |  | kgce/ |  | ≤0.23 | ≤0.26 | 0.31 | ≤0.23 | I级 |
| 14 | 污染物 产生指标 | 0.3 | 单位面积VOCs产生量* |  | 客车、大型机械 |  | g/m2 | 0.35 | ≤150 | ≤210 | 280 | 无该工艺 | / |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  | ≤60 | ≤80 | 100 | ≤60 | I级 |
| 15 |  |  | 单位面积CODcr产生量* |  |  |  | g/m2 | 0.35 | ≤2 | ≤2.5 | 3.5 | 0 | I级 |
| 16 |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  |  |  | g/m2 | 0.30 | ≤90 | ≤110 | 160 | ≤90 | I级 |
| 注1：单位面积的污染物产生量按照实际喷涂面积计算，单位产品综合耗能按照实际总面积计算。 注2：VOCs 处理设施是作为工艺设备之一，单位面积 VOCs 产生量是指处理设施处理后出口的含量。 注3：底漆、中涂、面漆 VOCs 含量指的是涂料包装物的 VOCs 重量百分比，固体份含量指的是包装物的固体份重量百分比；喷枪清洗液 VOCs 含量指的是施工状态的喷枪清洗液 VOCs 含量。 注4：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注5：漆雾捕集效率，新一代文丘里漆雾捕集装置，干式漆雾捕集装置（石灰石法、静电法）的漆雾捕集效率均≥95%，普通文丘里、水旋漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥90%，新一代水帘漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.6-3    清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指 标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | I 级基准值 | II 级基准值 | III 级基准值 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理指标 | 1 | 环境管理 | 0.05 | 符合国家和地方有关环境法律法规， 污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 |  |  | 符合 | I级 |
| 2 |  |  |  | 0.05 | 一般工业固体废物贮存按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照 GB 18597 相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 |  |  | 符合 | I级 |
| 3 |  |  |  | 0.05 | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 |  |  | 符合 | I级 |
| 4 |  |  |  | 0.05 | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 |  |  | 符合 | I级 |
| 5 |  |  |  | 0.05 | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 |  |  | 符合 | I级 |
| 6 |  |  |  | 0.05 | 已建立并有效运行环境管理体系，符合标准 GB/T 24001 |  |  | 符合 | I级 |
| 7 |  |  |  | 0.05 | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs处理设备运行监控装置 |  |  | 符合 | I级 |
| 8 |  |  |  | 0.05 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 |  |  | 符合 | I级 |
| 9 |  |  |  | 0.05 | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规和标准要求 |  |  | 符合 | I级 |
| 10 |  |  |  | 0.05 | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 |  |  | 符合 | I级 |
| 11 |  |  | 组织机构 | 0.10 | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 | 设置环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 | II级 |
| 12 |  |  | 生产过程 | 0.10 | 磷化废水应当在设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 |  |  | 按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 | I级 |
| 13 |  |  | 环境应急预案 | 0.10 | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  | 符合 | I级 |
| 14 |  |  | 能源管理 | 0.10 | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合 GB 17167 配备要求 |  |  | 符合 | I级 |
| 15 |  |  | 节水管理 | 0.10 | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合 GB 24789 配备要求 |  |  | 符合 | I级 |

表3.6-4    权重组合表

| 组合 | 汽车车身 | 化学前处理 | 机械前处理 | 喷漆（涂覆） | 喷粉 | 清洁生产管理评价指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车车身 | 1 | / | / | / | / | / |
| 组合 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.1 |
| 组合 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 组合 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 组合 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 组合 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 组合 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 组合 7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 组合 8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| 组合 9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 注 1：本表未包含的涂装组合，其权重分配比例以化学前处理、喷漆（涂覆）为主。 注 2：多条生产线的权重分配按每条生产线的生产面积占总面积的比例进行分配，如 A 生产线的生产面积占所有生产线的总面积 30%，A 生产线的权重分配为 30%。 |  |  |  |  |  |  |

根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部公告2016年第21号），评价方法如下：

1）指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

(公式5-3)

式中，xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标，gk表示二级指标基准值，其中g1为I级水平，g2为II级水平，g3为III级水平；Xgk(xij)为二级指标对于级别gk的函数。如公式（5-3）所示，若xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

2）单项评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Xgk，如（公式5-4所示）。

（公式 5-4）

式中， wi为第i一级指标的权重， ⑴ij为第i个一级指标下的第 j个二级指标的权重，其中， wi  = 1 ， ij  = 1 ，m 为一级指标的个数； ni 为第i 个一级指标下二级指标的个数。

3）综合评价指数计算

通过加权求和，如（公式 5-5 所示）。

(公式 5-5)

式中：Xgk 为各单项评价指数， wi为各单项评价指数对应的权重。

另外，Yg1 等同于YI，Yg2等同于YII，Yg3等同于YIII。

4）清洁生产企业的评定

本标准采用限定性指标和指标分级加权评价相结合的方法，计算企业的清洁生产综合评价指数。在限定性指标达到 III 级水平的基础上，采用指标分级加权的评价方法，计算企业的清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。对涂装生产企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为 Ⅰ级为国际清洁生产领先水平、Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产基本水平。

5）综合评价指数计算步骤

第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与 Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与 Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YI  ，当综合指数得分YI ≥85  分时，可判定企业清洁生产水平为 Ⅰ级。当企业相关指标不满足 Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分YI ＜85 分时，则进入第 2 步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分，当综合指数得分YII ≥85 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。

表3.6-2 项目CNC中心、烤漆清洁生产取值情况表

| 序号 | 工段 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级指标权重 | Yg1（Xij） | Yg2（Xij） | Yg3（Xij） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC中心、烤漆前处理 | 生产工艺及装备指标 | 0.5 | 涂装前处理 | 抛丸 |  | - | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  | 喷砂（丸） |  | - | 0.18 | 0 | 100 | 0 |
| 3 |  |  |  |  | 打磨 |  | - | 0.19 | 0 | 100 | 0 |
| 4 |  |  |  |  | 擦拭清洁 |  | - | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  | 清理 |  | - | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 资源和能源消耗指标 | 0.15 | 单位面积综合耗能* |  |  | kgce/ m2 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 7 |  |  |  | 单位重量综合耗能* |  |  | kgce/ kg |  | 0 | 100 | 0 |
| 8 |  | 污染物产生指标 | 0.35 | 单位面积 VOCs产生量* |  |  | g/m2 | 0.65 | 100 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  |  | g/m2 | 0.35 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | 喷漆（涂覆） | 生产工艺及设备要求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆 自泳漆 喷漆（涂覆） |  | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  | 烘干 |  | - | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  | 中涂、面漆 | 漆雾处理 |  | - | 0.09 | 0 | 100 | 0 |
| 13 |  |  |  |  | 喷漆（涂覆） （包括流平） |  | - | 0.15 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | 废溶剂收集、处理 |  | - | 0.06 | 0 | 0 | 100 |
| 14 |  |  |  |  | 烘干室 |  | - | 0.04 | 0 | 100 | 0 |
| 15 |  |  |  | 废气处理设施 | 喷漆废气 |  | - | 0.11 | 0 | 0 | 100 |
| 16 |  |  |  |  | 涂层烘干废气 |  | - | 0.11 | 0 | 0 | 100 |
| 17 |  |  |  | 原辅材料 | 底漆 |  | - | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  |  |  |  | 中涂 |  | - | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  | 面漆 |  | - | 0.05 | 100 | 0 | 0 |
| 20 |  |  |  |  | 喷枪清洗液 | 水性漆 | - | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 资源和能源消耗指标 | 0.1 | 单位面积取水量* |  |  | l/m2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |
| 22 |  |  |  | 单位面积综合耗能* |  |  | kgce/m2 | 0.7 | 100 | 0 | 0 |
| 23 |  |  |  | 单位重量综合耗能* |  |  | kgce/ |  | 100 | 0 | 0 |
| 24 |  | 污染物产生指标 | 0.3 | 单位面积VOCs产生量* | 客车、大型机械 |  | g/m2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
| 26 |  |  |  | 单位面积CODcr产生量* |  |  | g/m2 | 0.35 | 100 | 0 | 0 |
| 27 |  |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  |  | g/m2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |
| 28 | 清洁生产管理指标 | 环境管理指标 | 1 | 环境管理 |  |  |  | 0.5 | 100 | 0 | 0 |
| 29 |  |  |  | 组织机构 |  |  |  | 0.1 | 0 | 100 | 0 |
| 30 |  |  |  | 生产过程 |  |  |  | 0.1 | 100 | 0 | 0 |
| 31 |  |  |  | 环境应急预案 |  |  |  | 0.1 | 100 | 0 | 0 |
| 32 |  |  |  | 能源管理 |  |  |  | 0.1 | 100 | 0 | 0 |
| 33 |  |  |  | 节水管理 |  |  |  | 0.1 | 100 | 0 | 0 |

根据以上计算，本项目Ygk=86.86＞85，所有限定性指标均满足Ⅱ级基准值要求及以上，本项目涉及涂装工艺清洁生产达到国内清洁生产先进水平。

（2）电镀行业（阳极氧化）

参照《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），本项目单位产品基准排水量应小于200L/m2（镀件镀层）。根据水平衡，项目废水排放量满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）单位产品基准排水量小于200L/m2的要求。

根据清洁生产指标可反映项目清洁生产设计指标的等级及先进与否。国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部整合修编了《电镀行业清洁生产评价指标体系》(2015年)第25号公告，项目阳极氧化线参照该指标体系中表2“阳极氧化清洁生产评价指标项目、权重及基准值”进行评价，项目清洁生产水平情况见下表：

表3.6-1  阳极氧化清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.4 | 采用清洁生产工艺 |  | 0.2 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.碱浸蚀液加铝离子络合剂以延长寿命； 3.阳极氧化液加入添加剂以延长寿命； 4.阳极氧化液部分更换老化槽液以延长寿命； 5.低温封闭 | 1.除油使用水基清洗剂；2.碱浸蚀液加铝离子络合剂；3.硫酸阳极氧化液添加具有α活性羟基羧酸类物质。 | 1.除油使用水基清洗剂2.硫酸阳极氧化液添加具有α活性羟基羧酸类物质。 | 1.项目除油采用水基脱脂剂，2.碱浸蚀液加铝离子络合剂，3.硫酸阳极氧化液加入添加剂，4.定期更换槽液 | Ⅱ级 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 |  | 0.1 | 1.适当延长零件出槽停留时间，以减少槽液带 出量； 2.使用过滤机，延长槽液寿命 | 1.适当延长零件出槽停留时间，以减少槽液带出量 |  | 延长零件出槽停留时间(控干30s)，以减少槽液带出量 | Ⅱ级 |
| 3 |  |  | 阳极氧化生产线要求 |  | 0.4 | 生产线采用节能措施①,70%生产线实现自动化或半自动化 | 生产线采用节能 措施①,50%生产线实现自动化或半自动化 | 阳极氧化生产线采用节能措施① | 生产线采用节能措施，70%生产线实现自动化 | Ⅰ级 |
| 4 |  |  | 有节水设施 |  | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗。淋洗、喷洗，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 | 根据工艺选择逆流漂洗。淋洗、喷洗，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 |  | 采用逆流漂洗，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 | Ⅱ级 |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.15 | *单位产品每次清洗取水量 ② | L/m2 | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 | ≤8 | Ⅰ级 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 阳极氧化用水重复利用率 | % | 1 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | Ⅰ级 |
| 7 | 污染物产生指标 | 0.15 | *阳极氧化废水处理率 | % | 0.5 | 100 |  |  | 100 | Ⅰ级 |
| 8 |  |  | *重金属污染物污染预防措施③ |  | 0.2 | 使用四项以上（含四项）减少槽液带出措施 ③ | 使用四项以上（含四项）减少槽液带出措施③ | 至少使用三项以上减少槽液带出措施③ | 1.延长零件出槽停留时间30s，以减少槽液带出量 2.每个工件之间留有空隙，科学装挂； 3.挂具浸塑； | Ⅰ级 |
|  |  |  | *危险废物污染预防措施 |  | 0.3 | 阳极氧化污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废物转移联单 |  |  | 项目阳极氧化污泥送相关单位综合利用，废槽液委托有资质单位处理 | Ⅰ级 |
| 9 | 产品特 征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施 |  | 0.5 | 有槽液成分和杂质定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 | 有槽液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 |  | 配备有槽液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 | Ⅱ级 |

| 10 |  |  | 产品合格率 | % | 0.5 | 98 | 94 | 90 | >98 | Ⅰ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 清洁生 产管理指标 | 0.13 | *环境法律法规标准执行情况 |  | 0.2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 |  |  | 项目符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 | Ⅰ级 |
| 12 |  |  | *产业政策执行情况 |  | 0.2 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 |  |  | 项目生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 | Ⅰ级 |
| 13 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 |  | 0.1 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核；符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  | 项目按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | Ⅰ级 |
| 14 |  |  | *危险化学品管理 |  | 0.1 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  | 项目符合《危险化学品安全管理条例》相关要 求 | Ⅰ级 |
| 15 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 |  | 0.1 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH¦自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | Ⅲ级 |
| 16 |  |  | *危险废物处理处置 |  | 0.1 | 危险废物按照GB18597等相关规定执行 |  |  | 危险废物收集、暂存、处置、运输等GB18597等相关规定执行 | Ⅰ级 |
| 17 |  |  | 能源计量器具配备情况 |  | 0.1 | 能源计量器具配备率符合GB17167标准 |  |  | 能源计量器具配备率符合GB17167标准 | Ⅰ级 |
| 18 |  |  | *环境应急预案 |  | 0.1 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |  |  | 本评价要求及时编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 | Ⅰ级 |
| 注：带*的指标为限定性指标； ①阳极氧化生产线节能措施包括使用高频开关电源和或可控硅整流器和脉冲电源，其直流母线压降不超过10%并且极杠清洁、导电良好、淘汰高耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能设备、使用清洁燃料。 ②“每次清洗取水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数。 ③减少单位产品酸、碱和重金属污染物产生量的措施包括：零件缓慢出槽以延长镀液滴流时间（影响氧化层质量的除外）、挂具浸塑、科学装挂零件、增加氧化液回收槽、氧化槽和其他槽间装导流板，槽上喷雾清洗或淋洗（非加热氧化槽除外）、在线或离线回收酸、碱等。 ④自动生产线所占百分比以产能计算；对多品种、小批量生产的电镀企业（车间）生产线自动化没有要求。 ⑤生产车间基本要求。设备和管道无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范泄漏措施、生产作业地面、输送废水管道、废水处理系统有防腐防渗措施、有酸雾、氟化物、颗粒物等废气净化设施，有运行记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.6-2 项目阳极氧化清洁生产取值情况表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Yg1（Xij） | Yg2（Xij） | Yg3（Xij） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.4 | 采用清洁生产工艺 |  | 0.2 | 0 | 100 | 100 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 |  | 0.1 | 0 | 100 | 100 |
| 3 |  |  | 阳极氧化生产线要求 |  | 0.4 | 100 | 100 | 100 |
| 4 |  |  | 有节水设施 |  | 0.3 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.15 | *单位产品每次清洗取水量 | L/m2 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 阳极氧化用水重复利用率 | % | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 污染物产生指标 | 0.15 | *阳极氧化废水处理率 | % | 0.5 | 100 | 100 | 100 |
| 8 |  |  | *重金属污染物污染预防措施 |  | 0.2 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | *危险废物污染预防措施 |  | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施 |  | 0.5 | 0 | 100 | 100 |
| 10 |  |  | 产品合格率 | % | 0.5 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 清洁生产管理指标 | 0.13 | *环境法律法规标准执行情况 |  | 0.2 | 100 | 100 | 100 |
| 12 |  |  | *产业政策执行情况 |  | 0.2 | 100 | 100 | 100 |
| 13 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 14 |  |  | *危险化学品管理 |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 15 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 16 |  |  | *危险废物处理处置 |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 17 |  |  | 能源计量器具配备情况 |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 18 |  |  | *环境应急预案 |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 |

根据《电镀行业清洁生产评价指标体系》(2015年)第25号公告，评价方法如下：

（1）指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

式中，xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标；gk表示二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；Ygk（xij）为二级指标xij对于级别gk的函数。如式所示，若指标xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

（2）综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，如式（2）所示。

式中，wi为第i个一级指标的权重，wij为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中，m为一级指标的个数；n为第i个一级指标下二级指标的个数。

（3）本项目清洁生产企业等级评定

本评价指标体系采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对电镀企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。

根据目前我国电镀行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于下表：

表3.6-3  电镀行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足：YⅠ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足：YⅡ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 满足：YⅢ≥100 |

综上，本项目YⅠ=72.5，YⅡ=100，YⅢ=100，对照上表，项目阳极氧化线属于国内清洁生产先进水平。

### 3.6.8结论

通过以上分析可以看出，本项目采用的原辅料及能源较为清洁，生产工艺及生产装置较为先进，各污染物均能达标排放；同时阳极氧化线能够达到国内清洁生产先进水平。因此，项目建设符合清洁生产要求。

## 3.7“以新带老”措施

规范化建设危废暂存间，建立一般工业固废台账。

# 4、环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置与交通

本次建设项目在现有厂区内进行建设，现有厂区场址位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区小塘社区旁。地理坐标为东经104°2′53.08611″，北纬25°39′59.30990″。厂址距白水镇2.8km，距沾益区30km，距曲靖44km。沪昆高速G60、沪瑞线G320国道、昆柏铁路（盘西线）从拟选场址区北侧约400m处通过，交通较为方便。

项目地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形地貌

项目场地位于沾益区白水镇白水工业园区内，地形平坦、开阔，拟建建筑场地属沾益山字形构造风化剥蚀低中山山地丘陵岩溶地貌，整个场地地面高程介于（2027.36～2029.64）米之间，相对高差2.43米。场地距曲靖电厂收费站约200米，距320国道约400米，场地北西侧为已建工业大道，西侧为云昌煤业厂房及曲靖燃气公司燃气站，东侧、南侧均为空地，周边环境条件简单。

### 4.1.3气候

沾益地区属南温带高原性季风气候，年均气温13.3℃，历年最高气温33.1℃（1963年5月31日），最低气温-9.2℃（1997年2月9日），夏季平均气温19.4℃，冬季平均气温8.0℃，年平均相对湿度74%，最热月（7月）平均相对湿度82%，绝对平均湿度17.8g/m3；最冷月（12月）平均相对温度76%，绝对平均湿度6.7g/m3。年平均降雨量943.6mm，一日最大降雨量155.1mm（1967年6月3日），年平均蒸发量1612.4mm。主导风向为SW，夏季主导风向SSW或S，冬季主导风向SW。年平均风速为2.7m/s，最大的是3月，为2.9m/s，最小的是8月，为1.9m/s，最大风速24m/s。历年最大积雪深度240mm，年最多雾日9d，年最多冰雹日数6d，冬季日照率57%。

### 4.1.4河流水系

项目所在区域涉及的主要河流有鸡上河、马场小河、洞上河和响水河，主要水库有石坝水库、响水河水库、小河水库、大石洞水库、水洞山水库。马场小河经石坝水库后与鸡上河于腰站汇合后称响水河，洞上河位于响水河北面，于洞头湾伏流在澳水河河谷一带潜出后注入响水河，响水河流域响水河水库。项目区地表水径流汇入鸡上河，鸡上河汇入响水河水库，响水河水库下游为块泽河，块泽河汇入黄泥河，最终汇入南盘江。

### 4.1.5土壤植被

沾益县共有7个土类，23个土属，56个土种，2个变种。主要土壤类型为红壤，占土地总面积的74.8%，紫色土和水稻土分别占9.9%和5%，黄棕壤占1.7%，石灰岩土占0.1%，冲积土占0.8%，沼泽土占0.08%。项目区主要为红壤，土质均匀，以稍湿、硬塑状态为主。

项目区土壤为红壤，项目区无植被覆盖，项目外东南现状为耕地，植被为农作物，一年耕种两次。

### 4.1.6周边污染源调查

项目位于工业园区白水片区，周围企业主要为铝型材加工企业及煤炭化工能源企业。项目周边主要污染排放源及主要污染物见表4.1-1所示。

表4.1-1  周边污染源调查汇总表

| 序号 | 企业名称 | 废水 |  | 雨水 | 废气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活废水 | 生产废水 |  | 治理设施 | 主要污染物 |
| 1 | 曲靖市沾益区呈钢能源有限公司 | 处理能力为100m3/h，处理工艺A2/O（硝化-反硝化生物脱氮工艺），处理后回用熄焦 |  | 初期雨水收集1个，池容积为4500m3 | SCR+余热回收+氨法脱硫一体化 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
|  |  |  |  |  | 袋式除尘器 | 颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘 |
| 2 | 曲靖广昌铝业有限公司 | 化粪池处理后进污水管网 | / | 初期雨水收集池1个，容积为120m³ | 碱水喷淋塔 | 硫酸雾、氟化物、NOx |
|  |  |  |  |  | 燃天然气+干式过滤+活性炭吸附 | 硫酸雾、颗粒物、SO₂、NOx、非甲烷总烃 |
| 3 | 曲靖市圣棚铝业有限公司 | 化粪池处理后进污水管网 | / | 1个，容积120m³初期雨水收集池 | 布袋除尘+活性炭吸附、水分烘干炉抽风机+排气筒酸雾喷淋吸收塔 | 颗粒物、SO₂、林格曼黑度、NOx、非甲烷总烃、硫酸雾、氟化物 |
| 4 | 云南爱家铝业有限公司 | 化粪池处理后进污水管网 | / | 初期雨水收集池1个，容积为180m³ | 集气罩+喷淋塔、集气罩+活性炭吸附装置 | SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃 |
| 5 | 云南曲铝铝业有限公司 | 化粪池处理后进污水管网 | 循环使用 | / | 脉冲布袋除尘 | 氨、二氧化硫、氟化物、颗粒物、林格曼黑度、氮氧化物 |
| 6 | 云南世纪丰铝业有限责任公司 | 化粪池处理后进污水管网 | / | 初期雨水收集池1个，容积为190m³ | 酸雾废气吸收净化塔 | 硫酸雾、氟化氢 |
|  |  |  |  |  | 喷淋设备+UV光解+活性炭吸附净化设备 | 非甲烷总烃 |
| 7 | 曲靖云铝消鑫铝业有限公司 | 生活污水处理站1座480m³/d,工艺：厌氧+缺氧+一二级生化+消毒过滤 | 综合污水处理站1座1500m³/d,工艺：絮凝沉淀+活性氧化铝吸附 | 无 | 密闭集气罩+氧化铝吸附干法净化、布袋除尘器等 | 二氧化硫、颗粒物、氟化物 |
| 8 | 云南能投曲靖发电有限公司 | 2套地埋式污水处理设施，处理规模20m³/h,处理后厂区回用 | 5个废水收集池4800m³,2套污水处理设施，处理规模50m³h | 容积2300m³含煤废水收集池 | / | 林格曼黑、氮氧化物、二氧化硫、烟尘、汞及其化合物 |
| 9 | 曲靖李裕碳素有限公司 | 化粪池1个，容积10m³ | / | 雨水收集池1个，容积200m³ | 水幕除尘，高压静电收尘 | 颗粒物、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳 |
| 10 | 曲靖市沾益区瑞丰铝业有限责任公司 | 化粪池处理后采用车辆运至白水污水处理厂处理 | 生产废水循环使用 | 生产废水循环使用 | 脉冲布袋除尘 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨气 |
| 11 | 云南错晟特种金属有限公司 | 10m³d生活污水净化系统，处理后回用，旱厕清掏用作农肥 | 600m³+600m³+120m³冷却水循环水池 | 50m³+30m³初期雨水收集水池 | 重力除尘+布袋除尘活性炭烟雾过滤吸附器 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨气、非甲烷总烃 |
| 12 | 曲靖市万东铝业有限责任公司 | 通过罐车运至白水污水处理厂处置 | 循环使用 | 1个雨水收集水池，容积512m³ | 脉冲布袋除尘 | 颗粒物、氨气、二氧化碳、氮氧化物、林格曼黑度、氟化物 |
| 13 | 曲靖华益兴新材料有限公司 | 化粪池处理后进污水管网 | 无 | / | 布袋除尘器 | 颗粒物 |
| 14 | 曲靖云昌煤业有限公司 | 化粪池处理通过罐车运至白水污水处理厂处置 | 沉淀池、浓缩池、循环水池容积2275m³ | 初期雨水收集池300m³ | 无 | 粉尘 |
| 15 | 曲靖市泰峻煤业有限公司 | 化粪池处理后采用车辆运至白水污水处理厂处理 | 循环使用 | / | / | 粉尘 |
| 16 | 曲靖市沾益区云盘煤业有限公司 | 化粪池1个、隔油池1个，化粪池处理通过罐车运至白水污水处理厂处置 | 沉淀池1个、循环水池1个，循环使用 | 雨水收集池2个，抽到循环池循环使用 | / | 粉尘 |
| 17 | 曲靖市沾益区明翔煤业有限公司 | 生活污水一体化处理设备一台，处理量5m³/d,处理后回用于生产 | 沉淀池及循环水池4个，总容积1504m³ | 初期雨水收集池一个，总容量667.08m³ | / | 粉尘 |
| 18 | 曲靖市沾益区云龙工贸有限公司 | 化粪池1个共30m³ | 循环池400m³ | 初期雨水池3500m³ | / | 粉尘 |
| 19 | 曲靖方园环保建材有限公司 | 依托电厂 | 无 | 无 | 布袋除尘器 | 林格曼黑、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物 |
| 20 | 沾益县祥发工贸有限公司 | / | 3000 m3净循环水池。 | 1000m3雨水收集池 | 集气罩+布袋除尘器 | 粉尘 |
|  |  |  |  |  | 多管收尘+布袋除尘器+石灰-石膏法脱硫 | 粉尘、烟尘、SO2、NOX、氟化物 |

本项目位于工业园区白水片区，周围企业主要为铝型材加工企业及煤炭化工能源企业，虽然周边企业较多，但园区内企业都不设入河排污口，周围铝型材加工企业生产废水排入工业园区污水处理厂处理，其他能源化工类企业生产废水都处理后全部回用不外排。项目周围地表水体整体水质较好。此外，根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年环境影响报告书》环境空气监测资料，工业园区整体环境空气质量较好，区域环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

（1）达标区判定

项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区云南瑞业新型建材有限公司现有厂区内，厂址所在地行政区划属于曲靖市沾益区。建设项目大气影响评价范围为厂界外扩2.5km的矩形区域，项目大气评价范围涉及沾益区和富源县。

根据《曲靖市环境质量年报（2024年）》的数据和结论，判定评价区域的环境质量达标情况。曲靖市中心城区2024年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同时能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段浓度限值二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）基本污染物污染现状

本次评价收集了沾益区、富源县环境空气自动监测点，2023年1月1日-2023年12月31日逐日的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下：

表4.2-1  2023年沾益区基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 标准值μg/m3 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.33 | 达标 |
|  | 98%百分位日均值 | 20 | 150 | 13.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 40 | 45.00 | 达标 |
|  | 98%百分位日均值 | 30 | 80 | 37.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 38 | 70 | 54.29 | 达标 |
|  | 95%百分位日均值 | 71 | 150 | 47.33 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 24 | 35 | 68.57 | 达标 |
|  | 95%百分位日均值 | 49 | 75 | 65.33 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | / | / | / | 达标 |
|  | 95%百分位日均值 | 1000 | 4000 | 25.00 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | / | / | / | 达标 |
|  | 90%百分位日均值 | 134 | 160 | 83.75 | 达标 |

表4.2-2    富源县2023年环境空气质量报告统计表

| 月份 | 实有天数 | 有效监测天数 | 一级（优） | 达优比率 | 二级（良） | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 31 | 15 | 48.4% | 16 | 100% |
| 2 | 28 | 28 | 6 | 21.4% | 21 | 96.4% |
| 3 | 31 | 31 | 10 | 32.3% | 20 | 96.8% |
| 4 | 30 | 30 | 4 | 13.3% | 24 | 93.3% |
| 5 | 31 | 31 | 7 | 22.6% | 24 | 100% |
| 6 | 30 | 30 | 15 | 50% | 15 | 100% |
| 7 | 31 | 31 | 27 | 87.1% | 4 | 100% |
| 8 | 31 | 31 | 26 | 83.9% | 5 | 100% |
| 9 | 30 | 30 | 26 | 86.7% | 4 | 100% |
| 10 | 31 | 30 | 29 | 96.7% | 1 | 100% |
| 11 | 30 | 30 | 24 | 80% | 6 | 100% |
| 12 | 31 | 31 | 24 | 77.4% | 7 | 100% |
| 合计 | 365 | 364 | 213 | 58.52 | 147 | 98.90% |

根据曲靖市沾益区、富源县环境空气自动监测点2023年环境空气质量全年监测数据，本项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度和其百分位数平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同时能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求。

（3）补充监测

本项目特征污染物包括：颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）、硫酸雾、氮氧化物等。

为了解评价区TSP、TVOC、非甲烷总烃、硫酸雾、氮氧化物的环境空气质量现状，建设单位委托中博源检测（云南）有限公司于2025年04月16日～4月22日对项目区域环境空气（TSP、非甲烷总烃）进行采样监测（检测报告：ZBYBG20250328006）。建设单位委托中佰科技(云南)有限公司于2026年03月29日～03月31日对项目区硫酸雾进行采样监测，并委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司于2026年5月6日～5月10日对项目区硫酸雾进行采样监测。环评引用呈钢能源有限公司焦炉煤气配套综合利用项目环境影响评价环境质量现状监测报告中的TVOC、氮氧化物进行现状评价。

监测方案如下：

1）监测项目：TSP、非甲烷总烃、硫酸雾共计3项。

2）采样地点：共设1个监测点，即厂区下风向200m处。监测点位位置信息见下表：

表4.2-3  补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 厂区下风向200m监测点位 | 104°2′59.13178″ | 25°40′6.76361″ | TSP | 24小时平均值 | 东北 | 200m |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 每天采样4次，每次连续采样1个小时 |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 每天采样4次，每次连续采样1个小时 |  |  |

监测时间：TSP、非甲烷总烃采样时间2025年4月16日～4月22日，共7天；硫酸雾采样时间2026年03月29日～03月31日及2026年5月6日～5月10日共7天。

4）采样频率：TSP24小时平均值，非甲烷总烃、硫酸雾小时平均值。

5）监测数据统计分析结果

本次评价补充监测结果及评价详见下表。

表4.2-4  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区下风向200m监测点位 | 104°2′59.13178″ | 25°40′6.76361″ | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2000 | 370~840 | 42 | / | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 小时值 | 300 | 149~199 | 66.33 | / | 达标 |
|  |  |  | TSP | 日均值 | 300 | 146-182 | 60.67 | / | 达标 |

根据表4.2-4的监测统计分析结果，监测期间，项目区TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，同时也达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求；硫酸雾达HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值作为评价标准；非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》要求。

环评引用呈钢能源有限公司焦炉煤气配套综合利用项目环境影响评价环境质量现状监测报告中的TVOC、氮氧化物进行现状评价。具体监测情况如下。

表4.2-5  引用监测点位基本信息

| 引用监测报告监测点名称 | 与本项目位置关系 |  |  | 监测因子 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 距离（m） | 风向 |  |  |
| 1#厂址中部 | 西南偏南 | 2100 | 上风向 | 氮氧化物 | 24小时平均值 |
|  |  |  |  |  | 每天采样4次，每次连续采样1个小时 |
|  |  |  |  | TVOC | 每天采样4次，每次连续采样1个小时 |
| 2#小街子村 | 东北 | 300 | 下风向 | 氮氧化物 | 24小时平均值 |
|  |  |  |  |  | 每天采样4次，每次连续采样1个小时 |
|  |  |  |  | TVOC | 每天采样4次，每次连续采样1个小时 |

该检测报告监测时间为2025年6月9日至2025年6月16日，与项目距离为2100m、300m，其中1#厂址中部位于项目上风向，2#小街子村位于项目下风向。项目评价范围为以项目场址为中心，自厂界外延边长为5km的矩形区域。本次引用的两个监测点均在项目评价范围内。监测时间为近一年内，满足引用监测报告要求，引用监测数据具有代表性。

引用监测结果如下表所示。

表4.2-6  其他污染物环境质量现状（引用监测结果）表

| 引用监测报告监测点名称 | 与本项目位置关系 |  |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) |  | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 距离（m） | 风向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GB3095-2012 | GB3095-2026 |  |  |  |  |
| 1#厂址中部 | 西南偏南 | 2100 | 上风向 | 氮氧化物 | 小时值 | 250 | 250 | 42~52 | 20.8 | / | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日均值 | 100 | 100 | 25~30 | 30 | / | 达标 |
|  |  |  |  | TVOC | 8小时均值 | 600 | 600 | 0.000238~0.000787 | 0.00013 | / | 达标 |
| 2#小街子村 | 西南偏南 | 2100 | 上风向 | 氮氧化物 | 小时值 | 250 | 250 | 29~37 | 14.8 | / | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日均值 | 100 | 100 | 15~20 | 20 | / | 达标 |
|  |  |  |  | TVOC | 8小时均值 | 600 | 600 | 0.0000819~0.000191 | 0.000031 | / | 达标 |

根据表4.2-6的监测统计分析结果，监测期间，项目区氮氧化物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，同时也达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求；TVOC达HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值作为评价标准。

### 4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

项目所在区域最近的地表水体为项目北面300m的鸡上河，鸡上河汇入响水河水库，响水河水库下游汇入块泽河，块泽河为南盘江支流。根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》，鸡上河（沾益段）执行Ⅱ类水质标准。

（1）区域地表水达标性判定

项目区地表水鸡上河无长期监测点位，鸡上河约在下游7km处汇入响水河水库，距离鸡上河最近的省控断面为响水河水库（省控湖库水质），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，根据公布的水环境质量现状如下。

表4.2-7  2025年曲靖市省控湖库断面水质评价

| 断面名称 | 断面性质 | 所在河流 | 水功能类别（类） | 本期水质类别（类） | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响水河水库 | 省控 | 南盘江 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

根据上表可以看出，项目所在区域下游响水河水库省控断面2025年水质达到水功能区划《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，项目所在区域地表水环境为达标区。

（2）补充监测数据

为了解区域地表水环境质量现状，建设单位委托中佰科技(云南)有限公司于2026年03月29日～03月31日对鸡上河进行采样监测。

监测项目：pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、挥发酚、氟化物、硫酸盐、硫化物、氯化物、氰化物、六价铬、铬、铝、铁、铜、锌、铅、砷、镉、镍、汞。

采样地点：鸡上河项目汇水区下游。

监测时间：2026年03月29日～03月31日，共3天。

采样频率：连续采样3天，每天采样一次。

监测分析方法：按照国家相关规定、标准和规范进行采样和分析。

监测结果统计和分析。

表4.2-8  鸡上河地表水检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.29 | 7.35 | 7.21 | 6~9 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.342 | 0.330 | 0.348 | 0.5 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 41 | 39 | 47 | 250 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 达标 |
| 化学需氧量 | mg/L | 15 | 14 | 15 | 15 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 达标 |
| 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 达标 |
| 铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.05 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 188 | 185 | 192 | 250 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.89 | 0.97 | 0.92 | 1.0 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 达标 |
| 铝* | mg/L | 0.0169 | 0.0205 | 0.022 | / | / |
| 镍* | mg/L | 0.00191 | 0.0014 | 0.0015 | 0.02 | 达标 |
| 注：检测结果低于方法检出限，用“检出限L”表示。镍参照执行表3 集中式生活饮用水地表 水源地特定项目标准限值。 |  |  |  |  |  |  |

根据本项目所处鸡上河河段连续三天的水样监测结果显示，检测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。

### 4.2.3地下水环境质量现状调查与评价

本项目地下水为三级评价，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1~2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。

经调查，项目所在区域含水层为碳酸盐岩类岩溶含水层。本次地下水监测选址监测点为电厂收费站水井及生产区下游水井，均位于岩溶含水层，电厂收费站水井位于项目区侧下游，生产区下游水井位于项目区下游，鸡上河南岸（靠项目区侧）。本次评价引用《云南铝博美铝业有限公司土壤污染隐患排查报告》地下水监测报告作为项目上游监测点。本次地下水评价监测点信息如下。

表4.2-9    地下水现状评价监测点位信息一览表

| 监测点名称 | 东经 | 北纬 | 所处含水层 | 上下游关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南铝博美铝业有限公司厂区地下水监测井 | 104°2′15.75036″ | 25°39′16.07643″ | 岩溶含水层 | 上游 |
| 电厂收费站水井 | 104°2′54.59298″ | 25°40′6.97972″ | 岩溶含水层 | 侧下游 |
| 生产区下游水井 | 104°2′59.12750″ | 25°40′6.76007″ | 岩溶含水层 | 下游 |

- 监测项目：引用点监测项目：K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、锑、铊，共26项。本次环评监测项目：K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、总磷，共29项，同时记录井深、水位等。

- （2）监测时间：引用点监测时间：2025年5月16日-17日，连续监测2天，每天采样分析1次。本次环评监测时间：2025年04月16日～2025年04月17日。

- （3）监测分析方法：按照国家相关规定、标准和规范进行采样和分析。

- （4）执行标准：地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

- （5）监测结果准确性分析：

- 本项目对地下水监测点中的8项阴、阳离子（阳离子分别为K+、Na+、Ca+、Mg+，阴离子分别为CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）进行了监测。八大离子有两个作用，一是查明地下水的化学类型，二是查验监测结果的准确性。监测完八大离子的质量浓度后，可按照阴阳离子平衡关系进行检验，现将监测结果的质量浓度除以分子量得出摩尔浓度，再乘以带电荷数，再根据以下公式计算误差，计算公式如下：

- E=mc−mamc+ma×100%

- 式中：

- E—相对误差，若Na+、K+为实测值，E应介于正负5%，否则监测结果失真，或地下水已明显受到污染。

- ma、mc—分别是阴、阳离子的毫克当量浓度（meq/L）。

- 经计算，本次评价地下水监测点中的8项阴、阳离子E值计算见表：

表4.2-10  各监测点位8项阴、阳离子E值

| 点位 | 监测时间 | E值—相对误差（%） | 评价结果（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南铝博美铝业有限公司厂区地下水监测井厂区地下水 | 2025.05.16 | 3.2 | ≥-5，≤5 |
|  | 2025.05.17 | 1.2 | ≥-5，≤5 |
| 电厂收费站水井 | 2025.04.16 | 0.6 | ≥-5，≤5 |
|  | 2025.04.17 | 0.3 | ≥-5，≤5 |
| 生产区下游水井 | 2025.04.16 | 1.1 | ≥-5，≤5 |
|  | 2025.04.17 | 1.6 | ≥-5，≤5 |

- 由上表可知，本项目地下水水质监测点E（相对误差）均介于正负5%之间，则，本次地下水水质监测数据可靠。

- 监测结果统计

监测结果统计如下。

表4.2-11  云南铝博美铝业有限公司厂区地下水监测井水质监测结果（引用）

单位：pH无量纲，其他指标单位为mg/L

| 监测值 监测项目 | 厂区地下水 |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025.05.16 | 2025.05.17 |  |  |
| pH（无量纲） | 6.56 | 6.58 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 氨氮 | 0.122 | 0.132 | 0.50 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 1.91 | 1.79 | 20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.008 | 0.009 | 1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 | 达标 |
| 汞 | 0.00007 | 0.00006 | 0.001 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 达标 |
| 氟化物 | 0.20 | 0.22 | 1.0 | 达标 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 达标 |
| 铁 | 0.04 | 0.05 | 0.3 | 达标 |
| 锰 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 达标 |
| 锑 | 0.0002L | 0.0002L | 0.005 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 821 | 833 | 1000 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 1.28 | 1.32 | 3.0 | 达标 |
| 铊* | 0.00006 | 0.00006 | 0.0001 | 达标 |
| 备注 | - 1、“L”表示检测结果低于分析方法最低方法检出限或范围； 2、“铊*”表示分包项目，分包方为云南地矿环境检测中心有限公司，证书编号为“152512340028” 。 |  |  |  |

表4.2-12电厂收费站水井监测结果一览表 单位：pH无量纲，其他指标单位为mg/L

| 点位 | 电厂收费站水井 |  | 单位 | 标准值≤ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测日期 |  |  |  |  |
|  | 2025.4.16 | 2025.4.17 |  |  |  |
| K+ | 4.96 | 5.12 | mg/L | / | / |
| Na+ | 33.2 | 33.2 | mg/L | / | / |
| Ca2+ | 87.8 | 88.8 | mg/L | / | / |
| Mg2+ | 12.4 | 12.2 | mg/L | / | / |
| Cl- | 17.0 | 17.2 | mg/L | / | / |
| SO42- | 102 | 130 | mg/L | / | / |
| CO32- | 5L | 5L | mg/L | / | / |
| HCO3- | 268 | 240 | mg/L | / | / |
| pH（无量纲） | 7.6 | 7.5 | 无量纲 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
| 氨氮 | 0.47 | 0.46 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 5.15 | 5.29 | mg/L | ≤20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.610 | 0.590 | mg/L | ≤1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | ≤0.002 | 达标 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 砷 | 0.001L | 0.001L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
| 汞 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | ≤0.001 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 总硬度 | 298 | 292 | mg/L | ≤450 | 达标 |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
| 氟化物 | 0.2L | 0.2L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
| 铁 | 0.0045L | 0.0045L | mg/L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | 0.0036 | 0.0038 | mg/L | ≤0.10 | 达标 |
| 锑 | 0.0002L | 0.0002L | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 564 | 587 | mg/L | ≤1000 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 2.48 | 2.34 | mg/L | ≤3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 190 | 193 | mg/L | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | 20.1 | 19.0 | mg/L | ≤250 | 达标 |
| 总大肠菌群 | 2 | 2 | MPN/L | ≤3.0 | 达标 |
| 细菌总数 | 44 | 47 | CFU/mL | ≤100 | / |

表4.2-13  生产区下游水井地下水监测结果一览表 单位：pH无量纲，其他指标单位为mg/L

| 点位 | 生产区下游 |  | 单位 | 标准值≤ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测日期 |  |  |  |  |
|  | 2025.4.16 | 2025.4.17 |  |  |  |
| K+ | 2.04 | 2.05 | mg/L | / | / |
| Na+ | 3.92 | 3.94 | mg/L | / | / |
| Ca2+ | 68.6 | 69.4 | mg/L | / | / |
| Mg2+ | 5.62 | 5.96 | mg/L | / | / |
| Cl- | 10.4 | 10.6 | mg/L | / | / |
| SO42- | 43.2 | 54.0 | mg/L | / | / |
| CO32- | 5L | 5L | mg/L | / | / |
| HCO3- | 179 | 172 | mg/L | / | / |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.6 | 无量纲 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
| 氨氮 | 0.17 | 0.17 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 2.65 | 2.68 | mg/L | ≤20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.002 | 0.003 | mg/L | ≤1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.003L | 0.003L | mg/L | ≤0.002 | 达标 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 砷 | 0.001L | 0.001L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
| 汞 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | ≤0.001 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 总硬度 | 209 | 215 | mg/L | ≤450 | 达标 |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
| 氟化物 | 0.2L | 0.2L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
| 铁 | 0.0045L | 0.0045L | mg/L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | 0.0005L | 0.0005L | mg/L | ≤0.10 | 达标 |
| 锑 | 0.0002L | 0.0002L | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 432 | 446 | mg/L | ≤1000 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 0.85 | 0.90 | mg/L | ≤3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 113 | 116 | mg/L | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | 13.2 | 13.0 | mg/L | ≤250 | 达标 |
| 总大肠菌群 | 2 | 2 | MPN/L | ≤3.0 | 达标 |
| 细菌总数 | 41 | 46 | CFU/mL | ≤100 | / |

根据上述地下水质量现状监测结果，所有监测点的地下水监测的水质因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

根据《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司），项目区地下水水位的调查如表4.2-14所示。

表4.2-14   项目区地下水水位调查表

| 勘探点编号 | 钻探深度 | 地面高程 | 坐标 |  | 地下稳定水位 |  | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | X(m) | Y(m) | 埋深(m) | 高程(m) |  |
| YZK1 | 11.6 | 2027.36 | 2840309 | 35404513 | 1.2 | 2024.16 | 岩溶含水层 |
| YZK10 | 14.6 | 2027.36 | 2840310 | 35404515 | 4.1 | 2022.26 | 岩溶含水层 |
| YZK20 | 6.5 | 2028.21 | 2840313 | 35404512 | 0.9 | 2027.31 | 岩溶含水层 |
| YZK30 | 8.7 | 2029.62 | 2840315 | 35404511 | 0.6 | 2029.02 | 岩溶含水层 |
| YZK40 | 9.6 | 2028.53 | 2840314 | 35404514 | 0.6 | 2027.93 | 岩溶含水层 |
| YZK50 | 9.2 | 2028.4 | 2840314 | 35404515 | 0.6 | 2027.8 | 岩溶含水层 |
| YZK60 | 8.5 | 2029.08 | 2840315 | 35404512 | 0.3 | 2028.78 | 岩溶含水层 |
| ZK71 | 14.1 | 2027.62 | 2840310 | 35404512 | 1.5 | 2026.12 | 岩溶含水层 |
| ZK80 | 16.6 | 2027.72 | 2840310 | 35404513 | 1.7 | 2026.02 | 岩溶含水层 |
| ZK90 | 20.2 | 2027.49 | 2840312 | 35404515 | 3 | 2024.49 | 岩溶含水层 |
| ZK100 | 16.2 | 2027.69 | 2840313 | 35404515 | 2 | 2025.69 | 岩溶含水层 |
| ZK107 | 12 | 2028.09 | 2840315 | 35404510 | 2 | 2026.09 | 岩溶含水层 |

### 4.2.4声环境质量现状调查与评价

本次声环境质量现状监测委托中博源检测（云南）有限公司进行噪声环境现状监测（报告编号：ZBYBG20250328006），监测期间企业正常生产。

（1）监测布点

项目厂界外1m处，东、南、西、北厂界各布设1个监测点，声环境保护目标1#、2#、3#处分别布设1个监测点，共7个声环境质量现状监测点。

（2）监测因子

等效连续A声级Leq（A）。

（3）监测时间和监测频次

监测时间：2025年4月20日至21日，连续监测2天。

监测频次：昼夜各监测1次。

（4）监测结果及评价

项目环境噪声监测结果详见下表

表4.2-15  噪声监测结果表单位：dB(A)

| 监测地点 | 监测日期 | 监测时段 |  | Leq(dB(A)) | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东1m处 | 2025.4.20 | 昼间 | 09:32-09:42 | 52 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:01-22:11 | 46 | 55 | 达标 |
|  | 2025.4.21 | 昼间 | 09:42-09:52 | 48 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:02-22:12 | 45 | 55 | 达标 |
| 厂界南1m处 | 2025.4.20 | 昼间 | 09:47-09:57 | 55 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:15-22:25 | 47 | 55 | 达标 |
|  | 2025.4.21 | 昼间 | 09:57-10:07 | 51 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:17-22:27 | 47 | 55 | 达标 |
| 厂界西1m处 | 2025.4.20 | 昼间 | 10:02-10:12 | 56 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:30-22:40 | 49 | 55 | 达标 |
|  | 2025.4.21 | 昼间 | 10:12-10:22 | 51 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:31-22:41 | 47 | 55 | 达标 |
| 厂界北1m处 | 2025.4.20 | 昼间 | 10:17-10:27 | 54 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:45-23:05 | 47 | 55 | 达标 |
|  | 2025.4.21 | 昼间 | 10:27-10:37 | 48 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 22:45-22:55 | 45 | 55 | 达标 |
| 保护目标1# | 2025.4.20 | 昼间 | 15:02-15:12 | 57 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 23:40-23:50 | 48 | 50 | 达标 |
|  | 2025.4.21 | 昼间 | 11:04-11:14 | 52 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 23:06-23:16 | 42 | 50 | 达标 |
| 保护目标2# | 2025.4.20 | 昼间 | 15:17-15:27 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 23:55-00:05 | 49 | 50 | 达标 |
|  | 2025.4.21 | 昼间 | 11:22-11:32 | 55 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 23:22-23:32 | 47 | 50 | 达标 |
| 保护目标3# | 2025.4.20 | 昼间 | 15:32-15:42 | 57 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 00:10-00:20 | 47 | 50 | 达标 |
|  | 2025.4.21 | 昼间 | 11:39-11:49 | 53 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 23:38-23:48 | 43 | 50 | 达标 |

由表4.2-15可知：监测期间，企业正常生产，原有项目厂界噪声排放可到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。项目所在区域及声环境保护目标昼夜间监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

### 4.2.5 土壤环境质量现状调查与评价

本项目土壤环境影响评价等级为一级。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），一级评价现状监测占地范围内应取5个柱状样点，2个表层样点，场地外应取4个表层样点。项目利用已建成的厂房安装设备进行建设，地面进行土层回填后进行了混凝土硬化。实际占地范围内不具备采样条件。占地范围外属于同一建设单位的厂区设有绿化区，面积约100m2，本次土壤现状监测取样在绿化区取3个柱状样，2个表层样，在厂区外取4个表层样（2025年04月16日取2个表层样，2026年4月13日取2个表层样）。

本次土壤环境质量现状监测由建设单位委托中博源检测（云南）有限公司于2025年04月16日采取厂区柱状样、2个表层样及厂区外2个表层样点，委托中佰（云南）科技有限公司2026年4月13日取厂区外2个表层样点。

（1）监测布点及监测因子

本次评价土壤监测点位设置如表4.2.5-16所示：

表4.2.5-16  土壤环境质量现状监测点设置情况

| 布点类型 | 名称 | 取样要求 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层样 | 项目区外表层样1# | 0-0.2m取样 | 8项基本因子+特征因子（pH） | 厂外 |
|  | 项目区外表层样2# |  |  |  |
|  | 项目区外表层样3# |  |  |  |
|  | 项目区外表层样4# |  |  |  |
|  | 项目区内表层样1# |  | 45项基本因子+特征因子（pH、氟化物、氯离子、石油烃（C10-C40）） | 厂内 |
|  | 项目区内表层样2# |  |  |  |
| 柱状样 | 1#柱状样 | 0-0.5m，0.5—1.5m，1.5—3.0m各取1个样 |  |  |
|  | 2#柱状样 |  |  |  |
|  | 3#柱状样 |  |  |  |

建设项目土壤评价范围内，有建设用地、农用地存在。本次土壤现状监测布设的土壤监测点位中，占地范围内（厂区内）的监测点执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。

占地范围外（厂区外）农用地监测点执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤风险筛选值。

（2）监测结果

表4.2.5-17  土壤检测结果（单位：mg/kg）

| 点位 | 项目区外表层样1# | 项目区外表层样2# | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 农用地 | 农用地 | 农用地土壤风险筛选值（6.5＜pH≤7.5） |  |
| 层次 | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 日期 | 2025年04月16日 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.20 | 7.43 | / | 达标 |
| 铜 | 52 | 94 | 100 | 达标 |
| 铅 | 62 | 117 | 120 | 达标 |
| 镍 | 53 | 66 | 100 | 达标 |
| 镉 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 达标 |
| 锌 | 146 | 126 | 250 | 达标 |
| 总铬 | 83 | 88 | 200 | 达标 |
| 汞 | 0.530 | 1.82 | 2.4 | 达标 |
| 砷 | 27.7 | 29.2 | 30 | / |

表4.2.5-18  土壤检测结果（单位：mg/kg）

| 点位 | 项目区外表层样3# | 项目区外表层样4# | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 农用地 | 农用地 | 农用地土壤风险筛选值（pH≤5.5） |  |
| 层次 | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 日期 | 2026年04月13日 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 4.96 | 4.55 | / | 达标 |
| 铜 | 43 | 38 | 50 | 达标 |
| 铅 | 61 | 45 | 70 | 达标 |
| 镍 | 56 | 45 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 达标 |
| 锌 | 144 | 127 | 200 | 达标 |
| 总铬 | 122 | 138 | 150 | 达标 |
| 汞 | 0.087 | 0.219 | 1.3 | 达标 |
| 砷 | 30.5 | 31.3 | 40 | / |

表4.2.5-19  土壤检测结果（单位：mg/kg）

| 点位 | 项目区表层样1# | 项目区表层样2# | 建设用地（筛选值，第二类用地） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 项目区 | 项目区 |  |  |
| 层次 | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 日期项目 | 2025年04月16日 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.32 | 7.37 | / | / |
| 铜 | 174 | 184 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 36 | 50 | 800 | 达标 |
| 镍 | 58 | 63 | 900 | 达标 |
| 镉 | 0.74 | 0.54 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | 1.0 | 0.9 | 5.7 | 达标 |
| 汞 | 0.464 | 0.504 | 38 | 达标 |
| 砷 | 45.3 | 27.3 | 60 | 达标 |
| 氟化物 | 939 | 962 | / | 达标 |
| 氯离子 | 0.027 | 0.027 | / | 达标 |
| 石油烃（C10-C40）* | 14 | 15 | 4500 | 达标 |
| 四氯化碳*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 2.8 | 达标 |
| 氯仿*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 37 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 9 | 达标 |
| 1，2-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 5 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 66 | 达标 |
| 顺-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 596 | 达标 |
| 反-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.4L | 1.4L | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 616 | 达标 |
| 1，2-二氯丙烷*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 5 | 达标 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 10 | 达标 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯*（mg/kg） | 1.4L | 1.4L | 53 | 达标 |
| 1，1，1-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 840 | 达标 |
| 1，1，2-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 1，2，3-三氯丙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 0.43 | 达标 |
| 苯*（ug/kg） | 1.9L | 1.9L | 4 | 达标 |
| 氯苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 270 | 达标 |
| 1，2-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 560 | 达标 |
| 1，4-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 20 | 达标 |
| 乙苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 28 | 达标 |
| 苯乙烯*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1290 | 达标 |
| 甲苯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1200 | 达标 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 570 | 达标 |
| 邻-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 640 | 达标 |
| 硝基苯* | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 |
| 苯胺* | 0.1L | 0.1L | 260 | 达标 |
| 2-氯酚* | 0.06L | 0.06L | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽* | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘* | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽* | 0.2L | 0.2L | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽* | 0.1L | 0.1L | 151 | 达标 |
| 䓛* | 0.1L | 0.1L | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a，h]蒽* | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘* | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 萘* | 0.09L | 0.09L | 70 | 达标 |

表4.2.5-20  土壤检测结果（单位：mg/kg）

| 点位 | 1#柱状样 |  |  | 建设用地（筛选值，第二类用地） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 项目区 |  |  |  |  |
| 层次 | 0-0.5m | 0.5—1.5m | 1.5—3.0m |  |  |
| 日期项目 | 2025年04月16日 |  |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.45 | 7.48 | 7.44 | / | / |
| 铜 | 80 | 94 | 94 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 75 | 53 | 51 | 800 | 达标 |
| 镍 | 140 | 89 | 95 | 900 | 达标 |
| 镉 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | 4.3 | 2.2 | 2.6 | 5.7 | 达标 |
| 汞 | 0.344 | 0.546 | 2.48 | 38 | 达标 |
| 砷 | 29.0 | 52.8 | 28.0 | 60 | 达标 |
| 氟化物 | 662 | 743 | 743 | / | 达标 |
| 氯离子 | 0.0085 | 0.0043 | 0.0099 | / | 达标 |
| 石油烃（C10-C40）* | 14 | 9 | 16 | 4500 | 达标 |
| 四氯化碳*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 2.8 | 达标 |
| 氯仿*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 37 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 9 | 达标 |
| 1，2-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 5 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 66 | 达标 |
| 顺-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 596 | 达标 |
| 反-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 616 | 达标 |
| 1，2-二氯丙烷*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 5 | 达标 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 10 | 达标 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯*（mg/kg） | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 53 | 达标 |
| 1，1，1-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 840 | 达标 |
| 1，1，2-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 1，2，3-三氯丙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.43 | 达标 |
| 苯*（ug/kg） | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 4 | 达标 |
| 氯苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 270 | 达标 |
| 1，2-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 560 | 达标 |
| 1，4-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 20 | 达标 |
| 乙苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 28 | 达标 |
| 苯乙烯*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1290 | 达标 |
| 甲苯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1200 | 达标 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 570 | 达标 |
| 邻-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 640 | 达标 |
| 硝基苯* | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 |
| 苯胺* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 260 | 达标 |
| 2-氯酚* | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽* | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | 达标 |
| 䓛* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a，h]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 萘* | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 | 达标 |

表4.2.5-21  土壤检测结果（单位：mg/kg）

| 点位 | 2#柱状样 |  |  | 建设用地（筛选值，第二类用地） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 项目区 |  |  |  |  |
| 层次 | 0-0.5m | 0.5—1.5m | 1.5—3.0m |  |  |
| 日期项目 | 2024年04月30日 |  |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.29 | 7.34 | 7.46 | / | / |
| 铜 | 39 | 30 | 43 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 30 | 11 | 35 | 800 | 达标 |
| 镍 | 61 | 33 | 62 | 900 | 达标 |
| 镉 | 0.28 | 0.18 | 0.51 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 5.7 | 达标 |
| 汞 | 0.634 | 0.467 | 0.493 | 38 | 达标 |
| 砷 | 27.1 | 50.4 | 24.4 | 60 | 达标 |
| 氟化物 | 1180 | 818 | 984 | / | 达标 |
| 氯离子 | 0.0071 | 0.0043 | 0.018 | / | 达标 |
| 石油烃（C10-C40）* | 6L | 16 | 6L | 4500 | 达标 |
| 四氯化碳*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 2.8 | 达标 |
| 氯仿*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 37 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 9 | 达标 |
| 1，2-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 5 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 66 | 达标 |
| 顺-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 596 | 达标 |
| 反-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷*（ug/kg） | 11.9 | 1.6 | 1.5L | 616 | 达标 |
| 1，2-二氯丙烷*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 5 | 达标 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 10 | 达标 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯*（mg/kg） | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 53 | 达标 |
| 1，1，1-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 840 | 达标 |
| 1，1，2-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 1，2，3-三氯丙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.43 | 达标 |
| 苯*（ug/kg） | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 4 | 达标 |
| 氯苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 270 | 达标 |
| 1，2-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 560 | 达标 |
| 1，4-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 20 | 达标 |
| 乙苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 28 | 达标 |
| 苯乙烯*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1290 | 达标 |
| 甲苯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1200 | 达标 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 570 | 达标 |
| 邻-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 640 | 达标 |
| 硝基苯* | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 |
| 苯胺* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 260 | 达标 |
| 2-氯酚* | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽* | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | 达标 |
| 䓛* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a，h]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 萘* | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 | 达标 |

表4.2.5-22  土壤检测结果（单位：mg/kg）

| 点位 | 3#柱状样 |  |  | 建设用地（筛选值，第二类用地） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  |  |  |  |  |
| 层次 | 0-0.5m | 0.5—1.5m | 1.5—3.0m |  |  |
| 日期项目 | 2024年04月30日 |  |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.53 | 7.26 | 7.44 | / | / |
| 铜 | 52 | 52 | 60 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 53 | 44 | 50 | 800 | 达标 |
| 镍 | 77 | 88 | 83 | 900 | 达标 |
| 镉 | 0.99 | 0.91 | 31.6 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 5.7 | 达标 |
| 汞 | 0.666 | 0.487 | 0.530 | 38 | 达标 |
| 砷 | 22.8 | 17.8 | 23.4 | 60 | 达标 |
| 氟化物 | 2237 | 2602 | 2003 | / | 达标 |
| 氯离子 | 0.0071 | 0.016 | 0.018 | / | 达标 |
| 石油烃（C10-C40）* | 12 | 6L | 12 | 4500 | 达标 |
| 四氯化碳*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 2.8 | 达标 |
| 氯仿*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 37 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 9 | 达标 |
| 1，2-二氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 5 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 66 | 达标 |
| 顺-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 596 | 达标 |
| 反-1，2-二氯乙烯*（ug/kg） | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 616 | 达标 |
| 1，2-二氯丙烷*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 5 | 达标 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 10 | 达标 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯*（mg/kg） | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 53 | 达标 |
| 1，1，1-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 840 | 达标 |
| 1，1，2-三氯乙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 达标 |
| 1，2，3-三氯丙烷*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯*（ug/kg） | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.43 | 达标 |
| 苯*（ug/kg） | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 4 | 达标 |
| 氯苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 270 | 达标 |
| 1，2-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 560 | 达标 |
| 1，4-二氯苯*（ug/kg） | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 20 | 达标 |
| 乙苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 28 | 达标 |
| 苯乙烯*（ug/kg） | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1290 | 达标 |
| 甲苯*（ug/kg） | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1200 | 达标 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 570 | 达标 |
| 邻-二甲苯*（ug/kg） | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 640 | 达标 |
| 硝基苯* | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 |
| 苯胺* | 0.1L | 0.1L | 0.06L | 260 | 达标 |
| 2-氯酚* | 0.06L | 0.06L | 0.1L | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.2L | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽* | 0.2L | 0.2L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | 达标 |
| 䓛* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a，h]蒽* | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘* | 0.1L | 0.1L | 0.09L | 15 | 达标 |
| 萘* | 0.09L | 0.09L | 0.06L | 70 | 达标 |

根据上表监测结果分析，占地范围内（厂区内）的监测点位监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。占地范围外（厂区外），农用地监测点位监测值均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤风险筛选值标准限值要求。

### 4.2.6生态环境质量现状调查与评价

项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区云南瑞业新型建材有限公司现有厂区内，在现有厂区用地红线范围内新建，不新增用地。本次生态环境影响评价范围为自厂界外延200m。项目用地范围无植被覆盖。项目外东南为耕地，其余周围均为厂房。项目区无国家、省级重点保护的植被分布，项目区生态环境一般。

根据现场踏勘及收集相关资料，项目所在地受人为活动影响，未发现野生动物活动痕迹，项目所在地未发现国家级及云南省保护的野生动物。

# 5、施工期环境影响分析

## 5.1施工期大气环境影响分析

本项目施工阶段的大气污染主要为施工过程产生的扬尘、机械废气和焊接烟尘。

（1）施工期扬尘

项目在厂房外新建构筑物（硝酸储存间、污水收集池等）中开挖少量土方，裸露土面产生少量扬尘，另外，施工运输车辆在道路上运送建筑以及装修材料也会产生少量扬尘。

道路扬尘：项目施工期间利用园区道路进行运输，运输车辆在行驶时会引起道路扬尘，目前道路已经为硬化地面，道路表面的粉尘量较小，只影响近距离范围，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段，环评要求在车辆运输时应限速行驶、及时进行清洗，保持路面清洁，采取对路面洒水降尘、物料封闭堆存运输等措施来减少运输过程中道路产生的扬尘对周围环境的影响。

本项目施工以现有厂房内部作业为主，厂房外施工作业产生的扬尘量较少，施工材料利用园区已硬化道路进行运输，道路扬尘产生量少，距离项目厂区最近的居民点为东侧90m的小塘社区散户，位于项目侧风向，采取以上扬尘防治措施后对周边区域空气质量以及环境保护目标影响不大。

（2）机械废气

项目施工主要以人工施工为主，不涉及大型施工机械作业，机械废气主要是运输车辆外排尾气，主要污染因子为NO2、CO和烃类物等，汽车尾气会对区域大气环境造成一定影响，但由于汽车尾气排放量少、为间歇、无组织排放，停车场所位于室外，露天环境有利于机动车辆尾气扩散，且当地常年地面风速较大，因此，在加强运输车辆管理的前提下，运输车辆机械尾气经自然稀释后对周围大气环境和人员影响不大。

（3）焊接烟尘

施工期焊接烟尘产生于生产设备安装过程，焊接方式为氩电焊，焊材为实心焊丝，并且设备在厂家预制完成，运至项目区厂房内进行简单焊接组装，产生的

焊接烟尘通风环境下很快得到扩散，不会形成局部高浓度区域，施工期焊接烟尘对周围环境影响较小。

综上所述，项目施工期扬尘、施工机械废气和焊接烟尘在采取相应的环保措施后对周围环境影响不大。

## 5.2施工期地表水环境影响分析

项目施工过程中产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水及雨天径流废水。

（1）施工废水

本项目施工期较短，且不涉及大规模砖混建筑施工，施工废水量较小，污染物为泥沙等悬浮物，浓度一般为500～1000mg/L，施工区优先建设营运期污水收集池沉淀池，施工废水沉淀后用作场地洒水降尘，不外排，对周围地表水环境影响较小。

（2）生活污水

施工人员生活污水主要是一般清洁废水及粪污，生活污水由建设单位现有公厕（配套25m3化粪池）收集后排至园区污水处理厂，生活污水处理有效可行，对周围环境的影响较小。

（3）雨天径流废水

本项目拟建于建设单位现有厂区内，不新增用地，厂区内地面均已硬化处理，施工期间雨天径流废水由现有初期雨水收集池（200m3）收集处理后通过初期雨水专管（DW003）排至园区污水处理厂，采取以上措施后，施工期雨天形成的地表径流对周围地表水环境影响较小。

## 5.3施工期声环境影响分析

项目施工噪声主要来源磨石机、砂轮锯、电钻等小型机械设备运行产生。此类设备声功率级较低，一般在70-90dB（A）范围内。

施工区域位于建设单位现有厂区内，与周边最近的敏感点（小塘社区散户）相距约90m，产噪设备均布置于厂房内，通过厂房隔声距离衰减后对保护目标影响不大。

为最大限度减小施工噪声对周围环境的影响，本环评建议施工方在施工阶段采取以下措施：

1）项目施工过程中禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。

2）制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。采取选用低噪声设备、文明施工等措施，尽量避免扰民情况发生。

3）闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

综上，在严格落实上述措施后，施工噪声将得到有效控制，施工噪声对周边的影响较小，同时由于项目施工期较短，噪声产生的影响将随施工的结束而消失。

## 5.4施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾和土石方。

土石方来源于厂房外新建构筑物（硝酸储藏室、预处理水池等）开挖产生，产生量小，粗略估算产生土方100m3，土方即挖即用，用于基础回填和厂区内绿化覆土。

施工期产生的建筑垃圾主要是废材料等，经分类收集后，可回收利用的如废钢筋、废纸板、边角料等外售当地资源回收单位；不可回收部分则由施工单位按照城市建筑垃圾管理办法的要求，及时清运至当地建筑垃圾消纳场。

项目施工人员30人，生活垃圾产生量为0.015t/d，施工期由建设单位环保专员负责施工区内保洁工作，生活垃圾收集至建设单位生活垃圾收集桶，委托当地环卫部门定期清运。

采取上述措施后，项目施工期产生的各类固废均可得到妥善处置，对外环境影响可接受。

## 5.5施工期生态环境影响分析

本项目拟建于建设单位现有厂区内，不新增用地，现状地面均已硬化，因此施工的生态影响甚微。另外，根据现场调查，项目周围没有景观敏感点与场外环境相隔，不会产生明显的景观影响。项目施工厂界有围墙，且土石方产生量小，即挖即用，不会带来明显的水土流失。

# 6、运营期环境影响预测与评价

## 6.1运营期大气环境影响预测与评价

### 6.1.1多年气象数据统计

沾益区全年气候温和，降水充沛，干湿季分明，属低纬度高原季风气候。根据沾益区气象站（56786，国家一般气象站，103.81E，25.60N）提供的2004年~2023年20年的主要气候资料统计。沾益区气象观测站多年气象统计数据详见表6.1-1。

表6.1-1  沾益区近20年气象统计资料（2004~2023）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 15.45 | - | - |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 31.44 | 2023.06.01 | 33.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -3.47 | 2016.01.24 | -6.7 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 809.88 | - | - |
| 多年平均水气压（hPa） |  | 12.07 | - | - |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 68.23 | - | - |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 838.5 | 2009.06.26 | 176.9（单天） |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.4 | - | - |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 54.35 | - | - |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.4 | - | - |
|  | 多年平均大风日数（d） | 10.1 | - | - |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 20.93 | 2010.03.20 | 25.9，NNE |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.61 | - | - |
| 多年平均静风出现频率（%） |  | 3.85 | - | - |
| 多年主导风向 |  | S-SSW-SW | - | - |

（1）温度

利用2004年~2023年近20年沾益区气象站的长期地面气象资料，对每月平均温度的变化情况进行统计，结果见表6.1-2。

表6.1-2  长期年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 8.23 | 10.55 | 14.24 | 17.00 | 19.63 | 20.42 | 20.53 | 20.17 | 18.58 | 15.56 | 12.09 | 8.41 |

根据统计结果，沾益区近20年（2004年~2023年）平均气温15.45℃，其中七月气温最高，平均20.53℃，一月最低，平均8.23℃。

（2）风速

利用20年（2004年~2023年）长期地面气象资料，对每月平均风速的变化情况进行统计，结果见表6.1-3。

表6.1-3  长期年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.84 | 3.02 | 3.15 | 3.01 | 2.96 | 2.58 | 2.26 | 2.11 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.59 |

近20年平均风速2.61m/s，三月平均风速最大，为3.15m/s，八月最小，为2.11m/s。

（3）风向、风频

利用近20年长期地面气象资料，对全年各风向出现的频率、静风频率进行统计，得出20年风向频率统计图。多年及累年各月平均风频统计表，见表6.1-4；多年及累年平均风频玫瑰图，见图6.1-1。

表6.1-4  多年及累年各月平均风频统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 （%） | 6.95 | 4.01 | 1.74 | 1.28 | 1.33 | 2.11 | 3.92 | 7.85 | 16.12 | 14.39 | 12.87 | 6.79 | 4.23 | 3.40 | 3.31 | 6.06 | 3.85 |

图6.1-1  沾益区气象站近20年风向玫瑰图

从图6.1-1中可以看出：2004年~2023年近20年主导风向为S-SSW-SW，占43.38%，其中以静（C）风为到全年3.85%左右。

### 6.1.2废气正常排放影响预测

由工程分析可知，项目运营期产生废气污染物主要为CNC加工废气、焊接、打磨、喷砂粉尘、碱雾、阳极氧化酸雾、封孔槽养护废气、阳极氧化烘干废气、烤漆前处理工序废气、烤漆无铬钝化废气、烤漆喷漆废气、纸箱印刷废气、吸塑废气、燃气蒸汽锅炉废气，废气产生及排放量见“3.2.3运营期污染源强分析”，    本项目通过网站访问环安科技模型在线计算平台，采用AERSCREEN估算模型对废气进行影响预测分析，废气预测模型基本参数见表1.5-3、1.5-4、1.5-5，预测结果见表6.1-1，6.1-2。

- 表6.1-1    有组织废气影响预测结果一览表

| 下风向距离 | CNC加工废气排气筒 |  | 焊接废气排气筒 |  | 打磨喷砂废气排气筒 |  | 阳极氧化废气排气筒 |  |  |  | 烤漆废气排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | 酸雾浓度(μg/m³) | 酸雾占标率(%) | NOx浓度(μg/m³) | NOx占标率(%) | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50 | 0.3056 | 0.0153 | 0.0035 | 0.0004 | 1.1292 | 0.1255 | 0.5899 | 0.1966 | 0.0660 | 0.0264 | 8.7224 | 0.4361 | 0.6760 | 0.0751 |
| 100 | 0.4174 | 0.0209 | 0.0036 | 0.0004 | 0.8096 | 0.0900 | 5.0478 | 1.6826 | 0.5649 | 0.2259 | 9.7432 | 0.4872 | 0.7551 | 0.0839 |
| 200 | 1.8223 | 0.0911 | 0.0046 | 0.0005 | 0.9657 | 0.1073 | 6.4911 | 2.1637 | 0.7264 | 0.2906 | 15.6290 | 0.7814 | 1.2112 | 0.1346 |
| 300 | 0.6781 | 0.0339 | 0.0173 | 0.0019 | 5.7961 | 0.6440 | 24.1650 | 8.0550 | 2.7042 | 1.0817 | 44.8550 | 2.2428 | 3.4763 | 0.3863 |
| 400 | 1.1736 | 0.0587 | 0.0143 | 0.0016 | 3.3420 | 0.3713 | 16.9430 | 5.6477 | 1.8960 | 0.7584 | 29.5840 | 1.4792 | 2.2928 | 0.2548 |
| 500 | 1.0997 | 0.0550 | 0.0122 | 0.0014 | 2.5266 | 0.2807 | 11.9160 | 3.9720 | 1.3335 | 0.5334 | 23.9650 | 1.1983 | 1.8573 | 0.2064 |
| 下风向最大浓度 | 2.2773 | 0.1139 | 0.0213 | 0.0024 | 5.8887 | 0.6543 | 29.7590 | 9.9197 | 3.3302 | 1.3321 | 61.8500 | 3.0925 | 4.7934 | 0.5326 |
| 下风向最大浓度距离 | 177.0 | 177.0 | 255.0 | 255.0 | 296.0 | 296.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 续上表

| 下风向距离 | 吸塑废气排气筒 |  | 纸箱印刷废气排气筒 |  | 燃气锅炉废气排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度（μg/m³） | NMHC占标率（%） | NMHC浓度（μg/m³） | NMHC占标率（%） | TSP浓度（μg/m³） | TSP占标率（%） | NOx浓度（μg/m³） | NOx占标率（%） | SO2浓度（μg/m³） | SO2占标率（%） |
| 50 | 8.3156 | 0.4158 | 0.0020 | 0.0001 | 0.1481 | 0.0165 | 2.1726 | 0.8690 | 0.2963 | 0.0593 |
| 100 | 33.6670 | 1.6834 | 0.0063 | 0.0003 | 0.1444 | 0.0160 | 2.1186 | 0.8474 | 0.2889 | 0.0578 |
| 200 | 43.2930 | 2.1646 | 0.0273 | 0.0014 | 0.1780 | 0.0198 | 2.6105 | 1.0442 | 0.3560 | 0.0712 |
| 300 | 161.0900 | 8.0545 | 0.0102 | 0.0005 | 1.3125 | 0.1458 | 19.2500 | 7.7000 | 2.6250 | 0.5250 |
| 400 | 113.0000 | 5.6500 | 0.0176 | 0.0009 | 0.9152 | 0.1017 | 13.4228 | 5.3691 | 1.8304 | 0.3661 |
| 500 | 79.4760 | 3.9738 | 0.0136 | 0.0007 | 0.6822 | 0.0758 | 10.0059 | 4.0024 | 1.3644 | 0.2729 |
| 下风向最大浓度 | 198.3900 | 9.9195 | 0.0342 | 0.0017 | 1.4356 | 0.1595 | 21.0555 | 8.4222 | 2.8712 | 0.5742 |
| 下风向最大浓度距离 | 255.0 | 255.0 | 177.0 | 177.0 | 286.0 | 286.0 | 286.0 | 286.0 | 286.0 | 286.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 表6.1-2    无组织废气影响预测结果一览表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度（μg/m³） | NMHC占标率（%） | TSP浓度（μg/m³） | TSP占标率（%） | 硫酸浓度（μg/m³） | 硫酸占标率（%） | NOx浓度（μg/m³） | NOx占标率（%） |
| 50.0 | 157.1200 | 7.8560 | 17.6072 | 1.9564 | 19.7414 | 6.5805 | 1.6007 | 0.6403 |
| 100.0 | 186.4000 | 9.3200 | 20.8883 | 2.3209 | 23.4203 | 7.8068 | 1.8989 | 0.7596 |
| 200.0 | 176.2700 | 8.8135 | 19.7532 | 2.1948 | 22.1475 | 7.3825 | 1.7957 | 0.7183 |
| 300.0 | 137.1000 | 6.8550 | 15.3637 | 1.7071 | 17.2260 | 5.7420 | 1.3967 | 0.5587 |
| 400.0 | 113.3600 | 5.6680 | 12.7033 | 1.4115 | 14.2431 | 4.7477 | 1.1548 | 0.4619 |
| 500.0 | 96.4300 | 4.8215 | 10.8061 | 1.2007 | 12.1160 | 4.0387 | 0.9824 | 0.3930 |
| 下风向最大浓度 | 195.3000 | 9.7650 | 21.8857 | 2.4317 | 24.5385 | 8.1795 | 1.9896 | 0.7958 |
| 下风向最大浓度距离 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / |

由预测结果可知，正常排放情况下，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫最大落地浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段浓度限值二级浓度限值要求。硫酸雾最大落地浓度HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值作为评价标准。非甲烷总烃最大落地浓度《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编著、中国环境科学出版社1997年10月1日出版）中一次浓度限值2mg/m3。

项目周边距离较近的大气环境保护目标为项目东侧散户、项目东北侧散户、项目区东侧散户、白水镇小学、小塘社区居民委员会、小街子村，其余大气环境保护目标与项目区之间的距离均大于500m，各大气环境保护目标与项目区之间有山体或树木阻隔，废气排放对其影响不大，预测结果见表6.1-3。

- 表6.1-3    非甲烷总烃对保护目标的影响预测结果一览表

| 保护目标信息 |  |  |  |  | DA009CNC加工废气 | DA013烤漆烘干 | DA014吸塑废气 | DA15印刷废气 | 矩形面源 | 最大背景值 | 预测值 | 质量标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护目标名称 | 经度(度) | 纬度(度) | 海拔(m) | 与预测厂界距离(m) | NMHC(μg/m³) | NMHC(μg/m³) | NMHC(μg/m³) | NMHC(μg/m³) | NMHC(μg/m³) | NMHC(μg/m³) | NMHC(μg/m³) |  |  |
| 项目区东侧散户2 | 104.049579 | 25.667088 | 2024.0 | 90 | 0.5745 | 59.5450 | 43.0110 | 0.0326 | 150.6900 | 840 | 1093.8531 | 2000 | 达标 |
| 白水镇小塘小学 | 104.050358 | 25.669191 | 2021.0 | 320 | 1.4443 | 26.6400 | 102.8300 | 0.0192 | 100.8200 | 840 | 1071.7535 | 2000 | 达标 |
| 小街子村 | 104.050973 | 25.667908 | 2026.0 | 180 | 0.5521 | 26.3410 | 121.0600 | 0.0201 | 108.5800 | 840 | 1096.5532 | 2000 | 达标 |
| 项目区北侧散户 | 104.048538 | 25.668517 | 2025.0 | 210 | 1.8019 | 44.0590 | 190.5100 | 0.0103 | 134.2300 | 840 | 1210.6112 | 2000 | 达标 |
| 项目区东侧散户1 | 104.049478 | 25.66613 | 2029.0 | 120 | 0.5763 | 12.8430 | 43.9310 | 0.0332 | 168.6400 | 840 | 1066.0235 | 2000 | 达标 |
| 小塘社区居民委员会 | 104.0521 | 25.665094 | 2040.0 | 360 | 1.0791 | 26.6720 | 87.3860 | 0.0114 | 98.1690 | 840 | 1053.3175 | 2000 | 达标 |

- 表6.1-4    颗粒物对保护目标的影响预测结果一览表

| 保护目标信息 |  |  |  |  | DA0010焊接废气 | DA011打磨喷砂废气 | DA013烤漆烘干 | DA016锅炉废气 | 矩形面源 | 最大背景值 | 预测值 | 质量标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护目标名称 | 经度(度) | 纬度(度) | 海拔(m) | 与预测厂界距离(m) | TSP(μg/m³) | TSP(μg/m³) | TSP(μg/m³) | TSP(μg/m³) | TSP(μg/m³) | TSP(μg/m³) | TSP(μg/m³) |  |  |
| 项目区东侧散户2 | 104.049579 | 25.667088 | 2024.0 | 90 | 0.0046 | 0.9378 | 4.6147 | 0.1723 | 16.8866 | 182 | 204.616 | 900 | 达标 |
| 白水镇小塘小学 | 104.050358 | 25.669191 | 2021.0 | 320 | 0.0169 | 4.7497 | 2.0646 | 0.7440 | 11.2981 | 182 | 200.8733 | 900 | 达标 |
| 小街子村 | 104.050973 | 25.667908 | 2026.0 | 180 | 0.0155 | 5.6189 | 2.0414 | 1.0552 | 12.1677 | 182 | 202.8987 | 900 | 达标 |
| 项目区北侧散户 | 104.048538 | 25.668517 | 2025.0 | 210 | 0.0065 | 1.2111 | 3.4146 | 1.4252 | 15.0421 | 182 | 203.0995 | 900 | 达标 |
| 项目区东侧散户1 | 104.049478 | 25.66613 | 2029.0 | 120 | 0.0045 | 0.9043 | 0.9953 | 0.1359 | 18.8981 | 182 | 202.9381 | 900 | 达标 |
| 小塘社区居民委员会 | 104.0521 | 25.665094 | 2040.0 | 360 | 0.0145 | 3.6511 | 2.0671 | 0.8757 | 11.0010 | 182 | 199.6094 | 900 | 达标 |

- 表6.1-5    硫酸雾对保护目标的影响预测结果一览表

| 保护目标信息 |  |  |  |  | DA012阳极氧化酸雾 | 矩形面源 | 最大背景值 | 预测值 | 质量标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护目标名称 | 经度(度) | 纬度(度) | 海拔(m) | 与预测厂界距离(m) | 硫酸雾(μg/m³) | 硫酸雾(μg/m³) | 硫酸雾(μg/m³) | 硫酸雾(μg/m³) |  |  |
| 项目区东侧散户2 | 104.049579 | 25.667088 | 2024.0 | 90 | 22.5010 | 18.9335 | 199 | 240.4345 | 300 | 达标 |
| 白水镇小塘小学 | 104.050358 | 25.669191 | 2021.0 | 320 | 13.2700 | 12.6675 | 199 | 224.9375 | 300 | 达标 |
| 小街子村 | 104.050973 | 25.667908 | 2026.0 | 180 | 16.0970 | 13.6426 | 199 | 228.7396 | 300 | 达标 |
| 项目区北侧散户 | 104.048538 | 25.668517 | 2025.0 | 210 | 20.7730 | 16.8654 | 199 | 236.6384 | 300 | 达标 |
| 项目区东侧散户1 | 104.049478 | 25.66613 | 2029.0 | 120 | 6.5778 | 21.1888 | 199 | 226.7666 | 300 | 达标 |
| 小塘社区居民委员会 | 104.0521 | 25.665094 | 2040.0 | 360 | 14.3260 | 12.3345 | 199 | 225.6605 | 300 | 达标 |

- 表6.1-6    氮氧化物对保护目标的影响预测结果一览表

| 保护目标信息 |  |  |  |  | DA012阳极氧化酸雾 | DA016锅炉废气 | 矩形面源 | 最大背景值 | 预测值 | 质量标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护目标名称 | 经度(度) | 纬度(度) | 海拔(m) | 与预测厂界距离(m) | NOx(μg/m³) | NOx(μg/m³) | NOx(μg/m³) | NOx(μg/m³) | NOx(μg/m³) |  |  |
| 项目区东侧散户2 | 104.049579 | 25.667088 | 2024.0 | 90 | 2.5180 | 2.5275 | 1.5351 | 52 | 58.5806 | 250 | 达标 |
| 白水镇小塘小学 | 104.050358 | 25.669191 | 2021.0 | 320 | 1.4850 | 10.9116 | 1.0271 | 52 | 65.4237 | 250 | 达标 |
| 小街子村 | 104.050973 | 25.667908 | 2026.0 | 180 | 1.8013 | 15.4763 | 1.1062 | 52 | 70.3838 | 250 | 达标 |
| 项目区北侧散户 | 104.048538 | 25.668517 | 2025.0 | 210 | 2.3246 | 20.9029 | 1.3675 | 52 | 76.595 | 250 | 达标 |
| 项目区东侧散户1 | 104.049478 | 25.66613 | 2029.0 | 120 | 0.7361 | 1.9929 | 1.7180 | 52 | 56.447 | 250 | 达标 |
| 小塘社区居民委员会 | 104.0521 | 25.665094 | 2040.0 | 360 | 1.6031 | 12.8433 | 1.0001 | 52 | 67.4465 | 250 | 达标 |

- 表6.1-7    二氧化硫对保护目标的影响预测结果一览表

| 保护目标信息 |  |  |  |  | DA016锅炉废气 | 最大背景值 | 预测值 | 质量标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护目标名称 | 经度(度) | 纬度(度) | 海拔(m) | 与预测厂界距离(m) | SO2(μg/m³) | SO2(μg/m³) | SO2(μg/m³) |  |  |
| 项目区东侧散户2 | 104.049579 | 25.667088 | 2024.0 | 90 | 0.3447 | 11 | 11.3447 | 500 | 达标 |
| 白水镇小塘小学 | 104.050358 | 25.669191 | 2021.0 | 320 | 1.4879 | 11 | 12.4879 | 500 | 达标 |
| 小街子村 | 104.050973 | 25.667908 | 2026.0 | 180 | 2.1104 | 11 | 13.1104 | 500 | 达标 |
| 项目区北侧散户 | 104.048538 | 25.668517 | 2025.0 | 210 | 2.8504 | 11 | 13.8504 | 500 | 达标 |
| 项目区东侧散户1 | 104.049478 | 25.66613 | 2029.0 | 120 | 0.2718 | 11 | 11.2718 | 500 | 达标 |
| 小塘社区居民委员会 | 104.0521 | 25.665094 | 2040.0 | 360 | 1.7514 | 11 | 12.7514 | 500 | 达标 |

根据预测结果可知，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物预测浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段浓度限值，硫酸雾预测浓度可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值要求，项目正常排放对保护目标影响小。

### 6.1.3大气防护距离的设置

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.5条关于大气环境保护距离的确定规定，结合预测结果，本项目不需设置大气环境防护距离。

### 6.1.4大气环境影响评价小结

本项目正常排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物预测浓度贡献值小于《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段浓度限值要求，硫酸雾预测浓度可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值要求。即新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度后，主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃浓度符合环境质量标准。

本项目在正常情况下污染源预测结果未超标，故无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离内无大气环境保护目标。

综上，本次评价认为本项目大气环境影响可以接受。

表6.1-8  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  | 500～2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、NOx、硫酸雾、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2025）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  |  | AUSTAL2000 |  |  |  |  | EDMS/AEDT |  |  |  | CALPUFF |  | 网格模型 |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（TSP、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100% |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子： 基本污染物（/） 其他污染物（TSP、硫酸、SO2、NOx、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m，不设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（0.02）t/a |  | NOx（0.1825）t/a |  |  |  |  | 颗粒物（0.1246）t/a |  |  |  |  |  | VOC：（1.74801）t/a |  |  |  | 硫酸雾：（0.201）t/a |  |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2运营期地表水环境影响预测评价

- （1）影响分析

- 本项目产生的废水为生产废水、生活污水和初期雨水：

- 生产废水主要为阳极氧化自动线、手动线废水、燃气蒸汽锅炉定排水、纯水制备浓水，运营期设酸性污水管、碱性污水管，酸性废水经酸性废水收集池收集后由新建酸性废水排放口（DW004）排入工业园区专管（酸性废水），碱性废水由碱性废水收集池收集后由新建碱性废水排放口（DW005）排入工业园区专管（碱性废水）。生活污水由建设单位现有隔油池（2m3）+化粪池（25m3）收集处理后经建设单位现有生活污水排放口（DW002）排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理。初期雨水依托厂区现有初期雨水收集池（200m3）收集后通过初期雨水专管（DW003）排至园区污水处理厂进一步处理。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

（2）依托污水处理厂的可行性分析

1）依托污水处理厂基本情况

沾益工业园区白水片区污水处理厂位于沾益工业园区白水片区南部核心区绿色铝业产业区中的铝型材加工产业区，为绿色铝业产业区中的铝型材加工产业区配套服务的污水集中处理资源化循环利用项目。污水处理厂已建成运行多年，目前正常运行。沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目已于2019年2月1日取得《曲靖市环境保护局关于沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目环境影响报告书的批复》（曲环审【2019】12号）。根据《沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目环境影响报告书》，园区污水处理厂处理能力为9000m3/d。

- 1.污水处理厂污水处理工艺流程

- 根据《沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目环境影响报告书》，沾益工业园区白水片区9000m3/d污水处理厂工程采用以下工艺实现园区废水“零排放”，“零排放”工艺主要包括两部分，第一部分为前端处理系统包含预处理与二级处理及砂滤消毒处理，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准；第二部分为深度处理系统，主要采用膜浓缩-蒸发结晶技术，进一步提高处理后废水水质，一级A标准中水再经膜深度处理处理后至少达到《城市污水再生利用 工业用水水质》表1工业与产品用水－原水标准洁净水回用于园区生产，不外排。膜浓缩高盐水采用MVR蒸发工艺结晶处理，实现园区废水“零排放”。

图6.2-1    白水片区9000m3/d污水处理厂“零排放”工艺流程图

根据实际调查，沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目主要处理园区工业废水及园区生活污水，主要处理园区项目铝合金项目（含曲靖广昌铝业有限公司、云南爱家铝业有限公司等的阳极氧化废水）产生的酸碱废水

及其他废水。由工业园区铺设酸碱专管至企业，企业产生的酸碱废水（含铝合金阳极氧化废水）经酸碱废水管分别排入工业园区铺设的专管进入沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目。实际污水处理工艺如下。

图6.2-2    白水片区9000m3/d污水处理厂实际污水处理工艺流程图

2.设计进出水水质

沾益工业园区白水片区9000m3/d污水处理厂废水前处理须达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A标准；一级A标准中水再经膜深度处理处理后至少达到《城市污水再生利用 工业用水水质》表1工业与产品用水－原水标准洁净水回用于园区生产，不外排。污水处理厂设计进、出水水质参见表6.2-1。

表6.2-1    园区污水厂前处理进出水水质指标

| 类别 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 氟化物 | Al3+ | TN | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  |
| 生活污水 | 300 | 180 | 100 | 30 | 4 | / | / | 45 | 6~9 |
| 工业污水 | 500 | 80 | / | 4～8 | 6～7 | 30 | 400 | 25 | 2~3 |
| 混合污水 | 487 | 90 | 80 | 9.1 | 6.8 | 30 | 400 | 26 | 2~3 |
| 设计值 | 500 | 90 | 100 | 10 | 7 | 40 | 400 | 30 | 2~3 |
| 设计出水 | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 0.5 | / | / | 15 | 6~9 |

表6.2-2深度处理进出水水质指标　　单位mg/L

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 总F- | SS | HCO3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水≤ | 6~9 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1.0 | 10 | 5 |
| 设计出水≤ | 6~9 | 10 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1 |
| 项目 | SO42- | Cl- | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Al3+ | 浊度 | TDS |
| 设计进水≤ | 150 | 150 | 20 | 250 | 150 | 15 | 5 | 5 | 2000 |
| 设计出水≤ | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 2 | 0.5 | 0.1 | 300 |

根据本项目建设单位云南瑞业新型建材有限公司与沾益工业园区白水片区9000m3/d污水处理厂营运单位曲靖环润资源循环利用有限公司签订的污水处理费收取协议，进水浓度如下表所示。

表6.2-3    本项目与沾益工业园区白水片区9000m3/d污水处理厂签订的进水协议浓度一览表

| 类 别 | CODcr | BOD5 | 总铝 | SS | 氨氮 | TP | 氟化物 | TN | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 生活污水 | ≤300 | ≤180 | / | ≤100 | ≤30 | ≤4 | / | ≤45 | 6~9 |
| 工业污水 | ≤800 | ≤500 | ≤400 | ≤500 | ≤50 | ≤20 | ≤200 | ≤100 | 2~11 |

3.园区污水处理厂服务范围

污水处理厂位于沾益工业园区白水片区南部核心区绿色铝业产业区中的铝型材加工产业区，为绿色铝业产业区中的铝型材加工产业区配套服务的污水集中处理资源化循环利用项目，污水处理厂工程服务范围仅限于园区现状落地及即将入驻铝型材加工企业生产废水和生活污水，污水处理厂工作人员日常生活排放的污水。

- 二、污水排入污水处理厂可行性分析

- 1.纳管可行性分析

目前工业园区酸性废水专管及碱性废水专管已铺设至项目区，建设单位与工业园区对接后即可设置排污管将项目的生产废水排入工业园区专管。故本项目综合废水纳入白水片区污水处理厂处理可行。

图6.2-2  本项目与白水片区污水处理厂位置关系图

- 2.规模可行性分析

根据工程分析，项目酸性废水产生量为10775.24m3/a，碱性废水产生量为2119.52m3/a，总废水量为12894.76m3/a；根据项目水量平衡图，生产废水最大日排放量为165.58m3/d（其中酸性废水154.54m3/d，碱性废水11.04m3/d）。园区污水处理厂处理能力为9000m3/d，目前进入园区污水处理厂的水量为4132.26m3/d，污水处理厂余量可满足项目废水处理要求。白水工业园区污废水排放情况调查如表6.2-3所示。

表6.2-3   曲靖高新区白水片区内主要涉水企业用排水情况表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 主要产品 | 耗水量(t/日) | 废水量(t/日) | 排放量(t/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源曲靖能源有限公司 | 火电 | 电力 | 38347.95 | 2437.26 | 0 |
| 2 | 曲靖广昌铝业有限公司 | 有色金属压 延加工 | 建筑用铝型材 | 524 | 500 | 0 |
| 3 | 曲靖圣棚铝业有限公司 | 有色金属压 延加工 | 建筑用铝型材 | 400 | 385 | 0 |
| 4 | 云南爱家铝业有限公司 | 有色金属压 延加工 | 建筑用铝型材 | 396 | 380 | 0 |
| 5 | 曲靖伟创铝业有限公司 | 有色金属压 延加工 | 建筑用铝型材 | 150 | 120 | 0 |
| 6 | 云南世纪丰铝业有限责任公司 | 有色金属压 延加工 | 建筑用铝型材 | 350 | 310 | 0 |
| 7 | 曲靖市沾益区博世科环境工程有限公司 | 污水处理及 其再生利用 | 达标中水 | 4500(一 期工程) | / | 0 |
| 8 | 曲靖市沾益区呈钢能源有限公司 | 焦化 | 焦炭、煤焦油、硫铵、粗苯 | 3220 | / | 0 |

- 3.接管可行性分析

- 由工程分析可知，项目污染物排放浓度均满足《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》、《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）限值要求。项目废水可达标排入工业园区污水管网。

- 《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》中pH值浓度为2~11，污水处理厂设计进水浓度为2~3，原因为园区内废水主要为阳极氧化产生的废水，酸性废水远大于碱性废水（如本项目酸性废水154.54m3/d，碱性废水11.04m3/d），进入工业园区污水处理厂前段混合后，废水呈酸性，故本项目废水可进入工业园区污水管网（酸碱分别设专管），本项目化抛槽液收集作为危废处置，不进入到废水，废水中金属离子少，对污水处理厂水质影响不大。

根据《沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目环境影响报告书》，沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目为绿色铝业产业区中的铝型材加工产业区配套服务的污水集中处理资源化循环利用项目，污水处理厂工程服务范围仅限于园区现状落地及即将入驻铝型材加工企业生产废水和生活污水，污水处理厂工作人员日常生活排放的污水。本项目为铝合金精深加工项目，产生的废水主要为阳极氧化酸碱废水，废水性质与现有的铝型材阳极氧化废水类似。废水可进入污水处理厂处理。根据《曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司（白水污水处理厂）排污许可证执行报告》2025年全年及2026年第一季度公开数据则算浓度，具体如下。

- 表6.2-4    2025年全年排污许可执行报告污染物排放量及排放浓度

| - 污染物名称 | - 废水 | - SS | - BOD5 | - COD | - 总汞 | - 总镉 | - 总铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 执行报告排放量（t/a） | - 126415 | - 0.872434 | - 0.8051262 | - 1.56837019 | - 0.00004543 | - 0.00063082 | - 0.00379152 |
| - 则算浓度（mg/L） | - / | - 6.901348732 | - 6.368913499 | - 12.40651972 | - 0.000359372 | - 0.004990072 | - 0.029992643 |
| - 排放标准（mg/L） | - / | - 10 | - 10 | - 50 | - 0.001 | - 0.01 | - 0.1 |
| - 达标情况 | - / | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 |
| - 污染物名称 | - 六价铬 | - 总砷 | - 总铅 | - 氨氮 | - 总磷 | - 氟化物 | - 石油类 |
| - 执行报告排放量（t/a） | - 0.00050411 | - 0.00098119 | - 0.00744774 | - 0.0535137 | - 0.00959717 | - 0.27594696 | - 0.04461393 |
| - 则算浓度（mg/L） | - 0.003987739 | - 0.007761658 | - 0.058915002 | - 0.423317644 | - 0.075917969 | - 2.182865641 | - 0.352916426 |
| - 排放标准（mg/L） | - 0.05 | - 0.1 | - 0.1 | - 5 | - 0.5 | - 10 | - 1 |
| - 达标情况 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 |

- 表6.2-5    2026年第一季度排污许可执行报告污染物排放量及排放浓度

| - 污染物名称 | - 废水 | - SS | - BOD5 | - COD | - 总汞 | - 总镉 | - 总铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 执行报告排放量（t/a） | - 20423 | - 0.122538 | - 0.1148133 | - 0.11373903 | - 0.00000759 | - 0.00010212 | - 0.00061269 |
| - 则算浓度（mg/L） | - / | - 6 | - 5.621764677 | - 5.569163688 | - 0.00037164 | - 0.005000245 | - 0.03 |
| - 排放标准（mg/L） | - / | - 10 | - 10 | - 50 | - 0.001 | - 0.01 | - 0.1 |
| - 达标情况 | - / | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 |
| - 污染物名称 | - 六价铬 | - 总砷 | - 总铅 | - 氨氮 | - 总磷 | - 氟化物 | - 石油类 |
| - 执行报告排放量（t/a） | - 0.00008168 | - 0.0001088 | - 0.00142961 | - 0.00939578 | - 0.00083114 | - 0.07256974 | - 0.01239 |
| - 则算浓度（mg/L） | - 0.003999412 | - 0.005327327 | - 0.07 | - 0.460058757 | - 0.040696274 | - 3.553333986 | - 0.606669 |
| - 排放标准（mg/L） | - 0.05 | - 0.1 | - 0.1 | - 5 | - 0.5 | - 10 | - 1 |
| - 达标情况 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 |

- 根据《曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司（白水污水处理厂）排污许可证执行报告》2025年全年及2026年第一季度公开情况，以上年度无超标情况，各污染物达标后回用。

- 4.工业园区污水处理厂零排放可行性

- 工业园区污水处理厂零排放可行性引用《沾益工业园区白水片区9000m3/d废水资源化循环利用项目环境影响报告书》成果进行论证如下：

污水处理工程规模9000m3/d中生活污水排放量为580m3/d，生产废水排放量为8420m3/d；生产废水排放量通常为生产使用水量的80-90%，可见园区企业生产用水量为9355.55m3/d-10525 m3/d（平均为9940.3m3/d）。污水处理厂生活污水及生产废水处理后RO膜处理系统+MVR盐蒸发结晶系统产生的洁净回用水量为8423m3/d，明显小于园区企业生产用水量为9355.55m3/d-10525m3/d（平均为9940.3m3/d）。因此园区企业生产用水能够全部消耗掉本项目污水处理厂RO膜处理系统+MVR盐蒸发结晶系统产生的洁净回用水（8423m3/d），做到废水处理后全部回用不外排。

另外，通过对园区已经入住或即将入驻在建的共计8家铝型材加工企业生产规模及废水产生量统计分析，近期本污水处理厂服务范围内的企业共产生生活污水及生产废水最大为4500m3/d，同时根据对8家铝型材加工企业生产用水量调查，可见RO膜处理系统等产生的洁净水4211.5m3/d能全部回用回用于这8家铝型材加工企业,且还处于“亏水”状态（企业用水量按平均水量9940.3m3/d的一半计算，为4970m3/d）。

云南爱家铝业

1074m3/d

缺758.5m3/d

云南云隆铝业

680m3/d

RO膜处理除盐洁净水水箱

4211.5m3/d

曲靖圣棚铝业

848m3/d

曲靖司母戊轻合金曲靖伟创铝业768m3/d

云南开泰铝业云南世纪丰铝业728m3/d

曲靖广昌铝业

872m3/d

图3.3-1 已落园企业用水及与RO膜产水量平衡关系图

经调查，园区以上企业目前均在生产。故园区污水处理厂尾水可做到零排放。

表5.2.2-3    地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他； |  |  |  |  |  | 水温；径流；域面积； |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他； |  |  |  |  |  | 水温；水位；流速；流量；其他； |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期春季；夏季；秋季；冬季； |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他； |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期春季；夏季；秋季；冬季； |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他； |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位个数 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | （pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、挥发酚、氟化物、硫酸盐、硫化物、氯化物、氰化物、六价铬、铬、铝、铁、铜、锌、铅、砷、镉、镍、汞。） |  | 监测断面或点位个数（1）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：鸡上河 长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、挥发酚、氟化物、硫酸盐、硫化物、氯化物、氰化物、六价铬、铬、铝、铁、铜、锌、铅、砷、镉、镍、汞。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建 设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和缓解措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他；导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 酸性废水排放量/（t/a） |  | 碱性废水排放量/（t/a） |  | 酸性废水排放浓度/（mg/L） |  | 碱性废水排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 0.19 |  | 0.21 |  | 9~18 |  | 23~89 |  |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 0.09 |  | 0.03 |  | 2.9~8.3 |  | 2.2~10.6 |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | 0.4 |  | 0.11 |  | 12~37 |  | 9~47 |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 0.09 |  | 0.03 |  | 2.2~8.43 |  | 3.65~13.9 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.847~2.53 |  | 1.2~3.83 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.01 |  | 0.003 |  | 0.08~0.51 |  | 0.08~1.05 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.38 |  | 0.003 |  | 5.46~35.3 |  | 0.17~1.23 |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.01 |  | 0.0004 |  | 0.12~0.53 |  | 0.11~0.17 |  |  |  |
|  |  | 铜 | 0.0004 |  | 0.00009 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
|  |  | 锌 | 0.0004 |  | 0.00006 |  | 0.037~0.039 |  | 0.026~0.027 |  |  |  |
|  |  | 铁 | 0.0031 |  | 0.0005 |  | 0.28~0.29 |  | 0.16~0.19 |  |  |  |
|  |  | 铝 | 4.01 |  | 0.6 |  | 55.2~372 |  | 30.4~252 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域消减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动；无监测 |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  | （酸性废水排放口DW004、碱性废水排放口DW005） |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  | （PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、总氮、石油类、氟化物、总铬、总铜、总锌、总铁、铝） |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.3运营期声环境影响分析

（1）噪声源强

项目运营期间产生的噪声主要为各生产车间设备运营的机械噪声，噪声源强在75-90dB（A）之间，运营期噪声经墙体隔声、距离衰减后向外排放，墙体隔声取10dB(A)，并采取以下措施控制噪声：选用低噪声设备，合理布置产噪设备，高噪声设备设置在厂区中间位置，与厂界保持一定距离；加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生高噪声现象，并及时加固设备支架。项目设备噪声值见下表：

表6.3-1    工程主要噪声源、源强及治理措施一览表（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 运行时段 | 措施插入损失 | 建筑物外噪声声压级/dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离m |
| 1 | 纸箱车间 | 模切机 | 75~80 | 墙体隔声（10dB(A)）、距离衰减 | 23.78 | 20.31 | 1 | 74 | 36 | 19 | 24 | 43 | 49 | 54 | 52 | 昼间 | 墙体10dB(A) | 27 | 33 | 38 | 36 | 1 |
| 2 |  | 钉箱机 | 70~75 |  | 30.84 | 12.31 | 1 | 55 | 42 | 33 | 48 | 40 | 43 | 45 | 41 |  |  | 24 | 27 | 29 | 25 | 1 |
| 3 | 吸塑车间 | 吸塑机 | 75~80 |  | 52.48 | 8.55 | 1 | 47 | 48 | 46 | 69 | 47 | 46 | 47 | 43 |  |  | 31 | 30 | 31 | 27 | 1 |
| 4 | CNC车间 | 焊接机 | 75~80 |  | 111.77 | 88.07 | 1 | 37 | 59 | 51 | 71 | 49 | 45 | 46 | 43 |  |  | 33 | 29 | 30 | 27 | 1 |
| 5 |  | 焊接机 | 75~80 |  | 115.53 | 86.19 | 1 | 31 | 47 | 59 | 74 | 50 | 47 | 45 | 43 |  |  | 34 | 31 | 29 | 27 | 1 |
| 6 |  | 焊接机 | 75~80 |  | 117.88 | 84.78 | 1 | 21 | 33 | 69 | 87 | 54 | 50 | 43 | 41 |  |  | 38 | 34 | 27 | 25 | 1 |
| 7 |  | 焊接机 | 75~80 |  | 121.65 | 82.42 | 1 | 10 | 21 | 80 | 92 | 60 | 54 | 42 | 41 |  |  | 44 | 38 | 26 | 25 | 1 |
| 8 |  | 焊接机 | 75~80 |  | 108.00 | 82.89 | 1 | 32 | 57 | 56 | 82 | 50 | 45 | 45 | 42 |  |  | 34 | 29 | 29 | 26 | 1 |
| 9 |  | 焊接机 | 75~80 |  | 110.36 | 79.60 | 1 | 20 | 33 | 69 | 92 | 54 | 50 | 43 | 41 |  |  | 38 | 34 | 27 | 25 | 1 |
| 10 |  | 焊接机 | 75~80 |  | 117.24 | 74.78 | 1 | 17 | 26 | 74 | 95 | 55 | 52 | 43 | 40 |  |  | 39 | 36 | 27 | 24 | 1 |
| 11 |  | 焊接机 | 75~80 |  | 122.88 | 70.08 | 1 | 8 | 15 | 81 | 98 | 62 | 56 | 42 | 40 |  |  | 46 | 40 | 26 | 24 | 1 |
| 12 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 103.42 | 74.01 | 1 | 32 | 57 | 56 | 90 | 60 | 55 | 55 | 51 |  |  | 44 | 39 | 39 | 35 | 1 |
| 13 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 109.53 | 70.25 | 1 | 27 | 43 | 61 | 96 | 61 | 57 | 54 | 50 |  |  | 45 | 41 | 38 | 34 | 1 |
| 14 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 115.18 | 67.42 | 1 | 15 | 23 | 78 | 106 | 66 | 63 | 52 | 49 |  |  | 50 | 47 | 36 | 33 | 1 |
| 15 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 118.00 | 58.95 | 1 | 10 | 19 | 78 | 109 | 70 | 64 | 52 | 49 |  |  | 54 | 48 | 36 | 33 | 1 |
| 16 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 97.12 | 64.60 | 1 | 34 | 51 | 55 | 88 | 59 | 56 | 55 | 51 |  |  | 43 | 40 | 39 | 35 | 1 |
| 17 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 90.97 | 52.52 | 1 | 26 | 42 | 66 | 106 | 62 | 58 | 54 | 49 |  |  | 46 | 42 | 38 | 33 | 1 |
| 18 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 99.25 | 46.50 | 1 | 15 | 23 | 77 | 107 | 66 | 63 | 52 | 49 |  |  | 50 | 47 | 36 | 33 | 1 |
| 19 |  | 打磨机 | 75~90 |  | 112.05 | 37.46 | 1 | 10 | 15 | 80 | 110 | 70 | 66 | 52 | 49 |  |  | 54 | 50 | 36 | 33 |  |
| 20 |  | 1#CNC加工中心 | 75~90 |  | 84.95 | 43.48 | 1 | 36 | 50 | 53 | 77 | 59 | 56 | 56 | 52 |  |  | 43 | 40 | 40 | 36 |  |
| 21 |  | 2#CNC加工中心 | 75~90 |  | 88.43 | 41.51 | 1 | 28 | 39 | 61 | 97 | 61 | 58 | 54 | 50 |  |  | 45 | 42 | 38 | 34 |  |
| 22 |  | 1#CNC加工中心 | 75~90 |  | 93.13 | 37.74 | 1 | 22 | 29 | 73 | 109 | 63 | 61 | 53 | 49 |  |  | 47 | 45 | 37 | 33 |  |
| 23 |  | 2#CNC加工中心 | 75~90 |  | 98.31 | 33.51 | 1 | 15 | 21 | 79 | 117 | 66 | 64 | 52 | 49 |  |  | 50 | 48 | 36 | 33 |  |
| 24 |  | 1#CNC加工中心 | 75~90 |  | 99.25 | 32.10 | 1 | 9 | 12 | 82 | 123 | 71 | 68 | 52 | 48 |  |  | 55 | 52 | 36 | 32 |  |
| 25 |  | 2#CNC加工中心 | 75~90 |  | 75.20 | 26.30 | 1 | 35 | 48 | 57 | 91 | 59 | 56 | 55 | 51 |  |  | 43 | 40 | 39 | 35 |  |
| 26 |  | 1#CNC加工中心 | 75~90 |  | 79.71 | 22.53 | 1 | 28 | 38 | 60 | 99 | 61 | 58 | 54 | 50 |  |  | 45 | 42 | 38 | 34 |  |
| 27 |  | 2#CNC加工中心 | 75~90 |  | 83.01 | 19.34 | 1 | 20 | 28 | 69 | 110 | 64 | 61 | 53 | 49 |  |  | 48 | 45 | 37 | 33 |  |
| 28 |  | 1#CNC加工中心 | 75~90 |  | 82.06 | 10.87 | 1 | 13 | 19 | 78 | 121 | 68 | 64 | 52 | 48 |  |  | 52 | 48 | 36 | 32 |  |
| 29 |  | 2#CNC加工中心 | 75~90 |  | 87.24 | 5.22 | 1 | 9 | 13 | 79 | 126 | 71 | 68 | 52 | 48 |  |  | 55 | 52 | 36 | 32 |  |
| 30 | 氧化车间 | 燃气锅炉风机 | 75~90 |  | 62.30 | -24.42 | 1 | 15 | 22 | 64 | 109 | 66 | 63 | 54 | 49 |  |  | 50 | 47 | 38 | 33 |  |
| 31 |  | 制冷机组 | 80~85 |  | 66.54 | -16.90 | 1 | 21 | 29 | 68 | 110 | 59 | 56 | 48 | 44 |  |  | 49 | 46 | 38 | 34 |  |
| 32 | 喷涂车间 | 喷涂风机 | 75~90 |  | 37.92 | -7.40 | 1 | 47 | 21 | 33 | 61 | 57 | 64 | 60 | 54 |  |  | 41 | 48 | 44 | 38 | 1 |
| 33 |  | 喷涂风机 | 75~90 |  | 41.69 | -10.69 | 1 | 35 | 15 | 25 | 75 | 59 | 66 | 62 | 52 |  |  | 43 | 50 | 46 | 36 | 1 |

表6.3-2    工程主要噪声源、源强及治理措施一览表（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |
| 1 | 冷却塔 | 23.78 | 20.31 | 1 | 75~85 | 距离衰减 | 昼间 |
| 2 | 冷却塔 | 30.84 | 12.31 | 1 | 75~85 |  |  |
| 3 | 冷却塔 | 52.48 | 8.55 | 1 | 75~85 |  |  |
| 4 | 冷却塔 | 111.77 | 88.07 | 1 | 75~85 |  |  |
| 5 | 碱洗塔风机 | 60.92 | -28.39 | 1 | 75~90 |  |  |

注：噪声预测取按最不利条件，取最大声功率级进行预测。

（2）预测时段、预测因子、评价标准

预测时段：项目正常仅昼间进行生产。

预测因子：Leq［dB（A）］

评价标准：厂界执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类区，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。

（3）噪声预测模式

- 项目包含室内声源和室外声源，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”“A.2户外声传播衰减”“A.3.1.1 点声源的几何发散衰减”及正文式（3）推荐的叠加公式对厂界贡献值，声环境保护目标贡献值及预测值进行计算。

- ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1.3室内声：声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出。

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中： Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；

Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；

TL-隔墙（或窗户） 倍频带或 A 声级的隔声量，dB（A）。

②户外传播衰减

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录A.2户外声传播衰减包括几何发散 （Adi）、大气吸收 （Aam）、地面效应（A）、障碍物屏 （Aba）、其他多方面效应 (Amisc) 引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，其公式如下：

式中：Lp（r）－预测点处声压级，dB（A）；

Lw-由点声源产生的声功率级 （A计权或倍频带） ，dB（A）；

Dc一指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB（A）；

Adiv-几何发散引起的衰减，dB（A）；

Aatm-大气吸收引起的衰减，dB（A）；

Agr-地面效应引起的衰减，dB（A）；

Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）；

Amisc －其他多方面效应引起的衰减，dB（A）。

Adiv-几何发散引起的衰减计算公式如下：

Lp（r）=Lp(r0)－20lg(r／ro）（式三）

式中：Lp（r）－预测点处声压级，dB；

Lp(r0)－参考位置 r0处的声压级，dB；

r 一预测点与声源的距离，m；

ro－参考位置距声源的距离，m。

③声压级合成模式

式中：Leq-预测点总声压级，dB（A）；

Li-第i个点声源在预测点产生的 A 声压级，dB（A）；

N－声源个数。

（4）预测内容及预测结果统计

1）厂界噪声贡献值预测结果

考虑所有设备全部运作的情况，项目昼间运行，夜间不运行，各噪声源在厂界的噪声贡献值、预测值见下表。

表6.3-3    项目厂界噪声预测结果

| 序号 | 厂界名称 | 噪声标准/dB(A) | 现有工程厂界噪声监测值 | 噪声贡献值/dB(A) | 叠加现有工程厂界噪声后的预测值/dB(A) | 超标和达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 |
| 1 | 东厂界 | 65 | 50 | 62.68 | 62.91 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 65 | 53 | 62.02 | 62.53 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 65 | 53.5 | 54.09 | 56.82 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 65 | 51 | 49.36 | 53.27 | 达标 |

表6.3-4 各噪声源经距离衰减至环境保护目标预测结果（昼间） 单位：dB(A)

| 点名称 | x坐标（m） | y坐标（m） | 离地高度 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 评价标准 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧散户 | 134.25 | 299.78 | 1.2 | 44.15 | 54.5 | 54.88 | 60 | 达标 |
| 东北侧散户 | 222.18 | 170.90 | 1.2 | 54.66 | 56.5 | 58.69 | 60 | 达标 |
| 东侧散户 | 286.02 | 88.99 | 1.2 | 43.93 | 55 | 55.33 | 60 | 达标 |

本项目噪声贡献值等值声线图见图6.3-1。

图6.3-1    噪声等值线图（等间距预测）

根据预测结果，采取环评提出的环保措施后叠加背景声值，本项目运营期昼间厂界噪声最大贡献值为62.91dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；声环境保护目标环境背景值在叠加车间噪声贡献值后，昼间噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）小结

由预测分析结果可知，采取环评提出的环保措施后，项目厂界噪声叠加背景声值后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）3类区标准；声环境敏感点噪声背景值在叠加了项目贡献值后，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目噪声对声环境敏感点影响较小。

表6.3-5    声环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□二级三级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m☑大于200m□小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑地方标准□国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  |  | 2类区□ |  |  |  | 3类区☑ |  |  | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |  |
|  | 评价年度 | 初期□ |  |  | 近期☑ |  |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  |  |  |  | 已有资料☑ |  |  |  |  | 研究成果□ |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m☑ |  |  |  |  |  | 大于200m□ |  |  |  |  | 小于200m□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ |  | 固定位置监测□ |  |  |  |  | 自动监测□ |  |  |  |  | 手动监测☑ |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效A声级） |  |  |  | 监测点位数：（3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ |  |  |  |  |  |  |  | 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.4固体废物环境影响分析

（1）固体废物的产生量及种类

根据工程分析可知，建设项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、废矿物油、阳极氧化槽渣、废油漆桶、漆渣废活性炭、碱洗塔固废、废切削液、废化学品包装桶、铝合金边角料、铝削、不合格铝合金件、废纸板、废塑料、布袋除尘灰、喷砂固废（废尼龙砂及粉尘）、废离子交换树脂。

（2）固体废物的处置

1）一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物为铝合金边角料、铝削、不合格铝合金件、废纸板、废塑料、布袋除尘灰、喷砂固废（废尼龙砂及粉尘）、废离子交换树脂。

其中铝合金边角料、铝削、不合格铝合金件、废纸板、废塑料收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，外售废品收购站。布袋除尘灰打包收集，外售废品收购站。喷砂固废（废尼龙砂及粉尘）收集后在一般固废暂存间暂存外售回收企业再生利用。废离子交换树脂收集后由专用容积收集后暂存于一般工业废物暂存间，委托由资质单位处置。

- 2）危险废物

根据《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境令第15号），本项目检修过程产生的废矿物油、阳极氧化槽渣、废油漆桶、漆渣、废活性炭、碱洗塔固废、废切削液、废化学品包装桶属于危险废物。

危废产生及处置情况见表6.4-1所示。

表6.4-1  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别及代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08，900-249-08 | 0.1 | 维修保养 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 不定期 | T，I | 经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位处理。 |
| 2 | 阳极氧化槽渣 | HW17，336-064-17 | 5 | 表面处理 | 固态 | 铝、染色剂、封孔剂 | 染色剂、酸等 | 不定期 | T/C |  |
| 3 | 化抛槽液 | HW17，336-064-17 | 10 | 表面处理 | 固态 | 铝、酸 | 酸等 | 不定期 | T/C |  |
| 3 | 废油漆桶、漆渣、喷淋塔循环水池打捞后的漆渣 | HW12，900-252-12 | 0.7 | 烤漆 | 固态 | 油漆、有机溶剂 | 有机溶剂 | 每天 | T，I |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49，900-039-49 | 2.96 | 废气处理 | 固态 | 挥发性有机物、活性炭 | 挥发性有机物、活性炭 | 不定期 | T |  |
| 5 | 碱洗塔固废 | HW35，900-399-35 | 24.6 | 废气处理 | 固态 | 硫酸钠、碱液 | 碱液 | 不定期 | C，T |  |
| 6 | 废切削液 | HW09，900-006-09 | 10 | CNC加工 | 液态 | 铝、切削液 | 切削液 | 每天 | T |  |
| 7 | 废化学品包装桶 | HW34，900-307-34 | 1.05 | 表面处理 | 固态 | 硫酸、硝酸、磷酸 | 硫酸、硝酸、磷酸 | 不定期 | C，T |  |

危险废物平时贮存管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行。

本评价对项目产生危险废物贮存、运行及管理提出以下要求：

- 1）专门设置一间危废暂存间，面积50m2。

- 2）应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。两种不同的危险废物分别设隔间堆放，不得混堆。

- 3）容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A）。

- 4）危险废物临时贮存间的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化地面且表面无裂隙；该贮存所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；贮存所必须有耐腐蚀的贮存设施应注意安全照明等问题。具体设计原则见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5）危废暂存间用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行设计，基础必须进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。配设必要的防风、防雨、防晒措施，并设立明显废物标识。

- 6）由专人负责危废的日常收集和管理，对任何进出危废暂存间的危废都要记录在案。

- 7）危废暂存间周围要设置警示标志。贮存所内应配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。

- 8）危险废物应委托有资质单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。

综上所述，项目建成后产生的各类工业固体废弃物均采取了合理的处置措施，固体废弃物处置方案较为合理，处置率可达100%。

（4）小结

本项目固体废物的收集、贮存和处置严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行，在加强管理并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

## 6.5地下水环境影响分析

### 6.5.1区域水文地质

（1）区域地质概况

项目位于沾益区白水镇以东，场区内未有活动断裂通过，距离断裂带较远，虽会受到小江断裂带上大震的影响（距离约60公里），但场地处于地震活动相对较弱的区域，且场地周边10km范围内无全新世活动断裂及发震断裂通过，经查阅《云南省区域地壳稳定性评价图》，项目所处区域地壳属次稳定区域。

图6.5-1  区域构造纲要图

（2）区域地下水类型及含水层岩性

根据《1:20万区域水文地质普查报告-盘县幅》、《曲靖白水铝产业孵化器4×5万吨/年铝材生产线工业厂房配套污水处理车间项目（一期）场地岩土工程详细勘察报告》（云南地科勘测设计有限公司）和1:5万曲靖市沾益区工业园区评估区水文地质图（白水片区）中的水文地质资料可知，调查区范围内的地下水类型主要为岩溶水，现叙述如下：

区域主要含水层为碳酸盐岩类岩溶水，主要赋存于二叠系栖霞茅口组（P1）厚层状含燧石团块及白云质团块灰岩含水层和石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）厚层块状灰岩夹白云质灰岩含水层中，两含水层分布标高均呈现自南西部隆起区域向北东部鸡上河河谷低洼区域逐渐降低的变化规律。含水层分布受岩性结构、构造运动和地形变化影响较明显，野外地质调查发现评价区主要含水层二叠系下统栖霞组与茅口组未分层（P1q+m）和石炭系摆佐组-马平组未分层（C1b-C3）岩溶裂隙水含水层风化程度呈现自小河河谷向两侧隆起区逐渐减弱的变化规律，随着风化带结构孔隙的逐渐消失，接触带附近岩层渗透系数将显著降低，调查分析发现白水片区风化带孔隙潜水含水层地下水位标高分布呈现自南西向北东逐渐降低的变化规律，富水性较好区域集中分布于小河水库浸润区。白水片区岩溶裂隙水含水层主体径流方向均为自南西向北东径流，沿流场逐步向北径流到达泄水边界后进入下游鸡上河河谷汇流区，并继续沿北东-南西向断裂带向东径流约2km后在大塘村附近涌出补给下游地表水系，泉点出露于大塘村南部鸡上河河谷内，常年平均涌水量25.0L/s，泉水涌出后直接汇流进入鸡上河，不存在开发利用的情况。

- （3）区域及周边断层概况

根据《1:20万区域水文地质普查报告-盘县幅》、《曲靖白水铝产业孵化器4×5万吨/年铝材生产线工业厂房配套污水处理车间项目（一期）场地岩土工程详细勘察报告》（云南地科勘测设计有限公司）和1:5万曲靖市沾益区工业园区评估区水文地质图（白水片区）中的水文地质资料可知，评价区及周边地质构造发育，主要为断裂构造，共4条断层。断层分布图见附图6.5-1。

F1断层：位于场址区东南面，紧邻场址区，断层长约3.9km，走向近西北--东南向，为一平移断层，断层出露地层为石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3），该断层为一先压后张型断层，为导水断层。

F2断层：位于场址区北侧，断层呈东西向延伸，图幅区内出露长约大于10km，向西延伸至白水镇，向东延出图幅区，经调查分析表明，该断层北东侧大塘村东侧发育的龙潭泉点为该区地下水总排泄点。

F3断层：位于场址区东南以及东北侧，距场址区约1500m，断层长约2.5km，走向SW～NE，为一平移断层，调查区内断层出露地层为石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3），该断层为一先压后张型断层，为导水断层。

F4断层：位于场址区东南以及东北侧，距场址区约3.2km，断层长约3.4km，走向SW～NE，为一性质不明断层，调查区内断层出露地层为石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3），为本次调查评价水文地质单元的东南以及东北侧边界。

### 6.5.2评价区域水文地质条件调查与分析

（1）评价范围的确定

项目位于曲靖市高新技术产业开发区白水片区内，根据《1:20万区域水文地质普查报告-盘县幅》和《曲靖白水铝产业孵化器4×5万吨/年铝材生产线工业厂房配套污水处理车间项目（一期）场地岩土工程详细勘察报告》（云南地科勘测设计有限公司）中的水文地质资料可知，项目区地下水类型主要为岩溶水，含水层岩性主要为石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩，其主要接受大气降雨补给，项目区地下水总体上自南西向北东径流，沿流场逐步向北径流到达泄水边界后进入下游鸡上河河谷汇流区，并继续沿北东-南西向断裂带向东径流约2km后在大塘村附近涌出补给下游地表水鸡上河。

根据区域水文地质条件、项目区地形分水岭、地层界线、断层、河流、地下水流向等确定地下水环境的调查评价范围，上游以P1l梁山组泥岩为隔水边界侧游以断层为定流量边界下游以导水断层为排泄边界划定评价范围面积约2.8km2。

图6.5-2  地下水环境调查评价范围图

（2）项目区工程地质及地层概况

根据《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）中的工程地质勘探结果可知，在勘探钻孔揭露深度范围内，场地地层自上而下依次为第四系人工堆积填土层（Qml）素填土、第四系残坡积地层（Qel）粘土和石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩，现自上而下分述如下：

1.第四系人工堆积填土层（Qml）

第①层：素填土(Qml)

灰黄色、土黄色，松散状，稍湿，主要成分为黏性土及角砾、碎石组成，回填年限大约半年。主要由平整场地时挖高填低形成，颗粒级配差，未压密夯实，密实度和均匀性较差，堆填时间约二年，钻孔揭露层厚度0.60～15.10米，平均层厚3.29米，分布连续。

2.第四系残积层（Qel）

第②层：红黏土（Qel）

土黄色、灰黄色，褐红色，稍湿，可塑状，韧性中等，干强度中等，摇震无反应，稍有光泽，液性指数Il=0.40,压缩系数a1-2=0.35MPa-1，压缩模量Es=6.45Mpa，层厚度（0.90～8.90）m，平均厚度3.18m，层顶埋深（0.60～10.50）m，分布不连续。

3.石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩

第③层：石灰岩

灰白色、青灰色，中厚层状，结构致密块状，岩芯成短柱状、长柱状，局部岩芯稍破碎、锤击声响，有反弹，饱和单轴抗压强度标准值frk=39.67pa，较硬岩类，岩石完整程度较完整，岩体基本质量等级划分为Ⅳ类。岩石质量指标较差的RQD＝(50～75%)，场地整平后，地表无岩溶塌陷、漏斗，未见溶沟、溶槽等岩溶现象，相邻钻孔间存在临空面相对高差大于2m，局部地段大于5m，岩溶发育等级介于强发育和微发育之间综合判定为中等发育，设计时应考虑地基的稳定性和整体性，场地内分布较连续，层顶埋深（0.60～15.30）米，最大揭露厚度11.50米，层底未揭穿。

场地工程地质勘探孔分布图见图5.2.5-5，部分钻孔地面高程、孔深、地下水埋深、地下水水位、地层空间分布情况等统计表见表6.5-1，剖面图见图6.5-3-4。

表6.5-1  部分钻孔地面高程、孔深、地下水埋深和水位、地层空间分布情况等统计

| 钻孔编号 | 深度(m) | 地面高程(m) | 地下稳定水位 |  | 地层空间分布情况及厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋深 | 高程 | ① | ② | ③ |
| YZK1 | 11.6 | 2027.36 | 7.2 | 2018.16 | 2.6 | 0.7 | 8.3 |
| YZK10 | 14.6 | 2027.36 | 10.1 | 2016.26 | 6.2 | 3.1 | 5.3 |
| YZK20 | 8.5 | 2028.21 | 6.9 | 2021.31 | 1.2 | - | 5.3 |
| YZK30 | 8.7 | 2029.62 | 6.6 | 2023.02 | 0.8 |  | 7.9 |
| YZK40 | 9.6 | 2028.53 | 6.6 | 2021.93 | 0.8 | 3.3 | 5.5 |
| YZK50 | 9.2 | 2028.4 | 6.6 | 2021.8 | 1.3 | 2.6 | 5.4 |
| YZK60 | 8.5 | 2029.08 | 6.3 | 2022.78 | 0.6 | - | 7.9 |
| ZK71 | 14.1 | 2027.62 | 7.5 | 2020.12 | 0.6 | 2.9 | 10.6 |
| ZK80 | 16.6 | 2027.72 | 6.7 | 2020.02 | 4.3 | 2.5 | 9.8 |
| ZK90 | 20.2 | 2027.49 | 9 | 2018.49 | 6.3 | 6.5 | 7.4 |
| ZK100 | 16.2 | 2027.69 | 8 | 2019.69 | 1.7 | 4.1 | 10.4 |
| ZK107 | 12 | 2028.09 | 8 | 2020.09 | 1.7 | - | 10.3 |

图6.2.5-6  22---22'剖面图

图6.2.5-7  22'---22"剖面图

（3）项目场区垂向上的地下水类型和埋藏条件

根据《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）中的工程地质勘探结果可知，项目场区在勘探钻孔揭露深度范围内出露的地层自上而下依次为第四系人工堆积填土层（Qml）素填土、第四系残坡积地层（Qel）粘土和石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩。赋存的地下水类型分别为松散层孔隙水和碳酸盐岩类岩溶水，现自上而下分述如下：

1）松散层孔隙水

主要赋存于第四系松散层的孔隙中；以接受大气降水入渗补给为主，与大气降水联系紧密，丰枯季节水位变化大；受地形控制，地下水的径流、排泄方向一般受地形控制，由地势较高的地带向地势相对低洼地段排泄。拟建场地内第四系松散层以粘性土为主，孔隙比小，多呈弱透水~极微透水，整体透水性差，仅以大气降水补给为主，补给有限，富水性很差，水量小；仅当雨水丰富或在局部积水洼地区，才能在浅部人工堆积层局部大孔隙和红粘土层浅部裂隙形成一定赋水，多形成上层滞水，无统一的地下水位，水量有限。

2）碳酸盐岩类岩溶水

主要赋存于石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩含水层中，根据区域资料分析，该组灰岩CaO和MgO含量达到54.9~55.5%，岩石多为生物碎屑结构，有利于岩溶发育，该组地层各种岩溶类型齐全，属区域内强含水岩组。现场调查及水文地质钻孔勘察显示，该层灰岩溶蚀洞隙较为发育，为岩溶水提供了良好的赋存、径流空间，区域该层岩溶水水量较丰富，富水性较强。大气降雨为区内岩溶水的主要补给来源，此外上覆松散层孔隙水及基岩裂隙水的下渗补给亦为岩溶水的补给来源。岩溶水存在稳定水位，场区地下水埋深约为6.30～15.30m，地下水水位约为2010.22米～2023.14m。岩溶水接受补给后总体上自南西向北东径流，沿流场逐步向北径流到达泄水边界后进入下游鸡上河河谷汇流区，并继续沿北东-南西向断裂带向东径流约2km后在大塘村附近涌出补给下游地表水鸡上河。

（4）项目场区包气带防污性能分析

根据《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）中的工程地质勘探结果可知，项目场区在勘探钻孔揭露深度范围内出露的地层自上而下依次为第四系人工堆积填土层（Qml）素填土、第四系残坡积地层（Qel）粘土和石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩。项目场区地下水类型主要为碳酸盐岩类岩溶水，其主要赋存于石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩中，地下水埋深约为6.30～15.30m，则项目场区内的包气带厚度约为6m，包气带岩性主要为第四系人工堆积填土层（Qml）素填土和第四系残坡积地层（Qel）粘土。

根据环境质量现状监测报告土壤理化性质，项目区回填土及黏土层渗透系数为2.42~5.61mm/min（0.004cm/s~0.00935cm/s），素填土及第四系残积层厚度累计1.5m～24m，包气带的防污性能为弱。

5）项目区岩溶发育情况调查及符合性分析

根据《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）中的工程地质勘探结果可知，本场地下伏基岩为灰岩，属可溶岩，属碳酸岩系，具可溶性，场区岩石表面溶孔、溶槽现象一般发育，地表未见岩溶塌陷、漏斗、洼地、泉眼，地下无暗河、伏流，相邻钻孔同一基岩面大部分地段高差均大于2m，部分地段基岩面高差大于5m，结合周边工程项目经验，综合分析判定岩溶发育等级为中等发育。勘察期间，对107个钻孔进行了地下水位观测，实测地下混合稳定水位埋深介于地面下（0.3～9.30）米之间，地下水总体从地势高处向低凹处径流排泄。

本次勘察在ZK6、ZK35内进行抽水试验,试验计算过程及成果详见下表：

表6.5-5  简易钻孔抽水试验成果表

| 钻孔 编号 | 地面高程 (m) | 钻孔 深度 (m) | 水位 埋深 h(m) | 地下稳定水位高程（m） | 抽水段长度L (m) | 含水层厚度H(m) | 水位 降深S (m) | 稳定 流量Q (m3/d) | 钻孔半径r (m) | 渗透系数K(m/d) | 影响半径 R(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK89 | 2027.87 | 17.10 | 3.5 | 2024.37 | 8.5 | 13.6 | 13.6 | 35.30 | 0.055 | 0.028 | 53.49 |
| ZK104 | 2028.13 | 11.80 | 3.0 | 2025.13 | 11.0 | 9.8 | 9.8 | 41.23 | 0.055 | 0.026 | 56.31 |
| 备注 | 计算公式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过以上抽水试验说明场地上部地层下水富水性弱～中等。

6）调查区及项目区地下水补给、径流、排泄条件

根据区域水文地质资料和《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）中的勘探结果可知，项目区地下水类型主要为碳酸盐岩类岩溶水，含水层岩性主要为石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩。整体上，拟建项目区场地地下水主要受大气降水入渗补给，大气降水沿着灰岩层间裂隙及溶蚀裂隙入渗补给及径流，在场地区域范围内受上覆第四系红粘土及人工填土相对隔水层压覆，岩溶含水层具有一定的承压性。

此外，根据钻孔地下水水位测量结果可知，岩溶水具有稳定水位，场区地下水埋深约为6.30～15.30m，地下水水位约为2010.22米～2023.14m。总体上，项目区西侧地下水水位较高，东侧地下水水位较低，地下水总体上自南西向北东径流，沿流场逐步向北径流到达泄水边界后进入下游鸡上河河谷汇流区，并继续沿北东-南西向断裂带向东径流约2km后在大塘村附近涌出补给下游地表水鸡上河。地下水径流排泄情况分析图见图6.5-8。

图6.5-8  地下水径流排泄情况分析图

（4）区内地下水资源分布状况

区域内地下水资源比较丰富，但水资源分布不均匀，而岩溶盆地、洼地区及平坝区水资源较丰富。第四系松散孔隙含水层主要分布于山间沟谷及盆地，石炭系C和二叠系下统P1岩溶含水层地下水资源较为丰富，但分布不均匀，多以溶蚀孔隙及裂隙赋存，断层及岩溶发育区以岩溶管道暗河形式径流排泄。鸡上河是该区主要的地下水排泄区。

根据走访调查，评价区范围内村庄企业主要来自石坝水库（东经：104.072501218，北纬：25.647599287）和白水镇西南侧水库（洗羊塘水库，东经：104.008214032，北纬25.646354742），其中东源铝厂以西片区主要来源白水镇西南侧水库，而东源铝厂及项目区以东片区的村庄及企业水源主要来源于石坝水库，村庄包括小塘村、独树海子村、王官营村、横山等村庄，企业包括区内的煤焦及铝加工企业。

（5）区内地下水开发利用状况

区内地下水开发利用主要有2个井，电厂收费站深井（评价范围内），井深约100m，已经荒废，未利用。目前作为周边企业地下水跟踪监测井。另外一口井位于东源铝厂门口山脚下（评价范围外），原为铝厂应急供水，但本次调查询问该深井已被水务部门查封，停止使用；而玄武岩基岩裂隙含水层（P2β）富水性中等，本次调查评价范围内未见出露，仅仅在项目北西侧沪昆高铁以北山头出露，与项目区无关。此外，拟建项目北东侧大塘村下游龙潭泉点（评价范围外）为电厂抽水作为水源，部分供给大塘村作为生活用水，而大塘村北东侧龙潭泉点沿着北东侧径流，汇入响水河水库。

### 6.5.3调查区内地下水污染源现状调查

根据现场调查和询问，项目区位于曲靖高新技术产业开发区白水片区，其周边分布的地下水污染源主要有工业污染源、农业污染源、生活污染源等。

1）工业污染源

项目周边工业企业污染源见4.1-1，主要污染源为铝合金企业合金金属所带其他金属及铝进入酸碱及废水后渗滤进入地下水。周边炼铁厂原料、渣及废水中的金属渗漏对地下水的污染。这些企业构成了项目区周边主要的工业污染源，其对地下水环境存在一定的污染风险。

2）农业污染源

根据现场调查，在项目区周边耕地内主要种植玉米等作物，在玉米等作物生长过程中会施用化肥，会对地下水环境存在一定的局部污染风险，但总体上影响有限。

3）生活污染源

生活污染源主要为厂区周边分布的村庄，根据现场调查和询问，项目区周边分布的村庄主要有小塘社区、小街子、绿荫塘等村庄。村庄产生的生活污水、生活垃圾、旱厕等会对地下水环境存在一定的局部污染风险。

### 6.5.4拟建项目污染源源强分析

根据污染影响识别，项目对地下水的污染物主要为生产设施（氧化槽等）、废水收集设施及危废暂存设施渗漏。生产设施、废水收集设施及槽渣等设施的渗漏，污染物质与废水污染物质一致。其中氧化槽、危废暂存间等为地面建筑，氧化槽由混凝土浇筑而成，废水收集池位于地下，深约2.5米，为混凝土浇筑。主要污染物成分及浓度如下表所示。

表6.5-3    废水污染物排放汇总表

| 污染物名称 | 氨氮 | 氟化物 | 铝 | 铜 | 锌 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度（mg/L） | 3.83 | 35.3 | 372 | 0.04 | 0.039 | 0.29 |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.3 |
| 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表6.5-3可知，发生渗漏后，氨氮、氟化物、铝可能引起地下水超标，故本次预测因子选取氨氮、氟化物、铝，预测初始浓度为氨氮3.83mg/L，氟化物35.3mg/L，铝372mg/L。

### 6.5.5拟建项目对地下水环境的影响分析

（1）正常运行状况下对地下水环境的影响分析

项目氧化槽、危废暂存间位于地面，目前项目场地下有黏土层及素土回填压实层，地面为混凝土地面，渗透系数达不到渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，在项目施工时将按要求完成防渗工程，废水收集池位于地下，项目场地下有黏土层及素土回填压实层，渗透系数达不到渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，在项目施工时将按要求完成防渗工程。在施工时将对氧化槽区、危废暂存间区、废水收集池、事故池等区域严格采取下述分区防渗要求，池体侧面防渗采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，池体底板防渗结构由下至上为：混凝土底板（厚度300mm，抗渗等级为P8）、600g/m2土工布、2mm厚HDPE防渗膜、600g/m2土工布、混凝土保护层（厚度100mm），达到等效黏土层Mb≥6m（防渗系数K≤1×10-7cm/s）。

综上，在做好相关的防渗防护工作的前提下，正常情况下不会对地下水环境造成污染。

（2）非正常状况下对地下水环境的影响分析

1）地下水数学模型

根据拟建项目区污染源分布情况和污染物性质，主要考虑生产废水处理站的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时生产废水发生渗漏对地下水环境可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算100天、1年（365天）、1000天、20年（7300天）后地下水环境受污染物影响的最大距离。

拟建项目对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为：

CC0=12erfcx−ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt

式中：

x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C——t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0——注入点的初始浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc——余误差函数。

（2）水文地质参数设置

①渗透系数

根据区域水文地质资料和《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）中的勘探结果可知，项目区地下水类型主要为碳酸盐岩类岩溶水，含水层岩性主要为石炭系摆佐组-马平组（C1b-C3）石灰岩，渗透系数取0.028m/d（3.2×10-5cm/s）。

②水力坡度及水流速度

计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数。

地下水实际流速的确定按下列方法取得：

u＝K×I/n

式中：

u—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，0.028m/d；

I—水力坡度；

n—有效孔隙度；

根据《沾益区年产五万吨铝合金新型材料项目场地岩土工程详细勘察报告》（云南垠拓勘察设计有限公司）ZK89、ZK104钻井参数，两井直线距离为117.97米，计算得水力坡度为0.0064；有效孔隙度为0.05；根据渗透系数、水力坡度、孔隙度，可计算出区域地下水流速u约为0.003584m/d。

③弥散度和弥散系数

成建梅（2002年）收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，Zech等（2015年）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度的关系，如图6.3.7-1所示。从图中我们可以看出弥散度在千米尺度范围内渐近于10m。项目区及其附近地下水类型主要为岩溶水，含水层岩性主要为石灰岩，因此计算时纵向弥散度aL取为10m。根据纵向弥散度及地下水流速，可计算出纵向弥散系数DL为0.03584m2/d。

图5.2.5-9  弥散度与区域尺度关系图（据Zech等2015年）

④计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表6.5-6。

表6.5-6计算参数一览表

| 渗透系数K（m/d） | 水力坡度I | 有效孔隙度ne | 水流速度 u（m/d） | 纵向弥散度 aL（m） | 纵向弥散系数 DL（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.028 | 0.0064 | 0.05 | 0.003584 | 10 | 0.03584 |
| 选取的ZK89、ZK104直线距离117.97m。地下水稳定水位高程差为0.76m。 |  |  |  |  |  |

（3）污染物预测结果分析

①氨氮预测分析

在阳极氧化槽或废水收集池的防渗层出现破损或破裂，生产废水发生渗漏的非正常状况下，生产废水持续发生渗漏100天、365天、1000天、7300天后，地下水环境受氨氮影响的最大距离估算结果见表6.5-7，地下水中氨氮浓度变化曲线图见图6.5-10。

表6.5-7  地下水中氨氮浓度变化预测结果表（单位:mg/L）

| x | 100天 | 365天 | 1000天 | 7300天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| 5 | 0.302 | 1.59 | 2.64 | 3.70 |
| 10 | 0.00118 | 0.312 | 1.42 | 3.50 |
| 15 | 0.00000017 | 0.0265 | 0.582 | 3.25 |
| 20 | 0 | 0.000933 | 0.176 | 2.94 |
| 25 | 0 | 0.0000133 | 0.039 | 2.58 |
| 30 | 0 | 0.0000000749 | 0.00627 | 2.20 |
| 35 | 0 | 0 | 0.000725 | 1.81 |
| 40 | 0 | 0 | 0.0000601 | 1.44 |
| 45 | 0 | 0 | 0.00000357 | 1.11 |
| 50 | 0 | 0 | 0.0000001.51 | 0.817 |
| 55 | 0 | 0 | 0.00000000455 | 0.579 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0.394 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0160 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0.00804 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00386 |

图6.5-5   渗漏100天浓度变化图（x为距离，y为时间）

图6.5-6   渗漏365天浓度变化图（x为距离，y为时间）

图6.5-7   渗漏1000天浓度变化图（x为距离，y为时间）

图6.5-8   渗漏1000天浓度变化图（x为距离，y为时间）

根据预测结果，持续渗漏100天时，预测超标距离为5m；影响距离为8m；持续渗漏365天时，预测超标距离为11m；影响距离为16m；持续渗漏1000天时，预测超标距离为19m；影响距离为28m；持续渗漏7300天时，预测超标距离为67m；影响距离为93m。

①氟化物预测分析

在阳极氧化槽或废水收集池的防渗层出现破损或破裂，生产废水发生渗漏的非正常状况下，生产废水持续发生渗漏100天、365天、1000天、7300天后，地下水环境受氟化物影响的最大距离估算结果见表6.5-8，地下水中氟化物浓度变化曲线图见图6.5-10。

表6.5-8  地下水中氟化物浓度变化预测结果表（单位:mg/L）

| x | 100天 | 365天 | 1000天 | 7300天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| 5 | 2.78 | 14.6 | 24.3 | 34.1E |
| 10 | 0.0108 | 2.87 | 13.1 | 32.3 |
| 15 | 0.00000157 | 0.244 | 5.36 | 29.9 |
| 20 | 0 | 0.00860 | 1.62 | 27.1 |
| 25 | 0 | 0.000122 | 0.360 | 23.8 |
| 30 | 0 | 0.00000691 | 0.0578 | 20.3 |
| 35 | 0 | 0.0000000016 | 0.00668 | 16.7 |
| 40 | 0 | 1.38E-12 | 0.000554 | 13.3 |
| 45 | 0 | 0 | 0.0000329 | 10.2 |
| 50 | 0 | 0 | 0.00000139 | 7.53 |
| 55 | 0 | 0 | 0.0000000419 | 5.34 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0.890 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0.511 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0.147 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0.0741 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 |

图6.5-9   渗漏100天浓度变化图

图6.5-10   渗漏365天浓度变化图

图6.5-11   渗漏1000天浓度变化图

图6.5-12   渗漏7300天浓度变化图

根据预测结果显示，持续渗漏100天时，预测超标距离为6m；影响距离为10m；持续渗漏365天时，预测超标距离为12m；影响距离为19m；持续渗漏1000天时，预测超标距离为21m；影响距离为34m；持续渗漏7300天时，预测超标距离为73m；影响距离为108m。

①铝预测分析

在阳极氧化槽或废水收集池的防渗层出现破损或破裂，生产废水发生渗漏的非正常状况下，生产废水持续发生渗漏100天、365天、1000天、7300天后，地下水环境受铝影响的最大距离估算结果见表6.5-8，地下水中铝浓度变化曲线图见图6.5-13。

表6.5-13  地下水中铝浓度变化预测结果表（单位:mg/L）

| x | 100天 | 365天 | 1000天 | 7300天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 5 | 29.3 | 154 | 257 | 359 |
| 10 | 0.114 | 30.3 | 138 | 340 |
| 15 | 0.0000165 | 2.58 | 56.5 | 316 |
| 20 | 0.00000000008.65 | 0.0906 | 17.1 | 285 |
| 25 | 0 | 0.00129 | 3.79 | 251 |
| 30 | 0 | 0.000007.28 | 0.609 | 214 |
| 35 | 0 | 0.0000000168 | 0.0704 | 176 |
| 40 | 0 | 0 | 0.00584 | 140 |
| 45 | 0 | 0 | 0.000347 | 108 |
| 50 | 0 | 0 | 0.0000147 | 79.3 |
| 55 | 0 | 0 | 0.000000442 | 56.2 |
| 60 | 0 | 0 | 0.000000009.77 | 38.3 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 9.38 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 5.38 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0.781 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
| 105 |  |  |  | 0.172 |
| 110 |  |  |  | 0.0755 |

图6.5-13   渗漏100天浓度变化图

图6.5-14   渗漏365天浓度变化图

图6.5-15   渗漏1000天浓度变化图

图6.5-16   渗漏7300天浓度变化图

根据预测结果，持续渗漏100天时，预测超标距离为9m；影响距离为11m，持续渗漏365天时，预测超标距离为18m；影响距离为22m；持续渗漏1000天时，预测超标距离为32m；影响距离为38m；持续渗漏7300天时，预测超标距离为104m；影响距离为121m。

项目厂界距离废水收集池最近距离约5米，厂界预测浓度见6.5-5至8。

综上所述，项目池体出现渗漏时，会对地下水造成污染，污染影响范围随着时间的增加浓度及距离均增加。故企业做好防渗，并进行巡视，发现渗漏及时处理，杜绝废水渗漏进入地下。

（10）地下水污染防控措施

1）防止地下水污染控制措施原则

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水保护措施和对策按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

①主动控制：即从源头控制措施，主要包括在工艺、设备、污水收集、处理及储存设施采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制，即末端控制措施，主要包括各废水收集处理池，即对各废水收集处理池进行防渗处理，防止废水污染物渗入地下。

③实施重点区域地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2）防止地下水污染控制措施

依据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

危废晢存间、阳极氧化槽、污水收集池等区域划分为重点防渗区：加工车间、一般固废暂存间等区域划分为一般防渗区：其他区域划分为简单防渗区。

a、对于重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。危废晢存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，确保防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。

b、对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm的黏土层的防渗性能。

c、对于简单防渗区，地面采用混凝土硬化。

3）地下水环境监测与管理

（1）地下水监控计划

为了及时准确掌握厂址区及下游地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监控制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2020），结合研究区地下水系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监控点。

2）地下水监控原则

地下水监控将遵循以下原则：

①加强重点污染防治区监控；

②以潜水含水层地下水监控为主；

③充分利用现有监测孔；

④水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监控井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目；

⑤水质监控井同时具有应急抽水井的功能。当厂址污染事件发生后，可以把水质监控井作为抽水井，是应急措施之一。

3）监控井布置及其合理性

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）11.3地下水环境监测和管理：11.3.2.1跟踪监测点数量要求：b）三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目东北侧厂界布置1口跟踪监测井，上游设置1口对照井。地下水监控孔位置、监测计划、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等如表 4..2.5-9。

表4.2.5-9  地下水监控计划

| 阶段 | 监测功能 |  | 监测点位 | 监测井结构要求 | 含水层位 | 基本因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 监测 项目 | 监测 频率 |
| 运营期 | ZJ1 | 跟踪监测 | 项目东北侧厂界处 | 新增监测井要求钻遇地下水位5m终孔，孔径要求不小于130mm；采用PVC管护壁填砾成井；0～8m为实管，无需设置滤孔，8m至孔底布置滤孔，滤孔孔径1cm，间隔为10cm，管壁上布置6列。 | 潜水含水层 | 水位、pH值、高锰酸盐指数、总铜、总锌、总铁、氨氮、铝、氟化物等 | 每年1次，在发生泄漏事故后每月监测1次； |
|  | ZJ1 | 跟踪监测 | 项目西南侧厂界处 | 新增监测井要求钻遇地下水位5m终孔，孔径要求不小于130mm；采用PVC管护壁填砾成井；0～8m为实管，无需设置滤孔，8m至孔底布置滤孔，滤孔孔径1cm，间隔为10cm，管壁上布置6列。 | 潜水含水层 | 水位、pH值、高锰酸盐指数、总铜、总锌、总铁、氨氮、铝、氟化物等 | 每年1次，在发生泄漏事故后每月监测1次； |

应委托有资质的单位开展监测，并将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化。在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告建设单位环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

4）监控数据管理

上述监控结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每月监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（5）小结

项目按照环评要求采取分区防渗要求，并按照要求落实防渗措施，项目正常运行下，对地下水环境影响小；在出现渗漏时，项目会造成地下水的污染，建设单位应定期巡检，并设置跟踪监测井，定期监测，控制对周边地下水造成污染。运行期加强维护和管理情况下，污废水发生渗漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响较小。

## 6.6土壤环境影响分析

### 6.6.1建设项目土壤环境影响识别

本项目为高精铝合金精深加工项目，主要工艺为铝合金表面处理。对照导则《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目为污染影响型项目。

根据项目工程分析，对本建设项目对土壤可能造成的环境影响识别如表6.6-1和表6.6-2所示：

表6.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

表6.6-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化车间各个槽体 | 化学拋光、氧化、中和 | 垂直入渗 | pH、氟化物、铜、锌、铝等 | 铜、锌等 | 事故状态 |
| 事故池 | 事故状态 | 垂直入渗 | pH、氟化物、铜、锌、铝等 | 铜、锌等 | 事故状态 |
| 阳极氧化化学拋光、氧化槽 | 废气处理 | 大气沉降 | 硫酸雾 | pH | 正常生产 |
| 硫酸储罐（桶）、硝酸储罐（桶）、磷酸储罐（桶） | 药剂存储 | 垂直入渗 | 硫酸 | pH | 事故状态 |

根据表6.6-1和表6.6-2识别，项目土壤环境影响主要集中在项目运营时由有组织废气污染物经大气沉降可能对土壤环境造成的影响；污水收集池、阳极氧化槽、硫酸储罐垂直下渗对土壤的影响。

### 6.6.2 建设项目区土壤理化性质调查

中博源检测（云南）有限公司于2025年04月16日开展了项目占地范围内及占地范围外的土壤理化性质的调查工作，中佰（云南）科技有限公司于2026年4月13日开展了项目占地范围外的土壤理化性质的调查工作，各监测点位土壤理化性质调查结果如下表所示：

表6.6-3  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 1#柱状样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2025.04.16 | 2025.04.16 | 2025.04.16 |
| 经度 |  | 104.048531E | 104.048531E | 104.048531E |
| 纬度 |  | 25.667477N | 25.667477N | 25.667477N |
| 层次 |  | （20cm） | （100cm） | （200cm） |
| 现场记录 | 颜色 | 红棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 粘土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量% | 5 | 7 | 8 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | 阳离子交换量(Cmol+/kg) | 6.8 | 5.5 | 5.0 |
|  | 渗透系数（饱和导水率）(mm/min) | 2.42 | 4.34 | 3.56 |
|  | 孔隙度(%) | 36.0 | 41.9 | 39.4 |

表6.6-4  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 2#柱状样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2025.04.16 | 2025.04.16 | 2025.04.16 |
| 经度 |  | 104.048618E | 104.048618E | 104.048618E |
| 纬度 |  | 25.665751N | 25.665751N | 25.665751N |
| 层次 |  | （20cm） | （100cm） | （200cm） |
| 现场记录 | 颜色 | 红棕色 | 红棕色 | 红棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量% | 7 | 10 | 9 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | 阳离子交换量(Cmol+/kg) | 3.6 | 3.3 | 6.2 |
|  | 渗透系数（饱和导水率）(mm/min) | 5.30 | 4.02 | 3.86 |
|  | 孔隙度(%) | 42.7 | 40.1 | 36.5 |

表6.6-5  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 3#柱状样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2025.04.16 | 2025.04.16 | 2025.04.16 |
| 经度 |  | 104.048641E | 104.048641E | 104.048641E |
| 纬度 |  | 25.666562N | 25.666562N | 25.666562N |
| 层次 |  | （20cm） | （100cm） | （200cm） |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量% | 10 | 8 | 5 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | 阳离子交换量(Cmol+/kg) | 8.4 | 9.3 | 10.6 |
|  | 渗透系数（饱和导水率）(mm/min) | 5.61 | 4.86 | 2.81 |
|  | 孔隙度(%) | 45.2 | 41.8 | 35.2 |

表6.6-4  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 场外3# | 场外4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2026.04.13 | 2026.04.13 |
| 层次 |  | （20cm） | （20cm） |
| 土壤容重 | g/cm3 | 1.16 | 1.10 |
| 土壤孔隙度 | % | 28.33 | 26.52 |
| 土壤渗透率 | mm/min | 1.8 | 1.3 |
| 阳离子交换量 | cmol+/kg | 7.7 | 8.7 |
| 氧化还原电位 | mV | 402 | 417 |

### 6.6.3建设项目土壤环境影响分析

根据土壤环境影响识别，本项目土壤污染源主要为阳极氧化车间槽体、事故池、阳极氧化车间排气筒等。污染物的垂直入渗主要通过失效的防渗层、破裂管道，泄漏进入土壤环境，从而导致土壤环境的改变。大气沉降主要为随着废气排出的硫酸雾等通过干湿沉降进入土壤，可在土壤中进行累积，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。污染物暴露在阳光下，几天后就会分解，但如果沉降积累在土壤中，其半衰期为10年以上，造成土壤污染。

一、垂直入渗（废水渗漏对土壤环境的影响分析）

对于厂区内地下或半地下工程构筑物，如：废水收集池等，在事故情况下会造成、废水等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。本项目按照相关要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对阳极氧化物槽、事故水池、废水收集池、危废暂存间、硫酸暂存室和硝酸暂存室区域划分为重点防渗区；烤漆车间、一般固废暂存区域划分为一般防渗区；其他区域划分为简单防渗区。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

事故排放情况下，废水下渗对土壤的影响主要在占地范围内，然后进入地下水形成对地下水环境的影响，另外，项目产生的污染物对土壤造成影响的为铜等。项目废水中铜浓度低，年排放量为铜0.48kg。考虑最不利情况，垂直下渗至100m2（废水收集池面积）的土层（厚1.5m，按地勘最浅处计），每年贡献值为2000mg/kg，连续渗漏5年，贡献值为10000mg/kg，低于标准值，故环评不再预测垂直下渗对土壤环境的影响。

二、地面漫流

对于地上设施，在氧化槽、废水收集池事故和降雨情况下产生的物料和废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置初期雨水收集池和事故废水收集池，对初期雨水、事故废水进行收集，保证事故废水全部有效收集。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面保证事故废水、初期雨水等全能有效收集的情况下，废水的地面漫流对土壤影响较小。

项目高精铝合金深加工场厂房东南角地势最低处设置有一座应急事故池（100m3），池内的废水可通过输送泵返回至工艺槽内。

通过采取上述措施后，项目地面漫流土壤影响途径可基本上得到控制，正常情况下废水不会下渗到土壤中，项目矿浆和废水对土壤环境的影响可接受。

三、大气沉降

本次建设项目外排废气污染物主要为硫酸雾。本项目运营期外排废气污染物通过扩散及大气沉降，会有一部分进入到土壤中，本次评价以运营期外排有组织及无组织硫酸雾总和为源强，分析预测硫酸雾大气沉降对占地范围外土壤环境的累积影响。

1、预测范围、时段及情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。以项目正常运营为预测工况。废气中污染物在干湿沉降作用下进入土壤层，进入土壤的污染物多为难溶态，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移。本次评价假定废气中污染物全部沉降在耕作层中，不考虑其输出影响；废气污染源排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利排放情况的影响进行考虑。

（1）预测评价范围

项目为污染类，土壤评价等级为一级，本次预测范围为土壤评价范围，以厂界外扩1.0km的区域范围。

（2）预测评价时段

根据建设项目土壤环境影响识别结果，确定本项目重点预测时段为运营期。

（3）情景设置

结合建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表，设定预测情景如下：

表6.6-9  预测情景设置一览表

| 污染源 | 预测情景 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化 | 正常排放 | 硫酸雾（pH） | 持续排放 |

根据环境影响识别出的特征因子硫酸雾为预测因子：

表6.6-10  预测情景污染源强一览表

| 污染源 | 预测与评价因子 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 阳极氧化 | 硫酸雾 | 0.423t/a |

2、预测与评价

（1）预测方法

大气沉降土壤预测方法参照附录E，单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n（IS-LS-Rs）/（ρb×A×D）

式中：

△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，0.023226g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，423000g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，0g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，0g；

ρb——表层土壤容重，1160kg/m3；

A——预测评价范围，785000m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，10a。

酸性物质或碱性物质排放后表层土壤pH预测值，可根据表层土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算，如下式：

pH=pHb±△S/BCpH

式中：pHb——土壤pH现状值，取值4.55至7.3（最不利现状值4.55）；

BCpH——缓冲容量，1.9mmol/(kg·pH)，考虑最不利情况，pH为4.55，阳离子交换量7.7cmol+/kg计算；

pH——土壤pH预测值。

（2）预测结果

由以上预测可知，硫酸雾排放对土壤的贡献值是0.023226g/kg。外围耕地土壤背景值为4.55至7.43，考虑最不利因素，土壤中酸性物质经淋溶排出的量为零，土壤中酸性物质经径流排出的量为零，累计10年的排放量后叠加最小值4.55后的值为4.54，硫酸雾的排放对周围土壤贡献值小，对土壤pH值影响小。

### 6.6.4土壤环境保护措施与对策

一、源头控制措施

从原料和产品储存、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

二、过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

- 1）大气沉降污染途径治理措施及效果

针对废气处理设施碱液喷淋塔定期维护，确保污染物达标排放。

- 2）地面漫流污染途径治理措施及效果

- 涉及地面漫流途径须设置三级防控、应急事故池等措施：

- ①三级防控：对于项目事故状态的废水，须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水不外排；②应急事故池：项目设置应急事故池，可有效收集因事故状态下的地面漫流废水，杜绝事故排放。

3）垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案。企业在管理方面严加管理，防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

三、土壤环境跟踪监测

根据项目特点及评价等级，对项目区周边评价范围内的土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

监测点位：车间南侧耕地布设监测点2个监测点；

监测因子：pH值、总铜、总锌、氟化物等；

监测频次：每年进行一次监测，并按项目有关规定及时建立档案，如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

### 6.6.5土壤环境影响评价结论

（1）根据项目土壤环境影响识别，本项目在运营期正常运行状态下，对土壤可能会产生的影响包括废水泄漏随地表漫流进入土壤中后物料垂直入渗对土壤造成的影响，大气沉降对周围土壤的影响；生产废水、初期雨水不能完全收集时随地表漫流进入土壤中后垂直入渗对土壤造成的影响。

（2）项目建设有应急事故池来收集生产过程中可能产生的各种废水。因此，正常情况下，无生产废水乱排，不会有含其他污染物废水外排而导致废水垂直入渗进入土壤而对土壤环境造成影响。

（3）根据本次评价预测结果，硫酸雾排放对土壤的贡献值是0.023226g/kg。外围耕地土壤背景值为4.55至7.43，考虑最不利因素，土壤中酸性物质经淋溶排出的量为零，土壤中酸性物质经径流排出的量为零，累计10年的排放量后叠加最小值4.55后的值为4.54，硫酸雾的排放对周围土壤贡献值小，对土壤pH值影响小。

（4）本次评价建议，项目建设严格按照地下水污染防控措施进行分区防渗，以进一步减少废水非正常排放可能对周围土壤环境产生的不良环境影响。

表6.6-12  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.253）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 项目周边农用地 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH、氟化物、铜、锌、铝、硫酸雾等 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 铜、锌、硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级☑；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 详见表5.6-4~5.6-6 |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0.2 |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0-0.5m，0.5—1.5m，1.5—3.0m，3m以下各取1个样 |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018表1中挥发性有机物、半挥发性有机物等45项基本项目、GB15618-2018表1中8项基本项目 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | GB36600-2018表1中挥发性有机物、半挥发性有机物等45项基本项目、GB15618-2018表1中8项基本项目 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618☑；GB 36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（□） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（875000m2） 影响程度（0.2m） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | pH值、总铜、总锌、氟化物 |  | 1次/1年 |  |
|  | 信息公开指标 | 车间东南侧农田布设监测点2个监测点，每年监测1次，监测指标为pH值、总铜、总锌、氟化物，监测结果定期向社会公开。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响角度，项目建设可行 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.7生态环境影响分析

### 6.7.1 土地利用影响分析

本项目占地类型为建设用地，已取得土地证，不存在用地矛盾问题。项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区及生态环境敏感脆弱区，其选址符合要求。

### 6.7.2 地表植被以及农作物影响分析

本项目位于建设单位现有厂区内，因现有厂区已生产多年，目前项目厂区范围内已无天然植被生长，主要为人工种植的各种植被，本次项目建设工程内容较少，且在现有厂区内。因此，本项目对厂区内地表植被影响较小。

### 6.7.3 生物多样性影响分析

项目所在区域经过多年的人工开发，原有的原生植被受到破坏，基本为人为控制区，未发现野生保护物种和其他珍稀濒危动植物物种，项目区域内没有古树名木分布，区域内的动物、植物均为常见种，工程影响区不是列入国家和省重点保护动物生存、迁徙的主要通道。项目施工活动均在现有厂区范围内，施工过程不会造成物种的消失，不会改变项目区生物的遗传基因，对基因多样性、物种多样性及生态系统多样性不会产生威胁，不会影响到当地生物多样性的保护。

### 6.7.4 动物影响分析

项目所在区域由于人类活动较为频繁，大型野生动物已基本绝迹，厂址周边可见的小型动物种类不多，主要是野猫、田鼠等出没，数量少；鸟类中麻雀、乌鸦等较为常见。本次在现有厂区内建设，建设占地范围很小。因此，本项目的建设不会对区域内的动物造成大的影响，也不会导致区域内任何一种动物物种的消失。

表6.7-1  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他☑ |
|  | 评价因子 | 物种□（动植物） 生境□() 生物群落□() 生态系统□() 生物多样性□() 生态敏感区□() 自然景观□() 自然遗迹□() 其他□() |
| 评价等级 |  | 一级□二级□三级□生态影响简单分析☑ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季☑；秋季□；冬季□；丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |

## 6.8环境风险与评价

### 6.8.1风险调查

本项目涉及的风险物质主要为项目生产过程产生的化学原料及危险废物，主要分布在硫酸储罐区、硝酸储罐区、阳极氧化线、危废暂存间等。

### 6.8.2风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

（1）物质危险性识别

根据工程分析及调查，本项目生产及储存过程中涉及的原辅材料及中间产品具有有毒有害或易燃易爆等特性，具体的危险物质主要为硫酸、硝酸、磷酸、天然气等。主要危险物质的MSDS如下。

表6.8-1  风险物质易燃易爆、有毒有害危险特性表

| 序 号 | 名称 | 理化特性 | 危险性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 分子量：98.08；纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点(℃)：10.5，沸点(℃)：330.0，相对密度(水=1)：1.83，相对蒸气密度(空气=1)：3.4，饱和蒸气压(kPa)：0.13(145.8℃)。与水混溶。本品遇水大量放热，可发生沸溅，助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 第8.1类酸性腐蚀品 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)，LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)。 |
| 2 | 硝酸 | 相对密度(水=1)：1.50（无水），熔点：-42℃（无水），沸点：83℃（无水）， 相对蒸气密度（空气=1）：2~3，饱和蒸气压（kPa）：6.4（20℃），临界压力（MPa）：6.89。 | 酸性腐蚀品 | LD50：1.7mL/100g |
| 3 | 磷酸 | 磷酸化学式H₃PO₄，熔点为42°C。密度1.87g/cm³，分子量97.995，沸点261℃ | 酸性腐蚀品 | - 急性毒性‌：大鼠经口LD50为1530mg/kg，兔经皮LD50为2740mg/kg，属于中等毒性。‌刺激性‌：家兔经皮595mg（24小时）可致重度刺激；家兔经眼119mg可致重度刺激。‌安全限值‌：空气中最高容许浓度通常为1mg/m³。 |
| 4 | 天然气（不储存） | 主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、一氧化碳等物质， | 易燃、易 爆 | 天然气的毒性因其化 学组成不同 |

（2）生产系统危险性识别

1）生产工艺风险识别

根据工程分析，本项目不涉及石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等工艺。

2）生产装置风险识别

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设备、公用工程和辅助生产设施，以及环保设施等。

项目生产过程物料大多处于密闭的生产设备和输送管道中，项目生产系统风险主要存在各生产设备和危险物质储存场所。按照项目生产工艺流程和平面布置，结合物质危险性识别，项目危险单元划分情况如下：

表6.7-2  项目危险单元划分情况一览表

| 序号 | 危险单元 | 潜在风险源 | 主要危险物质 | 危险性 | 存在条件 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 储罐区 | 硫酸、硝酸、磷酸 | 有毒有害、反应性 | 液态 | 泄漏 |
| 2 | 阳极氧化线 | 氧化槽 | 硫酸、硝酸、磷酸 |  | 液态 |  |
| 3 | 危废暂存间 | 危废 | 危废 |  | 固态/液态 |  |
| 4 | 天然气管道 | 天然气 | 天然气 | 易燃 | 气态 | 遇明火 |

本项目涉及的危险物质中主要考虑硫酸、硝酸、磷酸，均有腐蚀性危险性。

因此，本项目的重点风险源考虑为硫酸、硝酸、磷酸储罐区，氧化槽区。

3）储运设施危险性识别

储运过程中潜在的危险性识别见下表。

表6.7-3  储运系统危险性识别分析一览表

| 序号 | 装置/设备名称 | 潜在风险事故 | 产生事故模式 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料输送管道 | 阀门、法兰以及管道 破裂、泄漏 | 物料泄漏 | 加强监控，关闭上游阀门，准备消防器材扑灭火灾 |
| 2 | 槽车、接收站及 罐区的管线 | 阀门、管道破裂、 泄漏 | 物料泄漏 |  |
| 3 | 储槽和罐区 | 阀门、管道泄漏；储 罐（桶）破裂 | 物料泄漏 | 加强监控，消防水冲洗 |
| 4 | 运输车辆 | 车辆交通事故 | 物料泄漏 | 按照交通规则、在规定路线行驶 |

项目设有储罐（桶），原料和产品的运输委托社会专业运输单位承运，因此，本项目运输风险影响相对较小。根据对贮运系统的危险性和毒性分析，存在硫酸、硝酸、磷酸等物质泄漏风险，鉴于这些物质发生泄漏的影响范围主要在厂内，对外环境构成的风险相对较小。因此，从环境风险的要求分析，本工程主要危险特征为有毒物质泄漏对环境产生的风险。

### 6.8.3环境风险类型及危害分析

环境风险类型主要为危险物质泄漏引发的伴生/次生污染物排放。根据物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型，危险物质向环境转移的可能途径和影响方式。

项目生产过程中涉及的危险物质主要为硫酸、硝酸、磷酸、危险废物。项目生产装置、输送管道、储存设施中的各危险物质可能由于设施受损或人员违规操作等原因发生泄漏，可能导致有毒有害泄漏物质如果未能有效收集，泄漏物质接触未硬化地块还可能会下渗污染厂区周围土壤和地下水。因此，项目危险物质向环境转移的可能途径为地下水和土壤。

综上分析，项目环境风险识别见下表。

表6.7-4  生产系统潜在危险性分析一览表

| 序 号 | 危险单 元 | 风险源 | 主要风 险物质 | 环境风险类 型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环 境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸、硝酸、磷酸储罐（桶）、氧化槽 | 硫酸储罐（桶）、氧化槽 | 硫酸、硝酸、磷酸 | 泄漏 | 下渗污染土壤和地下水；蒸发进入大气环境造成污染。 | 项目厂界外大气环境、厂区周围浅层地 下水、土壤 |
| 2 | 危废暂存间 | 危废暂存间 | 带废酸、废碱的危废、废油 | 泄漏 | 下渗污染土壤和地下水。 | 厂区周围浅层地 下水、土壤 |

本项目参照化工生产企业内生产装置事故原因进行分析，则得出下表所列事故频率分布结果。

表6.7-5  生产装置按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电器失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 装置物料突沸及反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击、静电、自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

根据项目生产运行中各装置重要生产设备，根据其物料及其数量、工艺参数等因素和物料危险性的分析，识别出装置的危险性。类比分析表明，生产运行中硫酸、硝酸、磷酸（桶装）、化抛槽、氧化槽属于中等到很大危险级别装置，但通过采取安全补偿措施后危险等级降低至较轻。

### 6.8.4风险防范措施

（1）大气环境风险防范措施

1）大气环境风险的防范、减缓措施和监控要求

①在贮罐和贮槽周围设计符合要求的围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储罐的具体尺寸确定；安装液位上限报警装置，按规程操作；安装防静电和防感应雷的接地装置，罐区内电气装置符合防火防爆要求；严格按照物料的理化性质保障贮存条件。

②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏。易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。

③火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。

2）基本保护措施和防护方法

呼吸系统防护：疏散过程中应用衣物捂住口鼻，如条件允许，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：尽可能减少身体暴露，如有可能穿毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：根据泄漏影响程度，周边人员可选择在室内避险，关闭门窗，等待污染影响消失。

（2）事故废水风险防范措施

1）构筑环境风险三级（单元、厂区和园区）应急防范体系

①第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要由装置区废水收集池、收集罐以及收集沟和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

②第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池、雨排口切断装置及其配套设施（如事故导排系统、强排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。应急事故池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水和消防尾水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此应急事故池被视为企业的关键防控设施体系。应急事故池应必须具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防腐防渗。

③第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共应急事故池或园区污水处理厂应急事故池连通，或与其他邻近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。

2）事故废水设置及收集措施

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）以及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中有关要求。

本项目新建100m3事故池，企业按事故池设计能够满足事故时污水储存要求。一旦发生泄漏事故，污染物可在储罐区围堰范围内接收，超过容量部分可泵入厂内事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。

设置事故池收集系统时，应严格执行《化工建设项目环境保护工程设计标准》、《储罐区防火堤设计规范》和《水体污染防控紧急措施设计导则》等规范，科学合理设置废水事故池和管线。各管线铺设过程应考虑一定的坡度，确保废水废液应能够全部自流进入，对于部分区域地势确实过高的，应提前配置输送设施；事故池外排口除了设置电动控制阀外，还应考虑电动控制阀失效状态下的应急准备，设置备用人工控制阀。

（3）地下水环境风险防范措施

1）做好分区防渗。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。

2）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区储罐区等地面防渗的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

3）制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断泄漏途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。

（4）风险监控及应急监测系统

（1）风险监控

①氧化槽设液位计或高、低液位报警器，生产装置区设有毒有害气体及可燃气体报警仪等；

②全厂配备视频监控等。

（2）应急监测系统

配备漏液监测仪等应急监测仪器或委托专业监测机构，当监测能力均无法满足监测需求时应当及时向专业监测机构寻求帮助，做到对污染物的快速应急监测、跟踪。

应急监测人员做好安全防护措施，应该配备必要的防护器材，如防毒面具、空气呼吸器、阻燃防护服、气密型化学防护服、安全帽、防护手套、防腐蚀液护目镜以及应急灯等。

（5）建立与园区对接、联动的风险防控体系

项目环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防控体系。可从以下几个方面进行建设：

1）建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生泄漏等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应；

2）建设畅通的信息通道，使项目应急指挥部必须与周边企业、园区管委会及周边村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离；

3）项目所使用、贮存的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系；

4）园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系；

5）极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区/区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

6）编制环境风险应急预案，采购应急物资，定期演练。

### 6.8.5结论

项目主要风险源为硫酸、硝酸、磷酸储罐区，氧化槽区，危废暂存间。本项目生产工艺和设备成熟可靠，在设计中严格执行各有关规范中的安全条款，对影响安全的因素均采取了措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产。防止事故的蔓延。因此，本项目环境风险在措施落实的情况下，环境风险处于可接受。

- 表6.8-5    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 曲靖市高新技术产业开发区白水片区小塘社区旁 |
| 地理坐标 | 东经104°2′53.086″，北纬25°39′59.309″ |
| 主要危险物质及分布 | 生产过程中涉及的危险物质主要为硫酸、硝酸、磷酸、危险废物。主要分布于硫酸储存室、硝酸储存室、磷酸储存室、化抛槽、氧化槽、危废暂存间。 |
| 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等） | 项目生产过程中涉及的危险物质主要为硫酸、硝酸、磷酸、危险废物。项目生产装置、输送管道、储存设施中的各危险物质可能由于设施受损或人员违规操作等原因发生泄漏，可能导致有毒有害泄漏物质如果未能有效收集，泄漏物质接触未硬化地块还可能会下渗污染厂区周围土壤和地下水。因此，项目危险物质向环境转移的可能途径为地下水和土壤。 |
| 风险防范措施要求 | （1）大气环境风险的防范、减缓措施和监控要求 ①在贮罐和贮槽周围设计符合要求的围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储罐的具体尺寸确定；安装液位上限报警装置，按规程操作；严格按照物料的理化性质保障贮存条件。 ②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。 （2）事故废水风险防范措施 1）构筑环境风险三级（单元、厂区和园区）应急防范体系 ①第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要由装置区废水收集池以及收集沟和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染； ②第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池、雨排口切断装置及其配套设施（如事故导排系统、强排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。应急事故池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水和消防尾水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此应急事故池被视为企业的关键防控设施体系。应急事故池应必须具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防腐防渗。 ③第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共应急事故池或园区污水处理厂应急事故池连通，或与其他邻近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。 2）事故废水设置及收集措施 新建100m3事故池，企业按事故池设计能够满足事故时污水储存要求。一旦发生泄漏事故，污染物可在储罐区围堰范围内接收，超过容量部分可泵入厂内事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。 （3）地下水环境风险防范措施 1）做好分区防渗。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。 2）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区储罐区等地面防渗的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。 3）制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断泄漏途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。 4）编制突发环境事件应急预案，并报所在地环境主管部门备案。并定期演练。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目主要风险源为硫酸、硝酸、磷酸储罐区，氧化槽区，危废暂存间。本项目生产工艺和设备成熟可靠，在设计中严格执行各有关规范中的安全条款，对影响安全的因素均采取了措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产。防止事故的蔓延。因此，本项目环境风险在措施落实的情况下，环境风险处于可接受。 |  |

# 7、环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期环境污染防治措施

### 7.1.1废气污染防治措施

（1）厂房外施工区域和场内道路经常洒水保持场地表土湿润；

（2）厂房外堆放物料应采取防尘苫布遮盖等措施；

（3）施工建设物料需采用密闭运输；

（4）车辆运输时应限速行驶、及时进行清洗；

（5）保持路面清洁。

### 7.1.2废水污染防治措施

（1）优先建设营运期废水收集池，施工废水收集沉淀后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。

（2）生活污水由建设单位现有公厕（配套25m3化粪池）收集处理后排至园区污水处理厂进一步处理。

（3）雨天径流废水由现有初期雨水收集池（200m3）收集处理。

### 7.1.3噪声污染防治措施

（1）禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。

（2）制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。采取选用低噪声设备、文明施工等措施，尽量避免扰民情况发生。

（3）闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

### 7.1.4固体废物处置措施

（1）土方即挖即用，用于基础回填和厂区内绿化覆土。

（2）建筑垃圾分类收集，可回收利用的外售当地资源回收单位；不可回收部分则由施工单位按照城市建筑垃圾管理办法的要求，及时清运至当地建筑垃圾消纳场。

（3）生活垃圾收集至建设单位生活垃圾收集桶，委托当地环卫部门定期清运。

## 7.2营运期环境污染防治措施及措施可行性分析

### 7.2.1废气污染防治措施

- 铝型材毛坯件加工工艺中的喷砂打磨环节设置布袋除尘器处理后由20米高排气筒排放，为《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业》（HJ1124—2020）附录C污染防治推荐可行技术参考表中干式机械加工设备采用袋式除尘，为可行技术。

- （2）铝型材毛坯件加工工艺中焊接烟尘由移动式烟尘净化器（布袋除尘）收集处理后经20米高排气筒排放。为《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业》（HJ1124—2020）附录C污染防治推荐可行技术参考表中干式机械加工设备采用袋式除尘，为可行技术。

（3）铝型材毛坯件加工工艺中CNC加工产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经20米高排气筒排放。满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）第7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统:无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。项目废气产生速率小于3kg/h，产生浓度低，故未配置VOCs处理设施。

（4）阳极氧化工艺产生的酸雾及氮氧化物经收集后进入碱式喷淋塔处理后经20米高排气筒排放，为《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）表7电镀废气治理可行技术喷淋塔中和法，为《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023）6.2.2酸性废气治理技术的碱液吸收法（吸收液为浓度为5%左右氢氧化钠溶液。），为可行技术。

（5）喷漆含烘干废气采用活性炭吸附处理后经20米高排气筒排放。喷涂使用的PU双组份涂料，VOCs含量为278g/L,低于《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》500g/L的限值要求。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%:对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。故本项目采用低VOCs，采用活性炭吸附处理废气，处理后废气可达标排放。措施可行。

喷漆产生的漆雾颗粒物采用布袋除尘器（（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜）进行处理，处理工艺与《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表A.6表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术的化学纤维过滤相同。为可行技术。

吸塑废气（托盘生产废气）由集气罩收集，通过二级活性炭吸附处理后经20m高排气筒排放。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%:对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；项目吸塑工序NMHC产生速率为1.425kg/h。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）未要求收集处理该速率的废气，本项目采用活性炭吸附处理废气，处理后废气可达标排放。措施可行。

（7）项目纸箱制作工艺中印刷废气收集后经20米高排气筒排放，印刷工序使用的水性油VOCs含量为0.14%，远低于《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》5%的限值要求。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%:对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。故本项目采用低VOCs，采用集气罩收集后废气可达标排放。措施可行。

### 7.2.2废水污染防治措施及措施可行性分析

（1）废水处理措施

1）项目区设酸性污水管、碱性污水管，酸性废水经酸性废水收集池收集后由新建酸性废水排放口（DW004）排入工业园区专管（酸性废水），碱性废水由碱性废水收集池收集后由新建碱性废水排放口（DW005）排入工业园区专管（碱性废水）。

2）生活污水由建设单位现有隔油池（2m3）+化粪池（25m3）收集处理后经建设单位现有生活污水排放口（DW002）排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理。

3）初期雨水依托厂区现有初期雨水收集池（200m3）收集后通过初期雨水专管（DW003）排至园区污水处理厂进一步处理。

（2）废水处理措施可行性分析

1）生产废水处理措施可行性分析

本项目酸性废水、碱性废水排放浓度满足《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》、《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）要求；项目生产废水排放量占工业园区污水处理厂比例较小，不会对污水处理厂水量造成冲击，污水处理厂现目前运行良好，剩余废水处理能力能够满足本项目排污需求，措施可行。

2）生活污水处理措施可行性分析

本项目生活污水排放浓度满足《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值要求，满足工业园区污废水水质进水要求；项目生产废水排放量占工业园区污水处理厂比例较小，不会对污水处理厂水量造成冲击，污水处理厂现目前运行良好，剩余废水处理能力能够满足本项目排污需求，项目区已建隔油池、化粪池、生活污水排放口及排放管网保存完好，措施可行。

- 3）初期雨水处理措施可行性分析

- 项目在建设单位现有厂区内建设，利用已建厂房安装设备进行生产，不新增占地，不新增初期雨水量，初期雨水依托厂区现有初期雨水收集池及雨水排放口可行。

### 7.2.3噪声控制措施

（1）噪声污染防治措施

1）产噪设备设置在厂房内；

2）选用低噪声设备，合理布置产噪设备，高噪声设备设置在厂区中间位置，与厂界保持一定距离；

3）加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生高噪声现象，并及时加固设备支架。

（2）噪声污染防治措施可行性分析

针对本项目的具体特点，设计除了尽量选用低噪声设备外，对无须固定的设备采用基础减震的减噪措施，对各种泵类采取基础减振；采取上述措施后，根据预测，厂区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求，即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)，周边敏感点的噪声可达2类功能区标准要求，即昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。

设计采取的噪声治理技术都是成熟可靠的，在同类企业有着广泛、成功地应用，工程实施后，能够有效地降低噪声的传播影响，达到设计要求。因此本设计提出的噪声治理措施在技术上是可行的。

### 7.2.4固体废物处置措施

（1）本次评价提出的固体废物处置措施

1）生活垃圾：生活垃圾由垃圾桶收集后清运至项目区附近生活垃圾清运点。

2）废铝屑、不合格铝合金产品、废纸张、废包装材料和废塑料暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售处理。

3）布袋灰尘和废焊材暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售。

4）废离子交换树脂收集后委托有资质单位处置。

5）废润滑油、阳极氧化槽渣、化抛槽液、废油漆桶和漆渣、废活性炭、废切削液、废化学品包装桶、废碱渣收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物经营许可证的单位处理。

本次评价针对危废暂存间提出如下措施及建议：

①厂区设置危废暂存间，并配设醒目的警示标识，标识设置应符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求，严禁露天存放；

②危废暂存间采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行设计，基础必须进行防渗，基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。配设必要的防风、防雨、防晒措施；

③存放区应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，同时应设置泄漏液体收集装置；

④废矿物油、废液压油和冷却油宜用盖顶不可掀开的带有液体灌注孔的容器（桶或罐）分类装盛，包装容器应用与承装物相容（不起反应）的材料制成，且坚固不易破碎、防渗性能良好；

⑤将危险废物放入容器时，需预留足够的空隙（容器顶部与液体至少留有100mm的空间），以确保容器内废物在正常地存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形；

⑥盛装容器必须粘贴标签注明所储废物的名称和识别标志；

⑦废矿物油、废液压油和冷却油密封贮存；

⑧建设单位应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，经批准后，按要求如实填写转移联单，并存档备查；

⑨建设单位应建立危险废物产生记录台账，定期核查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存规定期限内的危废转移联单及危废处置协议等相关资料。

（2）固体废物处置措施可行性分析

评价针对各类固体废物提出了相应的处置措施，措施常见、成熟可靠，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求，且处置率达到100%。

因此，本评价提出的固体废物处置措施可行。

### 7.2.5地下水污染防治措施

（1）清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、初期雨水、生活污水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

（2）厂区污染防渗分区及防渗要求

1）分区防渗要求

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

事故水池、废水收集池、危废暂存间、阳极氧化槽、硫酸暂存室、磷酸暂存室和硝酸暂存室划分为重点防渗区；烤漆车间、一般固废暂存间划分为一般防渗区；其他区域划分为简单防渗区。

①对于重点防渗区，危废晢存间防渗层的防渗性能应等效于2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）的防渗性能；其他重点防渗区参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

（3）地下水污染监控措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划并实施等。

为监控地下水环境受污染情况和居民饮用水水质安全，在项目区上下游各设置1个地下水跟踪监测井。跟踪监测井每年监测1次；监测因子：水位、pH值、高锰酸盐指数、总铜、总锌、总铁、氨氮、铝、氟化物等。

### 7.2.6土壤防控措施

（1）源头控制措施

从原料和产品储存、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程控制措施

从地面漫流、垂直入渗两个途径分别进行控制。

- 1）地面漫流污染途径治理措施及效果

- 涉及地面漫流途径须设置三级防控、应急事故池等措施：

- ①三级防控：对于项目事故状态的废水，须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水不外排；②应急事故池：项目设置应急事故池，可有效收集因事故状态下的地面漫流废水，杜绝事故排放。

2）垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案。企业在管理方面严加管理，防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

（3）土壤环境跟踪监测

根据项目特点及评价等级，对项目区周边评价范围内的土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

监测点位：高精铝合金厂房东南侧农田布设2个监测点；

监测因子：pH、总铜、总锌、氟化物；

监测频次：每年进行一次监测，按有关规定及时建立档案，如发现异常或事故，加密监测频次，分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

### 7.2.7环境风险措施

（1）大气环境风险防范措施

1）在贮罐和贮槽周围设计符合要求的围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储罐的具体尺寸确定；安装液位上限报警装置，按规程操作；安装防静电和防感应雷的接地装置，罐区内电气装置符合防火防爆要求；严格按照存储物料的理化性质保障贮存条件。

2）敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏。易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。

3）火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。

（2）地表水风险防范措施

设置100m3事故池。企业按事故池设计能够满足事故时污水储存要求。一旦发生泄漏事故，污染物可在储罐区围堰范围内接收，超过容量部分可泵入厂内事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。

（3）地下水环境风险防范措施

1）做好分区防渗。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。

2）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区储罐区等地面防渗的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

3）制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断泄漏途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。

# 8、环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用－效益总体分析评价。

## 8.1经济效益分析

本项目估算总投资为10000万元，本项目税后主要经济指标财务净现值达960.25万元。项目计算期内各年的经营活动现金流入均大于现金流出，累计净现金流量逐年增加，项目投资活动中建设投资使用计划，保证各年累计盈余资金未出现负值，项目未发生短期借款，说明项目有较强的财务生存能力。

因此，项目具有财务生存能力，项目可以保持正常运行，并有可观的利润，项目从财务评价角度看是可行的。

## 8.2社会效益和环境效益分析

### 8.2.1社会效益

项目建设有利于项目区产业结构调整与发展，项目建设单位拟结合项目建设地实际情况，创造大量的就业岗位，使当地百姓通过劳务承包等方式参与到项目建设工程中，提供劳务就业岗位不低于200个，待项目投入运营后，优先考虑招聘当地销售、生产、管理等岗位不低于40个，一定程度缓解就业压力;本项目属于高新技术产业，对吸引人才流入，吸引和培养高素质人才到当地就业和发展，提升当地的人口素质和创新能力具有良好的效益。

### 8.2.2环境效益

尽管本项目采取了比较完善的环境保护措施，但投入运行后仍然存在三废和噪声排放，因此对周围环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境质量会带来一定程度的负面影响。但项目对废水、废气、噪声、固废污染提出了有效的治理措施，生产废水处理后回用，不外排，从总体上可以降低污染物排放，以将项目运行对环境的影响降到最低。

## 8.3项目环保投资分析

项目总投资为10000万元，环保投资估算总计为227.6万元，占项目总投资的2.276%。项目环保投资估算见表7.3-1。

表7.3-1  项目环保投资估算一览表

| 时段 | 环保项目 | 环保措施 | 投资费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气保护措施 | 物料堆存区表层篷布覆盖，定期洒水；运输材料加盖苫布；堆土适时洒水润湿。 | 0.5 |
|  | 水环境保护措施 | 设置临时沉淀池和收集桶收集施工废水及洗手废水。 | 1.1 |
|  | 声环境保护措施 | 选用低噪声的施工设备；加强施工机械的维护保养。 | 1.5 |
|  | 固体废物防治措施 | 生活垃圾经垃圾桶统一收集定期清运；拆除的闲置设备进一步回收利用；建筑垃圾委托有资质的单位清运处理。 | 2.5 |
| 运营期 | 环境空气保护措施 | CNC切削废气集气罩+20米高排气筒排放。焊接工序颗粒由集气罩+20米高排气筒。喷砂设备密闭，集气罩+袋除尘器处理+20米高排气筒。 打磨设置集气罩+布袋除尘器+20米高排气筒。 阳极氧化硫酸雾设置二级碱液喷淋塔+20m排气筒。 烤漆喷漆及烘干道设置布袋除尘器（（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜）+活性炭装置+20m排气筒。 托盘成型废气由集气罩收集，通过二级活性炭吸附处理后经20m高排气筒排放。 纸箱印刷机密闭，印刷废气经收集后通过20m高排气筒达标排放。 燃气蒸汽炉燃烧废气由20m高排气筒排放。 | 100 |
|  | 水环境保护措施 | 100m3废水收集池（酸碱分开）；100m3事故池。 | 20 |
|  | 声环境保护措施 | 选用低噪声设备、减震基座、厂房隔声。 | 2 |
|  | 固体废物防治措施 | 50m2危废暂存间，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；生活垃圾收集桶；50m2一般固废暂存间并根据规范进行一般防渗。 | 20 |
|  | 地下水防治措施 | 事故水池、废水收集池、危废暂存间、氧化槽、磷酸储存室、硫酸暂存室和硝酸暂存室划分为重点防渗区；烤漆车间、一般固废暂存间划分为一般防渗区；其他区域划分为简单防渗区：重点防渗区参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。地下水跟踪监测。 | 60 |
|  | 风险防治措施 | 100m3应急事故池；生产区设明显的警示标志以及应急物品；制定突发环境事件应急预案；地下水及土壤跟踪监测。 | 5 |
|  | 其他 | 竣工验收监测费 | 15 |
|  |  | 环保设施运行维护费用及日常跟踪监测费用 |  |
|  | 合计 |  | 227.6 |

## 8.4小结

项目建设和生产的过程中，均会产生一定量的污染物，在采取严格的环境保护措施的情况下，确保项目产生的污染物能够达标排放，尽量减少对周围环境的不利影响。

总体来看，正常情况下，项目建设对环境的正面影响大于负面影响。项目在建设和运行的过程中，应严格按照国家环境保护相关管理的规定，时刻将周围环境安全放在头等重要位置，做好风险防范工作，确保实现经济、社会、环境的协调发展。

# 9、环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理机构

环境保护管理与监测计划用于指导建设项目的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解项目影响区域环境变化情况，全面地反映环境质量现状及项目建设投入运行后的环境状况，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减缓措施。

根据《环评法》的要求，新建项目应在“三同时”的原则下建设配套的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，减小建设项目对区域环境质量的影响；另一方面科学地管理、有效地监督环保设施的运行，保证污染治理效果。

为了实现上述目的，公司应有领导分管本项目的环境保护工作，设置环保管理机构，负责各污染源控制和环保设施的监督检查工作，并纳入公司环境管理体系。建设单位将设立环境管理机构（安全环保处），受分管经理直接领导，同时也接受地方环境保护主管部门的监督和检查。建设单位安全环保处，人员4人。环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作。

### 9.1.2环境管理机构职责

环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作，其主要职责如下：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准，建立健全本单位的环境保护工作规章制度并监督执行，明确环保责任制及其奖惩办法。

（2）确定本厂的环境目标管理，对操作岗位进行监督与考核。

（3）建立健全环保档案，包括项目环评报告、验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录，做好环境统计、环境监测报表及其他环保资料的上报和保存。

（4）收集有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料。

（5）把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到班组和岗位。

（6）搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的完好率、运行率与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修，污染防治设施发生故障时，要及时采取补救措施，防止污染事故的扩大和蔓延。

（7）负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因及事故隐患。

（8）除完成厂内有关环境保护工作外，还应接受环保行政主管部门的检查监督，并按要求上报各项管理工作执行情况，贯彻落实有关环保法规和规定。

（9）配合搞好固体废物的综合利用及污染物排放总量控制。

（10）加强企业干部职工环境知识的教育与宣传，在教育中增加环保方针、政策、法规等内容，在科普教育中列进环保内容，教育干部职工树立安全文明生产，遵纪守法的良好习惯和保护环境、造福于周边百姓的责任心。

### 8.1.3环境管理人员职责

建设单位环境管理人员的具体职责是：

（1）建立健全环境保护工作规章制度，做好环境统计、监测报表、污染源档案等基本工作。

（2）搞好环保设施与生产主体设备的统一管理，使环保设施的完好率、运转率与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修。污染防治设施发生故障时，生产装置要采取相应措施（包括降低生产量和停产），防止污染事故的扩大和蔓延。

（3）根据地方环境保护部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标、环保设施运行指标等。

（4）根据工程的污染实际情况，对随生产发展而出现的环境污染趋势进行预测，制定污染控制以及改善环境质量的计划。

（5）负责组织突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规定制度对事故责任人作出处理。

（6）明确环境保护责任制及奖惩制度，并根据确定的环境目标管理的要求，对各部门及操作岗位进行监督和考核。

（7）进行经常性的职工环保教育和环保技术培训。

（8）及时向当地环保部门汇报相关工作情况。

（9）应监督监测本厂各排放口污染物排放状况、环保设施运转状况，按照相关规定，进行环境监测，监测结果出现异常时，应及时查找原因并上报。

（10）按厂内部职责分工，负责或参与监督空气污染物排放连续监测系统的维护，督促计量检定人员对系统进行定期检定。

（11）参加本厂污染物排放异常状况的调查分析、环境质量评价、环保设施竣工验收工作。

### 9.1.4环境管理制度

（1）贯彻“三同时”制度

项目建设过程中必须贯彻执行“三同时”制度。公司必须确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，工程竣工后，应提交有环保竣工验收报告，经验收合格后，方可投入运行。

（2）环保设施运行管理制度

应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况对生产设施采取相应措施（包括降产和停止生产），防止污染事故的发生。

（3）建立企业环保档案

企业应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的人员应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的人员，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

### 9.1.5运营期环境管理计划

营运期的环境管理工作的重点是各项环保措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。营运期的管理工作内容如下：

（1）根据曲靖市生态环境局的批复意见进行补充完善；

（2）试运营前应当取得排污许可证；

（3）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好运行状态；

（4）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（5）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检查严禁非正常排放。具体管理办法如下

①环保设备的日常维护应纳入公司正常的设备维护管理工作：应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定；

②电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；

③建立环保设施运行台账制度，如实填写运行记录，并妥善保存。

（6）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（7）建立本公司的环境保护档案。档案内容包括：

①污染物排放情况；

②污染物治理设施的运行、操作和管理情况；

③检测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；

④采用的监测分析方法和监测记录；

⑤限期治理执行情况；

⑥事故情况及有关记录；

⑦其他与污染防治有关情况和资料等。

（8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后1小时内，向环保部门做事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告：事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附相关证明。

## 9.2监测计划

为了保证工程运行过程各种排污行为能够实现稳定达标排放，不对周边环境造成明显的不利影响，故必须制定污染源监测和环境质量监控计划，对本项目处理设施和环境敏感点进行监测，确保环境质量不因本项目建设而恶化。

### 9.2.1施工期监测计划

由于本项目建设工程较简单，且落实各项治理设施后对周围环境影响可接受，故不设施工期监测计划。

### 9.2.2运营期环境监测计划

营运期污染源监测参照《排污单位自行监测技术指南总则(HJ819-2017)》、《排污单位自行监测技术指南 电镀工业(HJ985-2018)》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ820-2017）》、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），具体监测计划如下：

表9.2-1  营运期污染源监测计划一览表

| 污染源类别 | 排放口名称 | 污染物 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氧化车间废气排放口 | 硫酸雾、氮氧化物 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 烤漆喷涂烘干废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 喷砂 | 颗粒物 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 手工 | 1次/半年 |
|  | CNC加工 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/年 |
|  | 纸箱印刷 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 吸塑 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、 | 手工 | 1次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 手工 | 1次/月 |
|  | 厂界 | 硫酸雾 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、氮氧化物 | 手工 | 1次/年 |
| 废水 | 碱水排放口 | 流量 | 自动监测 |  |
|  |  | pH值，化学需氧量、总铜、总锌 | 手工 | 1次/日 |
|  |  | 总铁、总铝、氨氮、氟化物、悬浮物、石油类、总氮、总磷 | 手工 | 1次/月 |
|  | 酸水排放口 | 流量 | 自动监测 |  |
|  |  | pH值，化学需氧量、总铜、总锌 | 手工 | 1次/日 |
|  |  | 总铁、总铝、氨氮、氟化物、悬浮物、石油类、总氮、总磷 | 手工 | 1次/月 |
| 雨水 | 雨水排放口 | pH值、悬浮物 | 手工 | 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声值 | 手工 | 1次/季 |
| 地下水 | 跟踪监测井（上下游各一个） | 水位、pH值、高锰酸盐指数、总铜、总锌、总铁、总铝、氨氮、氟化物等 | 手工 | 1次/年 |
| 土壤 | 厂界外耕地2个点 | pH值、总铜、总锌、氟化物等 | 手工 | 1次/年 |

每次监测结束后，对监测资料进行分析。按年度考核，必须把所有的监测资料进行归纳、整理和评价，审核后，资料按档案管理规范编号存档，并同时上报当地环保部门，作为今后区域环境管理及政府决策使用。如果监测结果表明环境参数的监测值超过了既定目标，本项目的环境管理部门应及时研究分析找出存在问题，并采取措施加以解决。

## 9.3信息公开制度

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

## 9.4污染物排放清单及排污口设置

### 9.4.1污染物排放清单

项目污染物排放清单见表9.4-1。

表9.4-1    污染物排放清单表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 处理处置方式 | 排放 方式 | 排放量（t/a） | 排放浓度(mg/m3） | 排放 标准 | 标准限值(mg/m3） | 达标 情况 | 排放口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CNC加工废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 0.0141 | 0.73 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 达标 |  |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器（布袋除尘） | 有组织（20米高排气筒） | 0.0014 | 0.06 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 达标 |  |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘+20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 0.0299 | 10.38 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 达标 |  |
|  | 阳极氧化酸雾 | 硫酸雾 | 喷淋塔碱洗+20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 0.201 | 0.99 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 30 | 达标 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 喷淋塔碱洗+20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 0.0225 | 0.11 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 200 | 达标 |  |
|  | 烤漆喷漆废气 | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器（（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜）+活性炭吸附+20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 0.3837 | 33.31 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 达标 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.0297 | 2.58 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 达标 |  |
|  | 纸箱印刷废气 | 非甲烷总烃 | 20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 0.00021 | 0.009 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） | 120 | 达标 |  |
|  | 吸塑废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 1.35 | 31.25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 达标 |  |
|  | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 20米高排气筒 | 有组织（20米高排气筒） | 0.02 | 18.56 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 50 | 达标 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 有组织（20米高排气筒） | 0.16 | 146.94 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 200 | 达标 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 有组织（20米高排气筒） | 0.01 | 10.05 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 20 | 达标 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 有组织（20米高排气筒） | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 1 | 达标 |  |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | / | 无组织 | 0.1509 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 达标 |  |
|  |  | 硫酸雾 | / | 无组织 | 0.222 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.2 | 达标 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 无组织 | 1.77655 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 | 达标 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / | 无组织 | 0.018 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.12 | 达标 | / |
|  |  | 臭气浓度 | / | 无组织 | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 20 | 达标 | / |
| 废水 | 碱水 | pH值 | 收集沉淀 | 2119.52m3/a，设置独立排放口排入工业园区专管 | / | 10.4~10.8 | 《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》 | 2~11 | 达标 | / |
|  |  | 悬浮物 |  |  | 0.19 | 89 |  | 500 | 达标 | / |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 0.1 | 47 |  | 800 | 达标 | / |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.029 | 10.6 |  | 500 | 达标 | / |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.01 | 3.83 |  | 50 | 达标 | / |
|  |  | 总氮 |  |  | 0.03 | 13.9 |  | 100 | 达标 | / |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.0022 | 1.05 |  | 20 | 达标 | / |
|  |  | 氟化物 |  |  | 0.0026 | 1.23 |  | 200 | 达标 | / |
|  |  | 铝 |  |  | 0.53 | 252 |  | 400 | 达标 | / |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.0004 | 0.17 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008） | 3.0 | 达标 | / |
|  |  | 总铜 |  |  | 0.00008 | 0.04 |  | 0.5 | 达标 | / |
|  |  | 总锌 |  |  | 0.00006 | 0.027 |  | 1.5 | 达标 | / |
|  |  | 总铁 |  |  | 0.0004 | 0.19 |  | 3.0 | 达标 | / |
|  | 酸水 | pH值 | 收集沉淀 | 10775.24m3/a，设置独立排放口排入工业园区专管 | / | 3.4~3.5 | 《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》 | 2~11 | 达标 | / |
|  |  | 悬浮物 |  |  | 0.19 | 18 |  | 500 | 达标 | / |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 0.4 | 37 |  | 800 | 达标 | / |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.09 | 8.3 |  | 500 | 达标 | / |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.03 | 2.53 |  | 50 | 达标 | / |
|  |  | 总氮 |  |  | 0.09 | 8.43 |  | 100 | 达标 | / |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.01 | 0.51 |  | 20 | 达标 | / |
|  |  | 氟化物 |  |  | 0.38 | 35.3 |  | 200 | 达标 | / |
|  |  | 铝 |  |  | 4.01 | 372 |  | 400 | 达标 | / |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.01 | 0.53 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008） | 3.0 | 达标 | / |
|  |  | 总铜 |  |  | 0.0004 | 0.04 |  | 0.5 | 达标 | / |
|  |  | 总锌 |  |  | 0.0004 | 0.039 |  | 1.5 | 达标 | / |
|  |  | 总铁 |  |  | 0.0031 | 0.29 |  | 3.0 | 达标 | / |
| 固废 | 生活环节 |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置 | 0 |  | / |  | 100%合理处置 | 不排放 |
|  | 质检 |  | 不合格铝合金产品 | 收集外售 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 纸箱制作 |  | 废纸张 | 收集外售 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 吸塑 |  | 废塑料 | 收集外售 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 废气处理 |  | 布袋灰尘 | 收集外售 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 维修保养 |  | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 表面处理 |  | 阳极氧化槽渣 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 表面处理 |  | 烤漆除油钝化槽渣 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 烤漆 |  | 废油漆桶、漆渣、喷淋塔循环水池打捞后的漆渣 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | CNC加工 |  | 废切削液 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 产品生产 |  | 废化学品包装桶 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 水处理 |  | 废阳离子交换树脂 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 产品生产 |  | 废化学品包装桶 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | / |  |  |  |
| 噪声 |  |  | 选用低噪设备；建筑隔声； | 连续 | - |  | 昼间65dB(A)；夜间55dB(A) |  | 达标 | / |

### 9.4.2排污口规范化

废气、废水排放口、噪声源和固体废物贮存必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于监督管理。同时要求按照原国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）排污口管理

建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（2）环境保护图形标志

排污口图形标志设置应符合原国家环保总局《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕第95号），建设项目“三废”及固体废物堆放处设置明显的环保图形标志及形状颜色。

污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。危险废物贮存应设置警告性环境保护图形标志。

（3）排污口的建档管理

①要求使用环境保护管理部门规范的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案内。

## 9.5总量控制建议

项目污染物排放量：废气：颗粒物0.2219t/a、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）3.52456t/a、硫酸雾0.423t/a、SO2 0.02t/a、NOx 0.2005t/a；其中有组织排放颗粒物0.071t/a、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）1.74801t/a、硫酸雾0.201t/a、SO2 0.02t/a、NOx 0.1825t/a；无组织排放颗粒物0.1509t/a、非甲烷总烃1.77655t/a、硫酸雾0.222t/a、NOx 0.018t/a。废水：生产废水、生活污水依托白水片区污水处理厂处理后全部回用于园区企业生产，不外排。固废：项目固体废物100%处置。

主要污染物排放总量控制建议：废气：氮氧化物排放量为0.2005t/a；其中有组织排放量为0.1825t/a，无组织排放量为0.018t/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为3.52456t/a，其中有组织排放量1.74801t/a，无组织排放量1.77655t/a。

废水：项目生产废水、生活污水依托白水片区污水处理厂处理后全部回用于园区企业生产，不外排，不设排放总量。

云南瑞业新型建材有限公司于2023年10月11日取得曲靖市生态环境局颁发的《排污许可证》，编号为：91530328MA6P5BUJ4M001Q，有效期2023-10-11至2028-10-10，简化管理。排污许可证对污染物排放浓度进行了明确许可，未对污染物排放量进行核算许可。

## 9.6环保竣工验收内容

根据《建设项目环境保护管理条例》（第682号国务院令，自2018年10月1日起实施）：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”。

（1）建设单位应当委托有资质的监测机构对投产环保设施进行监测，自行组织竣工环境保护验收。

（2）向环保主管部门提供竣工验收报告，并申办取得排污许可证以后，方可正常生产。

（3）建设项目环境保护设施竣工验收合格应当具备下列条件：

①建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成；

②环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规模和检验评定标准；

③环境保护设施与主体工程建成后经负荷试车合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；

④外排污染物符合经批准的设计文件和环境影响报告书中提出的要求；

⑤建设过程中受到破坏并且可恢复的环境已经得到修整；

⑥环境保护设施能正常运转，符合交付使用的要求，并具备正常运行的条件，

包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建立、原材料、动力的落实等；

⑦环境保护管理机构，包括管理人员、管理制度等符合环境影响报告书和有关规定的要求。

（4）竣工验收监测内容

结合工程建设环境保护要求，本工程的环境保护竣工验收具体要求见下表：

表9.6-1    竣工验收环保设施一览表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 环保设施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CNC加工废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器（布袋除尘）+20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 打磨喷砂粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘+20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 阳极氧化酸雾 | 硫酸雾、氮氧化物 | 喷淋塔碱洗+20米高排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  | 烤漆喷漆废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 布袋除尘（（聚四氟乙烯（PTFE）覆膜）+活性炭吸附+20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 纸箱印刷废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+20米高排气筒 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） |
|  | 吸塑废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 二级活性炭吸附+20米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 锅炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 20米高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃、氮氧化物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 废水 | 碱水 | pH、COD、总铜、总锌、总铁、总铝、氨氮、氟化物、SS、石油类、总磷、总氮 | 收集沉淀，设置独立排放口排入工业园区专管 | 《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》中相关规定，无接管标准的指标执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008） |
|  | 酸水 | pH、COD、总铜、总锌、总铁、总铝、氨氮、氟化物、SS、石油类、总磷、总氮 | 收集沉淀，设置独立排放口排入工业园区专管 | 《沾益工业园区白水片区污水处理厂工业废污水处理协议书》中相关规定，无接管标准的指标执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008） |
| 分区防渗 |  |  | 事故水池、废水收集池、危废暂存间、阳极氧化槽、硫酸暂存室、磷酸暂存室和硝酸暂存室划为重点防渗区；烤漆车间、一般固废暂存间划分为一般防渗区；其他区域划分为简单防渗区。①对于重点防渗区，危废晢存间防渗层的防渗性能应等效于2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）的防渗性能；其他重点防渗区参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。②对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。③对于简单 防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 | / |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾桶 | / |
|  | 冲压废铝屑 |  | 新建50m2一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置。建立台账。 | / |
|  | 质检不合格铝合金产品 |  |  | / |
|  | 纸箱制作废纸板 |  |  | / |
|  | 废包装材料 |  |  | / |
|  | 吸塑废塑料 |  |  | / |
|  | 布袋灰尘 |  |  | / |
|  | 废焊材及焊渣 |  |  | / |
|  | 废润滑油 |  | 新建50m2一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置。委托有资质单位处置，设置台账。 | / |
|  | 表面处理阳极氧化槽渣 |  |  | / |
|  | 表面处理烤漆除油钝化槽渣 |  |  | / |
|  | 烤漆废油漆桶、漆渣、喷淋塔循环水池打捞后的漆渣 |  |  | / |
|  | 废气处理废活性炭 |  |  | / |
|  | CNC加工废切削液 |  |  | / |
|  | 废化学品包装桶 |  |  | / |
|  | 废反渗透膜 |  |  | / |
|  | 废阳离子交换树脂 |  |  | / |
|  | 废化学品包装桶 |  |  | / |
| 噪声 |  |  | 选用低噪设备；建筑隔声； | 昼间65dB(A)；夜间55dB(A) |
| 地下水跟踪监测井 |  |  | 厂界上下游各一口 | / |

# 10、环境影响评价结论

## 10.1建设概况

建设单位利用现有厂房，投资建设“年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目”，新建年产3万吨高精铝合金阳极氧化、染色、喷砂、烤漆、冲压、CNC中心、压铸、包装等一体化生产线，产品包括吸尘器、警用器具、医疗器材、电子元件、行李箱、摩托及汽车配件等。利用二期厂房（现有3#厂房）新建氧化(染色)车间、喷砂车间、烤漆车间、CNC加工中心、压铸车间、组装车间、仓库、办公楼、员工宿舍及相关基础配套设施等。项目总投资10000万元，环保投资估算总计为227.6万元，占项目总投资的2.276%。

## 10.2产业政策及相关规划相符性

### 10.2.1产业政策相符性

本项目为高精铝合金精深加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目于2024年12月18取得曲靖市沾益区发展和改革局出具的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2412-530303-04-01-464042。项目符合国家、地方的产业政策要求。

### 10.2.2相关规划相符性

本项目在建设单位占地范围内新建，不新增占地，项目占地类型为工业用地，符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年环境影响报告书》及审查意见相关要求，与长江经济带保护政策相符。

### 10.2.3生态环境分区管控相符性

项目不在云南省划定的生态保护红线范围内；在正常工况下各项环保措施正常运行时，本项目对各环境要素不会改变各环境要素的环境质量现状，符合环境质量底线相关要求。项目运行中消耗一定量的水、电等，水、电资源消耗量相对区域资源总量较少，符合资源利用上限要求，同时项目符合“曲靖市高新区重点管控单元”生态环境准入清单要求。

## 10.3环境质量现状

### 10.3.1环境空气质量现状

根据收集的沾益区环境空气自动监测点的2023年数据地面逐日监测数据，根据判断，项目区属于达标区。项目区TSP达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求,《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求；氮氧化物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求；硫酸雾、TVOC达HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值作为评价标准；非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准详解》要求。

### 10.3.2 地表水质量现状

根据《曲靖市环境质量年报》（2023年），项目所在区域下游南盘江金龙桥省控断面2023年水质均能达到水功能区划Ⅲ类的标准要求，项目所在区域地表水环境为达标区。

根据补充监测数据，鸡上河各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准。

### 10.3.3声环境质量现状

根据本次项目四周及周边敏感点噪声现状监测结果，项目四个方位的昼间和夜间的噪声全部达标，周边声环境敏感点的噪声也能达到相应标准限值要求。

### 10.3.4地下水环境质量现状

根据本次对公司周边地下水环境质量现状监测结果，所有监测点的地下水监测的水质因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体功能要求。

### 10.3.5土壤质量现状

项目厂区范围内建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，厂区外农田执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)。

根据监测结果，占地范围内的监测点位监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。占地范围外的农用地监测值均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤风险筛选值标准限值要求。

## 10.4环境影响评价结论

### 10.4.1大气环境影响分析结论

本项目正常排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物预测浓度贡献值小于《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段浓度限值要求，硫酸雾预测浓度可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值要求。即新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度后，主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃浓度符合环境质量标准。

本项目在正常情况下污染源预测结果未超标，故无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离内无大气环境保护目标。

综上，本次评价认为本项目大气环境影响可以接受。

### 10.4.2地表水环境影响分析结论

- 本项目实行雨污分流：生产废水主要为阳极氧化自动线、手动线废水、燃气蒸汽锅炉定排水、纯水制备浓水，运营期设酸性污水管、碱性污水管，酸性废水经酸性废水收集池收集后由新建酸性废水排放口（DW004）排入工业园区专管（酸性废水），碱性废水由碱性废水收集池收集后由新建碱性废水排放口（DW005）排入工业园区专管（碱性废水）。生活污水由建设单位现有隔油池（2m3）+化粪池（25m3）收集处理后经建设单位现有生活污水排放口（DW002）排入工业大道侧园区污水收集管网进入白水片区污水处理厂处理。初期雨水依托厂区现有初期雨水收集池（200m3）收集后通过初期雨水专管（DW003）排至园区污水处理厂进一步处理。

因此，项目正常情况下，废水均不直接排至地表水体，对外界水环境无影响。

### 10.4.3 声环境影响分析结论

根据项目高精铝合金厂房东、南、西、北侧噪声预测结果，车间生产时昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区（即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB）标准值要求。项目周边敏感目标散户居民噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

### 10.4.4固体废物环境影响分析结论

项目运行过程中产生的生活垃圾由垃圾桶收集后清运至项目区附近生活垃圾清运点；一般固废废铝屑、不合格铝合金产品、废纸张、废包装材料和废塑料暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售处理；一般固废布袋灰尘和废焊材暂存于厂内一般固废暂存间，收集后外售处理；危险废物废润滑油、阳极氧化槽渣、废油漆桶和漆渣、废切削液、废化学品包装桶收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交有危险废物经营许可证的单位处理。

各类固体废物均能够妥善处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求，且处置率达到100%，固体废物处置措施可行。

### 10.4.5风险环境影响分析结论

项目主要风险源为硫酸、硝酸、磷酸储罐区，氧化槽区，危废暂存间。本项目生产工艺和设备成熟可靠，在设计中严格执行各有关规范中的安全条款，对影响安全的因素均采取措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产。防止事故的蔓延。因此，本项目环境风险在措施落实的情况下，环境风险处于可接受。

## 10.5公众参与

本次公众参与主要采取网上公示、张贴公示及报纸公示形式开展，建设单位承担本次环评的公众参与调查，征求公众的意见。本次网络公示及报纸公示均未收到相关建议。

## 10.6总结论

“年产3万吨高精铝合金精深加工一体化项目”符合国家产业政策，项目所采用的污染防治措施技术经济可行。项目严格执行“三同时”制度、按照本次评价提出的污染防治措施和环境风险防范措施后，污染物稳定达标排放，对环境的影响在环境容许的范围，同时可将环境风险影响降至最低程度。项目建设体现了社会和环境两方面效益的统一，公众支持其建设，无反对意见。因此，只要认真贯彻执行国家的环保法律法规，认真落实本环评提出的污染防治措施，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。