| 项目名称 | 迤车镇中寨村委会竹子箐光伏项目（复合型光伏发电项目）（重新报批） | 建设地点 | 会泽县迤车镇、马路乡、纸厂乡境内 | 建设单位 | 会泽华电道成清洁能源开发有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类型 | 环境影响报告表 | 环境影响评价机构 | 云南恒诚科技有限公司 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 迤车镇中寨村委会竹子箐光伏项目（复合型光伏发电项目）场址位于会泽县迤车镇、马路乡、纸厂乡境内。共布设37个光伏阵列共52个发电子单元，总装机规模为交流侧148MW、直流侧176.18MWp，建设升压站1座，站内设置1台230MVA主变和1台210MVA主变。光伏阵列产生的电能通过6回35kV集电线路接至220kV升压站，集电线路采用电缆直埋敷设+架空形式（线路总长120.34km，其中直埋敷设长度22km、单回架空线路51.34km、双回架空线路47km）。升压站配套建设生活污水处理设施、事故油池、危废暂存间等环保工程。 |  |  |  |  |  |
| 项目主要环境影响 |  |  |  |  |  |
| （1）施工期： ①项目区内主要的占地类型为灌木草丛。项目建设伴随着土石方开挖、项目区场地平整等施工活动，这些活动都将占用一定面积的土地，破坏原有地貌，使原来生态防护体系遭到破坏，势必造成加大水土流失的潜在危险性。 ②施工期废气主要包括施工扬尘、运输车辆尾气等。 ③施工期间产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水。 ④施工噪声主要来源于升压站场地平整、基础开挖、光伏方阵设备安装、箱变/逆变基础施工、电缆沟施工、架空线路及塔基建设等施工行为。 ⑤项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾，土石方、建筑垃圾等。 （2）营运期： ①本项目运营期项目使用清洁能源电、液化气，产生的废气主要为食堂油烟、汽车尾气以及污水处理设施产生的异味。 ②项目运营期主要产生的废水为生活污水。 ③项目运营期的噪声源主要为箱变噪声、升压站噪声。 ④项目运营期的固体废物主要为生活垃圾、污泥、废光伏板、废变压器油、废铅酸电池等。 ⑤项目运营期的电磁污染主要是升压站的工频电场和工频磁场。 |  |  |  |  |  |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |  |  |  |  |  |
| （1）施工期措施： 1、施工过程中应严格按照施工线施工，禁止占用生态红线和基本农田，并接受和配合主管部门或环保部门的检查和监督。 2、施工期制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其他地区植物的破坏，减轻工程施工对野生生物的影响。 3、施工期间按林草地植被保护方案对植被进行恢复 4、合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。施工场地废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工、洒水抑尘及周边绿化，不外排。施工场地材料堆场四周设置挡墙，防止散料被雨水冲刷流失到地表水体中；施工材料中如化学建材等不得堆放在地表水体附近，并加设土工布围挡，防止被雨水冲刷进入地表水体。 5、选用性能良好的低噪声施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；运输材料过程中应合理安排时间，避免在休息时间通过周围村庄，减少对运输沿线村庄的影响。 6、建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至当地合法 的建筑垃圾消纳场进行规范处置。生活垃圾以及废包装物等收集后当地委托环卫部门清运处理。 7、应该在醒目地方设立警示牌，严格占用征地红线范围外的土地。对靠近生态保护红线的区域，施工扰动范围应退后5m，禁止贴线开发行为。禁止任何施工人员、施工机械进入生态保护红线区域。禁止生态保护红线区域内发生一切人为活动。 （2）运营期措施： 1、项目内使用电、太阳能等清洁能源。食堂油烟安装抽油烟机。在化粪池、一体化污水处理站周边进行绿化，并及时清掏，以减少化粪池异味。 2、升压站周边种植绿化带；升压站设置实体围墙；箱变、逆变选用低噪声型号。 3、升压站实行雨污分流，食堂废水经隔油池隔油后，连同其他生活污水经化粪池处理后经一体化污水处理设备处理处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准后全部回用于升压站绿化，不外排。 4、生活垃圾集中收集后定期自行转运至周边村庄垃圾收集点统一处置；升压站内设置一座危废贮存库，项目危险废物需统一收储在危废贮存库，定期由有资质的单位回收处理，危废贮存库防渗措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；危险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移管理办法》要求执行，建立危险废物产生记录台账。 5、在植被恢复期，树种、草种的选择应以当地优良的乡土树种草种为主，并通过建立外来物种环境影响评价制度和加强外来物种引进的监管工作等来防止外来物种的入侵，保护本地物种。 |  |  |  |  |  |
| 公众参与情况 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  | 同意全本公开承诺。 |  |  |  |
| 注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。 |  |  |  |  |  |